Buonasera Sig. Spaziani,

Faccio seguito alla telefonata appena intercorsa per rispondere alle sue domande:

1- Il montaggio corretto dei cuscinetti anteriori è ad "O", dorso dorso, come indicato da ns. esploso.

Se i cuscinetti fossero stati montati a tandem, non avrebbero superato il rodaggio e tantomeno lavorato per anni...

2- Purtroppo non siamo in grado di fornirvi i cuscinetti  SKF-7020 ACE-P4A DBA, in quanto le giacenze di magazzino sono impegnate per il nuovo.

Consigliamo per l'urgenza di trovare cuscinetti compatibili di altre marche.

3- Per quanto riguarda invece il tipo di grasso che utilizziamo, sotto trovate parte del manuale che tratta dell'argomento:

Qualora il mandrino sia soggetto a lavorazioni particolarmente gravose e si debba procedere al successivo ingrassaggio, ricordiamo che nelle esecuzioni ad alta velocità l’apporto di grasso risulta essere più critico in quanto l’aggiunta di lubrificanti non idonei, con presenza di impurità o semplicemente in quantità eccessiva possono danneggiare la coppia di cuscinetti di precisione.

Operare pertanto come segue:

        Togliere il tappo.

        Inserire con l’uso di siringa o simile il grasso.

        Chiudere il tappo.

        Ripetere il rodaggio del mandrino dopo ogni ingrassaggio.

L’operazione deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico specializzato ed in condizioni di pulizia assoluta.

|  | MECRS105 | MECRS125 ISO40 | MECRS125 ISO50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Primo ingrassaggio | 9 cm3 | 16 cm3 | 18 cm3 |
| Successivi ingrassaggi | 1 cm3 | 2 cm3 | 2 cm3 |
| Frequenta di ingrassaggi | 6 mesi o 1.000 ore lavorative |  |  |
| Tipo di grasso | LUBCON TURMOGREASE HIGHSPEED L252 |  |  |

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Massimo Carollo
sales@vem.it
mobile +39 348 249 1152

                    

VEM spa
Via Lago di Levico, 14 
36015 SCHIO (VI) 
Tel:  0445/575955
Fax.  0445/576357
www.vem.it  –  vem@vem.it