| TABELLA PREFORI DI MASCHIATURA |  |
| --- | --- |

|  |  | FILETTATURA AMERICANA UNC PASSO GROSSO. Maschiatura UNC; Ø interno max mm.; punta Ø mm.. 4-40; 2,385; 2,35. 5-40; 2,697; 2,65. 6-32; 2,896; 2,85. 8-32; 3,531; 3,5. 10-24; 3,962; 3,9. 10-24; 4,597; 4,5. 1/4-20; 5,268; 5,1. 5/16-18; 6,734; 6,6. 3/8-16; 8,164; 8. 7/16-14; 9,550; 9,4. 1/2-13; 11,013; 10,8. 9/16-12; 12,456; 12,2. 5/8-11; 13,868; 13,5. 3/4-10; 16,833; 16,5. 7/8-9; 19,748; 19,5. 1”-8; 22,598; 22,25. 1 1/8-7; 25,349; 25. 1 1/4-7; 28,824; 28. 1 3/8-6; 31,120; 30,5. 1 1/2-6; 34,295; 34. 1 3/4-5; 39,814; 39,5. 2-41/2; 45,598; 45. |  | FILETTATURA AMERICANA UNF PASSO FINE. Maschiatura UNF; Ø interno max mm.; punta Ø mm.. 4-48; 2,459; 2,4. 5-44; 2,741; 2,7. 6-40; 3,023; 2,95. 8-36; 3,607; 3,5. 10-32; 4,166; 4,1. 12-28; 4,724; 4,7. 1/4-28; 5,580; 5,5. 5/16-24; 7,038; 6,9. 3/8-24; 8,626; 8,5. 7/16-20; 10,030; 9,9. 1/2-20; 11,618; 11,5. 9/16-18; 13,084; 12,9. 5/8-18; 14,671; 14,5. 3/4-16; 17,689; 17,5. 7/8-14; 20,663; 20,5. 1-12; 23,569; 23,25. 1 1/8-12; 26,744; 26,5. 1 1/4-12; 29,919; 29,5. 1 3/8-12; 33,094; 33. 1 1/2-12; 36,269; 36. |  | FILETTATURA WITHWORTH. Maschiatura W; Ø interno max mm.; punta Ø mm.. 3/32 X 48; 1,910; 1,85. 1/8 X 40; 2,590; 2,55. 5/32 X 32; 3,211; 3,2. 3/16 X 24; 3,744; 3,7. 7/32 X 24; 4,538; 4,5. 1/4 X 20; 5,224; 5,1. 5/16 X 18; 6,661; 6,5. 3/8 X 16; 8,052; 7,9. 7/16 X 14; 9,379; 9,2. 1/2 X 12; 10,610; 10,5. 9/16 X 12; 12,176; 12. 5/8 X 11; 13,598; 13,5. 3/4 X 10; 16,538; 16,5. 7/8 X 9; 19,411; 19,25. 1 X 8; 22,185; 22. 11/8 X 7; 24,879; 24,75. 11/4 X 7; 28,054; 28. 13/8 X 6; 30,555; 30,5. 11/2 X 6; 33,730; 33,5. 15/8 X 5; 35,921; 35,5. 13/4 X 5; 39,096; 39. 17/8 X 41/2; 41,648; 41,5. 2X41/2; 44,823; 44,5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FILETTATURA GAS CILINDRICA. Maschiatura GAS; Ø interno max mm.; punta Ø mm.. 1/8 X 28; 8,848; 8,8. 1/4 X 19; 11,890; 11,8. 3/8 X 19; 15,395; 15,25. 1/2 X 14; 19,172; 19. 5/8 X 14; 21,128; 21. 3/4 X 14; 24,658; 24,5. 7/8 X 14; 28,418; 28. 1 X 11; 30,931; 30,5. 1 1/4 X 11; 39,592; 39,5. 1 1/2 X 11; 45,485; 45. 1 3/4 X 11; 51,428; 51. 2 X 11; 57,296; 57. 2 1/4 X 11; 63,392; 63,30. 2 3/8 X 11; 67,080; 67. 2 1/2 X 11; 72,866; 72,8. 2 3/4 X 11; 79,216; 79,1. 3 X 11; 85,566; 85,5. 3 1/4 X 11; 91,662; 91,5. 3 1/2 X 11; 98,012; 98. 3 3/4 X 11; 104,362; 104. 4 X 11; 110,712; 110,5. 4 1/2 X 11; 110,712; 110,5. 5 X 11; 110,712; 110,5. 5 1/2 X 11; 110,712; 110,5. 6 X 11; 110,712; 110,5. | FILETTATURA GAS CONICA RC (ex BSPT). maschiatura GAS RC; punta Ø mm. 1/8 X 28; 8,30. 1/4 X 19; 11,10. 3/8 X 19; 14,50. 1/2 X 14; 18,20. 3/4 X 14; 23,50. 1 X 11; 29,75. 1 1/4 X 11; 38,20. 1 1/2 X 11; 44. 2 X 11; 55,70. | FILETTO CORAZZATO DIN 40 430. Pg.; filetto; Ø interno max mm.; Ø foratura. 7; 20; 11,43; 11,4. 9; 18; 14,01; 14. 11; 18; 17,41; 17,25. 13,5; 18; 19,21; 19. 16; 18; 21,31; 21,25. 21; 16; 27,03; 26,9. 29; 16; 35,73; 35,6. 36; 16; 45,73; 45,6. 42; 16; 52,73; 52,6. 48; 16; 58,03; 57,9. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FILETTATURA CONICA NPT. maschiatura NPT; punta Ø mm. 1/8 X 27; 8,5. 1/4 X 18; 11. 1/2 X 14; 18. 3/4 X 14; 23. 1 X 111/2; 29. 1 1/4 X 111/2; 38. 1 1/2 X 111/2; 44. 2 X 111/2; 56. |
|  |  | FILETTATURA METRICA ISO. Passo grosso MA; passo; Ø utensile foratura. M3; 0,5; 2,5. M4; 0,7; 3,3. M5; 0,8; 4,2. M6; 1; 5. M7; 1; 6. M8; 1,25; 6,75. M10; 1,5; 8,5. M12; 1,75; 10,25. M14; 2; 12. M16; 2; 14. M18; 2,5; 15,5. M20; 2,5; 17,5. M22; 2,5; 19,5. M24; 3; 21. M27; 3; 24. M30; 3,5; 26,5. M33; 3,5; 29,5. M36; 4; 32. M39; 4; 35. M42; 4,5; 37,5. M45; 4,5; 40,5. M48; 5; 43. M52; 5; 47. M56; 5,5; 50,5. |  |  |  |  | FILETTATURA METRICA ISO. Passo fine MB; passo; Ø utensile foratura. M3; 0,35; 2,65. M4; 0,5; 3,5. M5; 0,5; 4,5. M6; 0,75; 5,25. M7; 0,75; 6,25. M8; 1; 7. M10; 1,25; 8,8. M12; 1,25; 10,8. M14; 1,5; 12,5. M16; 1,5; 14,5. M18; 1,5; 16,5. M20; 1,5; 18,5. M22; 1,5; 20,5. M24; 2; 22. M27; 2; 25. M30; 2; 28. M33; 2; 31. M36; 3; 33. M39; 3; 36. M42; 3; 39. M45; 3; 41. M48; 3; 45. M52; 3; 49. |  |  |  |