ANALISI DEI CARICHI

- PESO PROPRIO DEL I°, II° SOLAIO E  DEL  SOLAIO  DI  COPERTURA

- Peso proprio del conglomerato armato: 197 kg/ m2

- Peso proprio delle pignatte : 98 kg/ m2

- Peso del massetto sp. 4 cm: 95 kg/ m2

- Peso della pavimentazione : 30 kg/m2

- Peso dell’intonaco sp 1 cm: 24 kg/ m2

Totale permanenti: Gk = 444 kg/ m2.

Nel solaio di copertura , al posto del massetto e della pavimentazione viene previsto uno strato di finitura isolante e il manto di copertura finale di peso complessivo pari a 120 kg/m2 , per cui il peso proprio complessivo resta invariato.

- PESO PROPRIO SCALA

Si suppone che la scala sia costruita in c.a. a sbalzo dalle travi a ginocchio laterali; lo spessore medio delle due rampe si fissa pari a 10 cm. Risultano i seguenti carichi:

- Peso proprio delle rampe: 250 kg/m2

- Peso proprio della finitura: 70 kg/m2

Totale permanenti: Gk = 320 kg/ m2.

- tamponatura esterna

Si impone una tamponatura di chiusura esterna pari a Gk = 300 kg/ m2; considerando un’altezza di interpiano di 3 m circa, la tamponatura esterna dà origine ad un carico gk = 900 kg/m. Tale carico è stato disposto sulle travi di bordo e, prudenzialmente, anche sulle travi di bordo del II° solaio, nonostante l’altezza massima del colmo sia inferiore a 3 metri e il tetto sia a falde.

- CARICHI ACCIDENTALI

Per il I° e II° solaio sono previsti carichi accidentali Qk = 200 kg/m2

Per la scala si prevede un accidentale pari a Qk = 400 kg/m2

- NEVE

La costruzione si trova in PATRICA (as = 300 m) in Zona II , per cui:

qsk= 1,15 + 2,6(as –200)/1000= 141 kg/m2

Il carico di progetto vale:

qsd= Ct Ce i qsk

- Ct = coefficiente termico =1

- Ce = coefficiente di esposizione, che per aree pianeggianti ed esposte su tutti i lati vale 0,8

- I = fattore di inclinazione, che vale 0,8 per inclinazione =22° della copertura a due falde

qsd= 90 kg/m2

- Spinta del terreno sul muro di sostegno (Piano Interrato)

Per il terreno a tergo del muro di sostegno, è lecito assumere i seguenti parametri:

c= 0 ;   = 25° ;  = 1900 kg/m3

Ciò significa che la spinta orizzontale statica agente varia lungo l’altezza del paramento seguendo la legge:

z,0 = zka   dove   ka= tg2(45-/2)= 0.46

Quindi per z= 0  z,0 = 0, mentre per z= 3 m (massima altezza del paramento)

z,0 = 0,2622 kg/cm2.