COMMESSA N………………………………

- PROCEDURA/PROMEMORIA  LAVORAZIONE DEI MOTORI  IN C.C:

- RIMOZIONE DELLE PORTE DI ISPEZIONE 

- VERIFICA DELLO STATO DELLE SPAZZOLE 

- VERIFICA DELLO STATO DEL COMMUTATORE 

- MISURAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLE SPAZZOLE 

- CONTROLLO DI ISOLAMENTO VERSO MASSA 

- INIZIO DELLO SMONTAGGIO 

- ESTRAZIONE DELLE CALOTTE 

- EFFETTUARE CONTROLLO DEI PEZZI MECCANICI 

- EFFETTUARE PROVE ELETTRICHE SU CAMPI DI ECCITAZIONE ATTRAVERSO LA CADUTA DI TENSIONE 

- CONTROLLO CON PROVA DI SURGE TESTER SULL’INDOTTO 

- CONTROLLO CON COMPARATORE SE L’ALBERO DEL MOTORE GIRA DRITTO 

- CONTROLLO CON SURGE TESTER,SE POSSIBILE, DEL CIRCUITO DEI CAMPI DI ARMATURA 

- DOVE E’ PRESENTE, CONTROLLO COPPIA DEL FRENO E RESISTENZA E ISOLAMENTO DELLA BOBINA FRENO 

- SE PRESENTI, CONTROLLO RESISTENZA OHMICA DELLA PROTEZIONE TERMICA 

- LAVAGGIO ED ESSICCAZIONE AL FORNO 

- VERNICIATURA ISOLANTE DELLO STATORE E DELL’INDOTTO 

- TORNITURA E FRESATURA COLLETTORE + EQUILIBRATURA DELL’INDOTTO 

- SISTEMAZIONE CAVI USCITA CAMPI E RIMONTAGGIO DEI PORTA SPAZZOLE 

- INIZIA IL RIMONTAGGIO MOTORE 

______________

- COLLAUDO MOTORE E COMPILAZIONE DEGLI APPOSITI MODULI DI COLLAUDO 

- VERNICIATURA ESTERNA E PREPARAZIONE DEL MOTORE PER LA CONSEGNA. 

N.B. PER OGNI LAVORAZIONE VANNO FATTE FOTO PRIMA E DOPO IL LAVORO PER DOCUMENTARE LO STATO DEI FATTI E DOVE NECESSARIO IL VIDEO DEL COLLAUDO.