#### Q.E. UNIDRIVE UNI5401

# GENERALITA’

## RETE di ALIMENTAZIONE

Tensione nominale di rete		380 - 480Vac +/-10%

Frequenza nominale di rete		48 – 62 Hz

Corrente di corto circuito prevista	40kA

ALIMENTAZIONI AUSILIARIE

Gruppi di alimentazione a 220V e 24Vcc +/-10%

### CONDIZIONI AMBIENTALI

Temp. in ambiente di funzionamento	0 : 40 °C

Umidità massima 			95% senza condensa

Temp. di stoccaggio		-5 : 50 °C

Altitudine		inferiore a 1000 mt. s.l.m

### NORME e CARATTERISTICHE GENERALI

- EN 60204 – 1

- Direttiva EMC (89/336/EEC)

QUADRO ELETTRICO

DIMENSIONI

Altezza: 2100mm   Larghezza: 1000mm   Profondità: 600mm

GRADO di PROTEZIONE

Protezione IP44 salvo installazione di strumentazione su fronte quadro ed IP20 a porte aperte.

COMPONENTI ELETTROMECCANICI di CONTROLLO

- Interruttore automatico tripolare di linea completo di bobina di minima tensione e manovra a leva esterna.

- Ventilazione forzata con di filtro aspirazione.

- Modulo di sicurezza per circuito di emergenza.

COMANDI / SEGNALAZIONI

- 4 Lampade di segnalazione :

Marcia / Arresto / Anomalia / Presenza tensione.

- Coppia di pulsanti di Marcia/Arresto.

- Potenziometro impostazione velocità motore

- Selettore per impostazione comandi locale/remoto.

- Selettore di inserzione ausiliari

- Lampada di segnalazione ausiliari inseriti.

- Voltmetro analogico di linea con commutatore voltmetrico e relative protezioni.

- Amperometro analogico di misura corrente motore

- Indicatore analogico della velocità motore

- Pulsante di reset allarme

- Pulsante di emergenza

Listino prezzi marzo 2000.

PREZZO      EUR0    26.856

CARATTERISTICHE della PARTENZA MOTORE

Potenza nominale di 132/160kW a 380V e composta da :

- Fusibili extra-rapidi di protezione inverter

- Contattore di linea e relè ausiliari di controllo

- Filtro EMC

- Azionamento digitale UNIDRIVE mod. UNI5401

- Porta seriale RS232/485

In = 240A – Ip = 150%	per  60 secondi

In = 300A – Ip = 120%	per  60 secondi

COLLAUDO PRELIMINARE

Il collaudo preliminare della fornitura sarà effettuato presso la nostra sede e se richiesto alla presenza del Personale Tecnico del Cliente. Si prevedono le seguenti attività :

- Misure e verifiche dei circuiti di potenza

- Misure e verifiche dei circuiti ausiliari

- Verifica funzionamento del circuito di emergenza

- Verifica funzionamento con motore di bassa potenza.

DOCUMENTAZIONE della FORNITURA

- Schemi elettrici funzionali

- Stampa elenco parametri impostati nell’inverter

- Istruzioni relative al montaggio ed all’avviamento

- Certificato di collaudo

- Certificato di conformità.

OPZIONI

- Messa in servizio in Italia (*)	Lit.  1.000.000

Euro  517

- Messa in servizio in Europa (*) 	Lit.  1.200.000

Euro  620

- Messa in servizio resto del mondo (*) Lit.  1.500.000

Euro  775

- Condizionatore quadro	Lit.  9.804.000

Euro  5064

- Centralina visualizzazione allarmi 	Lit.  1.850.000

Euro  956

- Tastierino universale	Lit.     650.000

Euro  336

(*) Le cifre indicate si intendono per ogni giornata di fuori sede del Tecnico Specialista ed escluse delle spese di viaggio, trasporto locale, vitto ed alloggio.

CONDIZIONI di FORNITURA

CONSEGNA – Entro 60 giorni dalla data Ordine.

TRASPORTO ed IMBALLO – Esclusi.

RESA - Franco sede Control Techniques

PAGAMENTO – R.B. a 60 giorni d.f.f.m.

GARANZIA – 12/24 mesi (funzionamento/consegna).