Spett.le

CASALPLASTIK s.r.l.

Via Morolense, 65

03017 Morolo (Fr)

### Frosinone,  22/03/2007

Offerta: 4244

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

CASALPLASTIK s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Sistema di pesatura

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Sistema completo di pesatura

- Quadro elettrico generale

- Messa in servizio presso il cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche

1.2 )  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SISTEMA DI PESATURA

Fornitura di un sistema di pesatura comprendente:

- Sistema di pesatura a microprocessore per il carico di tre prodotti con 12 formulazioni con commutatore esterno di selezione, indicatore digitale, gestione veloce/lento/volo, scarico automatico

- Tre celle di carico a compressione basso profilo, portata totale 45000 Kg, errore +/- 0,05%, carico statico massimo +150%, carico di rottura +300%

- Tre supporti di montaggio sa 15000Kg realizzato in acciaio AISI 304 con funzioni integrate di antiribaltamento, martinetto e antisbandamento

- Cassetta di giunzione cavi con scheda di collegamento in parallelo, IP67

2.1.2 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Modifica del VS quadro elettrico di comando comprendente:

- Sostituzione sistema di pesatura esistente

- Installazione di un alimentatore a 12Vdc

- Rifacimento cablaggio elettrico di potenza e ausiliario per sette utenze

- Rifacimento frontequadro per la realizzazione dei comandi in manuale e automatico delle utenze sopra indicate

2.1.3) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio dell’apparecchiatura presso la VS sede, comprendente:

- test I/O

- prove e tarature sistema di pesatura

- prove funzionali sulle presse

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Materiali non consuntivati a priori

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

Punto 2.1.1

Totale a corpo € 1.820,00 + IVA

Punto 2.1.2

Totale a corpo € 1.800,00 + IVA

Punto 2.1.3

Totale a corpo € 350,00 + IVA

Consegna: 15/20 gg D.O. S.I.

Pagamento: RI.BA. 30/60 gg D.F.F.M. dalla consegna

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl