Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  10/11/05

Offerta: 2749/BIS

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- Cementi della Lucania S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Quadro comando e controllo Mulino

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo mulino e trasporto

- Quadro di comando e controllo compressori

- Software di comando e controllo impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO MULINO, PESATURA

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x4600x600 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x1.250 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Strumentazione indicante tensione, corrente, potenza

- Modulo di sicurezza

- Un gruppo di comando frantoio, potenza 75Kw, avviamento con Soft Starter, completo di salvamotore, contattore e avviatore statico

- Un gruppo di comando ventilatore, potenza 160Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Un gruppo di comando separatore, potenza 75Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Un gruppo di comando elevatore, potenza 30Kw, avviamento stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Un gruppo di comando, potenza 11Kw, completo di salvamotore e contattore

- Otto gruppi di comando, potenza 5,5Kw, completo di salvamotore e contattore

- Uno gruppo di comando, potenza 3Kw, completo di salvamotore e contattore

- Uno gruppo di comando, potenza 2,2Kw, completo di salvamotore e contattore

- Sei gruppi di comando, potenza 1,1Kw, completo di salvamotore e contattore

- Uno gruppo di comando, reversibile, potenza 1,1Kw, completo di salvamotore e contattori

- Tre gruppi di comando, potenza 0,18Kw, completo di salvamotore e contattore

- Sette gruppi di comando, reversibili, potenza 0,18Kw, completo di salvamotore e contattore

- Tre gruppi di comando per bilancie, potenza 3Kw, completo di fusibili, contattori, inverter, filtro EMF

- Interruttore 3x100A per alimentazione dosatori

- Interruttore 3x25A per alimentazione quadro

- Tre convertitori per sistema di pesatura in continuo

- Trasformatore trifase 220V della potenza di circa 4 Kva completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 1,5 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Alimentatore 24Vdc 10 A per PLC

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 414-2 DP, Flash Memory 4 Mb, 384 ingressi digitali, 224 uscite digitali, 4 ingressi per encoder, 48 ingressi analogici

- Pannello operatore OP170B, monocromatico, display 5.7”, 35 tasti sistema

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO COMPRESSORI

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x1000x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x250 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Strumentazione indicante tensione, corrente, potenza

- Modulo di sicurezza

- Due gruppi di comando compressori, potenza 75Kw, avviamento stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Venti gruppi di comando valvole, completo di relè e fusibile

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo remotato basato su PLC Siemens, 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali

- Pannello operatore OP7, monocromatico, 4 righe, 20 caratteri, 30 tasti sistema

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.3) APPARECCHIATURE PESATURA

Fornitura delle seguenti apparecchiature:

- Tre encoder di tipo pesante a 500 i/g

2.1.4) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento, sistema di pesatura, allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software OP quadro generale e quadro compressori: gestione manuali apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione, gestione cicli in automatico per poter gestire l’impianto anche in mancanza del sistema di supervisione

- Software Supervisione: gestione manuali apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione, gestione cicli in automatico, archiviazione di dati, interpolazione dei dati, storici allarmi e dati processo

2.1.5) SUPERVISIONE

Fornitura di un PC di comando e visualizzazione impianto marca ASEM di tipo industriale, con le seguenti caratteristiche:

- Rack 19”, IP42

- CPU SBC Pentium 4, 2.4 GHz, 2GB Ram, HDD 120 Gb

- Scheda video 32 Mb, Fdd, 3 USB, 2 RS232, 1 parallela

- Masterizzatore , Sistema operativo Windows XP Professional

- Scheda di comunicazione Profibus, Monitor 19”  LCD

- UPS, Stampante HP Laser 14ppm

- Runtime Siemens Wincc 1024 tag

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Trasporto delle apparecchiature

- Messa in servizio presso il VS stabilimento

- Montaggio strumentazione e collegamenti elettrici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

- Progetto quadri elettrici

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5  è     la seguente:

Totale a corpo    €  77.200,00 + IVA

Pagamento: RI.BA 25% all’ordine, 25% alla consegna dei quadri, 25% 60 gg d.f.f.m, 25% 90 gg d.f.f.m.

##### Consegna:  entro 16 gennaio 2006 con ordine entro fine mese novembre 2005

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl