Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  160/11/05

Offerta: 2858

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- Cementi della Lucania S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Strumentazione impianto di macinazione

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Strumentazione di controllo impianto di macinazione

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Fornitura di strumentazione atta alla rilevazione dei dati di processo.

L’offerta è stata redatta in base al VS fax di specifiche.

Per ogni singola strumentazione, mancando alcuni dati per l’identificazione esatta della tipologia di strumento da quotare, ne abbiamo redatta una utilizzando dati il più possibile consoni alle VS aspettative.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura della strumentazione comprende:

- Nr. 11 – livellostato a membrana marca EISENBAU, esecuzione stagna, IP55, membrana in acciaio inossidabile, custodia in lega di alluminio rivestita di resina poliestere, contatto SPDT, installazione laterale

- Nr. 46 – finecorsa meccanici di posizione valvole, esecuzione in materiale plastico o metallica verniciata con polvere epossidica, testina di contatto da definire, contatto in deviazione, IP 66, marca Siemens, Telemecanique, Pizzato

- Nr. 05 – finecorsa induttivi, esecuzione in materiale plastico o metallica, PNP, tensione alimentazione 10-30 Vdc, IP67, marca Siemens, Telemecanique, Omron

- Nr. 04 – trasduttori di misura di corrente, portata 100 A, completo di indicatore, uscita 4-20mA, marca IME

- Nr. 02 – trasduttori di misura di corrente, portata 300 A, completo di indicatore, uscita 4-20mA, marca IME

- Nr. 01 – trasduttori di misura di corrente, portata 500 A, completo di indicatore, uscita 4-20mA, marca IME

- Nr. 03 – trasduttori di misura di corrente, portata 50 A, completo di indicatore, uscita 4-20mA, marca IME

- Nr. 05 – termoresistenza PT 100, classe B, guaina esterna in AISI 316 diametro 6mm, lunghezza 500mm, completa di testina e trasmettitore 4-20mA

- Nr. 02 – controllo di livello antintasamento del tipo a elica, attacco al processo con filettatura da 2” ½ gas oppure con flangia, alimentazione 110/220 Vac, contatto di scambio, IP65, marca CAMLOGIC

- Nr. 02 – trasduttore di posizione lineare, marca Gefran o similari, protezione IP67, lunghezza max 500mm, alimentazione 24Vdc, uscita per PLC

- Nr. 01 – vacuometro con uscita 4-20mA e soglie allarme HL e HHL, campo da identificare

- Nr. 01 – vacuostato, campo da identificare, marca SMC

- Nr. 02 – trasmettitore di livello per olio reostato, marca START ITALIANA, materiale in acciaio inox, lunghezza 500/600mm, attacco al processo ½” gas, galleggiante in inox, campo di lettura passo 10mm, alimentazione 24Vdc, uscita 4-20mA, IP65

- Nr. 02 – interruttore di livello, marca START ITALIANA, materiale in acciaio inox, lunghezza 500/600mm, attacco al processo ½” gas, galleggiante in inox, punto di intervento da definire, contatto SPST, IP65

- Nr. 02 – controllo di vibrazione cuscinetti, marca SPM, completo di due trasduttori Shock Pulse, amplificatore bicanale, alimentazione 24Vdc, uscita 4-20mA

- Nr. 04 – controllo antisbandamento elevatore, alimentazione 24Vdc, uscita PNP, IP66

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Messa in servizio presso il VS stabilimento

- Montaggio strumentazione e collegamenti elettrici

5)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la documentazione di tutte le apparecchiature fornite

6) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

Totale a corpo    €  14.400,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl