Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  09/10/06

Offerta: 3764

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- Cementi della Lucania S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Strumentazione impianto di macinazione

OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Fornitura di strumentazione atta alla rilevazione dei dati di processo.

L’offerta è stata redatta in base al VS fax di specifiche.

Per ogni singola strumentazione, mancando alcuni dati per l’identificazione esatta della tipologia di strumento da quotare, ne abbiamo redatta una utilizzando dati il più possibile consoni alle VS aspettative.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura della strumentazione comprende:

- Nr. 07 – livellostato a membrana marca EISENBAU, esecuzione stagna, IP55, membrana in acciaio inossidabile, custodia in lega di alluminio rivestita di resina poliestere, contatto SPDT, installazione laterale

- Nr. 64 – finecorsa meccanici di posizione valvole, esecuzione in materiale plastico o metallica verniciata con polvere epossidica, testina di contatto da definire, contatto in deviazione, IP 66

- Nr. 03 – finecorsa induttivi, esecuzione in materiale plastico o metallica, PNP, tensione alimentazione 10-30 Vdc, IP67, marca Siemens, Telemecanique, Omron

- Nr. 07 – termoresistenza PT 100, classe B, guaina esterna in AISI 316 diametro 6mm, lunghezza 500mm, completa di testina e trasmettitore 4-20mA

- Nr. 02 – controllo di livello antintasamento del tipo a elica, attacco al processo con filettatura da 2” ½ gas oppure con flangia, alimentazione 110/220 Vac, contatto di scambio, IP65, marca CAMLOGIC

- Nr. 01 – vacuometro con uscita 4-20mA e soglie allarme HL e HHL, campo da identificare

- Nr. 01 – vacuostato, campo da identificare, marca SMC

- Nr. 02 – trasmettitore di livello per olio reostato, marca START ITALIANA, materiale in acciaio inox, lunghezza 500/600mm, attacco al processo ½” gas, galleggiante in inox, campo di lettura passo 10mm, alimentazione 24Vdc, uscita 4-20mA, IP65

- Nr. 08 – controllo di vibrazione cuscinetti, marca SPM, completo di due trasduttori Shock Pulse, amplificatore bicanale, alimentazione 24Vdc, uscita 4-20mA

- Nr. 04 – controllo antisbandamento elevatore, alimentazione 24Vdc, uscita PNP, IP66

- Nr. 11– termoresistenza PT 100, per controllo temperatura cuscinetti

Totale a corpo    €  14.730,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl