Spett.le

DELSCA s.r.l.

Via F. Petrarca, 63

00034 Colleferro (Roma)

### Frosinone,  04/03/2013

Offerta: 2013_0157

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

DELSCA s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Sistema di controllo, software, messa in servizio macchina MAX50 CNP

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Sistema di comando e controllo macchina realizzato con PLC e schede assi

- Pannello operatore di comando e controllo macchina

- Software PLC, OP, Assi

- Messa in servizio presso il cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Schema elettrico (incompleto, manca la parte CN)

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Purtroppo lo schema elettrico della macchina è incompleto, manca infatti tutta la parte di controllo assi.

Non avendo a disposizione informazioni complete, rilevabili solo dopo aver trovato e riconosciuto tutte le apparecchiature installate sulla macchina stessa, Vi rimettiamo offerta completa di sistema di controllo 5 assi e encoder da sostituire.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

Modifica del quadro elettrico di comando comprendente:

- Smantellamento sistema attualmente installato

- Smantellamento TA di corrente attualmente installati

- Fornitura e posa in opera di 7 TA elettronici

- Fornitura e posa in opera di un alimentatore 24Vdc 10 A

- Fornitura e posa in opera di un sistema di controllo Siemens composto da una CPU S7-300, 64 input digitali, 64 output digitali, 8 input analogici, tre schede asse doppio canale

- Fornitura e posa in opera di relè di interfacciamento uscite

- Fornitura e posa in opera di un OP di comando Siemens, touch screen, 5.7", installato all'interno di una cassetta stagna e posto sulla macchina

2.1.2 ) BORDO MACCHINA

Fornitura delle seguenti prestazioni tecniche:

- Sostituzione degli encoder macchina

- Verifica di tutti i collegamenti elettrici all'esterno del quadro elettrico

2.1.3) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione della modifica quadro elettrico e del software di gestione della macchina comprendente:

- Realizzazione schemi elettrici funzionali eseguiti con Eplan

- Manualistica operatore e trouble shooting

- Realizzazione software  del PLC

- Realizzazione software  OP

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio delle macchina presso il cliente, comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove e tarature schede assi

- prove macchina

- avvio produttivo

A

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico macchina

- Dichiarazione di conformità montaggi elettrici

- Manuale di funzionamento macchina

- Copia software PLC, OP, Assi

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 22.400,00 + IVA

Consegna: da concordare in fase d'ordine

Trasporto: a NS carico

Pagamento: 35% all’ordine, 35% alla consegna del materiale, 30% a 60gg dal collaudo eseguito presso la sede del cliente finale

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl