Spett.le

DIANO S.p.a.

Via Nazionale, 113

89062 Lazzaro (RC)

C.A. Santo Diano

### Frosinone,  19/03/07

Offerta: 4232

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

DIANO S.p.a.

- ……………….

- …………………….

Quadro comando e controllo impianto

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo

- Software di comando e controllo

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la fornitura degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x1200x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x250 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo Elfin sulle porte

- Strumentazione indicante tensione, corrente, potenza

- Modulo di sicurezza

- Un gruppo di comando, potenza 18Kw, avviamento stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Un gruppo di comando, potenza 11Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore, contattore, trasduttore corrente 4-20mA

- Un gruppo di comando, potenza 7.5Kw, avviamento con inverter, completo di fusibili, contattore, inverter 7.5Kw

- Un gruppo di comando, potenza 7.5Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Un gruppo di comando, potenza 5.5Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Tre gruppi di comando, potenza 4Kw, avviamento con inverter, completo di fusibili, contattore, inverter 4Kw

- Due gruppi di comando, potenza 3Kw, completo di salvamotore e contattore

- Un gruppo di comando, potenza 2.2Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Un gruppo di comando, potenza 1.1Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 220Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 224XP, MMC 10Kb, 38 ingressi digitali, 34 uscite digitali, 4 ingressi analogici, 5 uscite analogiche

- Pannello operatore Siemens , monocromatico, touch screen, 5.5”

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC

- Software OP

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Trasporto delle apparecchiature

- Messa in servizio presso il VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Nostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’ intera fornitura  è     la seguente:

Totale a corpo    €  13.200,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl