Spett.le

DIANO S.p.a.

Via Nazionale, 113

89062 Lazzaro (RC)

### Frosinone,  13/02/2008

Offerta: 5214

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

DIANO S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici, software impianto stoccaggio materie prime e mulino

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Quadro elettrico generale, decentrati e sinottico

- Messa in servizio presso il cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Modifica di un quadro elettrico di VS fornitura comprendente la fornitura del seguente materiale:

- Interruttore generale bloccoporta 3x250 A, 45kA completo di sganciatore e gruppo differenziale regolabile

- Gruppo di misura digitale completo di TA da 400 A

- Salvamotore Schneider della potenza da 1,5Kw completo di contatti ausiliari

- Due salvamotori Schneider della potenza da 3Kw completi di contatti ausiliari

- Salvamotore Schneider della potenza da 7,5Kw completo di contatti ausiliari

- Tre salvamotori Schneider della potenza da 11Kw completi di contatti ausiliari

- Due salvamotori Schneider della potenza da 22Kw completi di contatti ausiliari

- Salvamotore Schneider della potenza da 37,5Kw completo di contatti ausiliari

- Contattore Schneider da 7,5Kw completo di contatti ausiliari

- Tre contattori Schneider da 11Kw completi di contatti ausiliari

- Gruppo di comando motore da 22Kw avviamento stella/triangolo

- Gruppo di comando motore da 37,5Kw avviamento stella/triangolo

- Due contattori Schneider da 265A completi di contatti ausiliari

- CPU Plc Vipa tipo 315- 2 DP, Flash Memory 1Mb

2.1.2) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione comprendente:

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con EPLAN

- Manualistica operatore

- Sviluppo del software PLC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Redazione dei commenti e sinonimi

- Definizione delle pagine video interfaccia operatore

- Definizione del software interfaccia operatore

- Sviluppo del software interfaccia operatore  sulla base della specifica tecnica funzionale

- listati e Cd  programmi PLC e interfaccia operatore

2.1.3) QUADRO SINOTTICO

Fornitura di un quadro sinottico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1000x600x250 IP55

- Colore RAL 7032 o da stabilire

- Pannello operatore Siemens tipo TP177 6”, monocromatico

- Modulo remotato Profibus Phoenix Contact comprendente 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali, 6 ingressi analogici

- 10 relè di interfaccia

- Pulsanteria fronte quadro (emergenza)

- Morsetteria

2.1.4 ) QUADRO TESTA SILOS

Fornitura di un quadro elettrico decentrato di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1000x600x250 IP55

- Colore RAL 7032 o da stabilire

- Modulo remotato Profibus Phoenix Contact comprendente 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali, 6 ingressi analogici

- 10 relè di interfaccia

- Morsetteria

2.1.5 ) QUADRO SEQUENZIATORE

Fornitura di un quadro elettrico decentrato di comando elettrovalvole comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1000x600x250 IP55

- Colore RAL 7032 o da stabilire

- Modulo remotato Profibus Phoenix Contact comprendente  64 uscite digitali

- 56 relè di interfaccia completi di fusibile su ogni singola uscita

- Morsetteria

2.1.6) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio presso il cliente, comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove funzionali software

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Listato software OP, PLC, PC

- Dichiarazione di conformità quadri

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

Punti 2.1.1, 2.1.2

Totale a corpo € 9.600,00 + IVA

Punto 2.1.3

Totale a corpo € 3.330,00 + IVA

Punto 2.1.4

Totale a corpo € 2.530,00 + IVA

Punto 2.1.5

Totale a corpo € 2.550,00 + IVA

Punto 2.1.6

Si applicano le stesse condizioni già previste per l’avviamento del mulino

Consegna: da concordare

Trasporto: franco NS sede

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl