Spett.le

FIAT POWER TRAIN S.P.A

Sito di Termoli

Zona Rivolta del Re, snc

86039 Termoli (Cb)

### Frosinone,  16/01/07

Offerta: 4032

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

FIAT POWER TRAIN S.P.A

- ……………….

- …………………….

Quadri, software e sistema di comando robot

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo

- Impianto elettrico di bordo

- Software di comando e controllo robot

- Messa in servizio robot

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

  - Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x1000x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x50 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Trasformatore ausiliari 110Vac completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac completo di protezioni

- Modulo di sicurezza

- Due gruppi di comando e protezione motori comprendente contattore di linea, salvamotore, azionamento Control Techniques Uni SP 1404, filtro di rete, resistenza di frenatura, scheda programmabile per la gestione dell’asse

- Un gruppo di comando e protezione motore comprendente contattore di linea, salvamotore, azionamento Control Techniques Uni SP 1401, filtro di rete, resistenza di frenatura, scheda programmabile per la gestione dell’asse

- Scheda a microprocessore per la gestione della comunicazione e della movimentazione, 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Pannello operatore TP177A, monocromatico, display 5.7”, Touch screen

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO SINOTTICO LOCALE

Fornitura di un quadro elettrico locale comprendente:

- Carpenteria con sospensione in lamiera di dimensioni circa 800x600x400 IP55

- Colore RAL 7032

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Pannello operatore marca ESA, touch panel, monocromatico, 5.7”

- Pulsanteria

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.3) BORDO MACCHINA

- Smontaggio completo della macchina e dei quadri

- Trasporto presso la NS officina

- Smontaggio completo, sostituzione dei motori con fornitura di tre motori Control Techniques con le seguenti caratteristiche:

- grandezza 75, coppia continuativa 3.9Nm, coppia di picco 11.7Nm, 3000rpm, con freno, encoder assoluto

- grandezza 95, coppia continuativa 7.5Nm, coppia di picco 22.5Nm, 3000rpm, con freno, encoder assoluto

- grandezza 95, coppia continuativa 7.5Nm, coppia di picco 22.5Nm, 3000rpm, con freno, encoder assoluto

- Sostituzione cablaggi

- Installazione dei quadri sopra indicati

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadri e bordo macchina

- Trasporto presso il VS stabilimento

2.1.4) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema,  comprendente:

- Software di gestione dei tre assi

- Software di gestione PLC

- Software OP

MBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Materiali e apparecchiature meccaniche non verificabili a priori

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC/asse

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 22.000,00 + IVA

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Consegna: da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl