Spett.le

ITALCHEMICAL Industriale  S.r.l.

Via Asse Attrezzato, 3

Loc. Ventimerli

03013 Ferentino (Fr)

### Frosinone,  11/11/09

Offerta: 7086

Con la presente Vi rimettiamo la Ns. migliore offerta relativa alla fornitura delle seguenti apparecchiature:

Gruppo di misura da installare sulla testa del reattore realizzato con tubo in Aisi 316 rivestito in PTFE nella parte a contatto con il processo e le seguenti apparecchiature installate:

Pressostato stagno con taratura regolabile con le seguenti caratteristiche:

- Protezione IP66

- Elemento sensibile : membrana in AISI 316

- Campo di regolazione : 07÷7 bar

- Attacco al processo: 1/2" NPT-F

- Custodia in lega di alluminio

- Attacco elettrico: 1/2" NPT-F

- Nr. 1 micro SPDT, 15 A@250 VAC;  2 A @30VDC

- Separatore a membrana di misura inox riv. in Teflon, Altre parti a contatto in 316L riv. in Teflon sp. 2 mm.

- Attacco al processo 1/2 GAS-M girevole + estensione, per alta temperatura tra strumento e separatore

Trasduttore di pressione relativa con le seguenti caratteristiche:

- Costruzione in AISI 316L

- Range di pressione 0-6 bar

- Attacco 1/2" GAS-M

- Attacco elettrico connettore DIN 43650

- Segnale in uscita 4-20 mA

- Precisione +/- 0,5 % FS

- Separatore a membrana di misura inox riv. in Teflon, Altre parti a contatto in 316L riv. in Teflon sp. 2 mm.

- Attacco al processo 1/2 GAS-M girevole + estensione, per alta temperatura tra strumento e separatore

Manometro con le seguenti caratteristiche:

- Costruzione a  NORME EN 837 A SECCO

- Protezione IP-65

- Precisione : + 1% F.S.

- Cassa e anello in AISI 304

- Elemento sensibile bourdon in AISI 316

- Attacco filettato radiale 1/2" GAS-M

- Sovrapressione : 30% F.S.

- Indice con regolazione micrometrica

- Separatore a membrana di misura inox riv. in Teflon, Altre parti a contatto in 316L riv. in Teflon sp. 2 mm.

- Attacco al processo 1/2 GAS-M girevole + estensione, per alta temperatura tra strumento e separatore

Totale a corpo cadauno € 1.610,00 + Iva

Termoresistenza PT100 doppia 3+3 fili

- Classe A IEC 751

- Gambo in Aisi 316

- Lunghezza 2400mm

- Diametro 8mm

- Attacco scorrevole ½” Gas M

- Testa Din B con basetta

- Protezione IP66

Totale a corpo cadauno € 185,00 + Iva

Valvole per impianto

| DESCRIZIONE |  |  |  | Prezzo Unit. + IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALVOLE A MEMBRANA PNEUMATICHE |  |  |  | - |
| FLUSSO AVVIATO |  |  |  | - |
| CORPO IN GHISA TEFLONATA E SINTERIZZATA |  |  |  | - |
| MEMBRANA IN TEFLON |  |  |  | - |
| COMPLETA DI COMANDO PNEUMATICO A |  |  |  | - |
| SEMPLICE EFFETTO |  |  |  | - |
| NOMALMENTE CHIUSA / ARIA APRE |  |  |  | - |
| PRESS. D'ESERCIZIO 4-6 BAR |  |  |  | - |
| CON VOLANTINO D'EMERGENZA |  |  |  | - |
| INDICATORE DI POSIZIONE |  |  |  | - |
| BOX CON 2 FINECORSA ELETTROMECCANICI SPDT |  |  |  | - |
| SCARTAMENTO SEC. BS5156 |  |  |  | - |
| ALTRO COME DA CATALOGO |  |  |  | - |
| DN 50 PN16 PER HCL |  |  |  | 1.389,00 |
| DN 40 PN16 PER H2O DEMI E ARIA |  |  |  | 1.042,00 |
| DN 80 PN16 PER SFIATO |  |  |  | 2.258,00 |
|  |  |  |  | - |
| VALVOLA A SFERA |  |  |  | - |
| 2 VIE FLANGIATA A CORPO PIATTO INTEGRALE |  |  |  | - |
| NORME PER FLANGE D'ATTACCO UNI 2223 E 2229 |  |  |  | - |
| MATERIALE: CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO A105 |  |  |  | - |
| SFERA IN ACCIAIO INOX AISI 304 |  |  |  | - |
| GUARNIZIONE IN PTFE |  |  |  | - |
| TEMPERATURA: -20…+150 C° |  |  |  | - |
| AZIONAMENTO: ATTUATORE PNEUMATICO |  |  |  | - |
| DOPPIO EFFETTO |  |  |  | - |
| ANGOLO DI ROTAZIONE : 90° |  |  |  | - |
| FLUIDO DI COMANDO : ARIA COMPRESSA |  |  |  | - |
| FILTRATA SECCA |  |  |  | - |
| PRESSIONE DI COMANDO: 5,6 BAR ( MAX 8,4 BAR) |  |  |  | - |
| COMPLETE DI : |  |  |  | - |
| N° 1 FINECORSA MECCANICO CON KIT DI MONTAGGIO |  |  |  | - |
| TIPO A PULSANTE |  |  |  | - |
| GRADO DI PROTEZIONE : IP 65 |  |  |  | - |
| INGRESSO CAVO : PG11 |  |  |  | - |
| TEMPERATURA DI UTILIZZO : -25…+70C° |  |  |  | - |
| DN 50 PN 16 PER H2O TORRE |  |  |  | 289,50 |
| DN 65 PN 16 PER H2O TORRE |  |  |  | 387,50 |
|  |  |  |  | - |
| VALVOLE ON-OFF PNEUMATICHE |  |  |  | - |
| TIPO A 2 VIE FLANGIATE |  |  |  | - |
| NORME PER FLANGE D'ATTACCO UNI 2223 |  |  |  | - |
| CORPO IN GHISA SFEROIDALE |  |  |  | - |
| INTERNI IN ACC. INOX AISI 316 |  |  |  | - |
| ATTUATORE A PISTONE ON-OFF |  |  |  | - |
| TENUTA SEDE-OTTURATORE PTFE/GRAFITE (CL. IV |  |  |  | - |
| EQUIPERCENTUALE |  |  |  | - |
| PREMISTOPPA DOPPIA TENUTA |  |  |  | - |
| ATTUATORE PNEUM. MULTIMOLLE - NC |  |  |  | - |
| CONN. PNEUMATICHE 1/4" NPTF |  |  |  | - |
| COMPLETE DI BOX CON 2 FINECORSA STD. |  |  |  | - |
| DN40 PN 16 PER VAPORE/condensa |  |  |  | 1.238,50 |

Consegna: da concordare

Pagamento: solito

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl