Spett.le

Italtractor Operations S.p.A.

Loc. Betlemme

85100 Potenza (Pz)

C.A. Sig. Carriere

### Frosinone,  27/11/06

Offerta: 3937

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Protezioni perimetrali fresatrici SAIMP 1101-1102-1104-1105-1106-1107-1109

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Sistema di protezione

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Lo scopo è la fornitura in opera di un sistema di protezioni perimetrali per le VS fresatrici.

Il sistema sarà composta da una protezione perimetrale per la macchina realizzata in materiale metallico, quattro porte di accesso equipaggiate ognuna con micro di sicurezza e interblocco elettrico, cinque vani di accesso per la rimozione dei cassoni di alimentazione e scarico equipaggiati con fotocellule di sicurezza a sbarramento con funzione di muting, fotocellula di protezione area presenza operatore, circuito di controllo fotocellule e finecorsa, modulo bicomando e modulo di sicurezza

2.1.1 ) PROTEZIONE PERIMETRALE

Fornitura e posa in opera di una protezione perimetrale macchina comprendente:

- Mt 20 circa di pannelli di protezione tipo Masterguard, altezza 2200 mm, realizzati con telaio in tubo quadro 25x15mm e griglia saldata con maglie 51x21mm, colore RAL 9011

- Nr 25 circa montanti altezza 2300 mm, dimensioni 50x70mm, colore RAL 1018

- Nr 04 porta a battente dimensione 1000 mm equipaggiate con finecorsa di sicurezza e elettroserrature

- Cinque barriere di sicurezza Siemens per vani di carico/scarico, categoria 2, altezza 600mm, risoluzione 50mm, complete di accessori

- Barriera di sicurezza Siemens per postazione operatore, categoria 2, altezza 600mm, risoluzione 30mm, completa di accessori

2.1.2 ) QUADRO DI PROTEZIONE

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di protezione comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55, di dimensioni adeguate

- Sezionatore bloccoporta

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10A

- PLC di sicurezza marca PILZ con 36 ingressi digitali, 30 uscite digitali

- Contattori e relè di interfacciamento uscite

2.1.3 ) BORDO MACCHINA

Fornitura e posa in opera di un impianto bordo macchina comprendente:

- Pulsanteria bicomando

- Pulsante di emergenza e ripristino

- Collegamento di tutti i finecorsa, solenoidi, pulsanti e barriere

- Modifica quadri elettrici per inserimento circuiti di sicurezza

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico e meccanico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo verrà effettuato alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici

- Disegni meccanici e layout apparecchiature

- Dichiarazione di conformità quadro e impianto

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    €  134.950,00 + IVA

Pagamento: solito

##### Consegna:  da concordare

Validità offerta: 30gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl