Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A

Via Pennea

Ceprano (Fr)

### Frosinone,  18/04/07

Offerta: 4330

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

ITALTRACTOR ITM S.P.A

- ……………….

- …………………….

Sistema di comando e controllo forno AEG linea 6

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- fornitura di un sistema di comando e controllo da installare al posto di quello attualmente installato per la gestione della sola parte di movimentazione lasciando inalterata tutta la parte di gestione forno sul vecchio PLC S5. Il sistema sarà equipaggiato con un pannello operatore che darà la possibilità di colloquiare contemporaneamente con il PLC S5 e il PLC S7-200

- Modifica software di gestione macchina e realizzazione completa del software di gestione motore

- installazione elettrica

- messa in servizio

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Modifica del quadro elettrico di comando comprendente:

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 214C

- 30 ingressi digitali ,  24 uscite digitali, 2 ingressi analogici, 1 uscite analogiche, 4 ingressi veloci

- Pannello operatore Esa VT 555W oppure VT 190W , monocromatico, display 5.7”, Touch screen, oppure a tastiera

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Inverter di comando motore, marca Control Techniques, tipo SK da 2,2 Kw

- Encoder per rilevazione velocità linea

2.1.2) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC

- Software OP

2.1.3 MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Cablaggi elettrici  del nuovo sistema

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PLC, OP

- Prove di funzionamento

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri pagine modificate

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è     la seguente:

Totale a corpo    €  7.030,00 + IVA

Pagamento: solito

##### Consegna:  2-3 settimane D.O. s.i.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl