Spett.le

Maurizio Mizzoni

### Frosinone,  20/02/2013

Offerta: 2013_xxx

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Maurizio Mizzoni

- ……………….

- …………………….

Automazione linea di imbottigliamento vino

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Sistema di controllo etichette bottiglie

- Sistema di controllo bottiglie in scatola

- Sistema di eliminazione barcode dal tappo delle bottiglie

- Software di gestione impianti

- Messa in servizio impianti

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  VS indicazioni verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SISTEMA CONTROLLO PRESENZA CODICI

Realizzazione sistema di controllo presenza codici su etichette e collo bottiglie e controllo barcode su tappo bottiglia comprendente:

- Quadro elettrico di comando e controllo in acciaio inox di dimensioni adeguate allo scopo

- PLC di comando e controllo sistema

- OP da 5.5" per il controllo della funzionalità del sistema e visualizzazione anomalie

- Gestione con inverter dei tre nastri di convogliamento bottiglie

- Gestione con inverter dei due nastri di alimentazione ed evacuazione bottiglie

- Gestione dei tre sistemi di rotazione bottiglie

- Gestione dei due sistemi di smistamento bottiglie in ingresso ed in uscita al sistema

- Gestione dei stopper bottiglie

- Tre gruppi di controllo presenza codici e barcode sulle bottiglie comprendente ognuno quattro sistemi di lettura codici 2D e un sistema di lettura codici lineari e un sistema di sincronizzazione

- Collegamenti elettrici e quanto altro occorrente alla realizzazione del sistema

2.1.2 ) SISTEMA CONTROLLO PRESENZA BARCODE NEL CARTONE FINALE

Realizzazione sistema di controllo presenza barcode su tappo bottiglie da installare nel gruppo di controllo bilancia comprendente:

- Quadro elettrico di comando e controllo in acciaio inox di dimensioni adeguate allo scopo

- PLC di comando e controllo sistema

- OP da 5.5" per il controllo della funzionalità del sistema e visualizzazione anomalie

- Gestione dei stopper cartone

- Gruppo di controllo presenza codici sulla scatola realizzato con sistema di lettura codici 2D e un sistema di sincronizzazione

- Gruppo di controllo presenza barcode sui tappi delle bottiglie realizzato con scanner OCR e ottica dedicata e un sistema di sincronizzazione

- Collegamenti elettrici, modifica sistema attualmente installato sulla bilancia e quanto altro occorrente alla realizzazione del sistema

2.1.3 ) SISTEMA ELIMINAZIONE BARCODE

Realizzazione sistema di eliminazione barcode sui tappi delle bottiglie all'interno dei cartoni comprendente:

- Quadro elettrico di comando e controllo in acciaio inox di dimensioni adeguate allo scopo

- PLC di comando e controllo sistema

- OP da 5.5" per il controllo della funzionalità del sistema e visualizzazione anomalie

- Gestione con inverter del nastro di convogliamento cartoni

- Gestione con inverter del sistema lineare di salita e discesa testa

- Gestione dei sistemi di presa barcode (da definire se pneumatico o meccanico)

- Gestione dei stopper cartoni

- Collegamenti elettrici e quanto altro occorrente alla realizzazione del sistema

2.1.4 ) SISTEMA PORTATILE

Fornitura di due lettori portatili WIFI di codici 2D da posizionare uno vicino al sistema di controllo barcode delle bottiglie nei cartoni e uno in prossimità del pallettizzatore finale

2.1.5 ) SISTEMA GESTIONE DATI

Realizzazione sistema di gestione dei dati rilevati da tutti i lettori di etichette e barcode del sistema comprendente:

- Quadro elettrico di comando e controllo in acciaio inox di dimensioni adeguate allo scopo

- PLC di comando e controllo sistema

- OP da circa 10" per il controllo della funzionalità del sistema e visualizzazione anomalie

- Rete Ethernet per il collegamento di tutti i PLC, di tutti i lettori e del sistema di controllo esterno

- Collegamenti elettrici e quanto altro occorrente alla realizzazione del sistema

2.1.6 ) SOFTWARE E MESSA IN SERVIZIO SISTEMA

- Realizzazione software PLC di comando sistemi e PLC generale

- Realizzazione software PLC generale e comunicazione con tutti i lettori e il sistema di controllo esterno

- Realizzazione software OP per la gestione del sistema

- Messa in servizio

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verrà effettuato presso la sede del cliente finale alla presenza dei Vostri tecnici.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Copia software PLC, OP, Assi, Drive

- Manuale del sistema

7)  QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 95.000,00 + IVA escluse spese di vitto e alloggio a VS carico

Consegna:  da concordare in fase d’ordine

Trasporto: da concordare in fase d’ordine

Pagamento: da concordare in fase d’ordine

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl