Spett.le

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

Via Migliara, 45

04010  Borgo Grappa (LT)

### Frosinone,  01/03/10

Offerta: 7477

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

- ……………….

- …………………….

Sistema di identificazione e tracciatura vasche impianto posatura

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Lettori bar code fissi da installare sui carrelli

- Lettore bar code mobile

- Accessori meccanici bordo macchina

- Impianto elettrico bordo carrelli e in sala impasto

- Software PLC, PC, SCADA di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

  - Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- Installazione di quattro lettori bar code fissi sui carrelli completi di tutti gli accessori di installazione e carter di protezione

- Installazione di un lettore bar code portatile da utilizzare per lo scarico e il ricarico delle vasche nel magazzino completo di tutti gli accessori

- Software PLC per la gestione degli bar code

- Software PC per la gestione dell’archiviazione dei dati, la tracciabilità, il riconoscimento della vasca

- Software SCADA

- messa in servizio

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) CARRELLI

Fornitura di quattro sistema di lettura comprendente:

- Testa di lettura marca Sick tenuta ad una distanza di circa 300mm dalla vasca e protetta da carpenteria in Aisi 316L

- Gateway di comunicazione installato in una cassetta stagna IP65 e completo di diagnostica per ogni singolo lettore

- Collegamenti elettrici e di comunicazione

2.1.2 ) AREA DI CARICO/SCARICO

Fornitura di un sistema di lettura comprendente:

- Testa di lettura marca Sick di tipo a pistola, portatile con comunicazione bluetooth. Distanza circa 10 mt dalla base, possibilità di archiviare 500 letture e scaricarle al ritorno nell’area di comunicazione, caricabatteria nella stazione di riposo

- Gateway di comunicazione installato in una cassetta stagna IP65 e completo di diagnostica per ogni singolo lettore

- Collegamenti elettrici e di comunicazione

2.1.3) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento bar code, modifica gestione asse carico/scarico vasca, gestione sicurezze,  allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software Supervisione: aggiunta gestione manuale apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione

- Software VB: aggiunta gestione dati lettura bar code, archiviazione dati, tracciabilità vasche, verifica identità vasca

2.1.4) CODIFICA VASCHE

Fornitura di etichette in materiale plastico da installare a VS cura sulle vasche

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica dei collegamenti dei bar code

- Installazione programmi PC, PLC,  Supervisione

- Verifica rete di comunicazione

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Materiali e apparecchiature meccaniche non verificabili a priori

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software VB e SCADA

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dai punti 2.1.1 a  2.1.5 è la seguente:

Totale a corpo € 35.480,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl