Spett.le

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

Via Migliara, 45

04010  Borgo Grappa (LT)

### Frosinone,  30/05/07

Offerta: xxxx

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici, sistema di comando e controllo, carrelli e impianto elettrico magazzino

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo magazzino

- Quadri di comando e controllo trasportatori

- Impianto bordo macchina

- Retrofitting trasportatori

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

  - Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- smantellamento impianto esistente

- modifica di un quadro di comando sistema

- fornitura quadro protezione carrelli

- modifica meccanica, elettrica e elettronica dei tre carrelli

- installazione elettrica

- messa in servizio

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Modifica del quadro elettrico di comando comprendente:

- Rifacimento cablaggi per adattamento a nuovo sistema e scollegamento degli item non più utilizzabili

2.1.2 ) QUADRO DI POTENZA

Fornitura del quadro elettrico di potenza da affiancare a quello di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x800x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 4x100 A

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Tre gruppi di comando e protezione linee elettriche di alimentazione traslo comprendente interruttori di protezione e contattori di emergenza

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.3 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO TRASLO 1/2

Fornitura di due quadri elettrici di comando comprendente:

- Carpenteria in acciaio AISI 304 di dimensioni circa 1200x800x300

- Interruttore generale bloccoporta 4x40 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Gruppo riscaldamento quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Trasformatore ausiliari 110Vac completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac completo di protezioni

- Tre gruppi di comando e protezione azionamenti completi di salvamotore e contattore

- Azionamento Control Techniques di comando motore in corrente continua movimentazione longitudinale da 5,5 Kw, completo di reattanza, modulo di comunicazione CT Net, modulo di gestione asse

- Azionamento Control Techniques di comando motore in corrente movimentazione trasversale da 3 Kw, completo di reattanza, modulo di comunicazione CT Net, modulo di gestione asse

- Azionamento Control Techniques di comando asse da 1,1 Kw, completo di filtro, resistenza di frenatura, modulo di comunicazione Profibus, modulo di gestione comunicazione

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens  remotato

- 64 ingressi digitali,  32 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 10 uscite digitali di sicurezza

- Pulsanteria bordo macchina

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.4 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO TRASLO 3

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in acciaio AISI 304 di dimensioni circa 800x800x300

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 4x25 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Gruppo riscaldamento quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Trasformatore ausiliari 110Vac completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac completo di protezioni

- Un gruppo di comando e protezione azionamento completo di salvamotore e contattore

- Azionamento Control Techniques di comando motore in corrente continua da 3 Kw, completo di reattanza

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo remotato Siemens, ET200

- 16 ingressi digitali,  16 uscite digitali, uscita analogica

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.5 ) QUADRO LOCALE DI COMANDO E CONTROLLO TRASLO 3

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in acciaio AISI 304 di dimensioni circa 800x800x300

- Colore RAL 7032

- Illuminazione interna quadro

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo remotato Siemens, ET200

- 32 ingressi digitali,  16 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 10 uscite digitali di sicurezza

- Pulsanteria bordo macchina

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Morsetteria

2.1.6) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento trasportatori, gestione sicurezze,  allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software Supervisione: aggiunta gestione manuale apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione

2.1.7) IMPIANTO ELETTRICO

- Smontaggio dei quadri di comando attualmente installati

- Installazione del quadro generale sopra indicato

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadro generale e quadri dei trasli con fornitura e posa in opera dei cavi elettrici e dei cavi di comunicazione in esecuzione a festone

- Realizzazione dei collegamenti elettrici in campo delle apparecchiature

- Fornitura e montaggio di finecorsa di sicurezza e elettroserrature per l’interblocco delle protezioni perimetrali di VS fornitura

2.1.8) TRASLO 1/2/3

- Smontaggio dei trasli dalla posizione attuale

- Trasporto fino al piano terra con l’ausilio di gru di VS fornitura

- Trasporto presso la NS officina

- Smontaggio completo, lavaggio, sostituzione completa dei particolari elettrici ad eccezione dei motori elettrici, modifiche meccaniche atte al montaggio delle nuove apparecchiature, verniciatura completa

- Fornitura e montaggio di encoder multigiri completi per il controllo della posizione degli assi longitudinali e trasversali

- Installazione dei quadri sopra indicati

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadri e bordo macchina

- Trasporto presso il VS stabilimento

- Trasporto al secondo piano con l’ausilio di gru di VS fornitura

- Rimontaggio completo dei trasli

2.1.9) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PC, PLC, OP, Supervisione

- Verifica rete di comunicazione

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Materiali e apparecchiature meccaniche

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dai punti 2.1.1 a  2.1.9 è la seguente:

Totale a corpo € xx.xxx,xx + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl