Spett.le

Plocco Fratelli Osim

Via Armando Fabi, 337

03100 Frosinone

### Frosinone,  16/11/2007

Offerta: 4967

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- PLOCCO F.LLI OSIM

- ……………….

- …………………….

Impianto elettrico, quadro elettrico e software di comando e controllo macchina produzione

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando

- Impianto elettrico bordo macchina

- Software di gestione del sistema

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Disegni

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO COMANDO LAVORAZIONI A CALDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1600x2000x4000, IP55, completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x160 A

- Gruppo di ventilazione

- Gruppo misure

- Illuminazione interna

- Presa di servizio

- Trasformatore ausiliari 24Vac completo di protezioni

- Modulo di controllo emergenza categoria 4

- Gruppo di comando motore centralina della potenza di circa 11Kw completo di salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore sollevatore della potenza di circa 0,37Kw completo di salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore nastro uscita della potenza di circa 1,1Kw completo di salvamotore e contattore

- Gruppo di comando alimentazione gruppo di riscaldamento della potenza di circa 25Kw completo di salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore rotazione mandrino della potenza di circa 5,5Kw completo di salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando motore teste della potenza di circa 5,5Kw completo di fusibili per semiconduttore, contattore, filtro, inverter da 5.5Kw C.T., scheda di comunicazione Profibus

- Gruppo di comando motore testa di lavorazione della potenza di circa 12Nm completo di fusibili per semiconduttore, contattore, filtro, azionamento da 4Kw C.T., scheda di comunicazione Profibus, scheda assi

- Due gruppi di comando motore pick & place della potenza di circa  2.5Nm completo di fusibili per semiconduttore, contattore, filtro, azionamento da 1,1Kw C.T., scheda di comunicazione Profibus, scheda assi

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, S7 300, CPU 315 2DP, 128 Kb

- Modulo remotato Profibus marca Phoenix Contact con 64 input digitali e 64 output digitali

- Pannello operatore Siemens tipo OP100, 5” monocromatico, tasti funzione

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

- Indicatore ottico di allarme

2.1.2 ) QUADRO BORDO MACCHINA LAVORAZIONI A CALDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Colore RAL 7032

- Modulo remotato Profibus marca Phoenix Contact con 64 input digitali e 32 output digitali

- Relè di interfacciamento uscite

- Morsetteria

2.1.3 ) BORDO MACCHINA

Fornitura di un impianto elettrico bordo macchina comprendente:

- Fornitura e posa in opera di un motore elettrico a magneti C.T. grandezza 115, 3000 rpm, 12 Nm, encoder multigiro assoluto

- Fornitura e posa in opera di due motori elettrici a magneti C.T. grandezza 075, 3000 rpm, 2.5 Nm, encoder multigiro assoluto

- Posa in opera del quadro elettrico bordo macchina

- Fornitura e posa in opera di conduit elettrici bordo macchina parte realizzati con canala metallica di dimensioni adeguate, parte realizzati con conduit flessibili di dimensioni adeguate, parte realizzate con catene portatavi di tipo pesante

- Fornitura e posa in opera di circa 20 sensori di tipo induttivo M8 con connettore

- Collegamenti elettrici tra le varie apparecchiature e il quadro generale realizzate con cavo multipolare di tipo FROR

- Fornitura e posa in opera di finecorsa di sicurezza da installare sulle vie di accesso alla macchina

- Collegamenti elettrici delle elettrovalvole di VS fornitura

- Collegamenti elettrici dei sensori posti su tutti i cilindri pneumatici di VS fornitura

- Collegamento elettrico della apparecchiatura di riscaldamento di VS fornitura

2.1.4) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema comprendente:

- Software di gestione PLC

- Software di gestione pannello operatore

- Software di gestione dei tre assi

AMBITO DI FORNITURA

2.1.5 ) QUADRO COMANDO LAVORAZIONI A FREDDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 800x2000x4000, IP55, completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Gruppo di ventilazione

- Illuminazione interna

- Due gruppi di comando motore teste della potenza di circa 1,5Kw completo di fusibili per semiconduttore, contattore, filtro, inverter da 1.5Kw C.T., scheda di comunicazione Profibus

- Cinque gruppi di comando motori pick & place e teste di lavorazione della potenza di circa  2.5Nm completo di fusibili per semiconduttore, contattore, filtro, azionamento da 1,1Kw C.T., scheda di comunicazione Profibus, scheda assi

- Modulo remotato Profibus marca Phoenix Contact con 64 input digitali e 32 output digitali

- Relè di interfacciamento uscite

- Morsetteria

2.1.6 ) QUADRO BORDO MACCHINA LAVORAZIONI A CALDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Colore RAL 7032

- Modulo remotato Profibus marca Phoenix Contact con 96 input digitali e 64 output digitali

- Relè di interfacciamento uscite

- Morsetteria

2.1.7 ) BORDO MACCHINA

Fornitura di un impianto elettrico bordo macchina comprendente:

- Fornitura e posa in opera di cinque motori elettrici a magneti C.T. grandezza 075, 3000 rpm, 2.5 Nm, encoder multigiro assoluto

- Posa in opera del quadro elettrico bordo macchina

- Fornitura e posa in opera di conduit elettrici bordo macchina parte realizzati con canala metallica di dimensioni adeguate, parte realizzati con conduit flessibili di dimensioni adeguate, parte realizzate con catene portatavi di tipo pesante

- Fornitura e posa in opera di circa 25 sensori di tipo induttivo M8 con connettore

- Collegamenti elettrici tra le varie apparecchiature e il quadro generale realizzate con cavo multipolare di tipo FROR

- Fornitura e posa in opera di finecorsa di sicurezza da installare sulle vie di accesso alla macchina

- Collegamenti elettrici delle elettrovalvole di VS fornitura

- Collegamenti elettrici dei sensori posti su tutti i cilindri pneumatici di VS fornitura

2.1.8) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema comprendente:

- Software di gestione PLC

- Software di gestione pannello operatore

- Software di gestione dei cinque assi

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Impianto pneumatico, staffe meccaniche

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Copia del software Assi

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità

- Manuale di utilizzo

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4   è     la seguente:

Totale a corpo    €  53.870,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8   è     la seguente:

Totale a corpo    €  47.220,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  10 settimane d.o. s.i.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl