Spett.le

Plocco Fratelli Osim

Via Armando Fabi, 337

03100 Frosinone

### Frosinone, 02/04/2008

Offerta: 5350

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- PLOCCO F.LLI OSIM

- ……………….

- …………………….

Impianto elettrico, quadro elettrico e software di comando e controllo macchina avvitatura cannello

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando

- Impianto elettrico bordo macchina

- Software di gestione del sistema

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Disegni

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico leggio di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1000x1200x400, IP55, completo di zoccolo

- Colore RAL 7030

- Interruttore generale bloccoporta 3x32 A

- Gruppo di ventilazione

- Illuminazione interna

- Presa di servizio

- Trasformatore ausiliari 24Vac 0.5Kva completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac 0.5Kva completo di protezioni

- Modulo di controllo emergenza categoria 4

- Modulo bicomando

- Sistema di controllo resistenza con indicatore

- Gruppo di comando motore centralina della potenza di circa 11Kw completo di salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando motori trasportatori della potenza di circa 0,37Kw completo di salvamotori e contattori

- Alimentatore 24Vdc 5 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, S7 200, CPU 224, 32 input digitali e 26 output digitali

- Pannello operatore Siemens tipo TP177A, 5.7” monocromatico, touch screen

- Monitor LCD a colori 17” per telecamera

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

- Indicatore ottico di allarme

2.1.2 ) BORDO MACCHINA

Fornitura di un impianto elettrico bordo macchina comprendente:

- Fornitura e posa in opera di una telecamera a colori in esecuzione stagna IP65

- Posa in opera del quadro elettrico bordo macchina

- Fornitura e posa in opera di conduit elettrici bordo macchina parte realizzati con canala metallica di dimensioni adeguate, parte realizzati con conduit flessibili di dimensioni adeguate, parte realizzate con catene portatavi di tipo pesante

- Fornitura e posa in opera di un finecorsa EEXD a fune

- Collegamenti elettrici tra le varie apparecchiature e il quadro generale realizzate con cavo multipolare di tipo FROR

- Collegamenti elettrici delle elettrovalvole e dei convertitori elettropneumatici di VS fornitura da installare all’interno del quadro elettrico

2.1.3) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema comprendente:

- Software di gestione PLC

- Software di gestione pannello operatore

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Impianto pneumatico, staffe meccaniche, apparecchiature elettropneumatiche

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità

- Manuale di utilizzo

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è     la seguente:

Totale a corpo    €  20.870,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl