Spett.le

PROMA S.R.L.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

C.A. Sig. Ruocchio

### Frosinone,  28/02/2006

Offerta: 3082

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

PROMA S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Fornitura motore, azionamento e quadro di comando pressa

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Fornitura di un motore elettrico

- Fornitura di un quadro elettrico completo di azionamento

- Messa in servizio del sistema

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione di un sistema di comando motore pressa da sostituire a quello attualmente installato.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando sistema comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55, colore RAL 7032, dimensioni circa 1800x900x400mm

- Ventilazione quadro

- Trasformatore ausiliari 400/220Vac 500VA

- Convertitore digitale quattro quadranti, Control Techniques, 210 A, completo di eccitatrice da 8 A, tastierino, reattanza di ingresso, contattore da 180 A di sezionamento energia, fusibili per semiconduttore in ingresso e fusibile per semiconduttore in uscita.

- Due indicatori digitali per corrente armatura motore e numero di giri

- Potenziometro di regolazione velocità

- Relè di interfacciamento ingressi e uscite

- Pulsanteria di comando macchina

2.1.2) MOTORE ELETTRICO

Fornitura di un motore elettrico con le seguenti caratteristiche:

- Marelli G3C 160 M, B3

- Potenza 53 Kw

- Giri nominali 2170

- Tensione armatura 400 Vdc

- Corrente armatura  146 A

- Tensione eccitazione 220 Vdc

- Corrente eccitazione 3.59 A

- IP23 S

- Dinamo tachimetrica

- Servoventilato

2.1.3) AZIONAMENTO

Fornitura di un azionamento elettrico con le seguenti caratteristiche:

- Marca Control Techniques

- Tipo Mentor M210 A, tetraquadrante

- Eccitatrice regolabile 8 A

- Tastierino

- Ventilazione

- Reattanza da 140 A

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Per la messa in servizio del sistema occorre che il tutto sia stato installato sulla VS macchina

3) AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Trasporto materiali

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software dell’azionamento

- Schemi elettrici

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1 e 2.1.4 escluso il drive  è la seguente:

tale a corpo    €  3.600,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo    €  3.350,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.3 è la seguente:

Totale a corpo    €  3.375,00 + IVA

Pagamento: RI.BA 30/60 gg D.F.F.M.

##### Consegna:  da concordare

Trasporto: addebito in fattura

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl