Spett.le

PROMA S.R.L.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

### Frosinone,  20/03/2006

Offerta: 3147

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

PROMA S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Fornitura sistema di controllo posizionamento e dimensione particolari

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Fornitura di una macchina di controllo particolari

- Fornitura di un quadro elettrico completo di software

- Messa in servizio del sistema

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Vostre indicazioni verbali.

  - ) Visita presso il VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione di un sistema di controllo particolare costituito da un transfert di traslazione particolare, un sistema di visione tridimensionale, un manipolatore a due assi cartesiani in uscita e da un nastro di accumulo particolari controllati.

Ogni singolo particolare viene inserito manualmente dall’operatore all’interno della macchina.

Una volta inserito viene scansionato con un sistema di visione e in base alle VS richieste viene analizzato per verificare l’esatto montaggio di particolari e l’esatta corrispondenza di altri particolari.

Una volta effettuata l’analisi un manipolatore preleva il particolare e a seconda del risultato della prova lo deposita all’interno di un cassone di scarto oppure su un nastro trasportatore  con funzione di accumulo.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando sistema comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55, colore RAL 7032, dimensioni adeguate

- Sezionatore bloccoporta 3x40 A

- Ventilazione quadro

- Modulo 3 luci

- Trasformatore ausiliari 400/220Vac 500VA

- Trasformatore ausiliari  400/24 Vac 500VA

- Alimentatore 24 Vdc 5A

- Modulo di controllo circuito emergenza

- Modulo di controllo barriere di sicurezza

- Modulo bicomando

- Gruppo di comando motore nastro potenza circa 0,55Kw completo di contattore e salvamotore

- Gruppo di comando motore transfert potenza circa 1,1Kw, completo di fusibili di protezione, contattore, filtro trifase, azionamento Control Techniques SP, modulo di comunicazione Profibus, modulo di gestione asse

- Gruppo di comando motore asse X manipolatore potenza circa 1,1Kw, completo di fusibili di protezione, contattore, filtro trifase, azionamento Control Techniques SP, modulo di comunicazione Profibus, modulo di gestione asse

- PLC di gestione del sistema, marca Siemens, tipo S7-300 cpu 313C-2DP, completo di 32 input digitali e 32 output digitali

- Pannello operatore di gestione macchina, inserimento dati e visualizzazione dati marca Proface, touch screen, display 5.7”

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria di comando macchina

2.1.2) BORDO MACCHINA

Fornitura e posa in opera di un impianto bordo macchina comprendente:

- Barriere di sicurezza inserimento particolari

- Finecorsa di controllo ripari

- Motori elettrici

- Sistema di visione

- Encoder supplementare sistema di visione

- Finecorsa sugli assi del manipolatore e del transfert

- Vacuostato

2.1.3) SISTEMA VISIONE

Fornitura e posa in opera di un sistema di visione con le seguenti caratteristiche:

- Marca SICK

- Tipo Smart Camera 3D con sistema di elaborazione incorporato

- Acquisizione dati in 3D

- Risoluzione in altezza 0,04 mm

- 1024 punti per ogni profilo

- scansione ogni 0,1mm

- Acquisizione massima 5000/profili al secondo

- Nessun problema di contrasto e illuminazione

2.1.4) MECCANICA

Fornitura e posa in opera di una attrezzatura per trasporto particolari comprendente:

- Struttura meccanica trasporto pezzi per sistema visione

- Trasferitore dei pezzi controllati

- Nastro trasportatore stoccaggio

- Protezioni meccaniche su tutta la linea

2.1.5) SOFTWARE

Fornitura del software di gestione della macchina comprendente:

- Software PLC

- Software OP

- Software assi

- Software sistema di visione con adattamento  alle VS richieste

2.1.6) MESSA IN SERVIZIO

Messa in servizio del sistema presso la VS società

3) AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Software degli azionamenti, PLC, OP, Assi, Sistema di visione

- Schemi elettrici

- Schemi pneumatici

- Disegni meccanici

- Dichiarazione di conformità

- Manuale di utilizzo

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’ intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    €  73.050,00 + IVA

Pagamento: RI.BA 60/90 gg D.F.F.M.

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl