Spett.le

PROMA S.R.L.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

### Frosinone,  06/04/2006

Offerta: 3211

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

PROMA S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Fornitura sistema di controllo presenza particolari su pezzo

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Fornitura di una macchina di controllo presenza particolari

- Fornitura di un quadro elettrico completo di software

- Messa in servizio del sistema

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Vostre indicazioni verbali.

  - ) Visita presso il VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione di un sistema di controllo particolare costituito da un banco di lavoro con installato un supporto portapezzo e un sistema di tastatori laser montati su un supporto verticale.

Ogni singolo particolare viene inserito e tolto manualmente dall’operatore all’interno della macchina.

Una volta inserito il particolare e richiesta la prova con pulsante esterno, i tastatori posizionati ad una quota prefissata verificano la presenza dei cinque dei cinque dati saldati. Inoltre dal basso viene verificata la presenza dei due perni.

Una volta effettuata l’analisi l’operatore preleva il particolare e a seconda del risultato della prova lo deposita all’interno di un cassone di scarto con controllo dell’avvenuto scarto (fotocellula su bocca di lupo) oppure all’interno di un cassone per stoccaggio di prodotti conformi.

Si ricorda che il sistema verifica soltanto la presenza dei particolari e non l’esatto montaggio dimensionale o di tipologia di costruzione.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando sistema comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55, colore RAL 7032, dimensioni adeguate

- Sezionatore bloccoporta 2x16 A

- Ventilazione quadro

- Alimentatore 24 Vdc 5A

- PLC di gestione del sistema, marca Siemens, tipo S7-200 cpu 224, completo di  input e output digitali

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria di comando macchina

2.1.2) BORDO MACCHINA

Fornitura e posa in opera di un impianto bordo macchina comprendente:

- Finecorsa di controllo particolari

- Fotocellula sul cassone di scarto

- Fotocellule laser di controllo

2.1.3) MECCANICA

Fornitura e posa in opera di una attrezzatura per controllo particolari comprendente:

- Struttura meccanica di supporto

- Supporto di collocamento particolare

2.1.4) SOFTWARE

Fornitura del software di gestione della macchina comprendente:

- Software PLC

2.1.5 MESSA IN SERVIZIO

Messa in servizio del sistema presso la VS società

3) AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Software PLC

- Schemi elettrici

- Dichiarazione di conformità

- Manuale di utilizzo

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’ intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    €  7.900,00 + IVA

Pagamento: RI.BA 60/90 gg D.F.F.M.

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl