Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  26/10/2011

Offerta: 2011_XXX

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Retrofit del centro di lavoro Progeco Ariane locale 4560

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando e controllo macchina

- Quadro elettrico postazione di comando macchina

- CNC + PLC di comando e controllo macchina

- Azionamenti e motori di comando macchina

- Realizzazione impianto elettrico

- Software di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Specifica Avio CTPBA510064 ed.1

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Modifica dei quadri elettrici di comando con la fornitura e posa in opera dei seguenti materiali:

- Sezionatore generale bloccoporta

- Illuminazione interna quadro, presa di servizio, modulo 3 luci

- Ventilazione forzata quadri

- Alimentatore 24Vdc completo di protezioni

- PLC di sicurezza per la gestione dell’emergenza e dei ripari

- CNC Siemens tipo Sinumerik 840 D SL completo di tutti gli accessori per la realizzazione dei lavori

- Tre azionamenti Siemens Sinamics per la gestione dei motori dei tre assi, completi di contattori di linea, fusibili per semiconduttori, filtri di rete

- Azionamento Siemens Sinamics per la gestione del motore mandrino, completo di contattore di linea, fusibili per semiconduttori, filtro di rete

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2) QUADRO POSTAZIONE  DI COMANDO MACCHINA

Fornitura di un quadro elettrico di comando pensile con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 di dimensioni adeguate

- Presa di servizio

- Pannello operativo Siemens 10.4”, tastiera

- Pulsanteria frontequadro

2.1.3) PULPITO PC

Fornitura di un quadro elettrico di tipo pulpito con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 800x1000x400mm

- Presa di servizio

- PC di tipo industriale Asem o similare come da VS specifica

- Monitor 19” industriale

- Stampante, tastiera, mouse

2.1.4 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Smantellamento quadri attualmente installati, tubazioni e apparecchiature vetuste e trasporto presso VS area

- Installazione delle nuove apparecchiature e i due nuovi quadri sopra indicati

- Fornitura e posa in opera di due spine 3P+T 80 A con interblocco da installare sulla macchina per alimentare la stessa

- Fornitura e posa in opera di due spine 16 poli da installare sulla macchina per alimentare la stessa

- Realizzazione impianto elettrico bordo macchina

- Fornitura e posa in opera di un motore Siemens sincrono 1FT6 2000’ 9.5 Nm

- Fornitura e posa in opera di due motori Siemens sincrono 1FT6 2000’ 9.5 Nm con freno di stazionamento

- Fornitura e posa in opera di un motore Siemens asincrono compatto 1PH8 1500’ 57 Nm

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici dei motori

- Fornitura e posa in opera dei finecorsa  di sicurezza a controllo porte

- Fornitura e posa in opera dei nuovi collegamenti elettrici tra i vari quadri elettrici e il campo

2.1.5) SOFTWARE

- Realizzazione software CNC + PLC per la gestione e il controllo della macchina

- Realizzazione software PC per la gestione dei report

- Realizzazione software PLC di sicurezza

2.1.6) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi CNC, PLC, PC

- Prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC, PC, CNC

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è la seguente:

Totale a corpo    € 80.700,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a 8-10 settimane dall’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl