Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  18/10/2013

Offerta: 2013_0787

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Modifica quadro, impianto e software ribaltatore segmenti S1, S2, S3

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Modifica quadro elettrico di comando e controllo sistema

- PLC di comando macchina

- OP di comando macchina

- Moduli di sicurezza programmabili

- Azionamento con posizionatore integrato

- Motore sincrono con encoder assoluto

- Cablaggi elettrici

- Software PLC, Software sicurezza, Software OP, Software asse

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO GENERALE

Modifica del quadro elettrico di comando attuale comprendente:

- Smantellamento drive attuale

- Montaggio di nuovo drive Siemens Sinamics S120 completo di tutti gli accessori

- Smantellamento PLC e OP attualmente installati

- Montaggio nuovo PLC Siemens S7-300 CPU 315T completa di 32 ingressi digitali e 32 uscite digitali

- Montaggio nuovo OP Siemens tipo TP177A, 5.7", touch screen, monocromatico

- Montaggio di un modulo di sicurezza per la gestione dei pulsanti di emergenza

- Montaggio di un modulo di sicurezza per la gestione dei cancelli

- Morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.2 ) CAMPO

Prestazioni da realizzare in campo comprendente:

- Smantellamento motore attualmente installato e cavi di collegamento

- Montaggio nuovo motore sincrono Siemens tipo 1FT7, 13Nm, 2.39Kw, 2000 rpm, encoder assoluto

- Montaggio nuovi cavi di collegamento motore

2.1.3) INGEGNERIA

Sviluppo ingegneria comprendente:

- Schema elettrico del quadro

- Sviluppo del SW PLC

- Sviluppo del SW interfaccia operatore

- Sviluppo del SW Asse

- Manuale dell'impianto

- Messa in servizio del sistema

A

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici, materiale per installazione apparecchiature non di NS fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale dopo l'installazione.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico del quadro

- Copia  SW PLC

- Copia  SW interfaccia operatore

- Copia  SW Asse

- Manuale dell'impianto

- Dichiarazione di conformità montaggi elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera  fornitura  è la seguente:

Totale a corpo    € 18.660,00 + IVA

Pagamento: solito

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine  comunque non inferiore a 7 settimane

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl