Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  17/09/07

Offerta: 4750

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadro e impianto elettrico per tornio Fiat Avio

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico

- Impianto elettrico

- Collegamenti elettrici

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

  - Visita presso stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale 3x100 A

- Modulo 3 luci

- Illuminazione interna

- Gruppo misure frontequadro

- Trasformatore ausiliari 110 Vac completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 220 Vac completo di protezioni

- Alimentatore 24 Vdc 20 A completo di protezioni

- Gruppo di comando motore comprendente salvamotore, contattore, filtro, inverter C.T. da 15 Kw da recuperare dal vecchio quadro

- Gruppo di comando motore ventilazione comprendente salvamotore, contattore

- Gruppo di comando motore rapido carro comprendente salvamotore, contattore

- Gruppo di comando motore pompa olio comprendente salvamotore, contattore

- Gruppo di comando motore pompa refrigerante comprendente salvamotore, contattore

- Gruppo di comando motore pompa lubrificazione comprendente salvamotore, contattore

- Gruppo di comando motore pompa centralina comprendente salvamotore, contattore

- Gruppo di comando motore aspirazione centralina comprendente salvamotore, contattore

- Modulo di controllo circuito emergenze

- Modulo di controllo ripari

- Morsetteria

- Prove di funzionamento

2.1.2 ) QUADRO DI CONTROLLO

Modifica del quadro di controllo attuale comprendente:

- Sostituzione pulsanteria

- Inserimento comandi motore tornio e riscaldatore

2.1.3 ) LAVORI

- Smantellamento quadri elettrici e impianto bordo macchina attualmente installato

- Montaggio nuovo quadro elettrico

- Installazione di una canala di alimentazione elettrica proveniente dal quadro generale

- Sostituzione di tutti i cablaggi bordo macchina

- Sostituzione finecorsa di sicurezza e pulsanteria

- Installazione di una presa di alimentazione quadro riscaldatore nel bordo macchina

- Installazione di una presa ausiliari riscaldatore nel bordo macchina

- Collegamenti elettrici

- Prove di funzionamento

MBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Dichiarazione di conformità quadri e impianto elettrico

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 15.550,00 + IVA

Pagamento: da concordare

Consegna: 5/6 settimane d.o. s.i.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl