Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  29/05/08

Offerta: 5574

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Impianto elettrico, quadri di comando e controllo sistema di caricamento motori,  presso Avio  loc. 4506

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando sistema

- PC con programma di supervisione

- Impianto elettrico bordo macchina

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Capitolato CPTGEN10021 Ed.1

1.2)  Visita presso stabilimento Cliente

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando da installare in area sicura comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1200x2000x400 completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL 7030

- Interruttore generale bloccoporta 3x100 A

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Presa di servizio 220Vac

- Sistema di ventilazione quadro

- Trasformatore 220Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Gruppo di comando motore centralina oleodinamica, da 7.5 Kw, comprendente contattore, salvamotore

- Due gruppi di comando motore pompa acqua riscaldamento, da 5.5 Kw, comprendente contattore, salvamotore

- Due gruppi di comando motore pompa vuoto, da 11 Kw, comprendente contattore, salvamotore

- Modulo di controllo emergenza completo di contattori

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 315, Flash Memory 128Kb

- 80 ingressi digitali ,  48 uscite digitali, 32 ingressi analogici, 12 uscite analogiche

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2 ) SISTEMA DI SUPERVISIONE

Fornitura di un sistema di supervisione e comando comprendente:

- PC di comando e controllo marca Asem di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: Intel Dual Core 2.66Ghz, 2GB Ram, Scheda video, HDD 80 Gb, Fdd, lettore-scrittore DVD, mouse, tastiera, video LCD 19”, stampante a getto di inchiostro, scheda di comunicazione Profibus, UPS, sistema operatico Windows XP professional SP2

- Software di supervisione Siemens Wincc versione 6.0, completa di chiave RT da 1024 Tag

2.1.3) IMPIANTO BORDO MACCHINA

Impianto a bordo macchina realizzato in esecuzione IP65 comprendente:

- Fornitura e posa in opera di otto sistemi di pesatura Sartorius da 1000Kg in esecuzione Atex

- Fornitura e posa in opera di otto trasmettitori di segnali Sartorius completi di barriera per zona pericolosa

- Fornitura di quattro celle di carico Sartorius di scorta

- Fornitura e posa in opera di otto termocoppie a contatto di tipo J da installare sulla parte esterna delle campane per la regolazione delle due valvole regolatrici con comando continuo da installare sulle linee dell’acqua calda

- Fornitura e posa in opera di una termocoppia di tipo J da installare sullo scambiatore vapore/acqua per la regolazione della valvola di intercettazione del vapore stesso

- Fornitura e posa in opera di catena portatavi da sostituire a quella attualmente installata sulle vie di corsa delle campane

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti per l’alimentazione della pompe del circuito acqua calda

- Fornitura e posa in opera dei finecorsa meccanici da installare sulle vie di corsa delle campane, sull’ascensore e sul perno di blocco complete di collegamenti elettrici fino al quadro generale

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra quadro generale e elettrovalvole presenti nella zona di movimentazione campane

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra quadro generale e pompa oleodinamica e pompe del vuoto

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra sala controllo e sistema di visione posto sulla testata di lavorazione

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra quadro generale e elettrovalvole on/off e regolatrici per l’afflusso di materiale da pesare

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra quadro generale e elettrovalvole on/off e regolatrici per l’afflusso dell’azoto

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra quadro generale e elettrovalvole on/off e regolatrici per la regolazione del vuoto e rompivuoto

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra quadro generale e elettrovalvole on/off bracci porta supporti

- Fornitura e posa in opera di quattro trasmettitori di pressione da installare in prossimità della zona di colaggio per il controllo della pressione di alimentazione delle valvole strozzatrici, complete di collegamenti elettrici fino al quadro generale

- Fornitura e posa in opera di un trasmettitori di pressione e un pressostato da installare in prossimità della zona azoto per il controllo della pressione di alimentazione di azoto sul piatto premente, complete di collegamenti elettrici fino al quadro generale

- Fornitura e posa in opera di un trasmettitori di depressione e un pressostato da installare in sala controllo per il controllo del vuoto nelle campane di lavorazione, complete di collegamenti elettrici fino al quadro generale

- Fornitura e posa in opera dei finecorsa meccanici da installare sui cilindri di comando bracci porta supporti, complete dei collegamenti elettrici fino al quadro generale

- Fornitura e posa in opera di un lampeggiatore e due sirene per avvisare della imminente movimentazione delle campane e della messa in moto della centralina oleodinamica, complete dei collegamenti elettrici fino al quadro generale

- Fornitura e posa in opera di tre pulsanti di emergenza, completi dei collegamenti elettrici fino al quadro generale

2.1.4) SOFTWARE

Software di comando e controllo impianto comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento impianto, gestione sistema di pesatura, gestione sistema del vuoto, gestione sicurezze,  allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software Supervisione: gestione manuale apparecchiature, gestione processo tramite pagine video, gestione allarmi, visualizzazione parametri di processo, archiviazione dati con possibilità di visualizzazione e esportazione

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PC, PLC,  Supervisione

- Verifica rete di comunicazione

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

2.1.6) IMPIANTO SICUREZZE BORDO MACCHINA

Impianto sicurezze a bordo macchina realizzato in esecuzione IP65 comprendente:

- Fornitura e posa in opera di due coppie di barriere di sicurezza alte 1500mm, con risoluzione 90mm, categoria 4, complete di tutti gi accessori di montaggio e collegamenti elettrici fino al quadro generale da installare a protezione delle vie di corsa delle campane

- Fornitura e posa in opera di due coppie di barriere di sicurezza alte 1500mm, con risoluzione 90mm, categoria 4, complete di tutti gi accessori di montaggio e collegamenti elettrici fino al quadro generale da installare a protezione delle aree di carico e scarico motori

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di carico e scarico presso il cliente finale

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Progetto quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Listato software PLC e PC

- Manuale di utilizzo macchina

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 è la seguente:

Totale a corpo    € 96.870,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.6 è la seguente:

Totale a corpo    €  19.630,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl