Spett.le

Siapra S.P.A.

Via A. Volta, 9

67051 Avezzano (Aq)

### Frosinone,  31/12/2012

Offerta: 2012_0965 REV3

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Siapra S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Sostituzione azionamenti, PLC e software Pallettizzatore linea SLA4

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Sostituzione azionamenti di comando

- Sostituzione PLC e OP di comando

- Realizzazione software di funzionamento

- Messa in servizio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Visita presso VS stabilimento

1.2 )  VS indicazioni verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

L’offerta prevede la sostituzione dei drive di comando, del PLC e dell'OP attualmente installati.

Tutti gli inverter saranno di marca Control Techniques, mentre PLC e OP saranno di marca Siemens.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) MODIFICA QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Modifica del quadro elettrico di comando attuale comprendente:

- Smantellamento dei drive, del PLC e dell'OP attualmente installati

- Fornitura e posa in opera di un PLC Siemens tipo S7-300 CPU 3152DP, 96 input digitali, 64 output digitali, scheda FM350 per encoder

- Fornitura e posa in opera di un OP Siemens tipo TP177A, 5.7", touch screen, monocromatico

- Fornitura e posa in opera di un inverter Control Techniques tipo Commander completo di SM Profibus, resistenza di frenatura, filtro di rete, fusibili per semiconduttori

- Fornitura e posa in opera di tre inverter Control Techniques tipo Commander completi di SM Profibus, resistenza di frenatura, filtro di rete, fusibili per semiconduttori

- Fornitura e posa in opera di due inverter Control Techniques tipo Commander completi di SM Profibus, filtro di rete, fusibili per semiconduttori

- Modifica collegamenti elettrici

2.1.2 ) SOFTWARE E MESSA IN SERVIZIO MACCHINA

- Realizzazione software PLC

- Realizzazione software OP

- Messa in servizio

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verrà effettuato presso la VS sede alla presenza dei Vostri tecnici.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro (solo parte modificata)

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Copia software PLC, OP, Assi, Drive

7)  QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1 e 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo € 23.400,00 + IVA

Consegna:  da concordare in fase d’ordine

Trasporto: a NS carico

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl