Spett.le

SOFIR ITALIA s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  15/05/2012

Offerta: 2012_0349

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SOFIR ITALIA s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Sostituzione PLC, OP, strumentazione pressa Emanuel 800 Ton

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Sostituzione PLC

- Sostituzione OP

- Sostituzione trasduttore pressione e lineare

- Manutenzione cablaggi bordo macchina

- Modifica software PLC, OP

- Messa in servizio presso il cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Visita presso cliente finale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SISTEMA DI COMANDO SIEMENS

Fornitura e posa in opera  delle seguenti apparecchiature:

- CPU Siemens tipo S7 300 314 completa di MMC

- 160 ingressi digitali, 128 uscite digitali, 4 ingressi analogici, 10 uscite analogiche

- Pannello operatore Siemens TP177A, 5.7”, monocromatico, touch screen

- Sei convertitori per sensori Namur doppio canale

- Trasduttore pressione

- Due trasduttori lineari

2.1.2 ) SISTEMA DI COMANDO VIPA

Fornitura e posa in opera  delle seguenti apparecchiature:

- CPU Vipa tipo S7 300 313 completa di MMC

- 160 ingressi digitali, 128 uscite digitali, 4 ingressi analogici, 10 uscite analogiche

- Pannello operatore Siemens TP177A, 5.7”, monocromatico, touch screen

- Sei convertitori per sensori Namur doppio canale

- Trasduttore pressione

- Due trasduttori lineari

2.1.3 ) BORDO MACCHINA

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Smantellamento PLC attualmente installato

- Smantellamento apparecchiatura Gefran attualmente installata

- Montaggio nuovo  PLC

- Collegamenti elettrici nuovo PLC

- Sostituzione pannello operatore

- Linea di comunicazione tra PLC e OP

- Sostituzione trasduttore di pressione e  due trasduttori lineari

- Manutenzione collegamenti elettrici a bordo macchina

2.1.4) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con EPLAN

- Elenchi materiali apparecchiature armadi

- Elenchi materiali apparecchiature pannello di comando

- Elenchi materiali equipaggiamenti elettrici bordo macchina

- Manualistica apparecchiature

- Modifica del software  del PLC

- Modifica del software  del pannello operatore

- listati e Cd  programmi PLC e interfaccia operatore

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove funzionali sulla pressa

- avvio produttivo 8 ore per 1 gg sul turno centrale

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Vitto, alloggio per il NS personale sia durante gli eventuali rilievi che durante la messa in servizio

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico parte modificata

- Dichiarazione di conformità montaggi elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

Punti 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5

Totale a corpo € 23.650,00 + IVA

In alternativa punti 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5

Totale a corpo € 19.100,00 + IVA

Consegna: da concordare

Pagamento: 30% all’ordine, 30% alla consegna, 20% a 60gg, 20% a 90gg dal collaudo eseguito presso la VS sede

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl