Spett.le

SOFIR ITALIA s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  24/05/2012

Offerta: 2012_0388

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SOFIR ITALIA s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Quadri, software e messa in servizio pressa INNSE 1500 TON

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Quadro elettrico generale, decentrati e sinottico

- Ingegneria bordo macchina

- Messa in servizio presso il cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Non avendo a disposizione elementi utili della pressa in oggetto abbiamo realizzato l’offerta tenendo conto della pressa installata a Mirafiori da noi realizzata l’anno scorso.

Tenendo conto dei tempi richiesti potremmo rispettare la data prevista, fine giugno 2012, solo avendo un’ordine al massimo all’inizio della prossima settimana e avendo nel frattempo le specifiche della macchina. In ogni caso dovremmo far effettuare la verniciatura esterna delle carpenterie da un’azienda locale con risultati ovviamente non similari a quelli della casa madre e inoltre dovremmo lavorare per più di un turno giornaliero

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x5200x600 completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL 7030 o da stabilire per l’esterno e l’interno

- Interruttore generale bloccoporta 3x630 A, 45kA

- Condizionatori quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Presa di servizio 220Vac

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 400/240Vac 10 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 40 A

- Gruppo di comando motore principale, da 185 Kw, in corrente alternata, comprendente sezionatore con fusibili di protezione semiconduttori e contattore trifase di NS fornitura  e inverter, filtro, reattanza, resistenza di frenatura, pannello operatore, modulo comunicazione Profibus di VS fornitura

- Gruppo di comando ventilatore motore principale comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore carro, da 18.5 Kw, in corrente alternata, comprendente sezionatore con fusibili di protezione semiconduttori e contattore trifase di NS fornitura  e inverter, filtro, reattanza, resistenza di frenatura, pannello operatore, modulo comunicazione Profibus di VS fornitura

- Gruppo di comando motore da 22 Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore regolazione punzone, da 45 Kw, in corrente alternata, comprendente sezionatore con fusibili di protezione semiconduttori e contattore trifase di NS fornitura  e inverter, filtro, reattanza, resistenza di frenatura, pannello operatore, modulo comunicazione Profibus di VS fornitura

- Gruppo di comando motore regolazione premilamiera, da 45 Kw, in corrente alternata, comprendente sezionatore con fusibili di protezione semiconduttori e contattore trifase di NS fornitura  e inverter, filtro, reattanza, resistenza di frenatura, pannello operatore, modulo comunicazione Profibus di VS fornitura

- Gruppo di comando motore da 7.5Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 3Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 2.2Kw comprendente salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando motore da 0,75Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 0.18Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore bidirezionale da 1.5Kw comprendente salvamotore e contattori

- Otto gruppi di comando motore bidirezionale da 1.1Kw comprendente salvamotore e contattori

- Due gruppi di comando resistenze da 2Kw comprendente salvamotore e contattore

- Tre gruppi di comando resistenze da 0.75Kw comprendente salvamotore e contattore

- Contattori circuito di emergenza

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 319-F 2 DP PN, Flash Memory 2Mb, Profinet

- 128 ingressi digitali , 60 uscite digitali, 36 ingressi digitali di sicurezza, 12 uscite digitali di sicurezza, scheda di comunicazione Ethernet, switch a 8 canali

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO SINOTTICO

Fornitura di un quadro sinottico pensile di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1000x600x300 IP55

- Colore RAL 7030

- Bracci e snodi di rotazione

- Presa di servizio

- Presa di programmazione

- Pannello operatore Siemens tipo MP377 12”, colori, tasti

- Modulo remotato Profinet Siemens tipo ET200S comprendente 40 ingressi digitali, 28 uscite digitali, 14 ingressi di sicurezza

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.3 ) QUADRI DECENTRATI

Fornitura di sei quadri elettrici decentrati di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate con porta trasparente

- Colore RAL 7032 o da stabilire

- Moduli remotati Siemens tipo ET200S comprendente totalmente 120 ingressi digitali, 90 uscite digitali,  38 ingressi analogici, 90 ingressi di sicurezza, 12 uscite di sicurezza, 3 ingressi encoder SSI

- Morsetteria

2.1.4) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione della pressa comprendente:

- Modifica schemi elettrici funzionali eseguiti con Eplan utilizzando di base quelli della pressa di Mirafiori

- Disegni e disposizione apparecchiature negli armadi

- Morsettiere e connettori

- Disegni e disposizione apparecchiature nel pannello di comando

- Elenchi materiali apparecchiature armadi

- Elenchi materiali apparecchiature pannello di comando

- Elenchi materiali bordo macchina

- Lay out bordo macchina

- Manualistica apparecchiature

- Manualistica operatore e trouble shooting

- Modifica del software  del PLC  della pressa di Mirafiori

- Modifica del software  OP della pressa di Mirafiori

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio della pressa presso il cliente, comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove e tarature inverter

- prove funzionali sulla pressa

- prove cambio stampi

- prove sugli interfacciamenti

- avvio produttivo 8 ore per 5 gg sul turno centrale

RA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Vedi specifica

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

Quadri elettrici generali, decentrati e sinottici, punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

Totale a corpo € 99.880,00 + IVA

Ingegneria apparecchiature e software, punto 2.1.4

Totale a corpo € 11.190,00 + IVA

Messa in servizio presso il cliente, punto 2.1.5

Totale a corpo € 19.670,00 + IVA

N.B. per quanto riguarda eventuali rilievi e per la messa in servizio a VS carico vitto e alloggio del ns personale presso la sede del cliente finale

Consegna: Ingegneria –  2/3 settimane s.i.

Quadri – 5/6 settimane dall’ordine s.i.

Trasporto:franco NS magazzino di Patrica (Fr)

Pagamento: Quadri – 35% all’ordine, 35% alla consegna, 20% a 60gg, 10% a 90gg dal collaudo eseguito presso la NS sede

Ingegneria apparecchiature – 35% all’ordine, 35% alla consegna, 15% a 60gg, 15% a 90gg dalla fornitura

Messa in servizio – 30% all’ordine, 30% alla consegna, 30% a 60gg, 10% a 90gg dalla fornitura

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl