Spett.le

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  30/03/2007

Offerta: 4281

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Quadri, software e impianto bordo macchina  Nr. 05 presse CLEARING

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Quadri elettrici generali, decentrati e sinottici

- Ingegneria bordo macchina

- Motori elettrici

- Messa in servizio presso il cliente

- Fornitura materiali bordo pressa

- Manodopera realizzazione impianto bordo pressa

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche GZ210207BP, GZ210207I, GZ210207Q

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x3600x800 completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL 7032 o da stabilire

- Interruttore generale bloccoporta 3x630 A, 45kA

- Condizionamento quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Presa di servizio 220Vac

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac della potenza di circa 2 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 40 A

- Gruppo di comando motore principale comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, il tutto per il comando e la protezione di un inverter da 200 Kw

- Inverter, filtri, bobine e resistenze di frenatura quotati a parte

- Gruppo di comando ventilatore motore principale comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore lubrificazione da 3Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore lubrificazione da 0,75Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore slitta da 7,5Kw comprendente salvamotore, contattore, inverter e filtro quotati a parte

- Contattori circuito di emergenza

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 317-F 2 DP, Flash Memory 2Mb

- 64 ingressi digitali ,  64 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 10 uscite digitali di sicurezza

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO SINOTTICO

Fornitura di un quadro sinottico pensile di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1000x600x300 IP55

- Colore RAL 7032 o da stabilire

- Bracci e snodi di rotazione

- Presa di servizio

- Presa di programmazione

- Pannello operatore Siemens tipo MP277 10”, colori, tasti

- Modulo remotato Siemens tipo ET200S comprendente 40 ingressi digitali, 24 uscite digitali, 14 ingressi di sicurezza

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.3 ) QUADRI DECENTRATI

Fornitura di quadri elettrici decentrati di comando con quantità e tipologia secondo specifica GZ210207Q/A, comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate con porta trasparente

- Colore RAL 7032 o da stabilire

- Moduli remotati Siemens tipo ET200S comprendente totalmente 80 ingressi digitali, 30 uscite digitali, 14 ingressi analogici, 24 ingressi di sicurezza

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Morsetteria

2.1.4) MOTORI ELETTRICI SIEMENS

- Motore elettrico  trifase BT, rotore a gabbia, IP55, 4 poli, 160 Kw, grandezza 315, classe F, 400/690V, forma B3, cuscinetto isolato, servoventilato, con encoder, PT100 sugli avvolgimenti

- Motore elettrico  trifase BT, rotore a gabbia, IP55, 6 poli, 7.5 Kw, grandezza 160, classe F, 400/690V, forma B3, autofrenante, alimentazione freno separata, leva manuale freno, PT100 sugli avvolgimenti

2.1.5) MOTORI ELETTRICI FIMET

- Motore elettrico  trifase BT, rotore a gabbia, IP55, 4 poli, 160 Kw, grandezza 315, classe F, 400/690V, forma B3, cuscinetto isolato, servoventilato, con encoder, PT100 sugli avvolgimenti

- Motore elettrico  trifase BT, rotore a gabbia, IP55, 6 poli, 7.5 Kw, grandezza 160, classe F, 400/690V, forma B3, autofrenante, alimentazione freno

2.1.6) INVERTER SIEMENS

- Simovert VC 400V, 370 A, 200 Kw, completo di bobina di commutazione, filtro di ingresso, unità di frenatura, cassonetto di frenatura, modulo di comunicazione Profibus, pannello operatore

- MM440 400V 22 Kw, completo di filtro di ingresso, modulo di comunicazione Profibus, pannello operatore

2.1.7) INVERTER CONTROL TECHNIQUES

- Due UNIDRIVE SPMA1402 Master da 400V 210 A cadauno, montati in parallelo, completi di filtri di ingresso, induttanza di uscita, unità di frenatura, cassonetto di frenatura, modulo di comunicazione Profibus, pannello operatore, ingresso di disabilitazione sicuro categoria 3

- Commander SK 400V 22 Kw, completo di filtro di ingresso, modulo di comunicazione Profibus, pannello operatore

2.1.8) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione della pressa comprendente:

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con EPLAN

- Disegni e disposizione apparecchiature negli armadi

- Morsettiere e connettori

- Disegni e disposizione apparecchiature nel pannello di comando

- Elenchi materiali apparecchiature armadi

- Elenchi materiali apparecchiature pannello di comando

- Elenchi materiali equipaggiamenti elettrici bordo macchina

- Manualistica apparecchiature

- Manualistica operatore e trouble shooting

- Definizione della struttura del software  del PLC

- Definizione delle aree di memoria programma dati

- Sviluppo del software PLC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Redazione dei commenti e sinonimi

- Definizione delle pagine video interfaccia operatore

- Fornitura di sistema visualizzato grafico del cambio stampi con visualizzazione di tutte le operazioni con vista, posizionamento e stato degli elementi. Interfaccia grafica

- Possibilità di memorizzazione, richiamo, modifica di almeno n. 30 matricole, comprensive di tutti i parametri e le variabili necessarie

- Definizione del software interfaccia operatore

- Sviluppo del software interfaccia operatore  sulla base della specifica tecnica funzionale

- listati e Cd  programmi PLC e interfaccia operatore

2.1.9 INGEGNERIA BORDO MACCHINA

Sviluppo ingegneria per la realizzazione del bordo macchina comprendente:

##### Lay-out passaggio cavi da blindosbarre ad armadio pressa

##### Lay-out passaggio cavi da armadio a pressa

##### Lay-out passaggio cavi basamento, montanti,testata, slitta e scantinato

- Lay-out equipaggiamenti elettrici bordo pressa e scantinato, con collegamento alle varie cassette di derivazione delle centraline oleodinamiche e pannelli elettrovalvole regolazione bilanciamento

- Lay-out passaggio cavi pulsantiera pensile

- Lay-out disposizione cassette di derivazione e pannelli di comando, di segnalazione e connettori

- Cassette morsetti di derivazione e morsettiere nei vani pressa

- Cassette moduli PLC decentrati ET200S

- Disegni dimensionali cassette e pannelli vari

##### Collegamenti barriere fotoelettriche di sicurezza pressa

##### Elenchi materiali

- Conduit, morsetti, canaline tubi, raccordi e cavi per quanto sopra elencato

2.1.10 MATERIALE BORDO MACCHINA

Fornitura del materiale per la realizzazione del bordo macchina comprendente:

- Canalizzazioni per il collegamento tra quadro generale e macchina

- Canalizzazioni per il collegamento dei vari quadri elettrici

- Canalizzazioni per il collegamento di tutte le apparecchiature

- Cavi elettrici per il collegamento di tutte le apparecchiature

- Quadri di zona, connettori, morsettiere

- Materiale per l’esecuzione della equipotenzialità della macchina

2.1.11) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio delle cinque presse presso il cliente, comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove e tarature inverter

- prove funzionali sulle presse

- prove cambio stampi automatico parziale sulle singole presse

Fornitura delle seguenti attività presso il cliente, comprendente:

- training del personale 8 ore per 3 turni

- corso di istruzione PLC: 2gg.

- avviamento alla produzione, 2 tecnici per 5gg.

2.1.12) MANODOPERA PER BORDO MACCHINA

Fornitura di manodopera per la realizzazione delle seguenti lavorazioni presso il cliente, sito ad una distanza massima di 150 km dalla NS azienda, comprendente:

- Smantellamento dell’impianto attualmente installato e trasporto del materiale presso luogo da convenire all’interno dello stabilimento

- Posizionamento dei nuovi quadri elettrici

- Realizzazione di tutte le canalizzazioni elettriche

- Realizzazioni di tutte le linee elettriche

- Collegamento elettrico di tutte le apparecchiature

- Realizzazione collegamento equipotenziale della macchina

- Verifica di tutti i collegamenti

MBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Vedi specifica GZ 210207 BP, GZ 210207 I

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà CEI EN 60204.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

Quadri elettrici generali, decentrati e sinottici, punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

Totale a corpo per 5 presse  € 290.600,00 + IVA

Motori elettrici, punto 2.1.4

Totale a corpo per 5 presse  € 48.000,00 + IVA

Motori elettrici, punto 2.1.5

Totale a corpo per 5 presse  € 43.000,00 + IVA

Inverter, punto 2.1.6

Totale a corpo per 5 presse  € 169.000,00 + IVA

Inverter, punto 2.1.7

Totale a corpo per 5 presse  € 113.750,00 + IVA

Ingegneria apparecchiature e software, punto 2.1.8

Totale a corpo € 12.350,00 + IVA

Ingegneria bordo macchina, punto 2.1.9

Totale a corpo € 9.000,00 + IVA

Fornitura materiali bordo pressa, punto 2.1.10

Totale a corpo per 5 presse  € 57.500,00 + IVA

Messa in servizio presso il cliente, punto 2.1.11

Totale a corpo per 5 presse  € 18.200,00 + IVA

Manodopera realizzazione impianto bordo pressa, punto 2.1.12

Totale a corpo per 5 presse  € 64.500,00 + IVA

Consegna: Ingegneria –  4settimane s.i.

Quadri – 7 settimane dalla fornitura dell’ingegneria s.i.

Bordo macchina - 	5 settimane dalla fornitura dell’ingegneria s.i.

Trasporto: motori Fimet franco NS magazzino di Brà, motori Siemens franco NS magazzino di Patrica, quadri franco VS cliente

Pagamento: Quadri – 35% all’ordine, 35% alla consegna, 15% a 60gg, 15% a 90gg dal collaudo eseguito presso la NS sede

Motori – 35% all’ordine, 35% alla consegna, 15% a 60gg, 15% a 90gg dalla fornitura

Inverter – 35% all’ordine, 35% alla consegna, 15% a 60gg, 15% a 90gg dalla fornitura dei quadri

Ingegneria apparecchiature e bordo macchina – 35% all’ordine, 35% alla consegna, 15% a 60gg, 15% a 90gg dalla fornitura

Manodopera e materiale bordo macchina – 35% all’ordine, 35% alla consegna, 15% a 60gg, 15% a 90gg dalla consegna presso il VS cliente

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl