Spett.le

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  21/04/2008

Offerta: 5413

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Quadri, software e impianto Linea di taglio 5

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Quadri elettrici generali, decentrati e sinottici

- Ingegneria per la realizzazione degli intercollegamenti tra bordo macchina e cabine elettriche

- Messa in servizio presso il cliente

- Fornitura materiali per intercollegamenti bordo macchina

- Manodopera per la realizzazione intercollegamenti impianto bordo macchina

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche GZ051207Q/A, GZ051207I/B, GZ051207BM/A

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera marca ETA, dimensioni LxHxP circa 14000x2200x600 completo di zoccolo, IP55

- Colore esterno RAL 9010, interno RAL 2004

- Interruttore generale bloccoporta 3x1000 A, 45kA, completo di bobina di sgancio a lancio di corrente

- Indicatore digitale frontequadro per tensioni, correnti, cos φ, completo di tre trasformatori di corrente

- Condizionamento quadri

- Illuminazione interna quadri

- Moduli lampeggiante sulle porte

- Due prese di servizio 220Vac complete di interruttore differenziale

- Trasformatore 520/220Vac della potenza di circa 2.5 Kva completo di protezioni

- Trasformatore trifase 520/400Vac della potenza di circa 10 Kva completo di protezioni

- Trasformatore trifase 520/400Vac della potenza di circa 15 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 110Vac della potenza di circa 7.5 Kva completo di protezioni

- Autotrasformatore trifase 520/460Vac della potenza di circa 400 Kva completo di protezioni per l’alimentazione degli inverter

- Due alimentatori 24Vdc 40 A

- Due gruppi di alimentazione elettromagneti formati ognuno da trasformatore trifase 500/90+90V 9Kva, fusibili di protezione, ponti raddrizzatori trifase di potenza adeguata

- Sistema di barraggio interno quadro tensione 500 V, 1000 A

- Otto sistemi di barraggio interno quadro da 630 A cadauno, completamente segregato

- Interruttore di alimentazione lavatrice 3x100A

- Gruppo di comando motore in corrente continua da 7 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, sezionatore protezione circuiti ausiliari e azionamento di VS fornitura completo di reattanza di linea, autotrasformatore e modulo Profibus

- Due gruppi di comando motore in corrente continua da 5 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, sezionatore protezione circuiti ausiliari e azionamento di VS fornitura completo di reattanza di linea, autotrasformatore e modulo Profibus

- Due gruppi di comando motore in corrente continua da 11 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, sezionatore protezione circuiti ausiliari e azionamento di VS fornitura completo di reattanza di linea, autotrasformatore e modulo Profibus

- Due gruppi di comando motore in corrente continua da 18 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, sezionatore protezione circuiti ausiliari e azionamento di VS fornitura completo di reattanza di linea, autotrasformatore e modulo Profibus

- Gruppo di comando motore con inverter da 0,75 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, inverter di VS fornitura completo di filtro di linea e modulo Profibus

- Gruppo di comando motore con inverter da 4 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, inverter di VS fornitura completo di filtro di linea e modulo Profibus

- Due gruppi di comando motore con inverter da 5,5 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, inverter di VS fornitura completo di filtro di linea e modulo Profibus

- Due gruppi di comando motore con inverter da 6.6 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, inverter di VS fornitura completo di filtro di linea e modulo Profibus

- Due gruppi di comando motore con inverter da 48.2 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, inverter di VS fornitura completo di filtro di linea e modulo Profibus

- Gruppo di comando motore con inverter da 61.9 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, inverter di VS fornitura completo di filtro di linea e modulo Profibus

- Gruppo di comando motore con inverter da 73 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, inverter di VS fornitura completo di filtro di linea e modulo Profibus

- Gruppo di comando motore con esecuzione stella/triangolo da 22Kw comprendente salvamotore, contattori trifase

- Tre gruppi di comando motore ventilatore da 0,25Kw comprendente salvamotore e contattore

- Sei gruppi di comando motore ventilatore da 0,55Kw comprendente salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando motore ventilatore da 0,75Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore ventilatore da 1,5Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 0,37Kw comprendente salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando motore da 1,1Kw comprendente salvamotore e contattore

- Un gruppo di comando motore da 1,5Kw comprendente salvamotore e contattore

- Un gruppo di comando motore da 2,2Kw comprendente salvamotore e contattore

- Un gruppo di comando motore da 15Kw comprendente salvamotore e contattore

- Quattro gruppi di comando motore reversibili da 0,18Kw comprendente salvamotore e contattori

- Due gruppi di comando motore reversibili da 0,25Kw comprendente salvamotore e contattori

- Quattordici gruppi di comando motore reversibili da 0,37Kw comprendente salvamotore e contattori

- Sei gruppi di comando motore reversibili da 0,55Kw comprendente salvamotore e contattori

- Sei gruppi di comando motore reversibili da 0,75Kw comprendente salvamotore e contattori

- Due gruppi di comando motore reversibili da 1,5Kw comprendente salvamotore e contattori

- Tre gruppi di comando motore reversibili da 2,2Kw comprendente salvamotore e contattori

- Quattro gruppi di comando motore reversibili da 3Kw comprendente salvamotore e contattori

- Un gruppo di comando motore reversibili da 4Kw comprendente salvamotore e contattori

- Ventidue gruppi di comando magneti comprendente salvamotore e contattore

- Quarantaquattro gruppi di comando freni motori comprendente salvamotore e contattore

- Contattori circuito di emergenza

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 317-F 2 DP, Flash Memory 2Mb

- 488 ingressi digitali ,  288 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 10 uscite digitali di sicurezza

- Tre processori di comunicazione per DP

- Processore di comunicazione in seriale per lettore/scrittore pallett completo di convertitore

- Repeater Profibus con diagnosi

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro (emergenza, ripristino ausiliari, esclusione blocco porte)

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO SINOTTICO

Fornitura di un quadro sinottico (pulpito con basamento + alzata + leggio)

di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1200x1200x400 IP55

- Colore RAL 9010

- Presa di servizio

- Presa di programmazione

- Pannello operatore Siemens tipo MP377 12”, colori, tastiera, montato sull’alzata del quadro

- Modulo remotato Siemens tipo ET200S comprendente 48 ingressi digitali, 32 uscite digitali, 4 ingressi di sicurezza

- Pulsanteria fronte quadro

- Colonnina luminosa di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.3 ) QUADRI DECENTRATI

Fornitura di cinque quadri elettrici decentrati di comando, comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Colore RAL 9010

- Pannello operatore Siemens tipo OP77B

- Pulsanteria fronte quadro con montaggio su morsettiera

2.1.4) COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamenti elettrici da effettuare presso la sede del cliente finale (Fiat stabilimento di Cassino), comprendente:

- Realizzazione degli intercollegamenti tra l'impianto elettrico a bordo macchina e le cabine elettriche per le interconnessioni PROFIBUS, per le alimentazioni da fornire alle varie scatole ET200S di fornitura SOFIR e gli interfacciamenti con le varie unità.

- Realizzazione degli intercollegamenti motori tra le scatole POWER e gli armadi elettrici dove è previsto il loro appoggio in morsettiera. Realizzazione degli intercollegamenti motori tra motore e armadi elettrici dove non è previsto l’appoggio in morsettiera

- Fornitura di materiali necessari per la realizzazione pratica degli intercollegamenti tra l’impianto elettrico a bordo macchina e le cabine elettriche

- Fornitura e manodopera per collegamenti da blindo ad arrivo linea in armadio.

2.1.5) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione della linea comprendente:

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con CAD EPLAN

- Disegni con disposizione topografica componenti armadi

- Morsettiere e connettori armadi

- Elenchi materiali componenti armadi

- Disegni con disposizione topografica componenti pulpito e pulsantiere

- Morsettiere e connettori pulpito e pulsantiere

- Elenchi materiali componenti pulpito e pulsantiere

- Elenchi materiali equipaggiamenti elettrici bordo macchina

- Manualistica apparecchiature (PLC, interfacce operatore ecc.)

- Manualistica operatore e trouble-shooting

- Definizione della struttura dello SW PLC

- Definizione delle aree di memoria programma dati

- Sviluppo dello SW PLC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Redazione dei commenti e sinonimi

- Definizione delle pagine video interfaccia operatore su video SIEMENS MP377 12” colori che verrà montato su un pulpito di nuova fornitura (basamento + leggio + alzata) in sostituzione del pannello IGD attuale

- definizione delle pagine video interfaccia operatore su video 12” MP377

- Definizione del SW interfaccia operatore

- Sviluppo del SW interfaccia operatore sulla base della specifica tecnica

- funzionale

- Definizione delle pagine sui pannelli operatori OP77B per la realizzazione dei movimenti manuale locali e la gestione della diagnostica locale

- Definizione del SW pannelli operatori locali

- Sviluppo del SW pannelli operatori sulla base della specifica tecnica funzionale

- Sviluppo del SW di gestione controllo tiro aspo e servodiametro coil

2.1.6) COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE

Collaudo e messa in servizio presso il VS cliente Fiat, stabilimento di Cassino (Fr) comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove di funzionalità inverter, azionamenti motori D.C. con interfaccia  PROFIBUS

- prove funzionalità encoder

- prove funzionali della Linea di taglio

- assistenza ai tecnici LAVATRICE durante le loro prove funzionali

- assistenza ai tecnici PIANELLI & TRAVERSA durante le loro prove funzionali

- assistenza ai tecnici PRESSA durante le loro prove funzionali

- test segnali HW e SW interfacciamento con gli enti sopra indicati

- prove funzionali alla cadenza di produzione

- prove funzionali di cambio coil, cambio pallet ecc.

2.1.7) CANALIZZAZIONI BORDO MACCHINA

Realizzazione di canalizzazione perimetrale bordo macchina per la posa in opera dei cavi elettrici tra quadro generale e quadri decentrati, installata all’interno dei conduit attuali comprendente:

- Fornitura e posa in opera di circa 120 mt canala zincata forata 600x100 completa di tutti gli accessori per la corretta installazione

- Fornitura e posa in opera di circa 120 mt canala zincata forata 400x100 completa di tutti gli accessori per la corretta installazione

- Realizzazione della equipotenzialità

2.1.8) FORNITURA MANODOPERA (TRAINING, CORSI)

Fornitura di personale tecnico presso il VS cliente Fiat, stabilimento di Cassino (Fr) comprendente:

- training del personale 8 ore per 3 turni

- corso di istruzione Plc: 2gg.

- avviamento alla produzione, 2 tecnici per 5gg su 3 turni.

2.1.9) FORNITURA HARDWARE /SOFTWARE LETTURA/SCRITTURA PALLETT

Sviluppo ingegneria per la realizzazione del collegamento tra il PLC di linea e il sistema di lettura/scrittura pallett.

Non avendo informazioni circa la tipologia e il funzionamento dell’apparecchiatura installata attualmente sulla macchina, possiamo quantizzare soltanto una quantità di ore di personale tecnico (20 ore) occorrenti alla realizzazione dell’interfaccia.

Tale quantità di ore potrebbero non essere sufficienti per la realizzazione dell’interfaccia e quindi l’eccedenza VI verrà consuntivata a parte

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno dello stabilimento del cliente finale

- Fornitura software posizionatori

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Vedi specifica GZ051207I/B

6A)  MARCHIO CE

Su ogni singolo quadro verrà apposta relativa marchiatura CE

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura dal punto 2.1.1 al punto 2.1.7 è la seguente:

Totale a corpo € 234.090,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura del punto 2.1.8 è la seguente:

Totale a corpo € 13.200,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura del punto 2.1.9 è la seguente:

Totale a corpo € 1.100,00 + IVA

Consegna: Ingegneria –  3 settimane d.o s.i.

Quadri – 7 settimane dalla fornitura dell’ingegneria s.i.

Trasporto: quadri franco VS cliente

Pagamento: 20% all’ordine con RI.BA  D.F.F.M.

20% alla consegna della documentazione con RI.BA  D.F.F.M.

30% alla consegna dei quadri con RI.BA 60gg D.F.F.M.

20% alla messa in servizio della macchina e comunque non oltre 30gg           dopo la consegna dei quadri con RI.BA 60gg D.F.F.M.

10% al collaudo con RI.BA 60gg D.F.F.M.

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl