Spett.le

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  23/12/2008

Offerta: 6212 REV.1

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Impianto elettrico e software integrazione nuovo sistema gestione di area AGV (nuova versione)

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Software gestione sistema

- Fornitura materiali per intercollegamenti bordo macchina

- Manodopera per la realizzazione intercollegamenti impianto bordo macchina

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostro documento di riferimento del sistema di controllo impianti livello 1 e livello 1.5 versione 1.4 del 04/12/2008 – solo lettura/scrittura tag con comunicazione solo verso il magazzino con SW del sistema di lettura/scrittura pallet del magazzino n.8 già testato e funzionante di VS fornitura

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamenti elettrici da effettuare presso la sede del cliente finale (Fiat stabilimento di Cassino), comprendente:

- Realizzazione degli intercollegamenti tra le 4 antenne MVH500 e il comunicatore IC KP B6 V15B con la fornitura di canalizzazioni ad esclusione dei cavi tra comunicatore e antenne di VS fornitura

- Realizzazione degli intercollegamenti tra il comunicatore IC KP B6 V15B e il PLC di linea con la fornitura di cavi elettrici e relative canalizzazioni

- Installazione elettrica di 4 antenne e un comunicatore Pepperl+Fuchs di VS fornitura

- Fornitura e posa in opera di un DP/DP Coupler per il collegamento con il magazzino

- Fornitura e posa in opera di un Pannello operatore OP77B completo di cassetta elettrica e staffa di ancoraggio a terra da installare nei pressi dell’ingresso della baia laterale per la gestione delle pedane buy

2.1.2) SOFTWARE

Sviluppo ingegneria software per la realizzazione del sistema come da VS richiesta, comprendente:

- Gestione chiamata pedane vuote a magazzino;

- Modifica software del sistema di lettura/scrittura pallet  della linea da Voi fornito per l’adattamento alla nuova applicazione;

- Algoritmo di generazione CIM;

- Interfaccia con Magazzino 8 per richiesta pedane vuote;

- Realizzazione dell’interfaccia con il sistema SGPP con adeguata interfaccia operatore.

2.1.3) COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE

Collaudo e messa in servizio presso il VS cliente Fiat, stabilimento di Cassino (Fr) comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature

- prove di funzionalità software e comunicazione con apparecchiature di campo

- Test di interfaccia con il magazzino e con il sistema di identificazione

- Test in funzionamento “LOCALE”

- Test in funzionamento “AUTOMATICO REMOTO”

- Due giorni di assistenza software su tre turni al termine della fase di installazione

- Cinque giorni di assistenza tecnica e addestramento su tre turni

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno dello stabilimento del cliente finale

- Materiale e/o apparecchiature bordo macchina

- Software sistema di lettura/scrittura pallet del magazzino n.8 già testato e funzionante

- Realizzazione degli intercollegamenti tra il comunicatore PLC linea e il PLC Magazzino 8

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità

- Copie software PLC e OP

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è la seguente:

Totale a corpo € 27.900,00 + IVA

Consegna:	da concordare

Trasporto: franco VS cliente

Pagamento: 30% all’ordine con B.B. a presentazione fattura

.                    30% dopo la fine dei montaggi in campo con RI.BA 60gg D.F.F.M.

30% alla messa in servizio del sistema e comunque non oltre 30gg dopo la fine dei montaggi in campo con RI.BA 60gg D.F.F.M.

10% al collaudo con RI.BA 60gg D.F.F.M.

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl