Spett.le

Texer S.p.A.

Via Boscofangone

Loc. Polvica  Zona Asi

80035 Nola (Na)

### Frosinone,  20/09/2012

Offerta: 2012_0733

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Texer S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Quadro elettrico e software pressa a stiramento Alenia

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico generale e pulpito

- Ingegneria e software  PLC e OP

- Messa in servizio presso il cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche verbali

1.2 ) Visita presso cliente finale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55 dimensioni circa 800x1800x400

- Interruttore generale bloccoporta 3x160 A, 30kA

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Presa di servizio 220Vac

- Trasformatore 220Vac della potenza di 1Kva completo di protezioni

- Trasformatore 110Vac della potenza di 1Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Gruppo di comando motore pompa 1 da 40HP comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore pompa 1 da 25HP comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore refrigeratore 1 da 3Kw comprendente salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando motore regolazione, reversibili, da 0.75Kw comprendente salvamotore e contattori

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 224XP, 46 ingressi digitali , 42 uscite digitali

- Modulo programmabile Pilz Pnoz Multi non espandibile per la gestione delle sicurezze

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2 ) PULPITO

Fornitura di un pulpito di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55 dimensioni circa 1000x600x300

- Pannello Operatore Siemens Touch screen, 5.7", monocromatico, protetto da copertura

- Pulsanteria di comando

- Morsetteria

2.1.3) INGEGNERIA

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- rilievi sulla macchina

- schemi elettrici realizzati con Eplan

- layout cassette e impianto bordo macchina

- elenco componenti quadri e campo

- software PLC, OP, PLC di sicurezza

- due giorni di prove presso la VS azienda

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto cartaceo:

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura  è la seguente:

Punti 2.1.1  e 2.1.2

Totale a corpo € 11.750,00 + IVA

Punto 2.1.3

Totale a corpo € 5.770,00 + IVA

Consegna: Quadri – 4/5 settimane dall’ordine s.i.

Trasporto: franco NS magazzino di Patrica (Fr)

Pagamento: Quadri – 30% all’ordine, 30% alla consegna, 20% a 60gg, 20% a 90gg dal collaudo eseguito presso la VS sede

Ingegneria – 30% all'ordine, 30% a 60gg, 40% a 90gg dalla fornitura

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl