Spett.le

Univer Montaggi

Via Armando Fabi, 337

03100 Frosinone

### Frosinone,  13/02/06

Offerta:

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- UNIVER MONTAGGI

- ……………….

- …………………….

Quadro elettrico e automazione pressa ERGOM

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando

- Sistema di automazione

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

  - Disegni e schemi elettrici

N.B. Esistono delle differenze notevoli tra lo schema elettrico della macchina e la richiesta d’offerta. Per questo motivo alcuni punti sono stati stimati e quindi per presentare un’offerta che possa rispondere sicuramente alla richiesta del cliente si ha bisogno di ulteriori informazioni.

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 3000x2000x500

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x630 A

- Illuminazione interna

- Gruppo lampeggiante su ogni porta

- Ventilazione interna

- Presa di servizio 220 Vac

- Strumento multifunzione per misure elettriche

- Trasformatore 220Vac della potenza di circa 7KVA completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 24Vac della potenza di circa 1KVA completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Un gruppo di comando motore, potenza 100CV, avviamento stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Un gruppo di comando motore, potenza 75CV, avviamento stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Un gruppo di comando motore, potenza 10CV, reversibile, completo di salvamotore e contattori

- Un gruppo di comando motore, potenza 1CV, diretto, completo di salvamotore e contattore

- Sei gruppi di comando resistenze, potenza 13Kw, completo di salvamotore, contattore, amperometro analogico fronte quadro

- Un gruppo di comando resistenze, potenza 6Kw, completo di salvamotore, contattore, amperometro analogico fronte quadro

- Ventiquattro gruppi di comando resistenze, potenza 3.5Kw, completo di salvamotore, contattore, amperometro analogico fronte quadro

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, S7-3200, CPU 315 2DP, 256 Kb, 160 ingressi digitali, 128 uscite digitali, otto uscite analogiche, 32 loop di regolazione hardware ognuno completo di ingresso da termocoppia e uscita per comando contattore

- 128 relè di comando equipaggiati con fusibili di protezione per ognuno

- Pannello Operatore Siemens tipo Touch Screen, 10”, colori

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

- Sette convertitori di pilotaggio valvole regolatrici di VS fornitura

2.1.2) SOFTWARE

- Fornitura del software di comando e controllo sistema

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera  fornitura   è     la seguente:

Totale a corpo    €  60.000,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl