| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 02_05_2017 | Codice R.E.M | 02/05/2017 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : PRIVATO GIULIANO |  | Data : 02/05/2017 12:50:49 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N° 711 | Spappolatore privato Giuliano |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.410 | 100.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 220.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 3.410 | 100.00 |  | c | 50.00 | Rpm | 2800 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 187.25 | 0.00 | 152.76 |
| 68.4° | 79.9° | 240.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.76 | 0 | 2.04 |
| 284.4° | 317.6° | 5.3° |

Velocità di misura = 600 rpm

Operatore: Roberto Iacoucci

Firma : _____________________

NOTE: Spappolatore con circa 4,0 decimi di eccentricita’