# MANUALE OPERATIVO

Pressa Weintgardner 091

# INDICE

GENERALE

Descrizione della macchina……………………………………………………….3

Operazioni preliminari di avvio macchina………………………………………..3

OPERAZIONI

Eseguire colpi pressa ………………………….....……………………………….3

Regolazione premilamiera ……………....………………………………………..3

Bloccaggio slitta ………...……………....………………………………………..3

Bloccaggio carro ………...……………....………………………………………..3

DESCRIZIONE PAGINE PANNELLO OPERATORE

Menù principale ...……………………………………………………………......5

Pompe principali ..………………………………………………………………..6

Camme …………….....…………………………………………………………..7

Premilamiera …………….……………………………………………………….9

Tempi macchina ....…...………………………………………………………….10

Info macchina ………..…………………………………………………………..11

Valvole macchina ……...………………………………………………………...12

Allarmi …………..……………………………………………………………….13

Archivio allarmi ………..……………………………………………………….. 14

Descrizione segnalazioni ……………………………………………………….. 15

# DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

La macchina in oggetto è una pressa per la prova di stampi per presse stampaggio  lamierati.

Il sistema di controllo della pressa è costituito da un PLC installato  nel quadro generale e da un pannello operatore installato nel pulpito di bordo macchina

### OPERAZIONI PRELIMINARI DI AVVIO MACCHINA

Per avviare la macchina bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- Alimentare il quadro elettrico attraverso l’interruttore generale

- Alimentare gli ausiliari attraverso il selettore INSERIMENTO AUSILIARI posto sul pulpito della pressa e verificare l’accensione della lampada relativa

- Verificare che tutti i pulsanti di EMERGENZA non siano premuti

- Premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito

- Ripristinare l’emergenza della linea

- Premere di nuovo il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito

- Aspettare che il pannello operatore sia acceso e visualizzi la schermata indicata nella pagina 5 di questo manuale.

### ESEGUIRE DEI COLPI PRESSA

- Selezionare attraverso il selettore pressa il ciclo “SINGOLO” o “IMPULSI”.

- Nel caso di ciclo “SINGOLO” chiudere i cancelli e ripristinare con il    pulsante “Ripristino cancelli” posto sul pulpito della pressa.

- Ripristinare eventuali emergenze presenti.

- Premere il bicomando di discesa posto sul pulpito della pressa.

### REGOLAZIONE DEL PREMILAMIERA :

- Selezionare attraverso il selettore pressa il ciclo “IMPULSI”.

- Ripristinare eventuali emergenze presenti.

- Arrestare le pompe 1-2-3-4.

- Premere i pulsanti per la salita o la discesa del premilamiera posti sul pulpito.

### BLOCCAGGIO SLITTA :

1.   Selezionare attraverso il selettore pressa il ciclo “IMPULSI”.

2.   Ripristinare eventuali emergenze presenti.

3.   Inserire i comandi delle clamps attraverso il selettore posto sul pulpito.

4.   Lo slittone deve essere o tutto basso o tutto alto.

5.   Premere il pulsante per il bloccaggio della slitta posto sul pulpito.

### BLOCCAGGIO CARRO :

1.   Selezionare attraverso il selettore pressa il ciclo “IMPULSI”.

2.   Ripristinare eventuali emergenze presenti.

3.   Inserire i comandi delle clamps attraverso il selettore posto sul pulpito.

4.   Lo slittone deve essere o tutto basso o tutto alto.

5.   Il carrello deve essere basso.

6.   Premere il pulsante di bloccaggio carro traslabile posto sul pulpito

N.B. Per sbloccare il carro, bisogna eseguire le stesse operazioni fino al punto 5, dopodichè premere il pulsante sbloccaggio carro traslabile su pulpito.

MENU’ PRINCIPALE

La pagina sopra indicata è quella principale della pressa.

Da questa pagina attraverso i tasti funzioni si può accedere a tutte le funzioni della pressa.

Tutte le pagine sono composte da una parte relativa alle funzioni da implementare, e da una parte relativa alle informazioni riguardanti la pressa.

In tutte le pagine è presente in alto la parte informativa della macchina con la visualizzazione di data e ora, della posizione pressa, di eventuali segnalazioni presenti e non riconosciute ed se sono presenti pulsantiere abilitate.

Attraverso questa pagina è possibile anche uscire dalla modalità Runtime del programma con il tasto “USCITA PROGRAMMA” o spegnere il pannello operatore attraverso il tasto “OFF PC” entrambi posti sul pannello operatore stesso.

POMPE PRINCIPALI

In questa pagina si verifica lo stato delle pompe e dell’olio della macchina.

Per ogni motore è possibile visualizzare se è in marcia e se si sono verificati eventuali anomalie o scatti termici.

Inoltre è possibile impostare le pompe che si desiderano utilizzare al prossimo avvio con i pulsanti posti sul lato sinistro del pannello operatore e visualizzare la scelta effettuata, attraverso la finestra “SELEZIONE POMPE”. Mentre nella finestra “POMPE IN USO” verranno visualizzate le pompe attualmente utilizzate.

CAMME

In questa pagina è possibile impostare le camme della pressa inserendo la quota di attivazione, di disattivazione, il ritardo di attivazione e ritardo di disattivazione.

Per inserire questi valori è necessario premere sullo schermo la finestra della variabile che si intende modificare e inserire tramite tastiera il valore premendo invio per far apprendere il nuovo valore dal controllore.

Inoltre si può verificare lo stato attuale delle camme attraverso i led posti alla loro sinistra.

Le camme sono state suddivise in due pagine selezionabili attraverso i relativi tasti posti ai lati del pannello operatore.

PREMILAMIERA

Nella pagina sopra indicata è possibile visualizzare lo stato degli accoppiatori slitta-premilamiera e dello slittone-premilamiera.

E’ possibile accoppiare o disaccoppiare il premilamiera con i tasti posti al lato sinistro del pannello operatore.

Inoltre sono visualizzati, in questa pagina, l’encoder selezionato per il controllo della luce stampi e le quote attuali di entrambi gli encoder.

La scelta degli encoder da selezionare per il controllo della luce stampo, avviene con i pulsanti posti sul lato sinistro dello schermo.

TEMPI MACCHINA

In questa pagina si possono impostare i tempi relativi alle funzioni della pressa.

Per impostare o modificare i valori è necessario premere sulla variabile interessata, inserire i valori desiderati attraverso la tastiera e premere invio per far acquisire il nuovo valore dal controllore.

INFO MACCHINA

Questa pagina non ha alcuna funzione di comando o di visualizzazione, se non un’informativa riguardante alla manovra di regolazione del premilamiera che verrà presa in considerazione dall’operatore macchina.

VALVOLE

In questa pagina si può visualizzare lo stato di funzionamento diogni singola valvola della macchina. Le valvole sono divise per gruppi funzionali

ALLARMI

Nella pagina degli allarmi sono visualizzate tutte le segnalazioni dal controllore attualmente presenti.

ARCHIVIO ALLARMI

L’archivio allarmi è utilizzato per la visualizzazione dello storico delle segnalazioni inviate dal controllore. Questa archiviazione è utile a chiunque, in presenza di un guasto della macchina, di poter effettuare una diagnosi più semplificata del problema.

DESCRIZIONE SEGNALAZIONI

Premessa.

Tutti i messaggi visualizzati sul pannello operatore vengono identificati attraverso la prima lettera della segnalazione, in due tipologie ben distinte: A/ per gli allarmi e

W/ per i warning.

Tutti gli Allarmi vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo sul pannello operatore e dalla lampada di colore rosso della torretta luminosa posta sul pulpito della pressa;

I Warning vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo sul pannello operatore e attraverso l’accensione della lampada gialla della torretta luminosa. Queste segnalazioni non generano un fermo della macchina ma alcune, se trascurate, si tramutano in allarmi.

Di seguito Vi forniamo un’elenco di tutte le segnalazioni con il relativo numero di riferimento che è visualizzato all’estrema sinistra di ogni segnalazione, e l’eventuale ripristino dell’anomalia.

- A/ QE Anomalia profibus slave quadro generale:

Verificare la rete profibus di collegamento con la CPU del quadro principale della pressa.

- A/ PR Anomalia profibus slave cassetta pulpito:

Verificare la rete profibus di collegamento con i moduli rematati del pulpito della pressa.

- A/ TR Anomalia profibus slave cassetta traversa:

Verificare la rete profibus di collegamento con i moduli rematati del pulpito della pressa.

- A/ BS Anomalia profibus slave cassetta basamento:

Verificare la rete profibus di collegamento con i moduli rematati del pulpito della pressa.

9.      A/ QE_30KA1 Mancanza alimentazione moduli PLC:

Ripristinare l’interruttore termico 21QF1, 22QF1, 23QF1 presenti nel quadro QE e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

10.   A/ QE_30KA2 Mancanza alimentazione ingressi PLC:

Ripristinare l’interruttore termico 20QF2, 21QF2, 22QF2, 23QF2 presenti nel quadro QE e premere il pulsante  RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

11.   A/ QE_30KA3 Mancanza alimentazione uscite PLC:

Ripristinare l’interruttore termico 20QF3, 21QF3, 22QF3, 23QF3 presenti nel quadro QE e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

12.   A/ QE_30KA4 Mancanza alimentazione uscite protette PLC:

Ripristinare l’interruttore termico 21QF4, 22QF4, 23QF4  presenti nel quadro QE e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

13.   A/ QE_30KA5 Mancanza alimentazione uscite protette 110V:

Ripristinare l’interruttore termico 20QF4, 21QF5, 22QF5, 23QF5 presenti nel   quadro QE e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

14.   A/ QE_60RT1 Scatto termico pompa 1:

Ripristinare l’interrurrore termico 60RT1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

15.   A/ QE_61RT1 Scatto termico pompa 2:

Ripristinare l’interruttore termico 60RT1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

16.   A/ QE_62RT1 Scatto termico pompa 3:

Ripristinare l’interruttore termico 62RT1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

17.   A/ QE_63RT1 Scatto termico pompa 4:

Ripristinare l’interruttore termico 63RT1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

18.   A/ QE_66QF1 Scatto termico pompa comando:

Ripristinare l’interruttore termico 66QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

19.   A/ QE_67QF1 Scatto termico servo pompa 1:

Ripristinare l’interruttore termico 67QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

20.   A/ QE_68QF1 Scatto termico servo pompa 2:

Ripristinare l’interruttore termico 68QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

21.   A/ QE_69QF1 Scatto termico pompa recupero:

Ripristinare l’interruttore termico 69QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

22.   A/ QE_70QF1 Scatto termico pompa filtro:

Ripristinare l’interruttore termico 70QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

23.   A/ QE_71QF1 Scatto termico pompa lubrificazione:

Ripristinare l’interruttore termico 71QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

24.   A/ QE_72QF1 Scatto termico pompa grasso:

Ripristinare l’interruttore termico 72QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

25.   A/ QE_73QF1 Scatto termico pompa spurgo:

Ripristinare l’interruttore termico 73QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

26.   A/ QE_76QF1 Scatto termico pompa recupero olio slittone:

Ripristinare l’interruttore termico 76QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

27.   A/ QE_77QF1 Scatto termico pompa lubrificazione recupero slittone:

Ripristinare l’interruttore termico 77QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

28.   A/ QE_78QF1 Scatto termico pompa clamps interno:

Ripristinare l’interruttore termico 78QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

29.   A/ QE_79QF1 Scatto termico motore regolazione cuscini:

Ripristinare l’interruttore termico 79QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

30.   A/ QE_80QF1 Scatto termico motore regolazione premilamiera:

Ripristinare l’interruttore termico 80QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

31.   A/ QE_81QF1 Scatto termico pompa refrigerante:

Ripristinare l’interruttore termico 81QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

32.   A/ QE_82QF1 Scatto termico pompa pressione premilamiera:

Ripristinare l’interruttore termico 82QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

33.   A/ QE_83QF1 Scatto termico resistenza riscaldamento olio:

Ripristinare l’interruttore termico 83QF1 presente nel quadro QE e premere il

pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

42.   A/ TR Anomalia encoder 1:

Verificare il corretto funzionamento dell’encoder 1 posto in Traversa e premere

il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

43.   A/ TR Anomalia encoder 2:

Verificare il corretto funzionamento dell’encoder 2 posto in Traversa e premere

il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

44.   A/ TR Anomalia encoder 3 (probabile rottura sistema di trasmissione encoder):

Verificare il corretto funzionamento del sistema di trasmissione encoder e

premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa..

45.   A/ TR Anomalia encoder 4 (differenza lettura encoder 1-2):

Verificare la corretta lettura dell’encoder 1 e 2 posti in Traversa e premere il                                               pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

46.   A/ TR Anomalia encoder 5 (Mancata selezione encoder):

Selezionare l’encoder desiderato per la lettura attraverso la pagina “Premilamiera” del pannello operatore e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

47.   A/ TR Anomalia encoder 6 (Probabile rottura rinvio meccanico):

Verificare l’integrità del giunto meccanico dell’encoder e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

49.   A/ BS_B317 Massima salita regolazione cuscino:

Abbassare la regolazione cuscino fino allo spegnimento del finecorsa e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

50.   A/ BS_B318 Massima discesa regolazione cuscino:

Alzare la regolazione cuscino fino allo spegnimento del finecorsa e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

51.   A/ TR_B324-B325-B326-B327 Macchina in condizione non accoppiata/non  disaccoppiata:

Accoppiare o disaccoppiare in modo corretto lo slittone con il premilamiera e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

57.   A/ BS_BP6 Pressione lubrificazione massima:

Verificare la causa dell’aumento della pressione di lubrificazione e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

58.   A/ BS_BP7 Pressione di lubrificazione minima:

Verificare la causa dell’abbassamento della pressione di lubrificazione e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

59.   A/ BS_BP214 Pressione differenziale filtro 1 alta:

Verificare l’intasamento del filtro 1 e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

60.   A/ BS_BP72 Pressione differenziale filtro 2 alta:

Verificare l’intasamento del filtro 2 e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

61.   A/ BS_BP13 Pressione di comando minima:

Verificare la causa dell’abbassamento della pressione di comando e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

62.   A/ BS_BP14 Pressione aria premilamiera minima:

Verificare la causa dell’abbassamento della pressione dell’aria del premilamiera  e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

63.   A/ TR_BP4 Pressione di ritorno:

Verificare la causa dell’abbassamento della pressione di ritorno e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

64.   A/ TR_BP5 Pressione di ritorno:

Verificare la causa dell’abbassamento della pressione di ritorno e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

65.   A/ BS_B404 Livello olio massima:

Rimuovere olio a sufficienza dalla centralina idraulica e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

66.   A/ BS_B406 Livello olio minimo:

Aggiungere olio a sufficienza nella centralina idraulica e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

67.   A/ BS_B410 Livello olio lubrificazione massima:

Rimuovere olio a sufficienza dalla centralina di lubrificazione e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

68.   A/ BS_B412 Livello olio lubrificazione minimo:

Aggiungere olio a sufficienza nella centralina di lubrificazione e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

69.   A/ BS_B407 Livello olio recupero massimo:

Rimuovere olio a sufficienza nella centralina di recupero e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

73.   A/ BS_B400/4 Alta temperatura olio (>60°C) :

Verificare la causa dell’innalzamento della temperatura dell’olio, attendere il suo raffreddamento e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

74.   A/ BS_BP9 Minima pressione aria bilanciamento slittone:

Verificare la causa dell’abbassamento della pressione di bilanciamento dello slittone e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

75.   A/ BS_BP8 Minima pressione aria bilanciamento premilamiera:

Verificare la causa dell’abbassamento della pressione di bilanciamento del premilamiera e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

76.   A/ TR_B316 Cilindri di comando in emergenza:

Verificare la causa del malfunzionamento dei cilindri di comando e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

97.   W/ BS_B400/1 Temperatura olio (< 15°C):

Attendere il riscaldamento dell’olio e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

98.   W/ TR_B404 Livello olio massimo:

Rimuovere olio a sufficienza nella centralina dell’olio e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.

99.   W/ BS_B410 Livello olio di lubrificazione massimo:

Rimuovere olio a sufficienza nella centralina dell’olio di lubrificazione e premere il pulsante RESET ANOMALIE posto sul pulpito della pressa.