# MANUALE OPERATIVO

Mixer 1G, 5G e riscaldamento Loc. 4558

# INDICE

GENERALE

Descrizione dell’impianto .……………………………………………………….4

Operazioni preliminari di avvio impianto ….…...………………………………..4

OPERAZIONI

Abilitazione mescolatore ..…………………….....……………………………….5

Abilitazione colaggio ....……………………….....……………………………….5

Comandi Locali ……………………………….....……………………………….5

Comandi Da Remoto …………………....………………………………………..6

Ripristino porte di sicurezza .…………....………………………………………..6

DESCRIZIONE PAGINE DEL PANNELLO OPERATORE DEL MESCOLATORE DA 1 GALLONE

Descrizione moduli pagina ………………………………………………………7

Pagina iniziale .. ...……………………………………………………………......8

Menù principale ...……………………………………………………………......9

Riscaldamento ... ..………………………………………………………………..10

Colaggio …..……….....…………………………………………………………..11

Set allarmi ……………….……………………………………………………….12

Allarmi  ……….....…...…………………………………………………………..13

Archivio allarmi ……..…………………………………………………………...14

Archivio valori ………...………………………………………………………....15

SEGNALAZIONI DA CONTROLLORE DEL MESCOLATORE DA 1 GALLONE

Descrizione generale ….…………………………………………………………16

Elenco segnalazioni  .….…………………………………………………………17

DESCRIZIONE PAGINE DEL PANNELLO OPERATORE DEL MESCOLATORE DA 5 GALLONI

Descrizione moduli pagina ………………………………………………………22

Pagina iniziale .. ...…………………………………………………………….....23

Menù principale ...……………………………………………………………......24

Riscaldamento ... ..……………………………………………………………….25

Colaggio …..……….....………………………………………………………….26

Set allarmi ……………….………………………………………………………27

Allarmi  ……….....…...………………………………………………………….28

Archivio allarmi ……..…………………………………………………………..29

Archivio valori ………...………………………………………………………...30

SEGNALAZIONI DA CONTROLLORE DEL MESCOLATORE DA 5 GALLONI

Descrizione generale ….………………………………………………………...31

Elenco segnalazioni  .….………………………………………………………...32

# DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto in questione è composto da due mescolatori di propellente rispettivamente di 1 gallone e di 5 galloni, e da un impianto di gestione di  riscaldamento dei POT.

I sistemi di controllo sono costituiti da tre PLC posti in altrettanti quadri suddivisi in: Impianto 1G; Impianto 5G; Riscaldatore.

La parte di comando è formata da 2 pulpiti ( 1G e 5G) e dai pulsanti locali posti nei locali dei mescolatori.

### OPERAZIONI PRELIMINARI DI AVVIO IMPIANTO

Per avviare la macchina bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- Alimentare i quadri elettrici di 1G, 5G e riscaldatore attraverso i propri interruttori generali.

- Verificare che tutti i pulsanti di EMERGENZA non siano premuti

- Premere i pulsanti RIPRISTINO AUSILIARI  posti su entrambi i pulpiti di comando.

- Aspettare che i pannelli operatori siano accesi e visualizzino la schermata indicata nella pagina 8 di questo manuale.

- In seguito è possibile entrare nel menù principale dei pannelli operatori semplicemente premendo un qualsiasi punto dello schermo o premendo il tasto “MENU’” posto in basso a sinistra del pannello stesso.

### ABILITAZIONE MESCOLATORE

I due impianti di mescolazione non possono lavorare contemporaneamente, pertanto è richiesta l’abilitazione di uno o dell’altro per poter farli funzionare.

La procedura per l’abilitazione è la seguente:

- Arrestare il mescolatore e le centraline dell’impianto che non deve essere utilizzato e chiudere tutte le elettrovalvole attraverso il pannello operatore dell’impianto stesso.

- Premere il pulsante “ABILITAZIONE MESCOLATORE” sulla pagina principale del pannello operatore dell’impianto da utilizzare.

### ABILITAZIONE COLAGGIO

Attraverso i pannelli operatori di entrambi i mescolatori, è possibile abilitare anche il riscaldamento e la pompa del vuoto per il processo di colaggio:

- Arrestare il mescolatore e le centraline di entrambi i mescolatori e chiudere tutte le elettrovalvole attraverso i pannelli operatore.

- Dal pannello operatore desiderato, nella pagina principale, premere il pulsante “COLAGGIO” in basso. In seguito premere “ABILITAZIONE COLAGGIO” e attivare il riscaldamento e/o la pompa del vuoto, impostando la temperatura prescelta per il riscaldamento del POT del colaggio.

### COMANDI LOCALI

In seguito all’abilitazione del mescolatore desiderato, è necessario abilitare i comandi da Locali per eseguire i comandi dalla sala del mescolatore. I comandi possibili da questa postazione sono esclusivamente: Salita/discesa POT; Apertura/chiusura valvola rompivuoto; Marcia/arresto pompa del vuoto.

Per abilitare i comandi Locali è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Abilitare il mescolatore desiderato.

- Premere il pulsante “LOCALI” nel riquadro COMANDI sulla pagina principale del pannello operatore dell’impianto abilitato.

N.B.: Tutti i comandi sono interbloccati da diverse condizioni. Ogni volta che si effettua un comando che non è possibile attuarlo a causa di determinate condizioni, viene visualizzata, sul pannello operatore, la condizione necessaria per permettere l’esecuzione del comando.

### COMANDI DA REMOTO

In seguito all’abilitazione del mescolatore desiderato, è necessario abilitare i comandi da Remoto per eseguire i comandi dall’esterno della sala del mescolatore. Da questa postazione è possibile effettuare tutti i comandi che riguardano i mescolatori, ad eccezione della salita/discesa POT e della marcia del mescolatore che sono possibili esclusivamente con le porte di sicurezza dell’impianto chiuse e ripristinate.

Per abilitare i comandi Da Remoto è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Abilitare il mescolatore desiderato.

- Premere il pulsante “DA REMOTO” nel riquadro COMANDI sulla pagina principale del pannello operatore dell’impianto abilitato.

N.B.: Tutti i comandi sono interbloccati da diverse condizioni. Ogni volta che si effettua un comando che non è possibile attuarlo a causa di determinate condizioni, viene visualizzata, sul pannello operatore, la condizione necessaria per permettere l’esecuzione del comando.

### RIPRISTINO PORTE DI SICUREZZA

Per eseguire operazioni a rischio, come ad esempio salita/discesa POT e marcia mescolatore, è necessario chiudere le porte tagliafuoco di sicurezza dell’impianto e ripristinarle. Per fare ciò è necessario eseguire delle semplici operazioni:

- Chiudere la porta di sicurezza verso esterno e quella verso interno attraverso i propri quadri di comando pneumatici.

- Premere il pulsante “RIPRISTINO PORTE” sulla pagina principale di uno dei due pannelli operatore ed accertarsi che si sia accesa la segnalazione “CHIUSE” accanto al pulsante.

DESCRIZIONE MODULI SU PAGINA PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

In tutte le pagine è presente in alto la parte informativa della macchina con la visualizzazione di data e ora ed eventuali segnalazioni presenti e non riconosciute.

PAGINA INIZIALE SU PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

Questa pagina rappresenta la schermata iniziale all’accensione dell’impianto ed è uguale per il pannello operatore del mescolatore 1G e per il pannello operatore del 5G.

Per entrare nel menù operativo basta semplicemente toccare un punto dello schermo o premere il pulsante “MENU’” in basso allo schermo.

MENU’ PRINCIPALE SU PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

Nella pagina “MENU’ PRINCIPALE” è possibile visualizzare lo stato di tutte le utenze e finecorsa ed eseguire tutte le operazioni.

Oltre alla possibilità di abilitare il mescolatore, i comandi, e ripristinare le porte, è possibile anche impostare la temperatura a cui si vuole scaldare il POT e il tempo di attesa dal momento di fermata del mescolatore per l’abilitazione del comando di discesa del POT.

Vengono inoltre visualizzati i valori di pressione residua in mBar e mmHg all’interno del POT e la sua temperatura attuale.

N.B.: Tutti i comandi sono interbloccati da diverse condizioni. Ogni volta che si effettua un comando che non è possibile attuarlo a causa di determinate condizioni, viene visualizzata, sul pannello operatore, la condizione necessaria per permettere l’esecuzione del comando.

RISCALDAMENTO SU PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

Questa pagina descrive visivamente il principio di funzionamento dell’impianto di riscaldamento dei POT.

La gestione delle pompe, del vapore e dell’acqua refrigerata è indipendente da quest’impianto.

L’unica gestione affidata a questo impianto è quella della regolazione delle valvole parzializzatrici rappresentate in figura, le quali gestiscono la miscelazione tra acqua calda e acqua fredda per il riscaldamento o il raffreddamento del POT.

E’ inoltre possibile visualizzare lo stato del comando dell’apertura delle valvole, le temperature dell’acqua di mandata e di ritorno e la temperatura del POT.

COLAGGIO SU PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

In questa pagina è possibile abilitare la fase di colaggio del propellente (e di conseguenza escludere l’abilitazione del mescolatore), impostare la temperatura richiesta della tramoggia di carico per il colaggio, abilitare il riscaldamento della stessa e avviare la pompa del vuoto.

SET ALLARMI SU PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

Nella pagina sopra indicata è possibile impostare i valori di preallarme e di allarme della temperatura del pot, della temperatura esterna, dell’umidità esterna e della depressione del POT (o pressione residua). Per ogni impostazione è visualizzato in basso il valore attuale.

Per la depressione del POT è visualizzato, oltre alla pressione residua, anche il vuoto relativo.

Inoltre è necessario anche inserire il valore attuale della pressione atmosferica per il calcolo della pressione residua assoluta.

ALLARMI SU PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

Nella pagina degli allarmi sono visualizzate tutte le segnalazioni dal controllore attualmente presenti.

ARCHIVIO ALLARMI SU PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

L’archivio allarmi è utilizzato per la visualizzazione dello storico delle segnalazioni inviate dal controllore. Questa archiviazione è utile a chiunque, in presenza di un guasto della macchina, per poter effettuare una diagnosi più semplificata del problema.

Tutte le segnalazioni, vengono archiviate, inoltre, su di un file nella memoria esterna (Compact Flash) posta sul retro del pannello operatore.

ARCHIVIO VALORI SU PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

L’archivio valori, serve per visualizzare le curve dell’andamento dei valori di temperatura POT, temperatura esterna, pressione residua e umidità esterna.

Tutti i valori vengono anche archiviati su di un file nella memoria esterna (Compact Flash) posta sul retro del pannello operatore.

DESCRIZIONE GENERALE SEGNALAZIONI A PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

Premessa.

Tutti i messaggi visualizzati sul pannello operatore vengono identificati attraverso la prima lettera della segnalazione, in due tipologie ben distinte: “A/” per gli allarmi e

“W/” per i warning.

Tutti gli Allarmi vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo sul pannello operatore e dalla lampada di colore rosso posta sul pulpito di comando;

I Warning vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo sul pannello operatore e attraverso l’accensione della lampada gialla della torretta luminosa. Queste segnalazioni non generano un fermo della macchina ma alcune, se trascurate, si tramutano in allarmi.

E’ possibile, in caso di presenza di segnalazioni, tacitare la segnalazione acustica, premendo il pulsante “ACK” sul pannello operatore.

ELENCO SEGNALAZIONI SU PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

Di seguito Vi forniamo un’elenco di tutte le segnalazioni con il relativo numero di riferimento che è visualizzato all’estrema sinistra di ogni segnalazione, e l’eventuale ripristino dell’anomalia.

- A/ 12Q1-12Q2 Scatto termico motore mescolatore:

Ripristinare l’interruttore termico 12Q1 e 12Q2 presente nel quadro QE Mixer 1

gallone e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

- A/ Emergenza impianto:

Ripristinare tutti i pulsanti di emergenza, verificare che non sia intervenuto l’impianto antincendio e ripristinare premendo il pulsante RIPRISTINO AUSILIARI posto sul pulpito.

- A/ Allarme da impianto antincendio:

Ripristinare l’impianto antincendio e premere il pulsante RIPRISTINO AUSILIARI posto sul pulpito. In seguito premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

- A/ Emergenza impianto 5 Galloni:

Ripristinare tutti i pulsanti di emergenza dell’impianto 5 galloni, verificare che non sia intervenuto l’impianto antincendio e ripristinare premendo il pulsante RIPRISTINO AUSILIARI posto sul pulpito del Mixer 5 galloni.

In seguito premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

5.      A/ Mancanza aria impianto:

Verificare la causa della mancanza dell’aria principale nell’impianto e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

6.      A/ Scatto termico pompa del vuoto:

Ripristinare il magneto termico della pompa del vuoto situato nel quadro di distribuzione del locale e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

9.      A/ HHT Allarme alta temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

12.    A/ LLT Allarme bassa temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

13.    A/ HHD Allarme alta pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa della perdita di vuoto nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

16.    A/ LLD Allarme bassa pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della pressione residua nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

17.    A/ HHT Allarme alta temperatura esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

20.    A/ LLT Allarme bassa temperatura esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

21.    A/ HHU Allarme alta umidità esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

24.    A/ LLU Allarme bassa umidità esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

25.    A/ Allarme collegamento Rete profibus con CPU riscaldatore:

Verificare che il quadro elettrico del riscaldatore sia acceso e la rete profibus di collegamento tra le CPU e i pannelli operatore sia funzionante. Ripristinata l’anomalia premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

26.    A/ Allarme collegamento Rete profibus con CPU impianto 5 galloni:

Verificare che il quadro elettrico del Mixer 5 galloni sia acceso e la rete profibus di collegamento tra le CPU e i pannelli operatore sia funzionante. Ripristinata l’anomalia premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

33.    W/ Mancanza aria impianto:

Verificare la causa della mancanza dell’aria principale nell’impianto e premere  il pulsante ACK sul pannello operatore.

34.    W/ Impianto muscolazione 5 galloni in funzione:

Questa segnalazione è solamente un promemoria per ricordare all’operatore che non è possibile abilitare il mescolatore da 1 gallone perché è già in funzione il mescolatore da 5 galloni.

35.    W/ Porte aperte:

Indica che sono state aperte le porte mentre il mescolatore era in funzione.

Chiudere le porte, ripristinarle dal menù principale del pannello operatore, premere  il pulsante ACK sul pannello operatore e riavviare il mescolatore.

42.    W/ HT Preallarme alta temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

43.    W/ LT Preallarme bassa temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

46.    W/ HD Preallarme alta pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa della perdita di vuoto nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

47.    W/ LD Preallarme bassa pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della pressione residua nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

50.    W/ HT Preallarme alta temperatura esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

51.    W/ LT Preallarme bassa temperatura esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

54.    W/ HU Preallarme alta umidità esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

55.    W/ LU Preallarme bassa umidità esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

- W/ Per eseguire l’operazione arrestare il mescolatore 5 galloni e chiudere tutte

le valvole:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia abilitare il mescolatore da 1 gallone o il colaggio da 1 gallone, mentre che il mescolatore 5 galloni è attualmente in funzione.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

66.    W/ Per eseguire l’operazione chiudere le porte dell’impianto e ripristinare:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia avviare il mescolatore o salire/scendere il POT da remoto, con le porte tagliafuoco di sicurezza aperte.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

67.    W/ Per eseguire l’operazione abilitare l’impianto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire qualsiasi operazione senza che l’impianto di mescolazione sia abilitato.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

68.    W/ Per eseguire l’operazione abilitare i comandi da remoto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire qualsiasi operazione dal pannello operatore senza che siano abilitati i comandi da remoto.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

69.    W/ Per eseguire l’operazione portare il POT in posizione e sollevarlo:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la marcia del mescolatore o della pompa del vuoto senza che il POT sia inserito nella macchina e sollevato.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

70.    W/ Per eseguire l’operazione abilitare i comandi locali:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire dei comandi dall’interno del locale mescolatore senza che siano stati abilitati i comandi Locali.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

- W/ Per eseguire l’operazione attendere l’arresto del mescolatore (tempo

impostato):

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la discesa del POT senza aver atteso il tempo impostato tra la fermata del mescolatore e l’abilitazione ai comandi di discesa del POT.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

73.    W/ Per eseguire l’operazione chiudere le porte dell’impianto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia ripristinare le porte tagliafuoco di sicurezza dell’impianto senza che prima siano state chiuse.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

74.    W/ Per eseguire l’operazione inserire il POT in posizione e bloccarlo:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la salita/discesa POT o l’abilitazione dei comandi da Remoto senza che sia stato inserito il POT sotto il mescolatore e bloccato con gli appositi braccetti.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

75.    W/ Per eseguire l’operazione fare rientro d’aria nel POT:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la discesa del POT senza che sia stato tolto il vuoto all’interno dello stesso.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

76.    W/ Per eseguire l’operazione arrestare il mescolatore:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la discesa del POT o l’apertura della valvola rompivuoto senza che sia arrestato il mescolatore.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

77.    W/ Per eseguire l’operazione arrestare la pompa del vuoto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia aprire la valvola rompivuoto senza che sia stata arrestata la pompa del vuoto.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

79.    W/ Per eseguire l’operazione avviare il mescolatore:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia dare la marcia alla pompa del vuoto senza che prima sia stata data la marcia al mescolatore.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

80.    W/ Per eseguire l’operazione chiudere l’elettrovalvola del rompivuoto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia dare la marcia alla pompa del vuoto senza che prima sia stata chiusa la valvola del rompivuoto.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

DESCRIZIONE MODULI SU PAGINA PANNELLO OPERATORE 5 GALLONI

In tutte le pagine è presente in alto la parte informativa della macchina con la visualizzazione di data e ora ed eventuali segnalazioni presenti e non riconosciute.

PAGINA INIZIALE SU PANNELLO OPERATORE 5 GALLONI

Questa pagina rappresenta la schermata iniziale all’accensione dell’impianto ed è uguale per il pannello operatore del mescolatore 1G e per il pannello operatore del 5G.

Per entrare nel menù operativo basta semplicemente toccare un punto dello schermo o premere il pulsante “MENU’” in basso allo schermo.

MENU’ PRINCIPALE SU PANNELLO OPERATORE 5 GALLONI

Nella pagina “MENU’ PRINCIPALE” è possibile visualizzare lo stato di tutte le utenze e finecorsa ed eseguire tutte le operazioni.

Oltre alla possibilità di abilitare il mescolatore, i comandi, e ripristinare le porte, è possibile anche impostare la temperatura a cui si vuole scaldare il POT e il tempo di attesa dal momento di fermata del mescolatore per l’abilitazione del comando di discesa del POT.

Vengono inoltre visualizzati i valori di pressione residua in mBar e mmHg all’interno del POT e la sua temperatura attuale.

N.B.: Tutti i comandi sono interbloccati da diverse condizioni. Ogni volta che si effettua un comando che non è possibile attuarlo a causa di determinate condizioni, viene visualizzata, sul pannello operatore, la condizione necessaria per permettere l’esecuzione del comando.

RISCALDAMENTO SU PANNELLO OPERATORE 5 GALLONI

Questa pagina descrive visivamente il principio di funzionamento dell’impianto di riscaldamento dei POT.

La gestione delle pompe, del vapore e dell’acqua refrigerata è indipendente da quest’impianto.

L’unica gestione affidata a questo impianto è quella della regolazione delle valvole parzializzatrici rappresentate in figura, le quali gestiscono la miscelazione tra acqua calda e acqua fredda per il riscaldamento o il raffreddamento del POT.

E’ inoltre possibile visualizzare lo stato del comando dell’apertura delle valvole, le temperature dell’acqua di mandata e di ritorno e la temperatura del POT.

COLAGGIO SU PANNELLO OPERATORE 5 GALLONI

In questa pagina è possibile abilitare la fase di colaggio del propellente (e di conseguenza escludere l’abilitazione del mescolatore), impostare la temperatura richiesta della tramoggia di carico per il colaggio, abilitare il riscaldamento della stessa e avviare la pompa del vuoto.

SET ALLARMI SU PANNELLO OPERATORE 5 GALLONI

Nella pagina sopra indicata è possibile impostare i valori di preallarme e di allarme della temperatura del pot, della temperatura esterna, dell’umidità esterna e della depressione del POT (o pressione residua). Per ogni impostazione è visualizzato in basso il valore attuale.

Per la depressione del POT è visualizzato, oltre alla pressione residua, anche il vuoto relativo.

Inoltre è necessario anche inserire il valore attuale della pressione atmosferica per il calcolo della pressione residua assoluta.

ALLARMI SU PANNELLO OPERATORE 5 GALLONI

Nella pagina degli allarmi sono visualizzate tutte le segnalazioni dal controllore attualmente presenti.

ARCHIVIO ALLARMI SU PANNELLO OPERATORE 5 GALLONI

L’archivio allarmi è utilizzato per la visualizzazione dello storico delle segnalazioni inviate dal controllore. Questa archiviazione è utile a chiunque, in presenza di un guasto della macchina, per poter effettuare una diagnosi più semplificata del problema.

Tutte le segnalazioni, vengono archiviate, inoltre, su di un file nella memoria esterna (Compact Flash) posta sul retro del pannello operatore.

ARCHIVIO VALORI SU PANNELLO OPERATORE 5 GALLONI

L’archivio valori, serve per visualizzare le curve dell’andamento dei valori di temperatura POT, temperatura esterna, pressione residua e umidità esterna.

Tutti i valori vengono anche archiviati su di un file nella memoria esterna (Compact Flash) posta sul retro del pannello operatore.

DESCRIZIONE GENERALE SEGNALAZIONI A PANNELLO OPERATORE 5 GALLONI

Premessa.

Tutti i messaggi visualizzati sul pannello operatore vengono identificati attraverso la prima lettera della segnalazione, in due tipologie ben distinte: “A/” per gli allarmi e

“W/” per i warning.

Tutti gli Allarmi vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo sul pannello operatore e dalla lampada di colore rosso posta sul pulpito di comando;

I Warning vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo sul pannello operatore e attraverso l’accensione della lampada gialla della torretta luminosa. Queste segnalazioni non generano un fermo della macchina ma alcune, se trascurate, si tramutano in allarmi.

E’ possibile, in caso di presenza di segnalazioni, tacitare la segnalazione acustica, premendo il pulsante “ACK” sul pannello operatore.

ELENCO SEGNALAZIONI SU PANNELLO OPERATORE 1 GALLONE

Di seguito Vi forniamo un’elenco di tutte le segnalazioni con il relativo numero di riferimento che è visualizzato all’estrema sinistra di ogni segnalazione, e l’eventuale ripristino dell’anomalia.

1.     A/ 12AZ1 Anomalia inverter motore mescolatore:

Resettare l’inverter 12AZ1 presente nel quadro Mixer 5 galloni e premere il

pulsante ACK sul pannello operatore.

2.     A/ Emergenza impianto:

Ripristinare tutti i pulsanti di emergenza, verificare che non sia intervenuto l’impianto antincendio e ripristinare premendo il pulsante RIPRISTINO AUSILIARI posto sul pulpito.

- A/ Allarme da impianto antincendio:

Ripristinare l’impianto antincendio e premere il pulsante RIPRISTINO AUSILIARI posto sul pulpito. In seguito premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

- A/ Emergenza impianto muscolazione 1 Gallone:

Ripristinare tutti i pulsanti di emergenza dell’impianto 1 gallone, verificare che non sia intervenuto l’impianto antincendio e ripristinare premendo il pulsante RIPRISTINO AUSILIARI posto sul pulpito del Mixer 1 gallone.

In seguito premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

5.      A/ Scatto termico pompa del vuoto:

Ripristinare il magneto termico della pompa del vuoto situato nel quadro di distribuzione del locale e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

6.      A/ Scatto termico centralina idraulica:

Ripristinare il magneto termico della centralina idraulica situato nel quadro di distribuzione del locale e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

9.      A/ HHT Allarme alta temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

12.    A/ LLT Allarme bassa temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

13.    A/ HHD Allarme alta pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa della perdita di vuoto nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

16.    A/ LLD Allarme bassa pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della pressione residua nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

17.    A/ HHT Allarme alta temperatura esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

20.    A/ LLT Allarme bassa temperatura esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

21.    A/ HHU Allarme alta umidità esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

24.    A/ LLU Allarme bassa umidità esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

25.    A/ Allarme collegamento Rete profibus con CPU riscaldatore:

Verificare che il quadro elettrico del riscaldatore sia acceso e la rete profibus di collegamento tra le CPU e i pannelli operatore sia funzionante. Ripristinata l’anomalia premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

26.    A/ Allarme collegamento Rete profibus con CPU impianto 1 gallone:

Verificare che il quadro elettrico del Mixer 1 gallone sia acceso e la rete profibus di collegamento tra le CPU e i pannelli operatore sia funzionante. Ripristinata l’anomalia premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

33.    W/ Mancanza aria impianto:

Verificare la causa della mancanza dell’aria principale nell’impianto e premere  il pulsante ACK sul pannello operatore.

34.    W/ Impianto muscolazione 1 gallone in funzione:

Questa segnalazione è solamente un promemoria per ricordare all’operatore che non è possibile abilitare il mescolatore da 5 galloni perché è già in funzione il mescolatore da 1 gallone.

35.    W/ Porte aperte:

Indica che sono state aperte le porte mentre il mescolatore era in funzione.

Chiudere le porte, ripristinarle dal menù principale del pannello operatore, premere  il pulsante ACK sul pannello operatore e riavviare il mescolatore.

42.    W/ HT Preallarme alta temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

43.    W/ LT Preallarme bassa temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

46.    W/ HD Preallarme alta pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa della perdita di vuoto nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

47.    W/ LD Preallarme bassa pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della pressione residua nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

50.    W/ HT Preallarme alta temperatura esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

51.    W/ LT Preallarme bassa temperatura esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

54.    W/ HU Preallarme alta umidità esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

55.    W/ LU Preallarme bassa umidità esterna:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

- W/ Per eseguire l’operazione arrestare il mescolatore 1 gallone e chiudere tutte

le valvole:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia abilitare il mescolatore da 5 galloni o il colaggio da 5 galloni, mentre che il mescolatore 1 gallone è attualmente in funzione.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

66.    W/ Per eseguire l’operazione chiudere le porte dell’impianto e ripristinare:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia avviare il mescolatore o salire/scendere il POT da remoto, con le porte tagliafuoco di sicurezza aperte.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

67.    W/ Per eseguire l’operazione abilitare l’impianto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire qualsiasi operazione senza che l’impianto di mescolazione sia abilitato.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

68.    W/ Per eseguire l’operazione abilitare i comandi da remoto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire qualsiasi operazione dal pannello operatore senza che siano abilitati i comandi da remoto.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

69.    W/ Per eseguire l’operazione portare il POT in posizione e sollevarlo:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la marcia del mescolatore o della pompa del vuoto senza che il POT sia inserito nella macchina e sollevato.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

70.    W/ Per eseguire l’operazione abilitare i comandi locali:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire dei comandi dall’interno del locale mescolatore senza che siano stati abilitati i comandi Locali.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

- W/ Per eseguire l’operazione attendere l’arresto del mescolatore (tempo

impostato):

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la discesa del POT senza aver atteso il tempo impostato tra la fermata del mescolatore e l’abilitazione ai comandi di discesa del POT.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

73.    W/ Per eseguire l’operazione chiudere le porte dell’impianto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia ripristinare le porte tagliafuoco di sicurezza dell’impianto senza che prima siano state chiuse.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

74.    W/ Per eseguire l’operazione inserire il POT in posizione e bloccarlo:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la salita/discesa POT o l’abilitazione dei comandi da Remoto senza che sia stato inserito il POT sotto il mescolatore e bloccato con gli appositi braccetti.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

75.    W/ Per eseguire l’operazione inserire avviare la centralina idraulica:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la salita/discesa POT da Remoto senza che sia stata avviata la centralina idraulica.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

76.    W/ Per eseguire l’operazione fare rientro d’aria nel POT:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la discesa del POT senza che sia stato tolto il vuoto all’interno dello stesso.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

77.    W/ Per eseguire l’operazione arrestare il mescolatore:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la discesa del POT o l’apertura della valvola rompivuoto senza che sia arrestato il mescolatore.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

78.    W/ Per eseguire l’operazione arrestare la pompa del vuoto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia aprire la valvola rompivuoto senza che sia stata arrestata la pompa del vuoto.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

80.    W/ Per eseguire l’operazione avviare il mescolatore:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia dare la marcia alla pompa del vuoto senza che prima sia stata data la marcia al mescolatore.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

81.    W/ Per eseguire l’operazione chiudere l’elettrovalvola del rompivuoto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia dare la marcia alla pompa del vuoto senza che prima sia stata chiusa la valvola del rompivuoto.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.