|  | SOFIR CONSORTILE S.R.L. SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985 Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO:Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053 Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI:Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel+39-081-5124966 Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it SOFIR do BRASIL: Rua Dois, 470/B CEP 32.250-010 Contagem-MG (BRASIL) Tel.+55-31-33963182 Fax +55-31-33963491 e-mail:sofirdobrasil@sofir.it WEB Site http://www.sofir.it |
| --- | --- |
| PRESSES – DIE CHANGE SYSTEM – COIL FEEDER LINE – TRANSFER – AUTOMATION – TOOLINGS REFURBISHMENT – ENHANCEMENT - INSTALLATION - –SERVICE A.M. – SPARE PARTS |  |

MANUALE DEGLI ALLARMI

D4-1100+700-4570-2440

MACCHINA

PRESSA MECCANICA

## Rev. 1

## del 31.12.07

TIPO

DOPPIO EFFETTO

MODELLO

D4-1100+700-4570-2440

MATRICOLA

1001/2007

DESCRIZIONE ALLARMI E SEGNALAZIONI

Premessa.

Tutti i messaggi visualizzati sul pannello operatore vengono identificati attraverso la prima lettera della segnalazione, in due tipologie ben distinte: A/ per gli allarmi e Wr/ per le segnalazioni.

Alcuni allarmi generano una fermata immediata della macchina e vengono segnalati anche dalla lampada di colore rosso della torretta luminosa posta sul montante anteriore destro della pressa;

I Warning vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo sul pannello operatore e attraverso l’accensione della lampada gialla della torretta luminosa. Queste segnalazioni non generano un fermo della macchina ma alcune, se trascurate, si tramutano in allarmi.

E’ possibile resettare gli allarmi dopo averli ripristinati, premendo il pulsante “RESET ALLARMI” posto sul pulpito di comando.

Di seguito Vi forniamo un’elenco di tutte le segnalazioni con il relativo numero di riferimento che è visualizzato all’estrema sinistra di ogni segnalazione.

La descrizione delle segnalazioni è suddivisa in allarmi e segnalazioni.

Descrizione allarmi………………………………………………………………………………………………………3

Descrizione segnalazioni………………………………………………………………………………………………37

ALLARMI

## 1)  A/ =QE-2QF1/2 – S.T. aliment. condizionatori

Il circuito di alimentazione dei condizionatori di raffreddamento dei quadri QE e QE1 è protetto contro il sovraccarico mediante due interruttori automatici con protezione termica: =QE-2QF1 e =QE-2QF2. Questo allarme segnala che almeno uno dei due interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 2)  A/ =QE-2QF3/4 – S.T. aliment. Ventilatori azionamenti DC

Il circuito di alimentazione dei ventilatori di raffreddamento degli azionamenti in DC posti nel quadro QE, è protetto contro il sovraccarico mediante due interruttori automatici con protezione termica: =QE-2QF3 e =QE-2QF4. Questo allarme segnala che almeno uno dei due interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 3)  A/ =QE-2QF5/6 – S.T. aliment. circuito di sgancio interr. gener.

L’apertura delle porte del quadro viene controllata da un circuito, il quale, in caso di apertura senza comando di esclusione delle sicurezze, effettua lo sgancio dell’interruttore generale del quadro.

Questo circuito è protetto contro il sovraccarico mediante due interruttori automatici con protezione termica: =QE-2QF5 e =QE-2QF6. Questo allarme segnala che almeno uno dei due interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 4)  A/ =QE-2QF7/8 – S.T. aliment. Eccitatrici azionamenti DC

Il circuito di alimentazione delle eccitatrici interne agli azionamenti in DC è protetto contro il sovraccarico mediante due interruttori automatici con protezione termica: =QE-2QF7 e =QE-2QF8. Questo allarme segnala che almeno uno dei due interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 5)  A/ =QE-8QF1/2 – S.T. condizionatori

Il circuito di alimentazione di ogni singolo condizionatore nel quadro QE è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE-8QF1 per il condizionatore dell’anta 2 e =QE-8QF2 per il condizionatore dell’anta 3. Questo allarme segnala che almeno uno dei due interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 6)  A/ =QE-10QF1 – S.T. aliment. generale quadro QE1

Il circuito di alimentazione generale del quadro QE1 proviene dal quadro QE ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE-10QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 7)  A/ =QE-10QF2 – S.T. aliment. condizionatori quadro QE1

Il circuito di alimentazione dei condizionatori del quadro QE1 proviene dal quadro QE ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE-10QF2. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 8)  A/ =QE-10QF3 – S.T. aliment. privilegiata quadro QE1

Il circuito di alimentazione della linea privilegiata del quadro QE1 proviene dal quadro QE ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE-10QF3. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 9)  A/ =QE-15QF1/2 – S.T. aliment. prese montante DX

Il circuito di alimentazione delle prese del montante DX proviene dal quadro QE ed è protetto contro il sovraccarico mediante due interruttori automatici con protezione termica: =QE-15QF1 e 15QF2. Questo allarme segnala che almeno uno dei due interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 10)  A/ =QE-15QF3/4 – S.T. aliment. prese montante SX

Il circuito di alimentazione delle prese del montante SX proviene dal quadro QE ed è protetto contro il sovraccarico mediante due interruttori automatici con protezione termica: =QE-15QF3 e 15QF4. Questo allarme segnala che almeno uno dei due interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 11)  A/ =QE-16QF1/2-18QF1 – S.T. aliment. illuminazione zona stampi

Il circuito di alimentazione dell’illuminazione della zona stampi proviene dal quadro QE ed è protetto contro il sovraccarico mediante tre interruttori automatici con protezione termica: =QE-15QF3 e 15QF4. Questo allarme segnala che almeno uno dei tre interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 12)  A/ =QE-30QF1/2/3 – S.T. aliment. sincronismi azionamenti DC

Il circuito di alimentazione dei sincronismi degli azionamenti DC, nel quadro QE sono protetti contro il sovraccarico mediante tre interruttori automatici con protezione termica: =QE-30QF1, =QE-30QF2 e =QE-30QF3. Questo allarme segnala almeno uno dei tre interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 13)  A/ =QE-35QF1 – S.T. aliment. sincronismi azionamento motore principale

Il circuito di alimentazione dei sincronismi dell’azionamento del motore principale, nel quadro QE è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE-35QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 14)  A/ =QE-35QF2 – S.T. aliment. eccitatrice azionamento motore principale

Il circuito di alimentazione dell’eccitatrice dell’azionamento del motore principale, nel quadro QE è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE-35QF2. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 15)  A/ =QE-35QF3 – S.T. aliment. ventilatore azionamento motore principale

Il circuito di alimentazione del ventilatore dell’azionamento del motore principale, nel quadro QE è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE-35QF3. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 16)  A/ =QE-37QF1 – S.T. aliment. sincronismi azionamento motore carro portastampi

Il circuito di alimentazione dei sincronismi dell’azionamento del motore carro portastampi, nel quadro QE è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE-37QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 17)  A/ =QE-37QF2 – S.T. aliment. eccitatrice azionamento motore carro portastampi

Il circuito di alimentazione dell’eccitatrice dell’azionamento del motore carro portastampi, nel quadro QE è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE-37QF2. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 18)  A/ =QE-37QF3 – S.T. aliment. ventilatore azionamento motore carro portastampi

Il circuito di alimentazione del ventilatore dell’azionamento del motore carro portastampi, nel quadro QE è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE-37QF3. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 19)  A/ =QE1-2QF1/2 – S.T. alimentazione freni 110VDC

Il circuito di alimentazione dei freni motore a 110VDC, nel quadro QE1 è protetto contro il sovraccarico mediante due interruttori automatici con protezione termica: =QE1-2QF1 e =QE1-2QF2. Questo allarme segnala che almeno uno dei due interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 20)  A/ =QE1-15QF1/2 – S.T. alimentazione alimentatori 24VDC

Il circuito di alimentazione degli alimentatori a 24VDC, nel quadro QE1 è protetto contro il sovraccarico mediante due interruttori automatici con protezione termica: =QE1-15QF1 e =QE1-15QF2. Questo allarme segnala che almeno uno dei due interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 21)  A/ =QE1-18QF8 – S.T. alimentazione diretta 110VAC

Il circuito di alimentazione diretta a 110VAC, nel quadro QE1 è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-18QF8. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 22)  A/ =QE1-2QF5/6-20QF5 – S.T. 24VAC controllo temperature motori

Il circuito di alimentazione 24VAC per il controllo della temperatura dei motori, nel quadro QE1 è protetto contro il sovraccarico mediante tre interruttori automatici con protezione termica: =QE1-2QF5, =QE1-2QF6 e =QE1-20QF5. Questo allarme segnala che almeno uno dei tre interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 23)  A/ =QE1-20QF1/2/3/4 – S.T. aliment. ingressi e uscite PLC quadro QE

Il circuito di alimentazione degli ingressi e delle uscite del PLC in QE, proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante quattro interruttori automatici con protezione termica: =QE1-20QF1, =QE1-20QF2, =QE1-20QF3 e =QE1-20QF4. Questo allarme segnala che almeno uno dei quattro interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 24)  A/ =QE1-65QF1 – S.T. motore cancello laterale SX

Il circuito di alimentazione del motore del cancello laterale SX proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-65QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 25)  A/ =QE1-65QF2 – S.T. freno motore cancello laterale SX

Il circuito di alimentazione del freno motore cancello laterale SX proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-65QF2. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 26)  A/ =QE1-8QF1 – S.T. condizionatore quadro elettrico QE1

Il circuito di alimentazione del condizionatore nel quadro QE1 è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-8QF1. Questo allarme segnala l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 27)  A/ =QE1-18QF1/2/3/4/5 – S.T. aliment. ingressi e uscite PLC quadro QE1

Il circuito di alimentazione degli ingressi e delle uscite del PLC nel quadro QE1 è protetto contro il sovraccarico mediante cinque interruttori automatici con protezione termica: =QE1-18QF1, =QE1-18QF2, =QE1-18QF3, =QE1-18QF4 e =QE1-18QF5. Questo allarme segnala che almeno uno dei cinque interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 28)  A/ =QE1-2QF3/4 – S.T. ausiliari 110VAC

Il circuito degli ausiliari a 110VAC nel quadro QE1 è protetto contro il sovraccarico mediante due interruttori automatici con protezione termica: =QE1-2QF1 e =QE1-2QF2. Questo allarme segnala che almeno uno dei due interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 29)  A/ =QE1-18QF6/7 – S.T. aliment. ausiliari 110VAC

Il circuito di alimentazione degli ausiliari a 110VAC nel quadro QE1 è protetto contro il sovraccarico mediante due interruttori automatici con protezione termica: =QE1-18QF6 e =QE1-18QF7. Questo allarme segnala che almeno uno dei due interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 30)  A/ =QE1-15QF5 – S.T. aliment. generale ausiliari 110VAC

Il circuito di alimentazione generale degli ausiliari a 110VAC nel quadro QE1 è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-15QF5. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 31)  A/ =QE1-25QF1/2/3/4 – S.T. aliment. ingressi e uscite PLC basamento

Il circuito di alimentazione degli ingressi e delle uscite del PLC nella cassetta =BS (basamento), proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante quattro interruttori automatici con protezione termica: =QE1-25QF1, =QE1-25QF2, =QE1-25QF3 e =QE1-25QF4. Questo allarme segnala che almeno uno dei quattro interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 32)  A/ =QE1-26QF1/2/3/4 – S.T. aliment. ingressi e uscite PLC centraline

Il circuito di alimentazione degli ingressi e delle uscite del PLC nella cassetta =CE (centraline), proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante quattro interruttori automatici con protezione termica: =QE1-26QF1, =QE1-26QF2, =QE1-26QF3 e =QE1-26QF4. Questo allarme segnala che almeno uno dei quattro interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 33)  A/ =QE1-23QF1/2/3/4 – S.T. aliment. ingressi e uscite PLC montante destro

Il circuito di alimentazione degli ingressi e delle uscite del PLC nella cassetta =MD (montante destro), proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante quattro interruttori automatici con protezione termica: =QE1-23QF1, =QE1-23QF2, =QE1-23QF3 e =QE1-23QF4. Questo allarme segnala che almeno uno dei quattro interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 34)  A/ =QE1-24QF1/2/3/4 – S.T. aliment. ingressi e uscite PLC montante sinistro

Il circuito di alimentazione degli ingressi e delle uscite del PLC nella cassetta =MS (montante sinistro), proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante quattro interruttori automatici con protezione termica: =QE1-24QF1, =QE1-24QF2, =QE1-24QF3 e =QE1-24QF4. Questo allarme segnala che almeno uno dei quattro interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 35)  A/ =QE1-22QF1/2/3/4 – S.T. aliment. ingressi e uscite PLC traversa

Il circuito di alimentazione degli ingressi e delle uscite del PLC nella cassetta =TR (traversa), proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante quattro interruttori automatici con protezione termica: =QE1-22QF1, =QE1-22QF2, =QE1-22QF3 e =QE1-22QF4. Questo allarme segnala che almeno uno dei quattro interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 36)  A/ =QE1-27QF1/2/3/4 – S.T. aliment. ingressi e uscite PLC carro mobile

Il circuito di alimentazione degli ingressi e delle uscite del PLC nella cassetta =CR (carro portastampi), proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante quattro interruttori automatici con protezione termica: =QE1-27QF1, =QE1-27QF2, =QE1-27QF3 e =QE1-27QF4. Questo allarme segnala che almeno uno dei quattro interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 37)  A/ =QE1-21QF1/2/3/4 – S.T. aliment. ingressi e uscite PLC carro mobile

Il circuito di alimentazione degli ingressi e delle uscite del PLC nella cassetta =PU (pulpito), proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante quattro interruttori automatici con protezione termica: =QE1-21QF1, =QE1-21QF2, =QE1-21QF3 e =QE1-21QF4. Questo allarme segnala che almeno uno dei quattro interruttori è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 38)  A/ =QE1-52QF1 – S.T. freno motore regolazione premilamiera

Il circuito di alimentazione del freno motore regolazione premilamiera proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-52QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 39)  A/ =QE1-85QF1 – S.T. motore micro-inch a piena capacità

Il circuito di alimentazione del motore micro-inch a piena capacità proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-85QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 40)  A/ =QE1-71QF1 – S.T. resistenza 1 riscald. Olio centralina torc-pac

Il circuito di alimentazione della resistenza n° 1 di riscaldamento olio centralina torc-pac proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-71QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 41)  A/ =QE1-72QF1 – S.T. resistenza 2 riscald. Olio centralina torc-pac

Il circuito di alimentazione della resistenza n° 2 di riscaldamento olio centralina torc-pac proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-72QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 42)  A/ =QE1-90QF1 – S.T. motore centralina oleodinamica servizi

Il circuito di alimentazione del motore della centralina oleodinamica servizi proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-90QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 43)  A/ =QE1-91QF1 – S.T. resistenza 1 riscald. olio centralina oleodinamica

Il circuito di alimentazione della resistenza n° 1 della centralina oleodinamica servizi proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-91QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 44)  A/ =QE1-70QF1 – S.T. motore centralina lubrificazione torc-pac

Il circuito di alimentazione del motore della centralina di lubrificazione torc-pac proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica:

=QE1-70QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 45)  A/ =QE1-75QF1 – S.T. motore centralina lubrificazione pressa SX clear-flow

Il circuito di alimentazione del motore della centralina di lubrificazione pressa SX clear-flow proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-75QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 46)  A/ =QE1-92QF1 – S.T. resistenza 2 riscald. olio centralina oleodinamica

Il circuito di alimentazione della resistenza n° 2 della centralina oleodinamica servizi proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-92QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 47)  A/ =QE1-93QF1 – S.T. resistenza 3 riscald. olio centralina oleodinamica

Il circuito di alimentazione della resistenza n° 3 della centralina oleodinamica servizi proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-93QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 48)  A/ =QE1-80QF1 – S.T. resistenza 1 riscald. Olio centralina clear-flow

Il circuito di alimentazione della resistenza n° 1 della centralina clear-flow proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-80QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 49)  A/ =QE1-76QF1 – S.T. motore centralina lubrificazione pressa DX clear-flow

Il circuito di alimentazione del motore della centralina di lubrificazione pressa DX clear-flow proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-76QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 50)  A/ =QE1-81QF1 – S.T. resistenza 2 riscald. Olio centralina clear-flow

Il circuito di alimentazione della resistenza n° 2 della centralina clear-flow proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-81QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 51)  A/ =QE1-50QF1 – S.T. ventilatore motore principale

Il circuito di alimentazione del ventilatore del motore principale proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-50QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 52)  A/ =QE1-77QF1 – S.T. motore pompa ricircolo lubrificazione clear-flow

Il circuito di alimentazione del motore della pompa di ricircolo lubrificazione clear-flow proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-77QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 53)  A/ =QE1-79QF1 – S.T. motore pompa idraulica sovraccarico slitta interna

Il circuito di alimentazione del motore della pompa idraulica sovraccarico slitta interna proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-79QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 54)  A/ =QE1-78QF1 – S.T. motore ricircolo filtri olio

Il circuito di alimentazione del motore di ricircolo dei filtri olio proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-78QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 55)  A/ =QE1-51QF1 – S.T. freno motore regolazione punzone

Il circuito di alimentazione del motore della regolazione slitta punzone proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-51QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 56)  A/ =QE1-55QF1 – S.T. motore bloccaggio slitta

Il circuito di alimentazione del motore del bloccaggio slitta proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica: =QE1-55QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 57)  A/ =QE1-56QF1 – S.T. motore clamps premilamiera fronte SX

Il circuito di alimentazione del motore clamps fronte sinistro del premilamiera proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica:

=QE1-56QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 58)  A/ =QE1-57QF1 – S.T. motore clamps premilamiera fronte centrale

Il circuito di alimentazione del motore clamps fronte centrale del premilamiera proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica:

=QE1-57QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 59)  A/ =QE1-60QF1 – S.T. motore clamps premilamiera retro centrale

Il circuito di alimentazione del motore clamps retro centrale del premilamiera proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica:

=QE1-60QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 60)  A/ =QE1-61QF1 – S.T. motore clamps premilamiera retro SX

Il circuito di alimentazione del motore clamps retro sinistro del premilamiera proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica:

=QE1-61QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 61)  A/ =QE1-58QF1 – S.T. motore clamps premilamiera fronte DX

Il circuito di alimentazione del motore clamps fronte destra del premilamiera proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica:

=QE1-58QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 62)  A/ =QE1-59QF1 – S.T. motore clamps premilamiera retro DX

Il circuito di alimentazione del motore clamps retro destra del premilamiera proviene dal quadro QE1 ed è protetto contro il sovraccarico mediante un interruttore automatico con protezione termica:

=QE1-59QF1. Questo allarme segnala che l’interruttore è scattato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei cavi di collegamento e nei circuiti situati nel quadro. Sarà quindi possibile riarmare gli interruttori e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 63)  A/ =QE1-35A1 – Anomalia azionamento motore principale

Il motore principale della pressa è alimentato da un azionamento DC (=QE1-35A1). Se questo per un qualsiasi motivo genera un allarme, questo viene visualizzato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nel drive e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 64)  A/ =QE1-37A1 – Anomalia azionamento motore carro portastampi

Il motore del carro portastampi è alimentato da un azionamento DC (=QE1-37A1). Se questo per un qualsiasi motivo genera un allarme, questo viene visualizzato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nel drive e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 65)  A/ =QE1-39A1 – Anomalia inverter motore regolazione slitta punzone

Il motore della regolazione slitta punzone è alimentato da un inverter AC (=QE1-37A1). Se questo per un qualsiasi motivo genera un allarme, questo viene visualizzato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nel drive e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 66)  A/ =QE1-39A1 – Anomalia inverter motore regolazione slitta premilamiera

Il motore della regolazione slitta premilamiera è alimentato da un inverter AC (=QE1-39A1). Se questo per un qualsiasi motivo genera un allarme, questo viene visualizzato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nel drive e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 68)  A/ Moduli PLC safety in errore

I moduli safety di ogni modulo remotato del PLC vengono monitorati nel loro funzionamento. Nel caso di guasto di ognuno di questi moduli, viene visualizzato l’allarme sopra indicato. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie nei moduli e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 72)  Incoerenza clamps punzone/premilamiera

A seconda della selezione della modalità della macchina e dello stato attuale, vengono verificati che siano coerenti gli stati dei bloccaggi clamps del premilamiera e del punzone. Verificare ed eliminare la presenza di eventuali anomalie sui bloccaggi e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 81)  A/ =QE1-45RT1 - Alta temperatura motore principale

Viene visualizzato nel caso in cui il motore principale su surriscaldi eccessivamente. Verificare la causa ed eliminare la presenza di eventuali anomalie sul motore e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 82)  A/ =QE1-45RT2 - Alta temperatura motore carro portastampi

Viene visualizzato nel caso in cui il motore del carro portastampi su surriscaldi eccessivamente. Verificare la causa ed eliminare la presenza di eventuali anomalie sul motore e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 83)  A/ =QE-109ST1 – Sovratemperatura quadro elettrico QE

Viene visualizzato nel caso in cui l’interno del quadro elettrico =QE contenente i drive dei motori si surriscaldi eccessivamente. Verificare la causa dell’innalzamento della temperatura ed eliminare la presenza di eventuali anomalie e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 84)  A/ =QE-201PE1 – Emergenza su quadro QE premuta

Viene visualizzato nel caso in cui sia stata premuto il pulsante di emergenza posto sul quadro =QE. Ripristinare il pulsante di emergenza ruotandolo e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 85)  A/ =QE1-208ST1 – Sovratemperatura quadro elettrico QE1

Viene visualizzato nel caso in cui l’interno del quadro elettrico =QE1 contenente tutti i comandi dei motori si surriscaldi eccessivamente. Verificare la causa dell’innalzamento della temperatura ed eliminare la presenza di eventuali anomalie e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 86)  A/ =QE1-SCL – Allarme modulo scalance profinet

La rete profinet della CPU viene distribuita attraverso un modulo scalance. Questo verifica lo stato della rete ed eventuali anomalie.  Verificare la causa dell’allarme ed eliminare la presenza di eventuali anomalie sulla rete e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 87)  A/ =QE1-251PE1 – Emergenza su quadro QE1 premuta

Viene visualizzato nel caso in cui sia stata premuto il pulsante di emergenza posto sul quadro =QE1. Ripristinare il pulsante di emergenza ruotandolo e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 88)  A/ =QE1-361KM1/2 – Cancelli aperti

Viene visualizzato nel caso in cui un riparo della macchina venga forzatamente aperto senza avere le condizioni di accesso. Chiudere i ripari e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 89)  A/ =QE1-360KM1/2 – Emergenza non ripristinata

Viene visualizzato nel caso in cui l’emergenza della macchina non è ripristinata. Ripristinare le emergenze segnalate, premere il pulsante ripristino emergenze posto sul pulpito e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 90)  A/ =QE1-48BS1 – Bordo sensibile cancello intervenuto

Sul cancello scorrevole è montato nel bordo inferiore una costa pneumatica per la verifica di eventuali ostacoli interposti durante la chiusura del cancello stesso. Verificare la causa dell’anomalia, ripristinare il bordo sensibile attraverso il pulsante apposito montato nella pulsantiera del montante anteriore sinistro e  resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 91)  A/ =RBT-EMERGENZA – Emergenza intervenuta da robot

Segnala un’emergenza intervenuta dal robot a valle della pressa. Verificare la causa dell’anomalia, ripristinare l’emergenza del robot, ripristinare l’emergenza della pressa e  resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 92)  A/ =RBT-RIPARI – Ripari aperti da robot

Segnala, nelle condizioni in cui vengono controllati, che sono stati aperti i ripari del robot a valle della pressa. , ripristinare i ripari del robot e  resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 93)  A/ =VLV-EMERGENZA – Emergenza intervenuta da volvo

Segnala un’emergenza intervenuta dal caricatore volvo a monte della pressa. Verificare la causa dell’anomalia, ripristinare l’emergenza del volvo, ripristinare l’emergenza della pressa e  resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 94)  A/ =VLV-RIPARI – Ripari aperti da volvo

Segnala, nelle condizioni in cui vengono controllati, che sono stati aperti i ripari del caricatore volvo a monte della pressa. , ripristinare i ripari del volvo e  resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 95)  A/ =QE1-56RT1 - Alta temperatura motore clamps premilamiera fronte SX

Viene visualizzato nel caso in cui il motore della clamps fronte sinistra del premilamiera su surriscaldi eccessivamente. Verificare la causa ed eliminare la presenza di eventuali anomalie sul motore e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 96)  A/ =QE1-57RT1 - Alta temperatura motore clamps premilamiera fronte centrale

Viene visualizzato nel caso in cui il motore della clamps fronte centrale del premilamiera su surriscaldi eccessivamente. Verificare la causa ed eliminare la presenza di eventuali anomalie sul motore e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 97)  A/ =QE1-58RT1 - Alta temperatura motore clamps premilamiera fronte DX

Viene visualizzato nel caso in cui il motore della clamps fronte DX del premilamiera su surriscaldi eccessivamente. Verificare la causa ed eliminare la presenza di eventuali anomalie sul motore e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 98)  A/ =QE1-59RT1 - Alta temperatura motore clamps premilamiera retro DX

Viene visualizzato nel caso in cui il motore della clamps retro DX del premilamiera su surriscaldi eccessivamente. Verificare la causa ed eliminare la presenza di eventuali anomalie sul motore e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 99)  A/ =QE1-60RT1 - Alta temperatura motore clamps premilamiera retro centrale

Viene visualizzato nel caso in cui il motore della clamps retro centrale del premilamiera su surriscaldi eccessivamente. Verificare la causa ed eliminare la presenza di eventuali anomalie sul motore e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 100)  A/ =QE1-60RT1 - Alta temperatura motore clamps premilamiera retro SX

Viene visualizzato nel caso in cui il motore della clamps retro SX del premilamiera su surriscaldi eccessivamente. Verificare la causa ed eliminare la presenza di eventuali anomalie sul motore e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 101)  A/ =QE1-356KM1/2 – Anomalia comando elettrovalvola freno/frizione

Sul circuito di inserzione dell’elettrovalvola freno/frizione della macchina, viene effettuato un controllo sul feedback dei contattori. Nel caso i contattori non si chiudano simultaneamente viene visualizzato questo allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 102)  A/ =QE1-16KM1 – Ausiliari disinseriti

Segnala la mancata inserzione degli ausiliari della macchina. Effettuare l’inserzione degli ausiliari della macchina e quando il PLC si è avviato completamente, resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 109)  A/ =CR-5/6KA1/2 – Laserscanner carro intervenuti

Nella parte frontale e posteriore del carro portastampi sono installati due laserscanner di sicurezza che controllano l’ingombro dell’area a ridosso del carro durante la movimentazione e intervengono nel caso in cui questa area viene intercettata da qualche ostacolo. In questo caso viene visualizzato l’allarme. Ripristinare i laserscanner con l’apposito pulsante posto sulla pulsantiera nel montante sinistro anteriore e  resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 113)  A/ =PU-101PE1 – Emergenza su pulpito premuta

Viene visualizzato nel caso in cui sia stata premuto il pulsante di emergenza posto sul pulpito =PU. Ripristinare il pulsante di emergenza ruotandolo e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 119)  A/ =TR-101SQ2 – Pignone micro-inch non innestato

Quando viene avviato il motore micro-inch per prima cosa si innesta il pignone di trascinamento e se questo non avviene entro 2 secondi, si genera l’allarme. Verificare la causa e ripristinare l’anomalia del mancato innesto del pignone e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 120)  A/ =TR-101SQ3 – Pignone micro-inch non disinnestato

Quando viene arrestato il motore micro-inch, dopo che è trascorso il tempo di arresto del volano, viene disinnestato il pignone di trascinamento e se questo non avviene entro 2 secondi, si genera l’allarme. Verificare la causa e ripristinare l’anomalia del mancato disinnesto del pignone e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 121)  A/ =TR-102SP1 – Mancanza pressione lubrificazione frizione torc-pac

Dopo 10 secondi che è stata avviata la centralina torc-pac, viene effettuato il controllo di minima pressione dell’olio di lubrificazione attraverso i presso stato =TR-102SP1. Nel caso non sia stata raggiunta la minima pressione si genera l’allarme. Verificare la causa e ripristinare l’anomalia della mancanza di pressione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 122)  A/ =TR-102SP2 – Mancanza pressione aria freno volano

Quando viene avviato il motore principale oppure il micro-inch della macchina, viene sfrenato il volano e dopo 2 secondi viene effettuato il controllo di minima pressione di sfrenatura attraverso i pressostato =TR-102SP2. Nel caso la pressione scenda al di sotto della minima pressione si genera l’allarme. Verificare la causa e ripristinare l’anomalia della mancanza di pressione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 123)  A/ =TR-102SP3 – Mancanza pressione olio innesto frizione

Dopo 10 secondi che è stata avviata la centralina torc-pac, viene effettuato il controllo di minima pressione dell’olio di innesto frizione attraverso il pressostato =TR-102SP3. Nel caso non sia stata raggiunta la minima pressione si genera l’allarme. Verificare la causa e ripristinare l’anomalia della mancanza di pressione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 124)  A/ =TR-104SQ1 – Anomalia funzionalità valvola frenatura rapida

Sulla valvola di frenatura rapida è montato il finecorsa =TR-104SQ1 che verifica il corretto movimento della valvola quando viene pilotata. Nel caso la valvola non si sposta dalla condizione iniziale viene generato un’allarme . Verificare la causa e ripristinare l’anomalia della funzionalità della valvola e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 125)  A/ =TR-110SP1 – Mancanza pressione pompa sovraccarico punzone

Quando viene effettuato il ripristino del sovraccarico si verifica la pressione generata dalla pompa del sovraccarico che non deve essere inferiore di una determinata pressione minima, controllata da un pressostato =TR-110SP1. In caso la pressione sia inferiore viene generato un’allarme . Verificare la causa ripristinare l’anomalia del guasto e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 126)  A/ =TR-255SQ1 – Cancello traversa aperto

Quando il cancello della traversa viene aperto si genera una segnalazione. Chiuder il cancello, posizionare il selettore di ingresso traversa a “1” e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 127)  A/ =TR-255SQ2 – Rottura albero finecorsa a camme

All’interno della scatola a camme Balluff è montato un finecorsa di controllo rotazione. Nel caso si rompa la trasmissione meccanica al balluff si genera l’allarme che ferma istantaneamente la macchina. Verificare la causa della segnalazione, ripristinare l’anomalia del guasto e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 129)  A/ =QE1-356KM1/2 – Anomalia contemporaneità frizione

Sul circuito di inserzione dell’elettrovalvola freno/frizione della macchina, viene effettuato un controllo sul feedback dei contattori. Nel caso i due contattori non si chiudano entro 500ms viene visualizzato questo allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 131)  A/ =QE1-8KM1 – Mancata inserzione condizionatore quadro

Sul circuito di inserzione del condizionatore del quadro QE1, viene effettuato un controllo sul feedback del contattore. Nel caso il contattore non si chiude entro 2s viene visualizzato questo allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 132)  A/ =MD-155SQ2 – Livello grasso trabon vuoto

La macchina ha una pompa trabon per la lubrificazione a grasso. Nel serbatoio della pompa è presente un finecorsa =MD-155SQ2 che verifica il livello di grasso nel serbatoio. Se questo viene a mancare si genera un’allarme. Riempire il serbatoio del grasso trabon e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 133)  A/ =MD-15SP1 – Mancanza pressione grasso trabon

La macchina ha una pompa trabon per la lubrificazione a grasso. Durante il ciclo di ingrassaggio si verifica attraverso un pressostato =MD-15SP1 che la pompa produca la pressione necessaria ad ingrassare la macchina. Se questa viene a mancare si genera un’allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 134)  A/ =MD-103SQ2 – Mancanza grasso trabon a fine ciclo

La macchina ha una pompa trabon per la lubrificazione a grasso. Durante il ciclo di ingrassaggio si verifica attraverso un sensore di fine ciclo =MD-103SQ2 che il grasso abbia raggiunto la parte più remota da ingrassare. Se dopo 2 minuti ciò non è avvenuto,  si genera un’allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 135)  A/ =MD-16SQ1 – Mancanza olio trabon a fine ciclo

La macchina ha una pompa trabon per la lubrificazione a olio. Durante il ciclo di lubrificazione si verifica attraverso un sensore di fine ciclo =MD-16SQ1 che l’olio abbia raggiunto la parte più remota da lubrificare. Se dopo 2 minuti ciò non è avvenuto,  si genera un’allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 137)  A/ =MS-151SE1 – Emergenza fronte sinistro premuta

Viene visualizzato nel caso in cui sia stata premuto il pulsante di emergenza posto sul fronte sinistro  =MS. Ripristinare il pulsante di emergenza ruotandolo e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 139)  A/ =MS-151SE3 – Emergenza retro sinistro premuta

Viene visualizzato nel caso in cui sia stata premuto il pulsante di emergenza posto sul retro sinistro  =MS. Ripristinare il pulsante di emergenza ruotandolo e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 140)  A/ =MS-155SQ1 – Cancello laterale sinistro aperto

Viene visualizzato nel caso in cui si prova ad effettuare dei comandi o delle operazioni che richiedono la chiusura del cancello. Chiudere il cancello e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 141)  A/ =MS-155SE1 – Emergenza su pulsantiera comandi carro premuta

Viene visualizzato nel caso in cui sia stata premuto il pulsante di emergenza posto sulla pulsantiera dei comandi carro  =MS. Ripristinare il pulsante di emergenza ruotandolo e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 144)  A/ =MS-53SP1 – Mancanza pressione cilindri bilanciatori punzone

La pressione minima dell’aria nei cilindri di bilanciamento del punzone viene controllata da un pressostato =MS-53SP1. Nel caso questa pressione scenda al di sotto del valore impostato, si genera un allarme. Verificare la causa della mancanza di pressione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 145)  A/ =MS-53SP2 – Mancanza pressione cilindri bilanciatori premilamiera

La pressione minima dell’aria nei cilindri di bilanciamento del premilamiera viene controllata da un pressostato =MS-53SP2. Nel caso questa pressione scenda al di sotto del valore impostato, si genera un allarme. Verificare la causa della mancanza di pressione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 146)  A/ =MS-53SP3 – Mancanza pressione aria di linea (generale)

La pressione minima dell’aria della macchina  viene controllata da un pressostato =MS-53SP3. Nel caso questa pressione scenda al di sotto del valore impostato, si genera un allarme. Verificare la causa della mancanza di pressione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 147)  A/ =MS-53SP4 – Mancanza pressione aria sovraccarico slitta punzone

La pressione minima dell’aria di sovraccarico della slitta punzone viene controllata da un pressostato =MS-53SP4. Nel caso questa pressione scenda al di sotto del valore impostato, si genera un allarme. Verificare la causa della mancanza di pressione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 148)  A/ =MS-155SQ6 – Rottura catena cancello SX

Le catene di sollevamento del cancello laterale sono controllate da un finecorsa di sicurezza =MS155SQ6. Nel caso una di questa si rompe si genera un allarme. Verificare la causa della rottura della catena e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 149)  A/ =PT3 – Spina disinserita pulsantiera retro sinistra

Nel montante retro sinistro c’è la possibilità di montare una pulsantiera mobile per eseguire battute in singolo o intermittenza della macchina. Quando la pulsantiera non è montata è necessario inserire la “falsa spina” in dotazione. Se non sono presenti nessuna delle due spine si genera un allarme. Verificare che sia inserita una spina e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 150)  A/ =MS-A1 – Barriera fotoelettrica retro pressa intervenuta

A seconda della modalità operativa della macchina selezionata, viene effettuato il controllo dei ripari e delle barriere delle macchine. Se in questo caso la barriera posteriore della pressa è intervenuta si genera un allarme. Verificare che non siano presenti ostacoli nel fascio della barriera, ripristinarla attraverso la barriera  e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 151)  A/ =PT4 – Spina disinserita pulsantiera fronte sinistra

Nel montante fronte sinistro c’è la possibilità di montare una pulsantiera mobile per eseguire battute in singolo o intermittenza della macchina. Quando la pulsantiera non è montata è necessario inserire la “falsa spina” in dotazione. Se non sono presenti nessuna delle due spine si genera un allarme. Verificare che sia inserita una spina e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 153)  A/ =TR-251SQ1/2/3/4 – Bloccaggi slitta inseriti

Nel momento in cui vengono premuti i bimanuali per la partenza della pressa viene effettuato il controllo dei bloccaggi della slitta. Se questi sono inseriti non permettono alla macchina di partire e viene generato un’allarme. Sbloccare i bloccaggi della slitta e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 154)  A/ =TR-15ENC1 – Slitta punzone fuori quota

La regolazione della slitta del punzone viene controllata da un encoder che permette di avere sempre sotto controllo la luce dello stampo. Nel caso in cui questa quota superi la luce massima oppure scenda al di sotto della luce minima si genera un allarme. Riportare la slitta nella quota iniziale e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 155)  A/ =TR-16ENC1 – Slitta premilamiera fuori quota

La regolazione della slitta del premilamiera viene controllata da un encoder che permette di avere sempre sotto controllo la luce dello stampo. Nel caso in cui questa quota superi la luce massima oppure scenda al di sotto della luce minima si genera un allarme. Riportare la slitta nella quota iniziale e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 162)  A/ =MD-101SE1 – Emergenza retro destra premuta

Viene visualizzato nel caso in cui sia stata premuto il pulsante di emergenza posto sul montante retro destro  =MD. Ripristinare il pulsante di emergenza ruotandolo e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 163)  A/ =MD-101SE2 – Emergenza fronte destra premuta

Viene visualizzato nel caso in cui sia stata premuto il pulsante di emergenza posto sul montante fronte destro  =MD. Ripristinare il pulsante di emergenza ruotandolo e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 164)  A/ =MD-A1 – Barriera fotoelettrica fronte pressa intervenuta

A seconda della modalità operativa della macchina selezionata, viene effettuato il controllo dei ripari e delle barriere delle macchine. Se in questo caso la barriera anteriore della pressa è intervenuta si genera un allarme. Verificare che non siano presenti ostacoli nel fascio della barriera, ripristinarla attraverso la barriera  e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 165)  A/ =PT1 – Spina disinserita retro DX

Nel montante retro destro c’è la possibilità di montare una pulsantiera mobile per eseguire battute in singolo o intermittenza della macchina. Quando la pulsantiera non è montata è necessario inserire la “falsa spina” in dotazione. Se non sono presenti nessuna delle due spine si genera un allarme. Verificare che sia inserita una spina e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 181)  A/ =BS-58PR1 – Mancanza pressione olio ricircolo frizione

La pressione minima dell’olio di ricircolo frizione viene controllata da un pressostato =BS-58PR1. Nel caso questa pressione scenda al di sotto del valore impostato, si genera un allarme. Verificare la causa della mancanza di pressione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 182)  A/ =BS-58SQ1 – Filtro intasato lubrificazione torc-pac

Nella centralina torc-pac è montato un gruppo filtri sulla linea di lubrificazione, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =BS-58SQ1 ci avverte di quanto è successo. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 183)  A/ =BS-58SQ2 – Filtro intasato pompa idraulica torc-pac

Nella centralina torc-pac è montato un gruppo filtri sulla linea idraulica, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =BS-58SQ2 ci avverte di quanto è successo. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 184)  A/ =BS-58SQ3 – Filtro intasato ritorno olio torc-pac

Nella centralina torc-pac è montato un gruppo filtri sulla linea ritorno olio, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =BS-58SQ3 ci avverte di quanto è successo. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 185)  A/ =BS-16TC2-17TC1 – Anomalia raffreddamento olio centralina torc-pac

Sulla centralina torc-pac è montato uno scambiatore acqua-olio che permette di raffreddare l’olio. Questo processo viene controllato da due termocoppie, =BS-16TC2 e =BS-17TC1, montate a valle e a monte dello scambiatore stesso. Nel caso in cui l’olio non venga raffreddato nel modo corretto, si genera un allarme. Verificare lo stato dello scambiatore e l’effettivo passaggio dell’acqua refrigerante e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 186)  A/ =TR-257SQ1/3 – Sbilanciamento elettrovalvola comando frizione

La doppia elettrovalvola che gestisce l’innesto della frizione è fatta in modo tale che il movimento simultaneo delle due valvole venga controllato da due finecors =TR-257SQ1 e =TR-257SQ3. Nel caso i due finecorsa non simuovano simultaneamente viene visualizzato questo allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 194)  A/ =CE-51PR1 – Filtri intasati serbatoio espansione centralina clear-flow

Nella centralina clear-flow è montato un gruppo filtri sui serbatoi di espansione, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un pressostato =CE-51PR1 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 195)  A/ =CE-51SQ2 – Filtro 1 intasato pompa DX clear-flow

Nella centralina clear-flow è montato un gruppo filtri sul circuito della pompa destra, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-51SQ2 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 196)  A/ =CE-51SQ4 – Filtro 1 intasato pompa SX clear-flow

Nella centralina clear-flow è montato un gruppo filtri sul circuito della pompa sinistra, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-51SQ4 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 197)  A/ =CE-52SQ1 – Rubinetto aspirazione serbatoio espansione centralina clear-flow chiuso

Nella centralina clear-flow è montato un controllo sul rubinetto di aspirazione del serbatoio di espansione =CE-52SQ1 che verifica il rubinetto aperto. Nel caso in cui questo rubinetto venga chiuso si genera un allarme. Aprire il rubinetto interessato e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 198)  A/ =CE-52SQ2 – Filtro intasato pompa sovraccarico

Nella centralina clear-flow è montato un gruppo filtri sul circuito della pompa di sovraccarico, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-52SQ2 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 199)  A/ =CE-53SQ1 – Rubinetto aspirazione pompa sovraccarico chiuso

Nella centralina clear-flow è montato un controllo sul rubinetto di aspirazione della pompa del sovraccarico =CE-53SQ1 che verifica il rubinetto aperto. Nel caso in cui questo rubinetto venga chiuso si genera un allarme. Aprire il rubinetto interessato e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 200)  A/ =CE-53SQ2 – Filtro intasato pompa ricircolo

Nella centralina clear-flow è montato un gruppo filtri sul circuito della pompa ricircolo, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-53SQ2 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 202)  A/ =CE-53PR1 – Mancanza pressione olio centralina oleodinamica

La pressione minima dell’olio della centralina oleodinamica viene controllata da un pressostato

=CE-53PR1. Nel caso questa pressione scenda al di sotto del valore impostato, si genera un allarme. Verificare la causa della mancanza di pressione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 203)  A/ =CE-54SQ1 – Rubinetto aspirazione centralina oleodinamica chiuso

Nella centralina oleodinamica servizi è montato un controllo sul rubinetto di aspirazione della pompa =CE-54SQ1 che verifica il rubinetto aperto. Nel caso in cui questo rubinetto venga chiuso si genera un allarme. Aprire il rubinetto interessato e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 204)  A/ =CE-54SQ2 – Filtro 1 intasato centralina oleodinamica

Nella centralina oleodinamica servizi è montato un gruppo filtri sul circuito della pompa ricircolo, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-54SQ2 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 205)  A/ =CE-54SQ3 – Filtro 3 intasato centralina oleodinamica

Nella centralina oleodinamica servizi è montato un gruppo filtri sul circuito della pompa ricircolo, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-54SQ3 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 206)  A/ =CE-54SQ4 – Rubinetto aspirazione pompa ricircolo chiuso

Nella centralina oleodinamica servizi è montato un controllo sul rubinetto di aspirazione della pompa ricircolo =CE-54SQ4 che verifica il rubinetto aperto. Nel caso in cui questo rubinetto venga chiuso si genera un allarme. Aprire il rubinetto interessato e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 207)  A/ =CE-55SQ1 – Rubinetto aspirazione pompa olio lubrific. clear-flow DX chiuso

Nella centralina clear-flow è montato un controllo sul rubinetto di aspirazione della pompa olio lubrificazione DX =CE-55SQ1 che verifica il rubinetto aperto. Nel caso in cui questo rubinetto venga chiuso si genera un allarme. Aprire il rubinetto interessato e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 208)  A/ =CE-55SQ2 – Rubinetto aspirazione pompa olio lubrific. clear-flow SX chiuso

Nella centralina clear-flow è montato un controllo sul rubinetto di aspirazione della pompa olio lubrificazione SX =CE-55SQ2 che verifica il rubinetto aperto. Nel caso in cui questo rubinetto venga chiuso si genera un allarme. Aprire il rubinetto interessato e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 209)  A/ =CE-52SQ4 – Filtro 2 intasato pompa SX clear-flow

Nella centralina clear-flow è montato un gruppo filtri sul circuito della pompa SX, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-52SQ4 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 210)  A/ =CE-52SQ3 – Filtro 2 intasato pompa DX clear-flow

Nella centralina clear-flow è montato un gruppo filtri sul circuito della pompa DX, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-52SQ3 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 211)  A/ =CE-17TC1-17TC2 – Anomalia raffreddamento olio centralina servizi

Sulla centralina oleodinamica servizi è montato uno scambiatore acqua-olio che permette di raffreddare l’olio. Questo processo viene controllato da due termocoppie, =CE-17TC1 e =CE-17TC2, montate a valle e a monte dello scambiatore stesso. Nel caso in cui l’olio non venga raffreddato nel modo corretto, si genera un allarme. Verificare lo stato dello scambiatore e l’effettivo passaggio dell’acqua refrigerante e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 225)  A/ =TR-51TC1-LLT – Bassissima temperatura frizione

Sul circuito della lubrificazione della frizione viene effettuato un controllo sulla temperatura con una termocoppia =TR-51TC1. Nel caso la temperatura sia inferiore a 10°C, si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 228)  A/ =TR-51TC1-HHT – Altissima temperatura frizione

Sul circuito della lubrificazione della frizione viene effettuato un controllo sulla temperatura con una termocoppia =TR-51TC1. Nel caso la temperatura sia superiore a 80°C, si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 229)  A/ =TR-51B1-LLP – Bassissima pressione frizione

Nel momento in cui viene dato il comando all’innesto della frizione, si verifica la pressione dell’olio al suo interno =TR-51B1. Nel caso la pressione al suo interno non raggiunga almento 20 bar, dopo 3 secondi si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 232)  A/ =TR-51B1-HHP – Altissima pressione frizione

Nel momento in cui viene dato il comando all’innesto della frizione, si verifica la pressione dell’olio al suo interno =TR-51B1. Nel caso la pressione al suo interno superi la soglia impostata di 48 bar, si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 236)  A/ =TR-52B1-HHP – Sovraccarico punzone fronte sinistro

La pressione di sovraccarico del punzone fronte sinistro della macchina viene verificata attraverso un trasduttore =TR-52B1. Nel caso la pressione al suo interno superi il valore impostato nella ricetta si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Ripristinare il sovraccarico e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 240)  A/ =TR-52B2-HHP – Sovraccarico punzone retro sinistro

La pressione di sovraccarico del punzone retro sinistro della macchina viene verificata attraverso un trasduttore =TR-52B2. Nel caso la pressione al suo interno superi il valore impostato nella ricetta si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Ripristinare il sovraccarico e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 244)  A/ =TR-53B1-HHP – Sovraccarico punzone retro destro

La pressione di sovraccarico del punzone retro destro della macchina viene verificata attraverso un trasduttore =TR-53B1. Nel caso la pressione al suo interno superi il valore impostato nella ricetta si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Ripristinare il sovraccarico e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 248)  A/ =TR-53B2-HHP – Sovraccarico punzone fronte destro

La pressione di sovraccarico del punzone fronte destro della macchina viene verificata attraverso un trasduttore =TR-53B2. Nel caso la pressione al suo interno superi il valore impostato nella ricetta si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Ripristinare il sovraccarico e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 252)  A/ =TR-54B1-HHP – Sovraccarico premilamiera fronte sinistro

La pressione di sovraccarico del premilamiera fronte sinistro della macchina viene verificata attraverso un trasduttore =TR-54B1. Nel caso la pressione al suo interno superi il valore impostato nella ricetta si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Ripristinare il sovraccarico e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 256)  A/ =TR-54B2-HHP – Sovraccarico premilamiera retro sinistro

La pressione di sovraccarico del premilamiera retro sinistro della macchina viene verificata attraverso un trasduttore =TR-54B2. Nel caso la pressione al suo interno superi il valore impostato nella ricetta si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Ripristinare il sovraccarico e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 260)  A/ =TR-55B1-HHP – Sovraccarico premilamiera retro destro

La pressione di sovraccarico del premilamiera retro destro della macchina viene verificata attraverso un trasduttore =TR-55B1. Nel caso la pressione al suo interno superi il valore impostato nella ricetta si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Ripristinare il sovraccarico e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 264)  A/ =TR-55B2-HHP – Sovraccarico premilamiera fronte destro

La pressione di sovraccarico del premilamiera fronte destro della macchina viene verificata attraverso un trasduttore =TR-55B2. Nel caso la pressione al suo interno superi il valore impostato nella ricetta si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Ripristinare il sovraccarico e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 265)  A/ =TR-56B1-LLP – Bassissima pressione olio lubrificazione SX

Avviata la pompa clear-flow, dopo il tempo impostato di 10 secondi di carica dei circuiti di lubrificazione SX, si verifica la pressione dell’olio in circolo =TR-56B1. Nel caso la pressione non raggiunga almeno

5 bar si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 268)  A/ =TR-56B1-HHP – Altissima pressione olio lubrificazione SX

Avviata la pompa clear-flow, dopo il tempo impostato di 10 secondi di carica dei circuiti di lubrificazione SX, si verifica la pressione dell’olio in circolo =TR-56B1. Nel caso la pressione non sia superiore a 15 bar

si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 269)  A/ =TR-56B2-LLP – Bassissima pressione olio lubrificazione DX

Avviata la pompa clear-flow, dopo il tempo impostato di 10 secondi di carica dei circuiti di lubrificazione DX, si verifica la pressione dell’olio in circolo =TR-56B2. Nel caso la pressione non raggiunga almeno

5 bar si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 272)  A/ =TR-56B2-HHP – Altissima pressione olio lubrificazione DX

Avviata la pompa clear-flow, dopo il tempo impostato di 10 secondi di carica dei circuiti di lubrificazione DX, si verifica la pressione dell’olio in circolo =TR-56B2. Nel caso la pressione non sia superiore a 15 bar

si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 274)  Sovraccarico punzone

Il sovraccarico del punzone è sempre controllato attraverso la pressione e dei finecorsa meccanici montati nei cilindri. Nel caso la pressione di uno dei cilindri superi quella impostata da ricetta oppure intervenga uno solamente dei quattro finecorsa, si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Ripristinare il sovraccarico e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 275)  Sovraccarico premilamiera

Il sovraccarico del premilamiera è sempre controllato attraverso la pressione e dei finecorsa meccanici montati nei cilindri. Nel caso la pressione di uno dei cilindri superi quella impostata da ricetta oppure intervenga uno solamente dei quattro finecorsa, si genera un allarme che non permette alla macchina di muoversi. Ripristinare il sovraccarico e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 281)  A/ =MS-15B1-LLP – Bassissima pressione cilindri bilanciatori punzone

La pressione dei cilindri bilanciatori del punzone è controllata da un trasduttore di pressione =MS-15B1. Nel caso la pressione non raggiunga almeno 1.5 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 284)  A/ =MS-15B1-HHP – Altissima pressione cilindri bilanciatori punzone

La pressione dei cilindri bilanciatori del punzone è controllata da un trasduttore di pressione =MS-15B1. Nel caso la pressione superi 10 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 285)  A/ =MS-16B1-LLP – Bassissima pressione cilindri bilanciatori premilamiera

La pressione dei cilindri bilanciatori del premilamiera è controllata da un trasduttore di pressione

=MS-16B1. Nel caso la pressione non raggiunga almeno 1.5 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 288)  A/ =MS-16B1-HHP – Altissima pressione cilindri bilanciatori premilamiera

La pressione dei cilindri bilanciatori del premilamiera è controllata da un trasduttore di pressione

=MS-16B1. Nel caso la pressione superi 10 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 289)  A/ =MS-16B2-LLP – Bassissima pressione aria sovraccarico punzone

La pressione dell’olio del sovraccarico del punzone è gestita da una valvola comandata pneumaticamente. Nel caso la pressione dell’aria di pilotaggio non raggiunga almeno 1.5 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 292)  A/ =MS-16B2-HHP – Altissima pressione aria sovraccarico punzone

La pressione dell’olio del sovraccarico del punzone è gestita da una valvola comandata pneumaticamente. Nel caso la pressione dell’aria di pilotaggio superi 3.7 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 293)  A/ =MS-17B1-LLP – Bassissima pressione aria sovraccarico premilamiera fronte SX

Le camere dei cilindri di sovraccarico del premilamiera sono, oltre che a olio, anche ad aria, Per poter permettere al premilamiera si supportare una forza maggiore. Nel caso la pressione dell’aria nel premilamiera fronte SX non raggiunga almeno 1.5 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 296)  A/ =MS-17B1-HHP – Altissima pressione aria sovraccarico premilamiera fronte SX

Le camere dei cilindri di sovraccarico del premilamiera sono, oltre che a olio, anche ad aria, Per poter permettere al premilamiera si supportare una forza maggiore. Nel caso la pressione dell’aria dell’aria nel premilamiera fronte SX superi 4.5 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 297)  A/ =MS-17B2-LLP – Bassissima pressione aria sovraccarico premilamiera retro SX

Le camere dei cilindri di sovraccarico del premilamiera sono, oltre che a olio, anche ad aria, Per poter permettere al premilamiera si supportare una forza maggiore. Nel caso la pressione dell’aria nel premilamiera retro SX non raggiunga almeno 1.5 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 300)  A/ =MS-17B2-HHP – Altissima pressione aria sovraccarico premilamiera retro SX

Le camere dei cilindri di sovraccarico del premilamiera sono, oltre che a olio, anche ad aria, Per poter permettere al premilamiera si supportare una forza maggiore. Nel caso la pressione dell’aria dell’aria nel premilamiera retro SX superi 4.5 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 301)  A/ =MS-18B1-LLP – Bassissima pressione aria sovraccarico premilamiera fronte DX

Le camere dei cilindri di sovraccarico del premilamiera sono, oltre che a olio, anche ad aria, Per poter permettere al premilamiera si supportare una forza maggiore. Nel caso la pressione dell’aria nel premilamiera fronte DX non raggiunga almeno 1.5 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 304)  A/ =MS-18B1-HHP – Altissima pressione aria sovraccarico premilamiera fronte DX

Le camere dei cilindri di sovraccarico del premilamiera sono, oltre che a olio, anche ad aria, Per poter permettere al premilamiera si supportare una forza maggiore. Nel caso la pressione dell’aria dell’aria nel premilamiera fronte DX superi 4.5 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 305)  A/ =MS-18B2-LLP – Bassissima pressione aria sovraccarico premilamiera retro DX

Le camere dei cilindri di sovraccarico del premilamiera sono, oltre che a olio, anche ad aria, Per poter permettere al premilamiera si supportare una forza maggiore. Nel caso la pressione dell’aria nel premilamiera retro DX non raggiunga almeno 1.5 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 308)  A/ =MS-18B2-HHP – Altissima pressione aria sovraccarico premilamiera retro DX

Le camere dei cilindri di sovraccarico del premilamiera sono, oltre che a olio, anche ad aria, Per poter permettere al premilamiera si supportare una forza maggiore. Nel caso la pressione dell’aria dell’aria nel premilamiera retro DX superi 4.5 bar si genera un allarme. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 314)  A/ =BS-16TC1-LLT – Bassissima temperatura olio lubrificazione torc-pac

Nella centralina torc-pac viene effettuato il controllo della temperatura dell’olio. Nel caso la temperatura sia inferiore a 10°C, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 317)  A/ =BS-16TC1-HHT – Altissima temperatura olio lubrificazione torc-pac

Nella centralina torc-pac viene effettuato il controllo della temperatura dell’olio. Nel caso la temperatura superi 60°C o intervenga il termostato di altissima temperatura, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 318)  A/ =BS-16TC2-LLT – Bassissima temperatura olio monte scambiatore centralina torc-pac

A monte dello scambiatore della centralina torc-pac viene effettuato il controllo della temperatura dell’olio. Nel caso la temperatura sia inferiore a 10°C, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 321)  A/ =BS-16TC2-HHT – Altissima temperatura olio monte scambiatore centralina torc-pac

A monte dello scambiatore della centralina torc-pac viene effettuato il controllo della temperatura dell’olio. Nel caso la temperatura superi 80°C o intervenga il termostato di altissima temperatura, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 322)  A/ =BS-17TC1-LLT – Bassissima temperatura olio valle scambiatore centralina torc-pac

A valle dello scambiatore della centralina torc-pac viene effettuato il controllo della temperatura dell’olio. Nel caso la temperatura sia inferiore a 10°C, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 325)  A/ =BS-17TC1-HHT – Altissima temperatura olio valle scambiatore centralina torc-pac

A valle dello scambiatore della centralina torc-pac viene effettuato il controllo della temperatura dell’olio. Nel caso la temperatura superi 80°C o intervenga il termostato di altissima temperatura, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 326)  A/ =BS-15LV1-LLL – Bassissimo livello centralina torc-pac

Nel serbatoio dell’olio della centralina, c’è un trasduttore di livello =BS-15LV1 che permette di monitorare lo stato del livello dell’olio. Nel caso il livello dell’olio scenda al di sotto del 33% del serbatoio, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 329)  A/ =BS-15LV1-HHL – Altissimo livello centralina torc-pac

Nel serbatoio dell’olio della centralina, c’è un trasduttore di livello =BS-15LV1 che permette di monitorare lo stato del livello dell’olio. Nel caso il livello dell’olio superi il 90% del serbatoio, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 337)  A/ =CE-15LV1-LLL – Bassissimo livello centralina clear-flow

Nel serbatoio dell’olio della centralina, c’è un trasduttore di livello =CE-15LV1 che permette di monitorare lo stato del livello dell’olio. Nel caso il livello dell’olio scenda al di sotto del 20% del serbatoio, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 340)  A/ =CE-15LV1-HHL – Altissimo livello centralina clear-flow

Nel serbatoio dell’olio della centralina, c’è un trasduttore di livello =CE-15LV1 che permette di monitorare lo stato del livello dell’olio. Nel caso il livello dell’olio superi il 90% del serbatoio, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 341)  A/ =CE-16LV1-LLL – Bassissimo livello centralina servizi

Nel serbatoio dell’olio della centralina, c’è un trasduttore di livello =CE-16LV1 che permette di monitorare lo stato del livello dell’olio. Nel caso il livello dell’olio scenda al di sotto del 20% del serbatoio, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 344)  A/ =CE-16LV1-HHL – Altissimo livello centralina servizi

Nel serbatoio dell’olio della centralina, c’è un trasduttore di livello =CE-16LV1 che permette di monitorare lo stato del livello dell’olio. Nel caso il livello dell’olio superi il 90% del serbatoio, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 349)  A/ =CE-17TC1-LLT – Bassissima temperatura olio serbatoio centralina servizi

Nella centralina servizi viene effettuato il controllo della temperatura dell’olio. Nel caso la temperatura sia inferiore a 10°C, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 352)  A/ =CE-17TC1-HHT – Altissima temperatura olio serbatoio centralina servizi

Nella centralina servizi viene effettuato il controllo della temperatura dell’olio. Nel caso la temperatura superi 60°C o intervenga il termostato di altissima temperatura, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 357)  A/ =CE-18TC1-LLT – Bassissima temperatura olio centralina clear-flow

Nella centralina clear-flow viene effettuato il controllo della temperatura dell’olio. Nel caso la temperatura sia inferiore a 10°C, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 360)  A/ =CE-18TC1-HHT – Altissima temperatura olio centralina clear-flow

Nella centralina clear-flow viene effettuato il controllo della temperatura dell’olio. Nel caso la temperatura superi 60°C o intervenga il termostato di altissima temperatura, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 513)  A/ =CE-16LV1 – Fuga olio centralina servizi

Attraverso il controllo del livello dell’olio =CE-16LV1 viene verificato anche un’eventuale fuga di olio. Nel caso il livello d’olio scenda in modo repentino, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 514)  A/ =BS-15LV1 – Fuga olio centralina torc-pac

Attraverso il controllo del livello dell’olio =BS-15LV1 viene verificato anche un’eventuale fuga di olio. Nel caso il livello d’olio scenda in modo repentino, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 515)  A/ =CE-15LV1 – Fuga olio centralina clear-flow

Attraverso il controllo del livello dell’olio =CE-15LV1 viene verificato anche un’eventuale fuga di olio. Nel caso il livello d’olio scenda in modo repentino, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 516)  A/ =CE-51LV1 – Alto livello olio serbatoio espansione clear-flow

Nel serbatoio di espansione della centralina clear-flow, c’è un sensore di livello =CE-51LV1 che permette di monitorare lo stato del livello dell’olio. Nel caso il livello dell’olio superi il 90% del serbatoio, si genera un allarme che arresta immediatamente la centralina. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 522)  A/ =PU-101S1 – Stop ciclo premuto su pulpito

Se la macchina si trova nella condizione di singolo o automatico e viene premuto il pulsante di stop ciclo sul pulpito si genera un allarme. Resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 523)  A/ =MS-153S3 – Stop ciclo premuto su pulsantiera retro sinistra

Se la macchina si trova nella condizione di singolo o automatico e viene premuto il pulsante di stop ciclo sulla pulsantiera mobile retro sinistra, si genera un allarme. Resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 524)  A/ =MS-157S3 – Stop ciclo premuto su pulsantiera fronte sinistra

Se la macchina si trova nella condizione di singolo o automatico e viene premuto il pulsante di stop ciclo sulla pulsantiera mobile fronte sinistra, si genera un allarme. Resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 525)  A/ =MD-103S3 – Stop ciclo premuto su pulsantiera retro destra

Se la macchina si trova nella condizione di singolo o automatico e viene premuto il pulsante di stop ciclo sulla pulsantiera mobile retro destra, si genera un allarme. Resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 529)  A/ Errore di selezione pulsantiere

Nel caso venga selezionata una pulsantiera sul pulpito, si verifica se è presente la spina della pulsantiera mobile solo ed esclusivamente sulla pulsantiera selezionata. Nel caso viene selezionata una pulsantiera che non risulti collegata si genera un allarme. Ripristinare l’errore e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 530)  A/ Errore di selezione motore principale

Il motore del micro-inch può funzionare esclusivamente con la macchina selezionata a impulsi e, in ogni caso, i motori non possono effettuare l’inversione di marcia se la macchina è in una selezione diversa. Nel caso i selettori dell’inversione dei motori siano su “indietro” quando si passa con il selettore macchina su un’altra selezione che non sia intermittenza, si genera un allarme. Ripristinare l’errore e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 532)  A/ Interferenza quote punzone premilamiera

La differenza della luce stampo tra punzone e premilamiera, non deve essere mai inferiore a 230mm per evitare possibili rotture meccaniche. Nel caso questa quota sia inferiore, si genera un allarme. Sollevare il di qualche mm il punzone o scendere di qualche mm con il premilamiera e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 545)  A/ Time out discesa carro portastampi

Quando viene effettuato il comando di discesa carro, viene verificata la movimentazione. Se il carro non è completamente sceso, dopo 20 secondi, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 546)  A/ Time out salita carro portastampi

Quando viene effettuato il comando di salita carro, viene verificata la movimentazione. Se il carro non è completamente salito, dopo 20 secondi, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 553)  A/ Time out ripristino sicurezza idraulica punzone

Quando viene effettuato il ripristino del sovraccarico, dopo i primi 10 secondi, si verifica che la pressione di ripristino generata dalla pompa non sia inferiore ad una soglia reimpostata altrimenti si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 554)  A/ Time out apertura clamps punzone

Quando viene effettuato il comando di apertura clamps punzone, viene verificata la movimentazione. Se le clamps non si aprono completamente entro 30 secondi, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 555)  A/ Time out chiusura clamps punzone

Quando viene effettuato il comando di bloccaggio clamps punzone, viene verificata la movimentazione. Se le clamps non si bloccano completamente entro 30 secondi, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 556)  A/ Time out apertura clamps premilammiera

Quando viene effettuato il comando di apertura clamps premilamiera, viene verificata la movimentazione. Se le clamps non si aprono completamente entro 30 secondi, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 557)  A/ Time out chiusura clamps premilamiera

Quando viene effettuato il comando di bloccaggio clamps premilamiera, viene verificata la movimentazione. Se le clamps non si bloccano completamente entro 30 secondi, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 558)  A/ Time out apertura cancello

Quando viene effettuato il comando di apertura cancello, viene verificata la movimentazione. Se il cancello non si apre completamente entro 1 minuto, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 559)  A/ Time out chiusura cancello

Quando viene effettuato il comando di chiusura cancello, viene verificata la movimentazione. Se il cancello non si chiude completamente entro 1 minuto, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 560)  A/ Time out apertura clamps basamento

Quando viene effettuato il comando di apertura clamps basamento, viene verificata la movimentazione. Se le clamps non si aprono completamente entro 1 minuto e 30 secondi, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 561)  A/ Time out chiusura clamps basamento

Quando viene effettuato il comando di bloccaggio clamps basamento, viene verificata la movimentazione. Se le clamps non si bloccano completamente entro 1 minuto e 30 secondi, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 564)  A/ Time out traslazione carro dentro pressa

Quando viene effettuato il comando di traslazione carro dentro pressa, viene verificata la movimentazione. Se il carro non raggiunge la posizione di lavoro entro 2 minuti, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 565)  A/ Time out traslazione carro fuori pressa

Quando viene effettuato il comando di traslazione carro fuori pressa, viene verificata la movimentazione. Se il carro non raggiunge la posizione di parcheggio entro 2 minuti, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 566)  A/ Time out bloccaggio slitta

Quando viene effettuato il comando di bloccaggio slitta, viene verificata la movimentazione. Se la slitta non viene bloccata entro 1 minuto e 10 secondi, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 567)  A/ Time out sbloccaggio slitta

Quando viene effettuato il comando di sbloccaggio slitta, viene verificata la movimentazione. Se la slitta non viene sbloccata entro 1 minuto e 10 secondi, si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 569)  A/ Rottura albero Balluff

La rotazione della scatola a camme balluff, viene monitorata ogni qualvolta si muove la macchina. Se la macchina si muove e l’albero balluff è fermo si genera un allarme. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 570)  A/ Extracorsa pressa

Nel caso in cui la pressa in ciclo singolo, automatico o impulsi non si arresta entro il PMS, ma entri nella camma di extracorsa, si genera un allarme. Ripristinare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 571)  A/ Antiripetitore pressa

Nel caso in cui la macchina sia in singolo o in automatico, non è necessario mantenere il comando per la partenza per oltre il PMI. Se la pressa arriva al PMS e il comando di partenza non è mai stato tolto, questo produrrà un allarme. Ripristinare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 572)  A/ Feedback freno/frizione EV 1

Sull’elettrovalvola 1 della frizione è montato un finecorsa meccanico che accerta la movimentazione della valvola al momento del comando di innesto frizione. Se questo feedback non si riceve entro 500ms, questo produrrà un allarme. Ripristinare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 573)  A/ Feedback freno/frizione EV 2

Sull’elettrovalvola 2 della frizione è montato un finecorsa meccanico che accerta la movimentazione della valvola al momento del comando di innesto frizione. Se questo feedback non si riceve entro 500ms, questo produrrà un allarme. Ripristinare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 574)  A/ Braccio Volvo in interferenza con pressa

Nel momento in cui si avvia la macchina e che la stessa esca dal PMS verifica se il braccio del volvo sia fuori dalla macchina. In caso contrario questo produrrà un allarme. Ripristinare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 575)  A/ =PU-101SL1 – Chiave di sicurezza ingresso traversa abilitata

La chiave di sicurezza ingresso traversa posta sul pulpito se viene girata in posizione “0” produrrà un allarme. Riposizionare la chiave a “1” e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

SEGNALAZIONI

## 385)  Wr/ =BS-58SQ1 – Filtro intasato lubrificazione torc-pac

Nella centralina torc-pac è montato un gruppo filtri sul circuito della pompa lubrificazione, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =BS-58SQ1 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 386)  Wr/ =BS-58SQ2 – Filtro intasato pompa idraulica torc-pac

Nella centralina torc-pac è montato un gruppo filtri sul circuito della pompa idraulica, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =BS-58SQ2 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 387)  Wr/ =BS-58SQ3 – Filtro intasato ritorno olio torc-pac

Nella centralina torc-pac è montato un gruppo filtri sul circuito del ritorno olio, nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =BS-58SQ3 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 388)  Wr/ =CE-51PR1 – Filtro intasato serbatoio espansione centralina clear-flow

Nella serbatoio di espansione della centralina clear-flow è montato un gruppo filtri e nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-51PR1 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 389)  Wr/ =CE-51SQ2 – Filtro 1 intasato pompa DX clear-flow

Nella circuito della pompa DX clear-flow è montato un gruppo filtri e nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-51SQ2 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 390)  Wr/ =CE-51SQ4 – Filtro 1 intasato pompa SX clear-flow

Nella circuito della pompa SX clear-flow è montato un gruppo filtri e nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-51SQ4 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 392)  Wr/ =CE-52SQ2 – Filtro intasato pompa sovraccarico

Nella circuito della pompa sovraccarico è montato un gruppo filtri e nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-52SQ2 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 394)  Wr/ =CE-53SQ2 – Filtro intasato pompa ricircolo

Nella circuito della pompa ricircolo è montato un gruppo filtri e nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-53SQ2 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 396)  Wr/ =CE-54SQ2 – Filtro 1 intasato centralina oleodinamica

Nella circuito centralina oleodinamica servizi è montato un gruppo filtri e nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-54SQ2 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 397)  Wr/ =CE-54SQ3 – Filtro 2 intasato centralina oleodinamica

Nella circuito centralina oleodinamica servizi è montato un gruppo filtri e nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-54SQ3 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 401)  Wr/ =CE-52SQ4 – Filtro 2 intasato pompa SX clear-flow

Nella circuito della pompa SX clear-flow è montato un gruppo filtri e nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-52SQ4 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 402)  Wr/ =CE-52SQ3 – Filtro 2 intasato pompa DX clear-flow

Nella circuito della pompa DX clear-flow è montato un gruppo filtri e nel caso in cui si intasa uno dei due filtri del gruppo un sensore =CE-52SQ3 ci avverte di quanto è accaduto. Passare all’altro filtro attraverso la leva di selezione e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 404)  Wr/ =MD-15SQ1 – Controllo livello grasso trabon basso

Nella macchina è montata una pompa del grasso trabon e un sensore controlla il livello del grasso nel serbatoio =MD-15SQ1. Quando il livello scende al minimo si genera una segnalazione. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 418)  Wr/ =TR-51TC1-HT – Alta temperatura frizione

Attraverso l’olio di lubrificazione della frizione, una termocoppia misura la temperatura della frizione. Nel caso questa superi i 70°C genera una segnalazione. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 419)  Wr/ =TR-51B1-LP – Bassa pressione frizione

Nel momento in cui si innesta la frizione, si va a verificare attraverso un trasduttore di pressione =TR51B1 che la pressione di innesto della frizione non sia inferiore a 20 bar. In caso contrario si genera una segnalazione. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 420)  Wr/ =TR-51B1-HP – Alta pressione frizione

Nel momento in cui si innesta la frizione, si va a verificare attraverso un trasduttore di pressione =TR51B1 che la pressione di innesto della frizione non sia superiore a 46 bar. In caso contrario si genera una segnalazione. Ripristinare l’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 437)  Wr/ =TR-56B1-LP – Bassa pressione olio lubrificazione SX

Avviata la pompa clear-flow, dopo il tempo impostato di 10 secondi di carica dei circuiti di lubrificazione SX, si verifica la pressione dell’olio in circolo =TR-56B1. Nel caso la pressione non raggiunga almeno

6 bar si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 438)  Wr/ =TR-56B1-HP – Alta pressione olio lubrificazione SX

Avviata la pompa clear-flow, dopo il tempo impostato di 10 secondi di carica dei circuiti di lubrificazione SX, si verifica la pressione dell’olio in circolo =TR-56B1. Nel caso la pressione superi la soglia di 14 bar si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 439)  Wr/ =TR-56B2-LP – Bassa pressione olio lubrificazione DX

Avviata la pompa clear-flow, dopo il tempo impostato di 10 secondi di carica dei circuiti di lubrificazione DX, si verifica la pressione dell’olio in circolo =TR-56B2. Nel caso la pressione non raggiunga almeno

6 bar si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 440)  Wr/ =TR-56B2-HP – Alta pressione olio lubrificazione DX

Avviata la pompa clear-flow, dopo il tempo impostato di 10 secondi di carica dei circuiti di lubrificazione DX, si verifica la pressione dell’olio in circolo =TR-56B2. Nel caso la pressione superi la soglia di 14 bar si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 449)  Wr/ =MS-15B1-LP – Bassa pressione cilindri bilanciatori punzone

La pressione dell’aria nei cilindri bilanciatori del punzone viene costantemente monitorata attraverso un trasduttore di pressione =MS-15B1. Nel caso la pressione non raggiunga almeno i 4 bar, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 450)  Wr/ =MS-15B1-HP – Alta pressione cilindri bilanciatori punzone

La pressione dell’aria nei cilindri bilanciatori del punzone viene costantemente monitorata attraverso un trasduttore di pressione =MS-15B1. Nel caso la pressione superi i 10.2 bar, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 451)  Wr/ =MS-16B1-LP – Bassa pressione cilindri bilanciatori premilamiera

La pressione dell’aria nei cilindri bilanciatori del premilamiera viene costantemente monitorata attraverso un trasduttore di pressione =MS-15B1. Nel caso la pressione non raggiunga almeno i 4 bar, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 452)  Wr/ =MS-16B1-HP – Alta pressione cilindri bilanciatori punzone

La pressione dell’aria nei cilindri bilanciatori del premilamiera viene costantemente monitorata attraverso un trasduttore di pressione =MS-15B1. Nel caso la pressione superi i 10.2 bar, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 473)  Wr/ =BS-16TC1-LT – Bassa temperatura olio lubrificazione torc-pac

La temperatura dell’olio all’interno della centralina torc-pac viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =BS-16TC1. Nel caso la temperatura scenda al di sotto di 15°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 474)  Wr/ =BS-16TC1-HT – Alta temperatura olio lubrificazione torc-pac

La temperatura dell’olio all’interno della centralina torc-pac viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =BS-16TC1. Nel caso la temperatura superi i 55°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 475)  Wr/ =BS-16TC2-LT – Bassa temperatura olio monte scambiatore centralina torc-pac

La temperatura dell’olio a monte dello scambiatore della centralina torc-pac viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =BS-16TC2. Nel caso la temperatura scenda al di sotto di 15°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 476)  Wr/ =BS-16TC1-HT – Alta temperatura olio monte scambiatore centralina torc-pac

La temperatura dell’olio a monte dello scambiatore della centralina torc-pac viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =BS-16TC2. Nel caso la temperatura superi i 55°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 477)  Wr/ =BS-17TC1-LT – Bassa temperatura olio valle scambiatore centralina torc-pac

La temperatura dell’olio a valle dello scambiatore della centralina torc-pac viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =BS-17TC1. Nel caso la temperatura scenda al di sotto di 15°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 478)  Wr/ =BS-17TC1-HT – Alta temperatura olio valle scambiatore centralina torc-pac

La temperatura dell’olio a valle dello scambiatore della centralina torc-pac viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =BS-16TC1. Nel caso la temperatura superi i 55°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 479)  Wr/ =BS-15LV1-LL – Basso livello centralina torc-pac

La quantità dell’olio nel serbatoio della centralina torc-pac viene costantemente monitorata attraverso un trasduttore di livello =BS-15LV1. Nel caso il livello dell’olio scenda al di sotto del 37%, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 480)  Wr/ =BS-15LV1-HL – Alto livello centralina torc-pac

La quantità dell’olio nel serbatoio della centralina torc-pac viene costantemente monitorata attraverso un trasduttore di livello =BS-15LV1. Nel caso il livello dell’olio sia superiore del 90%, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 481)  Wr/ =BS-16TC1-17TC1 – Anomalia raffreddamento olio centralina torc-pac

Sulla centralina torc-pac è montato uno scambiatore acqua-olio che permette di raffreddare l’olio. Questo processo viene controllato da due termocoppie, =BS-16TC1 e =BS-17TC1, montate a valle e a monte dello scambiatore stesso. Nel caso in cui l’olio non venga raffreddato nel modo corretto, si genera un allarme. Verificare lo stato dello scambiatore e l’effettivo passaggio dell’acqua refrigerante e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 489)  Wr/ =CE-15LV1-LL – Basso livello centralina clear-flow

La quantità dell’olio nel serbatoio della centralina torc-pac viene costantemente monitorata attraverso un trasduttore di livello =CE-15LV1. Nel caso il livello dell’olio scenda al di sotto del 25%, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 490)  Wr/ =CE-15LV1-HL – Alto livello centralina clear-flow

La quantità dell’olio nel serbatoio della centralina torc-pac viene costantemente monitorata attraverso un trasduttore di livello =CE-15LV1. Nel caso il livello dell’olio sia superiore del 90%, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 491)  Wr/ =CE-16LV1-LL – Basso livello centralina servizi

La quantità dell’olio nel serbatoio della centralina servizi viene costantemente monitorata attraverso un trasduttore di livello =CE-16LV1. Nel caso il livello dell’olio scenda al di sotto del 20%, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 492)  Wr/ =CE-16LV1-HL – Alto livello centralina servizi

La quantità dell’olio nel serbatoio della centralina servizi viene costantemente monitorata attraverso un trasduttore di livello =CE-15LV1. Nel caso il livello dell’olio sia superiore del 85%, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 495)  Wr/ =CE-17TC1-LP – Bassa temperatura olio serbatoio centralina servizi

La temperatura dell’olio all’interno della centralina servizi viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =CE-17TC1. Nel caso la temperatura scenda al di sotto di 15°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 496)  Wr/ =CE-17TC1-HP – Alta temperatura olio lubrificazione servizi

La temperatura dell’olio all’interno della centralina servizi viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =CE-17TC1. Nel caso la temperatura superi i 55°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 497)  Wr/ =CE-17TC2-LT – Bassa temperatura olio su ritorno centralina servizi

La temperatura dell’olio sul ritorno della centralina servizi viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =CE-17TC2. Nel caso la temperatura scenda al di sotto di 15°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di allarme tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 498)  Wr/ =CE-17TC2-HT – Alta temperatura olio su ritorno centralina servizi

La temperatura dell’olio sul ritorno della centralina servizi viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =CE-17TC2. Nel caso la temperatura superi i 55°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 499)  Wr/ =CE-18TC1-LP – Bassa temperatura olio centralina clear-flow

La temperatura dell’olio all’interno della centralina clear-flow viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =CE-18TC1. Nel caso la temperatura scenda al di sotto di 15°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 500)  Wr/ =CE-18TC1-HP – Alta temperatura olio centralina clear-flow

La temperatura dell’olio all’interno della centralina clear-flow viene costantemente monitorata attraverso un termocoppia =CE-18TC1. Nel caso la temperatura superi i 55°C, si genera una segnalazione. Verificare la causa dell’anomalia e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 501)  Wr/ =CE-17TC1/2 – Anomalia raffreddamento olio centralina servizi

Sulla centralina servizi è montato uno scambiatore acqua-olio che permette di raffreddare l’olio. Questo processo viene controllato da due termocoppie, =CE-17TC1 e =CE-17TC2, montate a valle e a monte dello scambiatore stesso. Nel caso in cui l’olio non venga raffreddato nel modo corretto, si genera un allarme. Verificare lo stato dello scambiatore e l’effettivo passaggio dell’acqua refrigerante e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 577)  Wr/ Per eseguire l’operazione richiesta avviare centralina clear-flow

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Avviare la centralina clear-flow e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 578)  Wr/ L’operazione richiesta non è possibile per pressa al PMS

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Portare la pressa fuori dal PMS e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 579)  Wr/ Per eseguire l’operazione richiesta portare la pressa al PMI

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Portare la pressa al PMI e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 580)  Wr/ Per eseguire l’operazione richiesta chiudere i ripari

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Chiudere i ripari e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 581)  Wr/ Per eseguire l’operazione richiesta posizionare la pressa a intermittenza

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Posizionare il selettore pressa su intermittenza e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 582)  Wr/ Per eseguire l’operazione richiesta chiudere le clamps slitta

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Chiudere le clamps slitta e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 583)  Wr/ Per eseguire l’operazione richiesta portare la pressa a PMS

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Portare la pressa al PMS e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 584)  Wr/ Per eseguire l’operazione richiesta abbassare il carro portastampi

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Abbassare il carro portastampi  e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 585)  Wr/ Per eseguire l’operazione richiesta sbloccare le clamps del basamento

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Sbloccare le clamps basamento  e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 586)  Wr/ Per eseguire l’operazione richiesta sollevare il carro portastampi

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Sollevare il carro portastampi e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 587)  Wr/ Per eseguire l’operazione richiesta bloccare le clamps del basamento

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Bloccare le clamps del basamento e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 588)  Wr/ Per eseguire l’operazione  avviare la centralina torc-pac

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Avviare la centralina torc-pac e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 589)  Wr/ Per eseguire l’operazione  arrestare il motore micro-inch

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Arrestare il motore micro-inch e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 590)  Wr/ Per eseguire l’operazione chiudere e ripristinare il cancello traversa

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Chiudere e ripristinare il cancello traversa e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 591)  Wr/ Per eseguire l’operazione posizionare a “1” il selettore ingresso traversa e ripristinare

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Posizionare a “1” il selettore ingresso traversa e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 592)  Wr/ Per eseguire l’operazione posizionare il selettore regolazione bilanciamento in manuale

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Posizionare il selettore regolazione bilanciamento in manuale e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 593)  Wr/ Per eseguire l’operazione sbloccare le clamps del punzone

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Sbloccare le clamps del punzone e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 594)  Wr/ Per eseguire l’operazione sbloccare le clamps del premilamiera

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Sbloccare le clamps del premilamiera e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 595)  Wr/ Per eseguire l’operazione avviare la centralina servizi

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Avviare la centralina servizi e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 596)  Wr/ Per eseguire l’operazione ripristinare il sovraccarico della pressa

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Ripristinare il sovraccarico della pressa e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 597)  Wr/ Per eseguire l’operazione aprire il cancello della pressa

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Aprire il cancello della pressa e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 598)  Wr/ Per eseguire l’operazione arrestare il motore principale

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Arrestare il motore principale e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 600)  Wr/ Per eseguire l’operazione selezionare la pressa in cambio stampi

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Selezionare la pressa in cambio stampi e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 601)  Wr/ Per eseguire l’operazione avviare il motore principale

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Avviare il motore principale e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 602)  Wr/ Per eseguire l’operazione avviare la centralina clear-flow

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Avviare la centralina clear-flow e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 603)  Wr/ Per eseguire l’operazione chiudere il cancello della pressa

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Chiudere il cancello della pressa e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.

## 609)  Wr/ Posizionare i selettori del bilanciamento in automatico

Ogni comando manuale della macchina è vincolato ad alcune condizioni ben determinate. Nel caso in cui si esegue un comando e lo stesso non viene eseguito per la mancanza di una di queste condizioni, si genera una segnalazione che avvisa all’operatore la condizione mancante. Posizionare i selettori del bilanciamento in automatico e resettare il messaggio di segnalazione tramite il pulsante di Reset Allarmi.