|  | SOFIR CONSORTILE S.R.L. SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985 Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO:Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053 Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI:Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel+39-081-5124966 Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it SOFIR do BRASIL: Rua Dois, 470/B CEP 32.250-010 Contagem-MG (BRASIL) Tel.+55-31-33963182 Fax +55-31-33963491 e-mail:sofirdobrasil@sofir.it WEB Site http://www.sofir.it |
| --- | --- |
| PRESSES – DIE CHANGE SYSTEM – COIL FEEDER LINE – TRANSFER – AUTOMATION – TOOLINGS REFURBISHMENT – ENHANCEMENT - INSTALLATION - –SERVICE A.M. – SPARE PARTS |  |

MANUALE OPERATORE

TIPO

DOPPIO EFFETTO

MODELLO

D4-1100+700-4570-2440

MATRICOLA

XXXX

MACCHINA

PRESSA MECCANICA

Rev. 1

del 10.02.12

D4-1100+700-4570-2440

# Scopo del manuale

Il presente manuale rappresenta una guida per l’operatore nell’utilizzo della macchina: contiene una descrizione dei cicli di lavoro e una descrizione dell’interfaccia con il sistema di controllo e supervisione.

# Descrizione generale

La macchina oggetto del presente manuale è una pressa Clearing per la deformazione di lamiera da 1800 tonnellate, con un carro porta stampo, asservita da robot. La macchina è controllata da un PLC SIEMENS S7; la funzione di supervisione e di interfaccia operatore è assolta da un panello operatore SIEMENS tipo MP377

# Cicli di lavoro

La macchina prevede i seguenti cicli di lavorazione impostabili mediante il selettore posto sul pannello di comando:

- Ciclo Intermittenza

- Cicli escluso

- Ciclo singolo

- Ciclo automatico

- Cambio stampi locale

## Ciclo intermittenza (di regolazione)

Operando questa selezione il movimento della macchina è possibile solamente con comando bi-manuale da pannello operatore. La velocità di movimento ammessa è ridotta rispetto alla massima e corrisponde ad una cadenza di 6 colpi/min, non è pertanto possibile lo stampaggio a piena capacità.

In questa condizione sono ammesse le seguenti operazioni:

- inversione del senso di marcia della pressa

- regolazione manuale della slitta

- attivazione bloccaggi/sbloccaggi

- traslazione dei carri “moving bolster”,

- apertura/chiusura del cancello

- regolazione pressione dei cilindri bilanciatori

## Ciclo singolo

Questa selezione prevede l’arresto della pressa al P.M.S. ad ogni ciclo. Il movimento della pressa viene comandato dalle pulsantiere a comando bi-manuale collegate ai corrispondenti connettori alla base dei montanti della pressa. I pulsanti dei comandi bi-manuali devono essere premuti contemporaneamente e mantenuti fino al superamento del P.M.I., superato il quale la pressa ritorna automaticamente al P.M.S. anche con pulsanti rilasciati.

Nel caso sia collegata più di una pulsantiera, il movimento della pressa avverrà solamente utilizzando la pulsantiera attivata. In questa modalità di lavoro la velocità della pressa è corrispondente ad una cadenza massima di 14 colpi/min; in tal caso è possibile lo stampaggio a piena capacità. Qualora il comando di esecuzione di un ciclo di lavoro singolo venisse dato con la slitta non a P.M.S., ad esempio per un precedente comando interrotto dal rilascio di uno dei comandi bi-manuali, la pressa potrebbe non essere in grado di acquistare una velocità sufficiente ad eseguire lo stampaggio. In questo caso, sarà necessario selezionare il ciclo intermittente, invertire il senso di movimento e portare la slitta al P.M.S., quindi selezionare di nuovo il ciclo singolo e procedere con la lavorazione. Questa modalità di lavoro consente il movimento della presa anche con i cancelli di protezione aperti: la sicurezza degli operatori è garantita dall’utilizzo del comando manuale e dal fatto che a zona pericolosa è sorvegliata da barriere fotoelettriche che, in caso di intervento arrestano immediatamente il movimento. Tutte le operazioni di regolazione e di movimento manuali possibili nel ciclo intermittente sono inibite.

## Ciclo automatico

Il ciclo di lavoro automatico prevede che la pressa sia collegata “in linea” con le altre presse, che il consenso al movimento non avvenga mediante comando da parte dell’operatore ma da un segnale proveniente dal robot di asservimento e relativo caricatore fogli. In questa modalità nessun operatore deve essere presente nel area di lavoro costituita dall’intera linea di prese e robot, pertanto tutti i cancelli esterni di protezioni devono essere chiusi. Il ciclo di lavorazione della pressa prevede l’arresto al P.M.S. ad ogni ciclo, per consentire ai robot di asservimento lo scarico del pezzo deformato e il carico del nuovo pezzo da lavorare. Solamente un nuovo consenso dei robot potrà dare inizio al successivo ciclo di lavorazione. La velocità della pressa è corrispondente ad una cadenza massima di 14 colpi/min, è quindi possibile lo stampaggio a piena capacità. In questa modalità di lavoro sono inibite tutte le operazioni di regolazione e di movimento manuali possibili nel ciclo intermittente.

## Cambio stampi locale

La presente selezione viene effettuata qualora si intenda procedere al cambiamento dello stampo su una sola pressa. L’operazione di cambio stampi avviene in modo in modo automatico: l’operatore dovrà attivare il comando di start.

# Interfaccia operatore

La funzione di supervisore è soddisfatta dall’ interfaccia uomo-macchina e realizzata mediante pannello operatore SIEMENS con monitor a colori e tasti funzionali tipo MP377.

Attraverso questa interfaccia, l’operatore è in grado di interagire con il sistema di controllo della macchina attivando dei comandi, impostando dei parametri e verificando lo stato di funzionamento. La selezione dei comandi avviene per mezzo dei tasti funzionali che attivano le funzioni corrispondenti quanto visualizzato sul monitor. Alcune pagine consentono all’operatore di impostare alcuni dati operativi e di attuare le regolazioni necessarie all’ordinario utilizzo della macchina per realizzare le lavorazioni che le sono proprie, altre permettono di visualizzare le segnalazioni di allarme e le indicazioni che guidano l’operatore nel esecuzione dei diversi cicli lavoro, permettendo la memorizzazione in un archivio dello storico degli allarmi.

# Descrizione delle pagine del supervisore

## Pagina di scelta

All’accensione della macchina, vengono avviati automaticamente il sistema di controllo (PLC) e il supervisore.

Al termine della fase di inizializzazione sul monitor del supervisore l’operatore si troverà di fronte la seguente schermata: è la pagina di scelta, attraverso cui l’operatore può scegliere di navigare nelle altre pagine del supervisore. Nella parte superiore sono visualizzati dei dati che saranno identici per tutte le pagine e sono i seguenti:

- Data e ora del pannello operatore.

- Angolo pressa.

- Visualizzazione del testo degli ultimi due allarmi  attivi.

- Numero di Matricola in lavorazione.

- Descrizione della Matricola in lavorazione

## Pagina di lavoro (Prima)

In figura è rappresentata la videata della prima pagina di lavoro.

Nella pagina sono visualizzate le informazioni che l’ operatore può consultare quando lo ritiene opportuno. Ad ogni tasto funzione è legato una casella di testo e un comando che si attiva premendo il tasto funzione corrispondente.

Le informazioni visualizzate sono le seguenti:

- Posizioni Angolare: visualizza la posizione della slitta, visualizzata in gradi.

- Bilanciamento Punzone e Premilamiera: visualizza la pressione dei cilindri bilanciatori del punzone e del premilamiera, visualizzata in Bar.

- Velocità Attuale: visualizza la velocità della pressa e della linea, visualizzata in Colpi al minuto.

- Corrente assorbita: visualizza la corrente assorbita dal motore principale, visualizzata in Ampere.

- Luce Punzone e Luce Premilamiera: visualizza la distanza tra carro e slitta con pressa al PMI. Quota visualizzata in millimetri.

- Selezione ciclo: visualizza il ciclo selezionato dal conduttore della pressa.

- Totale inviolabile: visualizza il numero di colpi che la pressa ha effettuato, visualizzato in unità.

- Sforzo totale Punzone e Premilamiera: visualizza lo sforzo della pressa, visualizzando separatamente quello del Punzone e quello del Premilamiera.

## Pagina di lavoro (Seconda)

In figura è rappresentata la videata della seconda pagina di lavoro.

Le informazioni visualizzate sono le seguenti:

- Livello olio centralina  Torc-Pac

- Pressione olio Torc-Pac

- Pressione olio Clear Flow

- Temperatura olio centralina Torc-Pac

- Temperatura olio monte e a valle scambiatore centralina Torc-Pac

- Temperatura olio frizione Torc-Pac

- Indicazione gradi di frenatura macchina e relativo tempo

## Pagina di lavoro (Terza)

In figura è rappresentata la videata della terza pagina di lavoro.

Le informazioni visualizzate sono le seguenti:

- Livello olio centralina CLEAR-FLO

- Livello olio centralina Servizi

- Temperatura olio centralina CLEAR-FLO.

- Temperatura olio centralina Servizi

## Camme [1]

La pagina ci consente di visualizzare e impostare i dati delle camme in fase di produzione.

Sono disponibili 18 uscite utilizzabili come camme elettroniche digitali: ciascuna uscita può essere programmata, in riferimento alla posizione angolare della macchina, impostando la fase di attivazione (Start), quella di disattivazione (Stop), tempo di ritardo (ms), tipo di camma (Posizione/Tempo). Ciascuna delle uscite può compiere un solo ciclo di attivazione / disattivazione per ogni ciclo di lavoro. Sono disponibili due pagine di visualizzazione, da nove uscite cadauna.

Nella pagina sono visualizzate delle colonne che identificano:

- Numero della singola camma.

- Stato: visualizzazione, tramite LED verde, dello stato di ogni camma. Se attiva o disattiva.

- Descrizione: descrizione dell’ uso che si è fatto o che si vuol fare della singola camma.

- Start: angolo programmabile di START della camma in funzione del movimento della slitta.

- Stop: angolo programmabile di STOP della camma in funzione del movimento della slitta.

- MS: tempo di ritardo della camma a tempo

- Tipo camma: tipo di camma (posizione con angolo di inizio e angolo di fine) (Tempo con angolo di inizio e tempo di attivazione)

In questa pagina è possibile inoltre eseguire il test di funzionalità per ogni singola camma.

E’ necessario però posizionare il selettore pressa a intermittenza.

## Camme [2]

La pagina ci consente di visualizzare e impostare i dati delle camme in fase di produzione.

In questa pagina sono visualizzate le ultime nove camme elettroniche.

Nella pagina sono visualizzate delle colonne che identificano:

- Numero della singola camma.

- Stato: visualizzazione, tramite LED verde, dello stato di ogni camma. Se attiva o disattiva.

- Descrizione: descrizione dell’ uso che si è fatto o che si vuol fare della singola camma.

- Start: angolo programmabile di START della camma in funzione del movimento della slitta.

- Stop: angolo programmabile di STOP della camma in funzione del movimento della slitta.

- MS: tempo di ritardo della camma a tempo

- Tipo camma: tipo di camma (posizione con angolo di inizio e angolo di fine) (Tempo con angolo di inizio e tempo di attivazione)

In questa pagina è possibile inoltre eseguire il test di funzionalità per ogni singola camma.

E’ necessario però posizionare il selettore pressa a intermittenza.

## Pagina Archivio Matricole

La pagina ci consente di visualizzare e impostare il numero di ricetta permettendo all’ operatore di caricarla in macchina.

Nel supervisore sono memorizzabili, in file su disco, diverse ricette (matricole) contenenti i dati di impostazione delle pagine di lavoro e di configurazione necessari per un certo tipo di lavorazione, con un certo stampo. Le ricette sono organizzate per numero di matricola: nel seguito si utilizzerà indifferentemente il termine ricetta o matricola per indicare un particolare set di dati. In tutte le pagine visualizzate dal supervisore, è riportata l’ indicazione su quale, il numero di matricola della ricetta, è stata caricata in macchina e si trova “in lavorazione”. Il supervisore consente di editare una ricetta mentre un’altra si trova in lavorazione: in tal caso il numero di matricola in EDIT, i cui valori sono visualizzati nelle pagine, sarà diverso da quello riportato per la matricola in lavorazione. Per selezionare ed editare una matricola presente in archivio utilizzare i pulsanti “Matricola Precedente” e “Matricola Successiva”, oppure inserendo il numero della matricola direttamente nel box “Matricola da caricare/cancellare/editare/creare”. Per creare una nuova matricola, caricare in macchina o cancellare una matricola esistente, prima di selezionare il comando tramite tasto funzione, è necessario scrivere il numero della matricola desiderata nell’apposito campo e premere il tasto invio per confermare il dato.

I tasti funzione relativi alle matricole abilitati in questa pagina, sono i seguenti:

- Carica matricola: Carica il set di dati (ricetta o matricola) nel supervisore per permettere la visualizzazione o la modifica

- Salva matricola: Salva il set di dati (ricetta o matricola) nell’unità disco

- Trasferisci matricola al PLC: Trasferisce il set di dati (ricetta o matricola) visualizzato nel PLC e lo mette in esecuzione. Questa operazione è possibile esclusivamente con il selettore macchina posizionato su intermittenza o su singolo.

- Cancella matricola: Cancella il set di dati (ricetta o matricola) selezionata nell’apposito campo

- Copia da matricola a matricola: Salva i dati impostati da una matricola all’altra. Le matricole devono essere selezionate negli appositi campi

## Pagine dati Punzone e Premilamiera

La pagina ci consente di visualizzare e impostare i dati di lavorazione del Punzone e del Premilamiera di ogni singola ricetta.

## Pagine ricetta Camme [1]

La pagina ci consente di visualizzare e impostare i dati delle camme di ogni singola ricetta.

Sono disponibili 18 uscite utilizzabili come camme elettroniche digitali: ciascuna uscita può essere programmata, in riferimento alla posizione angolare della macchina, impostando la fase di attivazione (Start), quella di disattivazione (Stop), tempo di ritardo (ms), tipo di camma (Posizione/Tempo). Ciascuna delle uscite può compiere un solo ciclo di attivazione / disattivazione per ogni ciclo di lavoro. Sono disponibili due pagine di visualizzazione, da nove uscite cadauna.

Nella pagina sono visualizzate delle colonne che identificano:

- Numero della singola camma.

- Descrizione: descrizione dell’ uso che si è fatto o che si vuol fare della singola camma.

- Start: angolo programmabile di START della camma in funzione del movimento della slitta.

- Stop: angolo programmabile di STOP della camma in funzione del movimento della slitta.

- MS: tempo di ritardo della camma a tempo

- Tipo camma: tipo di camma (posizione con angolo di inizio e angolo di fine) (Tempo con angolo di inizio e tempo di attivazione)

### 5.7.1     Pagine ricetta Camme [2]

La pagina ci consente di visualizzare e impostare i dati delle camme di ogni singola ricetta.

In questa pagina sono visualizzate le ultime nove camme elettroniche.

Nella pagina sono visualizzate delle colonne che identificano:

- Numero della singola camma.

- Descrizione: descrizione dell’ uso che si è fatto o che si vuol fare della singola camma.

- Start: angolo programmabile di START della camma in funzione del movimento della slitta.

- Stop: angolo programmabile di STOP della camma in funzione del movimento della slitta.

- MS: tempo di ritardo della camma a tempo

- Tipo camma: tipo di camma (posizione con angolo di inizio e angolo di fine) (Tempo con angolo di inizio e tempo di attivazione)

## Pagina visualizzazione dati macchina

La pagina ci consente di visualizzare i dati di targa della pressa

## Pagina regolazione Punzone e Premilamiera

La pagina ci consente di visualizzare lo stato della regolazione punzone e premilamiera.

Questa pagina consente all’operatore di regolare la quota del punzone e del premilamiera in modo che lo stampo montato sulla macchina lavori correttamente e senza danneggiarsi.

La regolazione può essere fatta in due modi:

- Automatica

In fase di cambio stampi.

- Manuale

Solo in intermittenza, premendo i tasti funzione SALITA e DISCESA l’operatore muove manualmente la posizione del punzone e/o premilamiera portando la posizione di regolazione al valore desiderato

Durante l’operazione può essere verificato sul monitor lo stato dell’abilitazione del comando, del freno e dei finecorsa. Nel momento in cui viene superato il limite di posizione impostato per i finecorsa SW, viene arrestato il movimento della regolazione e consentito solamente quella nella direzione opposta. Per evitare l’ insorgere di inconvenienti dovuti allo slittamento meccanico o a un guasto del sensore di posizione, sono presenti due finecorsa HW.

Al fine di evitare danni alla meccanica, nel caso in cui uno dei finecorsa HW risulti attivato, il movimento attivo della regolazione slitta viene inibito e permesso il solo movimento opposto. Una volta disimpegnati i finecorsa sarà quindi possibile procedere al’impostazione della quota e all’esecuzione del ciclo di regolazione automatico.

Nella pagina sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Valore attuale: visualizzazione della quota reale della regolazione del punzone e del premilamiera.

- Preset cambio stampi: visualizzazione della quota di regolazione in cambio stampi.

- Preset valore in lavoro: visualizzazione della quota di regolazione in lavoro.

- Stato finecorsa HW superiore: visualizzazione dello stato del finecorsa, in salita.

- Stato finecorsa HW inferiore: visualizzazione dello stato finecorsa, in discesa.

- Stato abilitazione: visualizzazione dell’ abilitazione dell’ asse di regolazione.

- Eccitazione freno: visualizzazione del comando di sfrenatura motore regolazione.

## Pagina controllo sicurezza idraulica Punzone o Premilamiera

La pagina ci consente di visualizzare i dati delle sicurezze idrauliche di punzone e premilamiera

In questa pagina è possibile visualizzare i valori limite dello sforzo oltre i quali interviene l’allarme: in questo caso la pressa viene arrestata istantaneamente e viene attivata la relativa segnalazione di allarme. Sono visualizzati i valori massimi degli sforzi registrati durante l’ultimo ciclo di lavorazione e i valori istantanei. I valori riportati sono ricavati dalle misure di pressione nei cuscini idraulici posti in corrispondenza delle quattro bielle che muovono la slitta e sono espressi in tonnellate. Al centro dello schermo è riportato il valore dello sforzo totale esercitato dalla macchina, nell’ultimo ciclo, anch’esso espresso in tonnellate. I valori di preset sono stati salvati in un file su disco nella gestione delle matricole.

Per ripristinare il sovraccarico è necessario girare il selettore “RIPRISTINO SOVRACCARICO” posto sul pulpito ed inizierà a lampeggiare la spia di segnalazione “RIPRISTINO SOVRACCARICO”, solamente quando è stata eseguita questa operazione sarà possibile movimentare la pressa. A questo punto portare la pressa al PMS, attendere che la spia di segnalazione “SOVRACCARICO OK” si accende, e premere il pulsante “Reset anomalie”.

Dopo aver eseguito queste operazioni, la pressa sarà nuovamente pronta per il lavoro.

## Motore MICROINCH

La pagina ci consente di visualizzare i dati di funzionamento del motore MicroInch

Nella pagina sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Abilitazione Micro Inch

- Freno volano inserito

- Pignone innestato/disinnestato

- Stato motore Micro Inch

Il pignone viene comandato direttamente dal PLC quando si comanda il motore

Per avviare il motore micro-inch è necessario che la pressa sia selezionata in modalità intermittenza, che il motore principale sia completamente fermo, e che le pompe siano tutte accese. A questo punto premere il pulsante “MARCIA MICRO-INCH” posto sul pulpito.

E’ inoltre possibile avviare il motore micro-inch con la rotazione inversa eseguendo delle semplici operazioni: Arrestare il motore premendo il pulsante “ARRESTO MICRO-INCH” posto sul pulpito ed attendere che sia completamente fermo; Girare il selettore “MICRO-INCH INDIETRO” ed avviare nuovamente il motore.

## Carro porta stampi

La pagina ci consente di visualizzare lo stato del carro portastampi

In questa pagina vengono visualizzati glia stati per il controllo del carro mobile porta stampi. Inoltre sono visualizzati, gli stati dei finecorsa di rallentamento, arresto, blocco e sollevamento.

Tutte le operazioni manuali del carro, sono possibili esclusivamente dopo aver selezionato la pressa a intermittenza.

Attraverso questa stessa pagina è possibile anche comandare la salita e discesa del carro e la salita e discesa del blocco frontale attraverso i tasti funzione posti sul pannello operatore.

Per poter sollevare il carro, è necessario aver dapprima avviato la centralina servizi, poi sganciato lo stampo ed in seguito aver sbloccato le clamps del basamento.

Mentre il blocco frontale del carro è possibile abbassarlo solamente dopo aver portato il carro in posizione di parcheggio.

Per poter movimentare il carro dentro/fuori pressa è necessario che lo stampo sia sganciato, che le clamps del basamento siano sbloccate, che il carro stesso sia sollevato e che il cancello sia aperto, dopodichè accertarsi che i laserscanner di sicurezza del carro siano ripristinati premendo il pulsante “RIPRISTINO LASERSCANNER” posto sulla pulsantiera dei comandi manuali del carro installata nel montante sinistro anteriore, dopodichè è possibile premere i pulsanti “CARRO DENTO” o “CARRO FUORI” posti sulla stessa pulsantiera.

## Pagina Clamps Punzone e Premilamiera

La pagina ci consente di visualizzare lo stato delle clamps del punzone e del premilamiera

Mediante questa pagina l’operatore è in grado di verificare lo stato delle clamps del punzone e del premilamiera.

Lo stato di ciascuno delle sei clamps presenti può essere bloccato, sbloccato o in allarme.

Per bloccare/sbloccare le clamps, è necessario che il carro sia sotto pressa e bloccato, che il cancello sia chiuso, che la pressa sia al PMI, che la centralina servizi sia avviata e che il selettore pressa sia posizionato su intermittente. A questo punto per bloccare le clamps è necessario essere certi che il piano del punzone e del premilamiera aderiscano al piano dello stampo.

Premere il pulsante “BLOCC. CLAMPS PREMILAM.” e “BLOCC. CLAMPS PUNZONE” posti sul pulpito per bloccare la clamps delle rispettive slitte; Oppure premere il pulsante “SBLOCC. CLAMPS PREMILAM.” e “SBLOCC. CLAMPS PUNZONE” per sbloccare le clamps.

## Pagina Cilindri Bilanciatori

La pagina ci consente di visualizzare lo stato dei cilindri di bilanciamento del punzone e del premilamiera

In questa pagina vengono visualizzati i dati impostati da matricola che consentono di calcolare il valore di pressione necessario per il corretto bilanciamento del peso della slitta e dello stampo ad essa agganciato.

È necessario impostare il peso dello stampo nella ricetta, il sistema calcolerà automaticamente il valore della pressione di bilanciamento

Nella pagina sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Valore attuale: visualizzazione della pressione reale dei cilindri bilanciatori.

- Preset valore in lavoro con stampo: visualizzazione della pressione di bilanciamento del punzone e  del premilamiera, visualizzata in Bar.

- Preset valore in lavoro con stampo: visualizzazione del peso stampo bilanciabile, visualizzata in tonnellate .

- Preset Pressione matricola: visualizzazione della pressione di bilanciamento programmata in matricola, visualizzata in Bar.

- Regolazione Automatica / Manuale: visualizzazione dello stato di impostazione della regolazione bilanciamento..

- Valvola Aumenta / Diminuisci pressione: visualizzazione stato delle valvole di regolazione pressione di bilanciamento.

I tasti funzione abilitati in questa pagina, sono i seguenti:

- Aumenta/Diminuisci la pressione dei cilindri bilanciatori del punzone in ciclo manuale .

- Aumenta/Diminuisci la pressione dei cilindri bilanciatori del premilamiera in ciclo manuale.

La regolazione manuale del bilanciamento è possibile in ogni caso posizionando i selettori “BILANCIAMENTO PUNZONE” e/o “BILANCIAMENTO PREMILAMIERA” in manuale ed agire sui tasti AUMENTA/DIMINUISCI bilanciamento del punzone e del premilamiera posti sul pannello operatore.

## Pagina Clamps Basamento

La pagina ci consente di visualizzare lo stato delle clamps del basamento

Mediante questa pagina l’operatore è in grado di verificare lo stato dei clamps del basamento.

Lo stato di ciascun dispositivo può essere bloccato, sbloccato o in allarme.

Inoltre è visualizzata la minima pressione di bloccaggio dei clamps.

Per bloccare/sbloccare le clamps del basamento, è necessario che il carro sia sotto pressa e abbassato, che il cancello sia chiuso, che la pressa sia al PMS, che la centralina servizi sia avviata e che il selettore pressa sia posizionato su intermittente.

Premere il pulsante “BLOCC. CLAMPS BASAMENTO” posto sul pulpito per bloccare le clamps; Oppure premere il pulsante “SBLOCC. CLAMPS BASAMENTO” per sbloccare le clamps.

## Pagina Allarmi

La pagina ci consente di visualizzare lo stato degli allarmi

- In questa pagina vengono visualizzate tutte le segnalazioni e gli allarmi attivi. L’operatore deve verificare i motivi che hanno causato le segnalazioni presenti a video, e dopo averne rimosso le cause può procedere premendo il pulsante di reset allarmi.

### Storico Allarmi

La pagina ci consente di visualizzare lo stato storico degli allarmi archiviato su disco

In questa pagina viene visualizzata la cronologia degli allarmi che si sono manifestati dall’istante di accensione della macchina.

## Diagnostica PLC

La pagina ci consente di visualizzare lo stato della rete PLC e tutte le apparecchiature

In questa pagina viene visualizzato il sinottico dell’architettura del sistema di controllo (PLC), riportando lo stato di funzionamento dei diversi moduli. I numeri presenti su ogni modulo, indicano il numero di nodo attivo e il suo stato.

## Diagnostica moduli di sicurezza

La pagina ci consente di visualizzare lo stato dei moduli safety del PLC

In questa pagina viene visualizzato il sinottico semplificato dei moduli di sicurezza utilizzati, ove per ciascuno di essi è indicato lo stato di funzionamento.

## Cancello

La pagina ci consente di gestire il cancello SX della pressa

Nella pagina sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Stato dei finecorsa dei blochhi, rottura catena, stato cancello

- Stato del bordo sensibile

- Stato di funzionamento del cancello

I tasti funzione abilitati in questa pagina, sono i seguenti:

- Apertura cancello (solo in intermittenza)

- Chiusura cancello (solo in intermittenza)

Per poter aprire/chiudere il cancello è necessario che la pressa sia ferma e che il selettore ciclo sia impostato su intermittente. Premere il pulsante APERTURA o CHIUSURA cancello posto sul pannello operatore per eseguire l’operazione. Nel caso in cui intervenga il bordo di sicurezza, non viene permessa la chiusura del cancello ed è necessario ripristinare il bordo sensibile premendo il pulsante “RIPRISTINO BORDO SENSIBILE” sulla pulsantiera dei comandi manuali del carro installata nel montante sinistro anteriore

Con il carro non in posizione di lavoro sotto pressa, non è possibile abbassare il cancello.

## Cambio stampi

La pagina ci consente di visualizzare lo stato del cambio stampi

In questa pagina viene visualizzato lo stato di funzionamento del cambio stampi. Durante il ciclo l’operatore può verificare lo stato di avanzamento.

Lo stato di ogni passo verrà visualizzato in bianco se non è stato ancora avviato, in verde lampeggiante se è in esecuzione ed infine in verde fisso se è stato eseguito.

I tasti funzione abilitati in questa pagina, sono i seguenti:

- Reset ciclo cambio stampi

L’operazione viene eseguita solamente dopo aver confermato la certezza di resettare il ciclo nella finestra che si renderà visibile al momento.

Per avviare il ciclo di cambio stampi, è necessario aver dapprima posizionato il selettore pressa su LOCALE e poi inserito una nuova matricola ed averla trasferita al PLC. Dopodichè è possibile avviare il ciclo di cambio stampi premendo il pulsante “MARCIA CAMBIO STAMPI” posto sul pulpito. Verrà richiesta la conferma che sia stata inserita una nuova matricola e a dopo aver premuto il pulsante “PROSEGUIMENTO CAMBIO STAMPI” posto sul pilpito, la macchina inizierà in modo completamente autonomo un ciclo di cambio stampi, seguendo i passi descritti in questa pagina. Dopo che il carro portastampi ha raggiunto la posizione di parcheggio, il ciclo di cambio stampi viene sospeso per attendere l’attrezzaggio del nuovo stampo e il consenso da parte dell’operatore al proseguimento del ciclo. Quando è stata eseguita questa operazione è necessario premere nuovamente il tasto “MARCIA CAMBIO STAMPI” e successivamente il pulsante “PROSEGUIMENTO CAMBIO STAMPI” posto sul pulpito. A questo punto il carro rientrerà in pressa eseguendo in modo contrario tutte le operazione fatte in precedenza.

Nel momento in cui il cambio stampi è terminato, tutti gli stati visualizzati nella pagina diventeranno bianchi e il pulsante luminoso “ARRESTO CICLO CAMBIO STAMPI” diventerà rosso.

Se durante il cambio stampi non viene eseguita in automatico qualche operazione per eventi esterni o problemi meccanici, è necessario posizionare la pressa in intermittenza, eseguire manuale solamente l’operazione in corso e riavviare il proseguimento del ciclo riposizionando il selettore pressa su locale e premendo nuovamente il pulsante “MARCIA CAMBIO STAMPI”.

Nel caso in cui si decida di sospendere il ciclo con il pulsante “ARRESTO CICLO CAMBIO STAMPI”  e si voglia proseguire il cambio stampi in manuale è necessario resettare manualmente il ciclo di cambio stampi attraverso il comando “RESET CICLO C.S.” posto sul pannello operatore previa conferma del conduttore.

## Diagnostica Interfaccia linea/robots

La pagina ci consente di verificare lo stato dei bit di scambio tra pressa, robot e volvo

Questa pagina è un’utile interfaccia di test per la diagnosi dei segnali scambiati tra le macchine interessate, e viene creata soprattutto per aiutare i manutentori nella diagnosi dei segnali.

## Lubrificazione TRABON

La pagina ci consente di verificare lo stato di funzionamento della lubrificazione TRABON.

In questa pagina viene visualizzato lo stato dei circuiti di lubrificazione TRABON a olio che lubrifica i cilindri bilanciatori e la lubrificazione TRABON a grasso che lubrifica le utenze del punzone.

Il ciclo di lubrificazione a olio TRABON viene avviato in automatico ogni 100 colpi pressa. Questo ciclo di lubrificazione termina quando l’olio raggiunge un sensore montato nella parte più remota della lubrificazione.

In ogni caso ed in ogni momento è possibile avviare manualmente un ciclo di lubrificazione attraverso il selettore “PROVA TRABON OLIO” posto sul pulpito di comando.

Il ciclo di lubrificazione grasso TRABON viene avviato in automatico ogni 25 colpi pressa. Questo ciclo di ingrassaggio termina quando il grasso raggiunge un sensore montato nella parte più remota della lubrificazione del grasso.

In ogni caso ed in ogni momento è possibile avviare manualmente un ciclo di ingrassaggio attraverso il selettore “PROVA TRABON GRASSO” posto sul pulpito di comando.

## Sicurezze Pressa

La pagina ci consente di verificare lo stato delle sicurezze della pressa

Mediante questa pagina l’operatore è in grado di verificare lo stato dei blocchi di sicurezza che consentono o impediscono l’accesso all’area dello stampo o sulla traversa della pressa.

Per bloccare/sbloccare la slitta è necessario che la pressa sia ferma, che il motore principale e il micro-inch siano fermi e che il selettore pressa sia posizionato su intermittente.

Dopo aver verificato tutte queste condizioni, è possibile premere il pulsante “BLOCCAGGIO SLITTA” posto sul pulpito di comando per avviare il bloccaggio. Quando il bloccaggio sarà completamente inserito, il pulsante luminoso “BLOCCAGGIO SLITTA” e la segnalazione relativa sul pannello operatore smetteranno di lampeggiare e diventeranno fisse.

Per sbloccare la slitta premere il pulsante “SBLOCCAGGIO SLITTA” posto sul pulpito di comando ed attendere la segnalazione di bloccaggi disinseriti posta sul pulpito e sul pannello operatore.

Per accedere alla traversa è necessario avere la macchina ferma e aver girato la chiave del “SELETTORE INGRESSO TRAVERSA” posto sul pulpito di comando a “0”. A questo punto si arresta il motore principale o micro-inch (a seconda di quale è attualmente utilizzato) e inizierà a lampeggiare il pulsante luminoso “RICHIESTA APERTURA CANCELLO TRAVERSA” posto sul pulpito. Premendolo si aprirà il cancello solamente quando i motori principali sono completamente fermi.

Per ripristinare il cancello, basterà chiuderlo, mettere a “1” il “SELETTORE INGRESSO TRAVERSA” e ripristinare con il pulsante “RESET ALLARMI” posto sul pulpito.

## Gestione Utenti

La pagina è richiamata tramite il tasto funzione “F18” dalla prima pagina MENU generale pressa.

In questa pagina vengono visualizzate le PASSWORD e relativi livelli abilitati nella supervisione.

L’ Utente connesso: visualizza a chi è legata la password immessa, mentre il livello indica il numero di livello sbloccato. Il sistema di supervisione opera su 9 livelli, di cui il nono è quello del costruttore. Gli altri livelli, a partire dal numero 1 al numero 8, sono personalizzati dall’ utente finale.

I tasti funzione abilitati in questa pagina, sono i seguenti:

- F13 – Stampa: Stampa la pagina attuale visualizzata (Opzione per la Manutenzione).

- F14 – Allarmi: Richiama la pagina di visualizzazione degli allarmi.

- F15 – Menu: Richiama la pagina del MENU principale della pressa.

- F16 – Logoff: Azzera la password attiva.

- F20 – Esplora risorse: Chiude l’ applicativo ed entra nella sezione di Explorer del pannello operatore.

## Contacolpi

La pagina ci consente di verificare i contacolpi della pressa

In questa pagina viene visualizzata la produzione della pressa sia parziale che totale.

I contatori “contacolpi totale” e “contacolpi parziale” possono essere azzerati tramite i relativi pulsanti posti sul pannello operatore.

Il contacolpi inviolabile non può essere essere resettato  e visualizza i colpi vita della pressa.

## Frenatura dinamica

La pagina ci consente di inserire i dati della frenatura dinamica

In questa pagina vengono inseriti i dati della frenatura dinamica e vengono visualizzati i dati dei gradi impiegati, tempo impiegato e angolo inizio frenatura.

La frenatura dinamica permette alla pressa di arrestarsi entro la camma del PMS senza oltrepassarla.

Per fare ciò è necessario disinnestare la frizione e frenare con dei gradi di anticipo e permettere alla pressa di fermarsi, con l’inerzia meccanica generata, entro il PMS.Più le velocità della pressa è elevata e prima si dovrà comandare l’arresto della pressa.

Per capire l’inerzia impiegata dalla macchina per fermarsi completamente dopo l’inizio della frenatura, è necessario visualizzare i dati della frenatura attuale, come il tempo impiegato e i gradi pressa impiegati

## Colpi pressa

La pagina ci consente di verificare i dati dei colpi pressa

In questa pagina vengono  visualizzate le impostazioni dei colpi pressa in tutte le configurazioni.

La velocità della macchina è fissa per quanto riguarda l’intermittenza e il cambio stampi che corrsisponde a 4 colpi al minuto.

Mentre le velocità impostate in automatico e in singolo, possono variare attraverso questa pagina da 6 a 14 colpi al minuto.