SENSORI NON TROVATI SU SENSOR LIST

Ma gestiti da software

Traversa:

- Pressione aria minima Micro-inch

- Controllo minima pressione olio lubrificazione DX fondo linea

- Controllo minima pressione olio lubrificazione SX fondo linea

- Slitta bloccata 1 Fronte DX

- Slitta bloccata 1 Fronte SX

- Slitta bloccata 1 Retro DX

- Slitta bloccata 1 Retro SX

- Controllo rottura albero finecorsa camme

Montante DX:

- Ricevitore barriera di sicurezza fronte pressa

- Cancello DX aperto (FC non di sicurezza)

- Paratia DX aperta (FC doppio canale di sicurezza)

- Chiavistello DX bloccato (2 FC doppio canale di sicurezza)

- Costola antischiacciamento DX retro (FC doppio canale di sicurezza)

Montante SX:

- Ricevitore barriera di sicurezza fronte pressa

- Minima pressione aria sovraccarico premilamiera fronte SX

- Minima pressione aria sovraccarico premilamiera retro SX

- Minima pressione aria sovraccarico premilamiera fronte DX

- Minima pressione aria sovraccarico premilamiera retro DX

Basamento:

- Minima pressione cilindri sollevamento carro

Centraline:

- Temperatura olio su ritorno centralina servizi

- Controllo filtro intasato pompa sovraccarico (2 pressostati)

- Controllo minima pressione olio centralina servizi

- Rubinetto aspirazione centralina servizi chiuso

SENSORI NON TROVATI SU SOFTWARE

Ma esistenti su sensor list

Freno / frizione:

- Controllo pressione frizione

- Presso stato controllo minima pressione olio lubrificazione frizione

- Controllo pressione olio ricircolo

Centralina lubrificazione Clear-flow:

- Trasduttore minima/massima pressione olio lubrificazione DX

- Trasduttore minima/massima pressione olio lubrificazione SX

- Trasduttore di temperatura olio centralina Clear-flow

- Controllo filtro intasato pompa sovraccarico (1 pressostato)

- Finecorsa (2) controllo rubinetto aspirazione pompa olio lubrificazione Clear-flow DX-SX

- Finecorsa controllo rubinetto aspirazione pompa sovraccarico

- Finecorsa controllo rubinetto aspirazione pompa ricircolo

- Livellostato controllo livello serbatoio ???

- Controllo filtri intasati ???

- Finecorsa controllo rubinetto aspirazione???

Bloccaggio di sicurezza slitte:

- Finecorsa di sicurezza doppio contatto di slitte bloccate

Centralina idraulica servizi:

- Pressostato minima pressione olio sollevamento carro

Cancelli:

- Cancello SX uscita Bolster aperto

- Cancello SX uscita Bolster chiuso

- Finecorsa di sicurezza (doppio contatto) cancello SX uscita Bolster bloccato

- Cancello DX uscita Bolster sbloccato

ULTERIORI CHIARIMENTI

- Pressostato minima pressione lubrificazione TORC-PAC è in traversa?

- Perché i FC iniettore aria inserito/disinserito sono nel gruppo Regolazione premilamiera?

- Perché ci sono due encoder per l’angolo pressa (gruppo Freno/frizione e gruppo Automatismi?

- Il pressostato di minima pressione pompa sovraccarico rimane in Basamento o va nella cassetta

Centraline?

- Il trasduttore di livello olio centralina frizione Torc-pac rimane in Basamento o va nella cassetta

Centraline?

- Il trasduttore di temperatura olio centralina Torc-pac rimane in basamento o va nella cassetta

Centraline?

- Il trasduttore di temperatura olio a monte dello scambiatore di calore centralina Torc-pac rimane

in basamento o va nella cassetta Centraline?

- Il trasduttore di temperatura olio a valle dello scambiatore di calore centralina Torc-pac rimane

in basamento o va nella cassetta Centraline?

- Il termostato di massima temperatura olio centralina Torc-pac rimane in basamento o va nella

cassetta Centraline?

- Il controllo di filtro intasato  olio pompa lubrificazione  rimane in basamento o va nella cassetta

Centraline?

- Il controllo di filtro intasato  olio pompa idraulica rimane in basamento o va nella cassetta

Centraline?

- Il presso stato di minima pressione lubrificazione  rimane in traversa o va nella cassetta

Centraline?

- Il controllo di filtro intasato  su ritorno olio lubrificazione  rimane in basamento o va nella cassetta

Centraline?