|  | SOFIR CONSORTILE S.R.L. SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985 Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO:Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053 Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI:Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel+39-081-5124966 Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it SOFIR do BRASIL: Rua Dois, 470/B CEP 32.250-010 Contagem-MG (BRASIL) Tel.+55-31-33963182 Fax +55-31-33963491 e-mail:sofirdobrasil@sofir.it WEB Site http://www.sofir.it |
| --- | --- |
| PRESSES – DIE CHANGE SYSTEM – COIL FEEDER LINE – TRANSFER – AUTOMATION – TOOLINGS REFURBISHMENT – ENHANCEMENT - INSTALLATION - –SERVICE A.M. – SPARE PARTS |  |

MANUALE OPERATORE

TIPO

SINGOLO EFFETTO

MODELLO

S4-900-180-96

MATRICOLA

2011/1033

MACCHINA

PRESSA MECCANICA

Rev. 1

del 30.08.12

S4-900-180-96

# Scopo del manuale

Il presente manuale rappresenta una guida per l’operatore nell’utilizzo della macchina: contiene una descrizione dei cicli di lavoro e una descrizione dell’interfaccia con il sistema di controllo e supervisione.

# Descrizione generale

La macchina oggetto del presente manuale è una pressa Innse per la deformazione di lamiera da 900 tonnellate. La macchina è controllata da un PLC SIEMENS S7; la funzione di supervisione e di interfaccia operatore è assolta da un panello operatore SIEMENS tipo MP377

# Cicli di lavoro

La macchina prevede i seguenti cicli di lavorazione impostabili mediante il selettore posto sul pannello di comando:

- Ciclo Intermittenza

- Ciclo escluso

- Ciclo singolo

- Ciclo automatico (opzionale)

- Ciclo cambio stampi (opzionale)

## Ciclo intermittenza (di regolazione)

Operando questa selezione il movimento della macchina è possibile solamente con comando bi-manuale da pannello operatore. La velocità di movimento ammessa è ridotta rispetto alla massima e corrisponde ad una cadenza di 4 colpi/min, non è pertanto possibile lo stampaggio a piena capacità.

In questa condizione sono ammesse le seguenti operazioni:

- inversione del senso di marcia della pressa

- regolazione manuale della slitta

## Ciclo singolo

Questa selezione prevede l’arresto della pressa al P.M.S. ad ogni ciclo. Il movimento della pressa viene comandato dalle pulsantiere a comando bi-manuale collegate ai corrispondenti connettori alla base dei montanti della pressa. I pulsanti dei comandi bi-manuali devono essere premuti contemporaneamente e mantenuti fino al superamento del P.M.I., superato il quale la pressa ritorna automaticamente al P.M.S. anche con pulsanti rilasciati.

Nel caso sia collegata più di una pulsantiera, il movimento della pressa avverrà solamente utilizzando la pulsantiera attivata. In questa modalità di lavoro la velocità della pressa è corrispondente ad una cadenza massima di 16 colpi/min; in tal caso è possibile lo stampaggio a piena capacità. Qualora il comando di esecuzione di un ciclo di lavoro singolo venisse dato con la slitta non a P.M.S., ad esempio per un precedente comando interrotto dal rilascio di uno dei comandi bi-manuali, la pressa potrebbe non essere in grado di acquistare una velocità sufficiente ad eseguire lo stampaggio. In questo caso, sarà necessario selezionare il ciclo intermittente, invertire il senso di movimento e portare la slitta al P.M.S., quindi selezionare di nuovo il ciclo singolo e procedere con la lavorazione.

La sicurezza degli operatori è garantita dall’utilizzo del comando manuale e dal fatto che la zona pericolosa è sorvegliata da barriere fotoelettriche che, in caso di intervento arrestano immediatamente il movimento. Tutte le operazioni di regolazione e di movimento manuali possibili nel ciclo intermittente sono inibite.

# Interfaccia operatore

La funzione di supervisore è soddisfatta dall’ interfaccia uomo-macchina e realizzata mediante pannello operatore SIEMENS con monitor a colori e tasti funzionali tipo MP277 10” key.

Attraverso questa interfaccia, l’operatore è in grado di interagire con il sistema di controllo della macchina attivando dei comandi, impostando dei parametri e verificando lo stato di funzionamento. La selezione dei comandi avviene per mezzo dei tasti funzionali che attivano le funzioni corrispondenti quanto visualizzato sul monitor. Alcune pagine consentono all’operatore di impostare alcuni dati operativi e di attuare le regolazioni necessarie all’ordinario utilizzo della macchina per realizzare le lavorazioni che le sono proprie, altre permettono di visualizzare le segnalazioni di allarme e le indicazioni che guidano l’operatore nel esecuzione dei diversi cicli lavoro, permettendo la memorizzazione in un archivio dello storico degli allarmi.

# Descrizione delle pagine del supervisore

## Pagina di scelta

All’accensione della macchina, vengono avviati automaticamente il sistema di controllo (PLC) e il supervisore.

Al termine della fase di inizializzazione sul monitor del supervisore l’operatore si troverà di fronte la seguente schermata: è la pagina di scelta, attraverso cui l’operatore può scegliere di navigare nelle altre pagine del supervisore. Nella parte superiore sono visualizzati dei dati che saranno identici per tutte le pagine e sono i seguenti:

- Data e ora del pannello operatore.

- Angolo pressa.

- Visualizzazione del testo degli ultimi due allarmi  attivi.

- Numero di Matricola in lavorazione.

- Descrizione della Matricola in lavorazione

## Pagina di lavoro [1]

In figura è rappresentata la videata della prima pagina di lavoro.

Nella pagina sono visualizzate le informazioni che l’ operatore può consultare quando lo ritiene opportuno. Ad ogni tasto funzione è legato una casella di testo e un comando che si attiva premendo il tasto funzione corrispondente.

Le informazioni visualizzate sono le seguenti:

- Posizioni Angolare: visualizza la posizione della slitta, visualizzata in gradi.

- Selezione ciclo: visualizza il ciclo selezionato dal conduttore della pressa.

- Velocità Attuale: visualizza la velocità della pressa, visualizzata in Colpi al minuto.

- Corrente assorbita: visualizza la corrente assorbita dal motore principale, visualizzata in Ampere.

- Tempo di frenatura della pressa e gradi impiegati.

- Pressione aria bilanciamento.

- Limite totale di sovraccarico impostato.

- Luce Slitta: visualizza la distanza tra basamento e slitta con pressa al PMI. Quota visualizzata in millimetri.

- Totale inviolabile: visualizza il numero di colpi che la pressa ha effettuato, visualizzato in unità.

## Pagina di lavoro [2]

In figura è rappresentata la videata della seconda pagina di lavoro.

Nella pagina sono visualizzate le informazioni che l’ operatore può consultare quando lo ritiene opportuno. Ad ogni tasto funzione è legato una casella di testo e un comando che si attiva premendo il tasto funzione corrispondente.

Le informazioni visualizzate sono le seguenti:

- Livello olio centralina Torc-Pac.

- Temperatura olio centralina Torc-Pac.

- Pressione olio lubrificazione ingranaggi e dischi frizione.

- Pressione olio lubrificazione boccole e planetari frizione.

- Temperatura frizione.

- Pressione aria bilanciamento.

- Livello olio centralina Clear-flow.

- Temperatura olio centralina Clear-flow.

- Pressione olio lubrificazione Clear-flow.

## Camme [1]

La pagina ci consente di visualizzare e impostare i dati delle camme in fase di produzione.

Sono disponibili 9 uscite utilizzabili come camme elettroniche digitali: ciascuna uscita può essere programmata, in riferimento alla posizione angolare della macchina, impostando la fase di attivazione (Start), quella di disattivazione (Stop), tempo di ritardo (ms), tipo di camma (Posizione/Tempo). Ciascuna delle uscite può compiere un solo ciclo di attivazione / disattivazione per ogni ciclo di lavoro.

Nella pagina sono visualizzate delle colonne che identificano:

- Numero della singola camma.

- Stato: visualizzazione, tramite LED verde, dello stato di ogni camma. Se attiva o disattiva.

- Descrizione: descrizione dell’ uso che si è fatto o che si vuol fare della singola camma.

- Start: angolo programmabile di START della camma in funzione del movimento della slitta.

- Stop: angolo programmabile di STOP della camma in funzione del movimento della slitta.

- MS: tempo di ritardo della camma a tempo

- Tipo camma: tipo di camma (posizione con angolo di inizio e angolo di fine) (Tempo con angolo di inizio e tempo di attivazione)

In questa pagina è possibile inoltre eseguire il test di funzionalità per ogni singola camma.

E’ necessario però posizionare il selettore pressa a intermittenza.

## Pagina Archivio Matricole

La pagina ci consente di visualizzare e impostare il numero di ricetta permettendo all’ operatore di caricarla in macchina.

Nel supervisore sono memorizzabili, in file su disco, diverse ricette (matricole) contenenti i dati di impostazione delle pagine di lavoro e di configurazione necessari per un certo tipo di lavorazione, con un certo stampo. Le ricette sono organizzate per numero di matricola: nel seguito si utilizzerà indifferentemente il termine ricetta o matricola per indicare un particolare set di dati. In tutte le pagine visualizzate dal supervisore, è riportata l’ indicazione su quale, il numero di matricola della ricetta, è stata caricata in macchina e si trova “in lavorazione”. Il supervisore consente di editare una ricetta mentre un’altra si trova in lavorazione: in tal caso il numero di matricola in EDIT, i cui valori sono visualizzati nelle pagine, sarà diverso da quello riportato per la matricola in lavorazione. Per selezionare ed editare una matricola presente in archivio utilizzare i pulsanti “Matricola Precedente” e “Matricola Successiva”, oppure inserendo il numero della matricola direttamente nel box “Matricola da caricare/cancellare/editare/creare”. Per creare una nuova matricola, caricare in macchina o cancellare una matricola esistente, prima di selezionare il comando tramite tasto funzione, è necessario scrivere il numero della matricola desiderata nell’apposito campo e premere il tasto invio per confermare il dato.

I tasti funzione relativi alle matricole abilitati in questa pagina, sono i seguenti:

- Carica matricola: Carica il set di dati (ricetta o matricola) nel supervisore per permettere la visualizzazione o la modifica

- Salva matricola: Salva il set di dati (ricetta o matricola) nell’unità disco

- Trasferisci matricola al PLC: Trasferisce il set di dati (ricetta o matricola) visualizzato nel PLC e lo mette in esecuzione. Questa operazione è possibile esclusivamente con il selettore macchina posizionato su intermittenza o su singolo.

- Cancella matricola: Cancella il set di dati (ricetta o matricola) selezionata nell’apposito campo

- Copia da matricola a matricola: Salva i dati impostati da una matricola all’altra. Le matricole devono essere selezionate negli appositi campi

## 5.5.1    Pagine ricetta Slitta

La pagina ci consente di visualizzare e impostare i dati di lavorazione della slitta per ogni singola ricetta.

## 5.5.2    Pagine ricetta Camme

La pagina ci consente di visualizzare e impostare i dati delle camme di ogni singola ricetta.

Sono disponibili 9 uscite utilizzabili come camme elettroniche digitali: ciascuna uscita può essere programmata, in riferimento alla posizione angolare della macchina, impostando la fase di attivazione (Start), quella di disattivazione (Stop), tempo di ritardo (ms), tipo di camma (Posizione/Tempo). Ciascuna delle uscite può compiere un solo ciclo di attivazione / disattivazione per ogni ciclo di lavoro. Sono disponibili due pagine di visualizzazione, da nove uscite cadauna.

Nella pagina sono visualizzate delle colonne che identificano:

- Numero della singola camma.

- Descrizione: descrizione dell’ uso che si è fatto o che si vuol fare della singola camma.

- Start: angolo programmabile di START della camma in funzione del movimento della slitta.

- Stop: angolo programmabile di STOP della camma in funzione del movimento della slitta.

- MS: tempo di ritardo della camma a tempo

- Tipo camma: tipo di camma (posizione con angolo di inizio e angolo di fine) (Tempo con angolo di inizio e tempo di attivazione)

## Pagina visualizzazione dati macchina

La pagina ci consente di visualizzare i dati di targa della pressa

## Pagina regolazione Slitta

La pagina ci consente di visualizzare lo stato della regolazione della slitta.

Questa pagina consente all’operatore di regolare la quota della slitta in modo tale che lo stampo montato sulla macchina lavori correttamente e senza danneggiarsi.

La regolazione può essere fatta solo in intermittenza, premendo i tasti funzione SALITA e DISCESA l’operatore muove manualmente la posizione del punzone e/o premilamiera portando la posizione di regolazione al valore desiderato.

Durante l’operazione può essere verificato sul monitor lo stato dell’abilitazione del comando, del freno e dei finecorsa. Nel momento in cui viene superato il limite di posizione impostato per i finecorsa SW, viene arrestato il movimento della regolazione e consentito solamente quella nella direzione opposta. Per evitare l’ insorgere di inconvenienti dovuti allo slittamento meccanico o a un guasto del sensore di posizione, sono presenti due finecorsa HW.

Al fine di evitare danni alla meccanica, nel caso in cui uno dei finecorsa HW risulti attivato, il movimento attivo della regolazione slitta viene inibito e permesso il solo movimento opposto.

Nella pagina sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Valore attuale: visualizzazione della quota reale della regolazione della slitta.

- Preset cambio stampi: visualizzazione della quota di regolazione in cambio stampi.

- Preset valore in lavoro: visualizzazione della quota di regolazione in lavoro.

- Stato finecorsa HW superiore: visualizzazione dello stato del finecorsa, in salita.

- Stato finecorsa HW inferiore: visualizzazione dello stato finecorsa, in discesa.

- Stato abilitazione: visualizzazione dell’ abilitazione dell’ asse di regolazione.

- Eccitazione freno: visualizzazione del comando di sfrenatura motore regolazione.

## Pagina controllo sicurezza idraulica Slitta

La pagina ci consente di visualizzare i dati delle sicurezze idrauliche della slitta.

In questa pagina è possibile visualizzare i valori limite dello sforzo oltre i quali interviene l’allarme: in questo caso la pressa viene arrestata istantaneamente e viene attivata la relativa segnalazione di allarme. Sono visualizzati i valori massimi degli sforzi registrati durante l’ultimo ciclo di lavorazione e i valori istantanei. I valori riportati sono ricavati dalle misure di pressione nei cuscini idraulici posti in corrispondenza delle quattro bielle che muovono la slitta e sono espressi in tonnellate. Al centro dello schermo è riportato il valore dello sforzo totale esercitato dalla macchina, nell’ultimo ciclo, anch’esso espresso in tonnellate. I valori di preset sono stati salvati in un file su disco nella gestione delle matricole.

Per ripristinare il sovraccarico è necessario girare il selettore “RIPRISTINO SOVRACCARICO” posto sul pulpito ed inizierà a lampeggiare la spia di segnalazione “RIPRISTINO SOVRACCARICO”, solamente quando è stata eseguita questa operazione sarà possibile movimentare la pressa. A questo punto portare la pressa al PMS, attendere che la spia di segnalazione “SOVRACCARICO OK” si accende, e premere il pulsante “Reset anomalie”.

Dopo aver eseguito queste operazioni, la pressa sarà nuovamente pronta per il lavoro.

## Pagina Allarmi

La pagina ci consente di visualizzare lo stato degli allarmi.

In questa pagina vengono visualizzate tutte le segnalazioni e gli allarmi attivi. L’operatore deve verificare i motivi che hanno causato le segnalazioni presenti a video, e dopo averne rimosso le cause può procedere premendo il pulsante di reset allarmi.

### Storico Allarmi

La pagina ci consente di visualizzare lo stato storico degli allarmi archiviato su disco.

In questa pagina viene visualizzata la cronologia degli allarmi che si sono manifestati dall’istante di accensione della macchina.

## Diagnostica PLC

La pagina ci consente di visualizzare lo stato della rete PLC e tutte le apparecchiature

In questa pagina viene visualizzato il sinottico dell’architettura del sistema di controllo (PLC), riportando lo stato di funzionamento dei diversi moduli. I numeri presenti su ogni modulo, indicano il numero di nodo attivo e il suo stato.

## Diagnostica moduli di sicurezza

La pagina ci consente di visualizzare lo stato dei moduli safety del PLC

In questa pagina viene visualizzato il sinottico semplificato dei moduli di sicurezza utilizzati, ove per ciascuno di essi è indicato lo stato di funzionamento.

## Sicurezze Pressa

La pagina ci consente di verificare lo stato delle sicurezze della pressa

Mediante questa pagina l’operatore è in grado di verificare lo stato dei blocchi di sicurezza che consentono o impediscono l’accesso all’area dello stampo o sulla traversa della pressa.

Per bloccare/sbloccare la slitta è necessario che la pressa sia ferma, che il motore principale e il micro-inch siano fermi e che il selettore pressa sia posizionato su intermittente.

Dopo aver verificato tutte queste condizioni, è possibile inserire i puntelli di sicurezza sotto lo stampo. e la segnalazione relativa sul pannello operatore smetteranno di lampeggiare e diventeranno fisse.

Per ripristinare la pressa, riposizionare i puntelli di sicurezza nella posizione di riposo, e premere il pulsante di “RESET ANOMALIE” posto sul pulpito comandi.

Per accedere alla traversa è necessario avere la macchina ferma e aver girato la chiave del “SELETTORE INGRESSO TRAVERSA” posto sul pulpito di comando a “0”. A questo punto si arresta il motore principale o micro-inch (a seconda di quale è attualmente utilizzato) e inizierà a lampeggiare il pulsante luminoso “RICHIESTA APERTURA CANCELLO TRAVERSA” posto sul pulpito. Premendolo si aprirà il cancello solamente quando i motori principali sono completamente fermi.

Per ripristinare il cancello, basterà chiuderlo, mettere a “1” il “SELETTORE INGRESSO TRAVERSA” e ripristinare con il pulsante “RESET ALLARMI” posto sul pulpito.

## Contacolpi

La pagina ci consente di verificare i contacolpi della pressa

In questa pagina viene visualizzata la produzione della pressa sia parziale che totale.

I contatori “contacolpi totale” e “contacolpi parziale” possono essere azzerati tramite i relativi pulsanti posti sul pannello operatore.

Il contacolpi inviolabile non può essere resettato  e visualizza i colpi vita della pressa.

## Frenatura dinamica

La pagina ci consente di inserire i dati della frenatura dinamica

In questa pagina vengono inseriti i dati della frenatura dinamica e vengono visualizzati i dati dei gradi impiegati, tempo impiegato e angolo inizio frenatura.

La frenatura dinamica permette alla pressa di arrestarsi entro la camma del PMS senza oltrepassarla.

Per fare ciò è necessario disinnestare la frizione e frenare con dei gradi di anticipo e permettere alla pressa di fermarsi, con l’inerzia meccanica generata, entro il PMS. Più le velocità della pressa è elevata e prima si dovrà comandare l’arresto della pressa.

Per capire l’inerzia impiegata dalla macchina per fermarsi completamente dopo l’inizio della frenatura, è necessario visualizzare i dati della frenatura attuale, come il tempo impiegato e i gradi pressa impiegati

## Velocità pressa

La pagina ci consente di verificare i dati dei colpi pressa

In questa pagina vengono  visualizzate le impostazioni dei colpi pressa in tutte le configurazioni.

La velocità della macchina è fissa per quanto riguarda l’intermittenza e il cambio stampi che corrsisponde a 4 colpi al minuto.

Mentre le velocità impostate in automatico e in singolo, possono variare attraverso questa pagina da 6 a 16 colpi al minuto.

## Motore MICROINCH

La pagina ci consente di visualizzare i dati di funzionamento del motore MicroInch

Nella pagina sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Abilitazione Micro Inch

- Freno volano inserito

- Pignone innestato/disinnestato

- Stato motore Micro Inch

Il pignone viene comandato direttamente dal PLC quando si comanda il motore

Per avviare il motore micro-inch è necessario che la pressa sia selezionata in modalità intermittenza, che il motore principale sia completamente fermo, e che le pompe siano tutte accese. A questo punto premere il pulsante “MARCIA MICRO-INCH” posto sul pulpito.

E’ inoltre possibile avviare il motore micro-inch con la rotazione inversa eseguendo delle semplici operazioni: Arrestare il motore premendo il pulsante “ARRESTO MICRO-INCH” posto sul pulpito ed attendere che sia completamente fermo; Girare il selettore “MICRO-INCH INDIETRO” ed avviare nuovamente il motore.

## Pagina Cilindri Bilanciatori

La pagina ci consente di visualizzare lo stato dei cilindri di bilanciamento della slitta.

In questa pagina vengono visualizzati i dati impostati da matricola che consentono di calcolare il valore di pressione necessario per il corretto bilanciamento del peso della slitta e dello stampo ad essa agganciato.

È necessario impostare il peso dello stampo nella ricetta, il sistema calcolerà automaticamente il valore della pressione di bilanciamento

Nella pagina sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Valore attuale: visualizzazione della pressione reale dei cilindri bilanciatori.

- Preset valore in lavoro con stampo: visualizzazione della pressione di bilanciamento del punzone e  del premilamiera, visualizzata in Bar.

- Preset valore in lavoro con stampo: visualizzazione del peso stampo bilanciabile, visualizzata in kilogrammi .

- Regolazione Automatica / Manuale: visualizzazione dello stato di impostazione della regolazione bilanciamento..

- Valvola Aumenta / Diminuisci pressione: visualizzazione stato delle valvole di regolazione pressione di bilanciamento.

I tasti funzione abilitati in questa pagina, sono i seguenti:

- Aumenta/Diminuisci la pressione dei cilindri bilanciatori del punzone in ciclo manuale .

- Aumenta/Diminuisci la pressione dei cilindri bilanciatori del premilamiera in ciclo manuale.

La regolazione manuale del bilanciamento è possibile in ogni caso posizionando il selettore “BILANCIAMENTO SLITTA” in manuale ed agire sui tasti AUMENTA/DIMINUISCI bilanciamento posti sul pannello operatore.