# MANUALE OPERATIVO

Mixer 1G Loc. 4022

# INDICE

GENERALE

Descrizione dell’impianto .……………………………………………………….3

Operazioni preliminari di avvio impianto ….…...………………………………..3

OPERAZIONI

Abilitazione mescolatore ..…………………….....……………………………….4

Comandi Locali ……………………………….....……………………………….4

Comandi Da Remoto …………………....………………………………………..4

Ripristino porte di sicurezza .…………....………………………………………..4

DESCRIZIONE PAGINE DEL PANNELLO OPERATORE

Descrizione moduli pagina ………………………………………………………6

Pagina iniziale .. ...……………………………………………………………......7

Menù principale ...……………………………………………………………......8

Set allarmi ……………….……………………………………………………….9

Allarmi  ……….....…...…………………………………………………………..10

Archivio allarmi ……..…………………………………………………………...11

Archivio valori ………...………………………………………………………....12

SEGNALAZIONI DA CONTROLLORE

Descrizione generale ….…………………………………………………………13

Elenco segnalazioni  .….…………………………………………………………13

# DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto in questione è composto da un mescolatore di propellente della capacità di 1 gallone.

Il sistema di controllo è costituito da un PLC posto nel quadro di gestione.

La parte di comando è formata da un pulpito e dai pulsanti locali posti nel locale del mescolatore.

### OPERAZIONI PRELIMINARI DI AVVIO IMPIANTO

Per avviare la macchina bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- Alimentare il quadro elettrico attraverso l'interruttore generale.

- Verificare che i pulsanti di EMERGENZA non siano premuti

- Premere il pulsante RIPRISTINO AUSILIARI  posto sul pulpito di comando.

- Attendere che il pannello operatore sia avviato e visualizzi la schermata della pagina iniziale.

- In seguito è possibile entrare nel menù principale dei pannelli operatori semplicemente premendo un qualsiasi punto dello schermo o premendo il tasto “MENU’” posto in basso a sinistra del pannello stesso.

### ABILITAZIONE MESCOLATORE

Dal pulpito comandi, è possibile selezionare l'impianto con il quale si desidera procedere. Per lavorare con il mixer da 1/4 di pinta, è necessario attivare la pompa del vuoto attraverso il pannello di comando del mixer da 1 gallone, ma allo stesso tempo, il mixer da 1 gallone non deve essere in produzione (il pot deve essere basso).

### COMANDI LOCALI

Per permettere di attivare i comandi posti all'interno del locale mescolatore, è necessaria la loro abilitazione. I comandi possibili da questa postazione sono esclusivamente: Salita/discesa POT; Apertura/chiusura valvola rompivuoto; Marcia/arresto pompa del vuoto.

Per abilitare i comandi Locali è necessario premere il pulsante “LOCALI” nel riquadro COMANDI sulla pagina principale del pannello operatore dell’impianto.

N.B.: Tutti i comandi sono interbloccati da diverse condizioni. Ogni volta che si effettua un comando che non è possibile attuarlo a causa di determinate condizioni, viene visualizzata, sul pannello operatore, la condizione necessaria per permettere l’esecuzione del comando.

### COMANDI DA REMOTO

Per eseguire i comandi dalla sala di controllo, è necessario abilitare i comandi da remoto. Da questa postazione è possibile effettuare, con la porta tagliafuoco chiusa e ripristinata, tutti i comandi che riguardano il mescolatore.

Per abilitare i comandi Da Remoto è necessario premere il pulsante “DA REMOTO” nel riquadro COMANDI sulla pagina principale del pannello operatore dell’impianto abilitato.

N.B.: Tutti i comandi sono interbloccati da diverse condizioni. Ogni volta che si effettua un comando che non è possibile attuarlo a causa di determinate condizioni, viene visualizzata, sul pannello operatore, la condizione necessaria per permettere l’esecuzione del comando.

### RIPRISTINO PORTE DI SICUREZZA

Per eseguire operazioni a rischio, come ad esempio salita/discesa POT e marcia mescolatore, è necessario chiudere la porta tagliafuoco di sicurezza dell’impianto e ripristinarla. Per fare ciò è necessario eseguire delle semplici operazioni:

- Chiudere la porta di sicurezza attraverso il proprio quadro di comando pneumatico.

- Premere il pulsante “RIPRISTINO AUSILIARI” sul pulpito e accertarsi che la lampada "PORTE RIPRISTINATE" sia accesa e che sulla pagina principale del pannello operatore sia verificata la stessa condizione.

DESCRIZIONE MODULI SU PAGINA PANNELLO OPERATORE

In tutte le pagine è presente in alto la parte informativa della macchina con la visualizzazione di data e ora ed eventuali segnalazioni presenti e non riconosciute.

PAGINA INIZIALE SU PANNELLO OPERATORE

Questa pagina rappresenta la schermata iniziale del pannello operatore all’avvio dell’impianto.

Per entrare nel menù operativo basta semplicemente toccare un punto dello schermo o premere il pulsante “MENU’” in basso allo schermo.

MENU’ PRINCIPALE SU PANNELLO OPERATORE

Nella pagina “MENU’ PRINCIPALE” è possibile visualizzare lo stato di tutte le utenze e finecorsa ed eseguire tutte le operazioni.

In questa pagina è inoltre possibile scegliere di poter lavorare con il mixer da un gallone o con il mixer da un quarto di pinta.

Oltre alla possibilità di abilitare il mescolatore e i comandi, è possibile anche impostare il tempo di attesa dal momento di fermata del mescolatore per l’abilitazione del comando di discesa del POT.

Vengono inoltre visualizzati i valori di pressione residua in mBar e mmHg all’interno del POT e la sua temperatura attuale.

N.B.: Tutti i comandi sono interbloccati da diverse condizioni. Ogni volta che si effettua un comando che non è possibile attuarlo a causa di determinate condizioni, viene visualizzata, sul pannello operatore, la condizione necessaria per permettere l’esecuzione del comando.

SET ALLARMI SU PANNELLO OPERATORE

Nella pagina sopra indicata è possibile impostare i valori di preallarme e di allarme della temperatura del pot, della temperatura esterna, dell’umidità esterna e della depressione del POT (o pressione residua). Per ogni impostazione è visualizzato in basso il valore attuale.

ALLARMI SU PANNELLO OPERATORE

Nella pagina degli allarmi sono visualizzate tutte le segnalazioni dal controllore attualmente presenti.

ARCHIVIO ALLARMI SU PANNELLO OPERATORE

L’archivio allarmi è utilizzato per la visualizzazione dello storico delle segnalazioni inviate dal controllore. Questa archiviazione è utile a chiunque, in presenza di un guasto alla macchina, di poter effettuare una diagnosi più semplificata del problema.

Tutte le segnalazioni, vengono archiviate, inoltre, su di un file nella memoria esterna (MMC) posta sul retro del pannello operatore.

ARCHIVIO VALORI SU PANNELLO OPERATORE

L’archivio valori, serve per visualizzare le curve dell’andamento dei valori di temperatura POT, temperatura esterna, pressione residua e umidità esterna.

Tutti i valori vengono anche archiviati su di un file nella memoria esterna (MMC) posta sul retro del pannello operatore.

DESCRIZIONE GENERALE SEGNALAZIONI A PANNELLO OPERATORE

Premessa.

Tutti i messaggi visualizzati sul pannello operatore vengono identificati attraverso la prima lettera della segnalazione, in due tipologie ben distinte: “A/” per gli Allarmi e

“W/” per i Warning.

Tutti gli Allarmi vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo sul pannello operatore e dalla lampada di colore rosso posta sul pulpito di comando;

I Warning vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo sul pannello operatore. Queste segnalazioni non generano un fermo della macchina ma alcune, se trascurate, si tramutano in allarmi.

E’ possibile, in caso di presenza di segnalazioni, tacitare la segnalazione acustica, premendo il pulsante “ACK” sul pannello operatore.

ELENCO SEGNALAZIONI SU PANNELLO OPERATORE

Di seguito Vi forniamo un’elenco di tutte le segnalazioni con il relativo numero di riferimento che è visualizzato all’estrema sinistra di ogni segnalazione, e l’eventuale ripristino dell’anomalia.

- A\ Scatto termico motore mescolatore:

Ripristinare l’interruttore termico 9Q1 e/o 9Q2 presente nel quadro elettrico e

premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

- A\ Emergenza intervenuta:

Ripristinare tutti i pulsanti di emergenza, verificare che non sia intervenuto l’impianto antincendio e ripristinare premendo il pulsante RIPRISTINO EMERGENZA posto sul pulpito e in seguito il pulsante ACK sul pannello operatore.

- A\ Allarme antincendio:

Verificare la causa dell'intervento del sistema di antincendio. Ripristinare l’impianto antincendio e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

- A\ Mancanza acqua antincendio:

Verificare la causa della mancanza di acqua nel sistema antincendio. In seguito ripristinare premendo il pulsante ACK sul pannello operatore.

6.      A\ Scatto termico pompa del vuoto:

Ripristinare il magneto termico della pompa del vuoto situato nel quadro di distribuzione del locale e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

9.      A\ HHT Altissima temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

12.    A\ LLT Bassissima temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

13.    A\ HHD Altissima pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa della perdita di vuoto nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

16.    A\ LLD Bassissima pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della pressione residua nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

17.    A\ HHT Altissima temperatura locale mescolatore:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

20.    A\ LLT Bassissima temperatura locale mescolatore:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

21.    A\ HHU Altissima umidità locale mescolatore:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

24.    A\ LLU Bassissima umidità locale mescolatore:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di allarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

35.    W\ Porte aperte:

Indica che è stata aperta la porta tagliafuoco mentre il mescolatore era in funzione. Chiudere le porte, ripristinarle attraverso il pulsante RIPRISTINO EMERGENZE posto sul pulpito e premere  il pulsante ACK sul pannello operatore e riavviare il mescolatore.

42.    W\ HT Alta temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

43.    W\ LT Bassa temperatura POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

46.    W\ HD Alta pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa della perdita di vuoto nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

47.    W\ LD Bassa pressione residua POT:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della pressione residua nel POT e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

50.    W\ HT Alta temperaturalocale mescolatore:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

51.    W\ LT Bassa temperaturalocale mescolatore:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento della temperatura del locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

54.    W\ HU Alta umidità locale mescolatore:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’innalzamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

55.    W\ LU Bassa umidità locale mescolatore:

Verificare nella pagina “SET ALLARMI” se il valore di preallarme relativo è corretto. Nel caso sia corretto, verificare la causa dell’abbassamento dell’umidità nel locale mescolatore e premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

66.    W\ Per eseguire l’operazione chiudere la porta tagliafuoco e ripristinarla:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia avviare il mescolatore o salire/scendere il POT da remoto, con le porte tagliafuoco di sicurezza aperte.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

68.    W\ Per eseguire l’operazione abilitare i comandi da remoto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire qualsiasi operazione dal pannello operatore senza che siano abilitati i comandi da remoto.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

69.    W\ Per eseguire l’operazione inserire il POT e sollevarlo:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la marcia del mescolatore o della pompa del vuoto senza che il POT sia inserito nella macchina e sollevato.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

70.    W\ Per eseguire l’operazione abilitare i comandi locali:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire dei comandi dall’interno del locale mescolatore senza che siano stati abilitati i comandi Locali.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

- W\ Per eseguire l’operazione attendere l’arresto del mescolatore (tempo

impostato):

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la discesa del POT senza aver atteso il tempo impostato tra la fermata del mescolatore e l’abilitazione ai comandi di discesa del POT.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

- W\ Per eseguire l’operazione aprire l'elettrovalvola del vuoto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la discesa del POT senza aver eseguito il rientro d'aria nel POT.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

73.    W\ Per eseguire l’operazione chiudere la porta tagliafuoco:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia ripristinare la porta tagliafuoco di sicurezza dell’impianto senza che prima sia stata chiusa.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

74.    W\ Per eseguire l’operazione inserire il POT nella propria sede e bloccarlo:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la salita/discesa POT o l’abilitazione dei comandi da Remoto senza che sia stato inserito il POT sotto il mescolatore e bloccato con gli appositi braccetti.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

75.    W\ Per eseguire l’operazione fare rientro d’aria nel POT:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la discesa del POT senza che sia stato tolto il vuoto all’interno dello stesso.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

76.    W\ Per eseguire l’operazione arrestare il mescolatore:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire la discesa del POT o l’apertura della valvola rompivuoto senza che sia arrestato il mescolatore.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

77.    W\ Per eseguire l’operazione arrestare la pompa del vuoto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia aprire la valvola rompivuoto senza che sia stata arrestata la pompa del vuoto.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

78.    W\ Per eseguire l’operazione chiudere l'elettrovalvola del vuoto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia avviare la pompa del vuoto con la valvola di rompivuoto aperta.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

79.    W/ Per eseguire l’operazione avviare il mescolatore:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia dare la marcia alla pompa del vuoto senza che prima sia stata data la marcia al mescolatore.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

80.    W/ Per eseguire l’operazione chiudere l’elettrovalvola del rompivuoto:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia dare la marcia alla pompa del vuoto senza che prima sia stata chiusa la valvola del rompivuoto.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

81.    W/ Per eseguire l’operazione abbassare il POT:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia abilitare l'utilizzo del mixer da 1/4 di pinta senza che sia stato abbassato il POT del mixer da 1 gallone.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.

82.    W/ Per eseguire l’operazione abilitare il mescolatore da 1 gallone:

Questa segnalazione si presenta nel caso si voglia eseguire qualsiasi comando sul mixer da 1 gallone, senza che sia stato precedentemente abilitato.

Per rimuovere la segnalazione premere il pulsante ACK sul pannello operatore.