R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

# MANUALE OPERATIVO

Ribaltatore matrice, ribaltatore pot 1, ribaltatore pot 2

Commessa: 2013/0273

Cliente :  Quasar Engineering S.r.l.

Via Armando Fabi

03100 Frosinone

## CONTENUTO DEL MANUALE

- Descrizione della macchina

- Operazioni preliminari di avvio macchina

- Allarmi e anomalie

# DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

La macchina in oggetto è composta da tre ribaltatori (di cui 2 totalmente uguali tra loro) aventi in comune la centralina oleodinamica di comando.

L’intervento effettuato è stato il seguente:

- Sostituzione del quadro elettrico di comando centralina

- Installazione pulsanti emergenza in campo nelle vicinanze dei ribaltatori per lo stop immediato della movimentazione

- Installazione di due coppie di fotocellule di sicurezza a protezione dell’area di lavoro del ribaltatore matrice

- Installazione di indicatori ottico/acustico per evidenziare la movimentazione dei ribaltatori

- Installazione dei comandi della centralina nella zona di lavoro

### OPERAZIONI PRELIMINARE DI AVVIO MACCHINA

Per avviare la macchina bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- Alimentare il quadro elettrico posto nella sala quadri attraverso il sezionatore bloccoporta che deve essere posizionato su “1”

- Verificare che il pulsante di Emergenza posto sul fronte quadro non sia premuto, altrimenti riportarlo nella condizione di normale funzionamento

- Verificare che il pulsante di emergenza posto sulla pulsantiera installata nella zona di lavoro non sia premuto, altrimenti riportarlo nella condizione di normale funzionamento

- Verificare che i pulsanti di emergenza posti sui tre ribaltatori non siano premuti, altrimenti riportarli nelle condizioni di normale funzionamento

- Verificare che non ci siano impedimenti di carattere fisico nell’area di lavoro delle due coppie di fotocellule a protezione dell’area di lavoro del ribaltatore matrice

- A questo punto premere il pulsante “Ripristino ripari/ausiliari” posto sulla pulsantiera installata nell’area di lavoro e se tutte le prescrizioni sopraindicate sono state rispettate l’accensione della lampada relativa indicherà l’abilitazione del sistema

- Se la lampada non si accende andare nel paragrafo dedicato agli allarmi per effettuare verifiche

- A questo punto per mettere in moto la centralina oleodinamica basta premere il pulsante “Marcia centralina” e l’accensione viene evidenziata con l’accensione della lampada relativa. Per arrestare la centralina basta premere il pulsante “Arresto centralina”

- L’intervento di uno dei pulsanti di emergenza oppure l’interruzione dei fasci di una delle fotocellule di sicurezza portano all’apertura del circuito di sicurezza e quindi ovviamente allo spegnimento della centralina. Per riavviare la centralina bisogna ripartire dal punto 2

- Una volta avviata la centralina per movimentare i ribaltatori basta utilizzare i comandi oleodinamici precedentemente installati e presenti su ogni singola macchina.

- La movimentazione di ogni singola macchina verrà evidenziata tramite avviso ottico/acustico proveniente da tre indicatori posti su ogni macchina

### ALLARMI E ANOMALIE

Gli allarmi della macchina evidenziati sul quadro elettrico sono i seguenti e determinano l’arresto della centralina oleodinamica:

Alta temperatura olio centralina: la temperatura dell’olio è troppo elevata. Verificare il funzionamento del termostato, il funzionamento dell’elettrovalvola dell’acqua di raffreddamento, la presenza dell’acqua di raffreddamento. L’allarme si resetta automaticamente al rientro della temperatura nei valori normali di funzionamento.

Basso livello olio centralina: il livello dell’olio è troppo basso. Verificare il funzionamento del livello, il livello reale dell’olio nella centralina. L’allarme si resetta automaticamente al rientro del livello nei valori normali di funzionamento.

Filtro centralina intasato: il filtro dell’olio della centralina è intasato. Verificare il funzionamento del pressostato, lo stato del filtro e se necessario sostituirlo. L’allarme si resetta automaticamente al rientro della pressione nei valori normali di funzionamento.

Termostati in allarme: la temperatura dell'olio nel circuito idraulico è troppo elevata. Verificare il funzionamento del termostato e la causa dell'eccessivo riscaldamento dell'olio. L’allarme si resetta automaticamente al rientro della temperatura nei valori normali di funzionamento.

Barriere intervenute: i fasci luminosi di una delle due barriere fotoelettriche del ribaltatore, sono stati interrotti. Verificare il funzionamento delle barriere ed eventualmente togliere eventuali ingombri. L’allarme si resetta premendo il pulsante di ripristino ausiliari.

Pulsanti di emergenza premuti: uno dei pulsanti di emergenza è stato premuto. Ripristinare i pulsanti di emergenza interessati. L’allarme si resetta premendo il pulsante di ripristino ausiliari.

Ausiliari non si ripristinano: verificare la presenza della tensione di alimentazione del quadro elettrico, verificare lo stato dei pulsanti di emergenza e relativi collegamenti, verificare lo stato delle fotocellule e relativi collegamenti (fare riferimento al manuale delle fotocellule allegato alla presente documentazione), verificare il funzionamento del modulo 15 A1, verificare lo stato dei fusibili 15F1-15F2, verificare lo stato della lampada 15PS2

Centralina non si avvia: verificare la presenza degli ausiliari, verificare lo stato del salvamotore 13QF1, verificare lo stato del contattore 13KM1, verificare lo stato del motore 13M1, verificare che non ci siano allarmi relativi alla centralina 16R1-16R2-16R3

Elettrovalvola acqua non si apre: verificare che la centralina sia in moto, verificare lo stato del fusibile 13F1, verificare lo stato dell’elettrovalvola 13EV1

Segnalazione ribaltatori in movimento mancante: verificare l’effettiva movimentazione dei ribaltatori, verificare lo stato del fusibile 20F2, verificare lo stato dei presso stati 10PS1-10PS2, verificare lo stato delle lampade 10H1, verificare lo stato delle suonerie 10HV1