# MANUALE OPERATIVO

Impianto posatura

# INDICE

GENERALE

Descrizione dell’impianto .……………………………………………………….3

Operazioni preliminari di avvio impianto ….…...…..…………………………..3

OPERAZIONI

Gestione carrello 1 e 2 …………………….....……………………….………….3

Gestione carrello shuttle ......………………….....……………………………….4

Mixer 1-2-3 .........................………………….....……………………………….4

SEGNALAZIONI DA CONTROLLORE

Descrizione generale ….……………………………………………………….…5

Elenco segnalazioni  .….…………………………………………………………5

# DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto in questione è un impianto di mescolatura e gestione per impasti alimentari, ed è costituito da tre mixer per la miscelazione degli impasti, di tre carrelli per la movimentazione delle vasche, di una lavatrice per il lavaggio delle stesse e di tre ribaltatori per inviare gli impasti in linea.

Il sistema di controllo è costituito da un PLC posto nel quadro generale QE1.

La parte di comando e supervisione è formata da un PC di gestione e supervisione ubicato nella sala controllo operatori, e da comandi manuali posti su ogni macchina.

### OPERAZIONI PRELIMINARI DI AVVIO IMPIANTO

Per avviare l'impianto è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Alimentare il quadro elettrico QE1 di gestione impianto;

- Il quadro QE al suo fianco per la gestione dei ribaltatori;

- I tre quadri dei mixer posti accanto alla sala controllo;

- I tre quadri del carrello 1, carrello 2 e shuttle;

- Avviare il PC di gestione dell'impianto in sala controllo.

Verificare che tutti i pulsanti di EMERGENZA non siano premuti e che tutti i

cancelli e le protezioni dell'impianto siano chiuse.

Successivamente premere il pulsante RIPRISTINO SICUREZZE sulla

pulsantiera comandi.

N.B.: E' possibile capire quali pulsanti di emergenza e ripari non sono

ripristinati anche consultando le pagine del supervisore.

GESTIONE CARRELLO 1 e 2

I carrelli sono utilizzati per la movimentazione di tutte le vasche nei vari cicli di processo.

In automatico, i carrelli, funzioneranno esclusivamente con i ripari chiusi e le emergenze ripristinate.

E' inoltre possibile movimentare i carrelli in modo manuale direttamente a bordo del carrello stesso, con le condizioni di emergenze ripristinate:

L'operatore dovrà essere seduto a bordo, con la cintura di sicurezza allacciata e premendo con entrambi i piedi i due pedali posti a terra, potrà effettuare le movimentazioni manuali dello stesso.

GESTIONE CARRELLO SHUTTLE

Il carrello shuttle viene utilizzato per trasferire le vasche da una corsia all'altra.

In automatico, il carrello, funzionerà esclusivamente con i ripari chiusi e le emergenze ripristinate.

E' inoltre possibile movimentare il carrello in modo manuale dalla pulsantiera posta all'esterno delle protezioni perimetrali, con le condizioni di emergenze ripristinate:

### MIXER 1, 2 e 3

I mixer sono delle impastatrici automatiche:

Per eseguire le operazioni manuali di apertura e chiusura della vasca e l'avvio del mescolatore, è necessario che le emergenze e i ripari siano ripristinati.

Se si vuole accedere all'interno dell'area mixer, è necessario che l'impianto sia fermo.

Sanificazione mixer

E' possibile aprire i ripari lato comandi e lato opposto comandi dei mixer mentre l'impianto è in automatico, questa procedura si chiama "sanificazione mixer".

Per poter fare ciò è necessario arrestare l'impianto, portare manualmente il carrello 1 oltre le barriere fotoelettriche di sicurezza poste tra i mixer 2, 3 e i ribaltatori 1, 2 ed effettuare la richiesta di operazione attraverso la pagina relativa nel supervisore. Quando è confermata tale richiesta, è possibile riportare l'impianto in automatico ed accedere a i sportelli laterali dei mixer.

In questa condizione il carrello 1 effettuerà solamente missioni riguardanti il magazzino e i ribaltatori 1 e 2.

N.B.: Nel caso si provi ad effettuare una missione differente, e il carrello oltrepassa la barriera fotoelettrica di sicurezza, l'impianto va in emergenza.

DESCRIZIONE GENERALE SEGNALAZIONI A PANNELLO OPERATORE

Premessa.

Tutti gli Allarmi vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo sul pannello operatore e dalla lampada di colore rosso posta sul pulpito di comando;

ELENCO SEGNALAZIONI SU PANNELLO OPERATORE

Di seguito Vi forniamo un elenco di tutte le segnalazioni con il relativo numero di riferimento che è visualizzato all’estrema sinistra di ogni segnalazione, e l’eventuale ripristino dell’anomalia.

- Carrello 1: Scatto termico motore sollevamento:

Verificare la causa dello scatto termico RT1 all'interno del quadro carrello e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Anomalia azionamento motore movimento:

Verificare la causa dell'anomalia dell'azionamento, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Anomalia azionamento motore gancio:

Verificare la causa dell'anomalia dell'azionamento, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Anomalia asse movimento:

- Carrello 1: Anomalia asse gancio:

- Carrello 1: Emergenza:

Ripristinare i pulsanti a fungo di emergenza e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Extracorsa avanti:

Il carrello è avanzato oltre il limite di lavoro. Riportare manualmente il carrello entro la zona di lavoro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Extracorsa indietro:

Il carrello è avanzato oltre il limite di lavoro. Riportare manualmente il carrello entro la zona di lavoro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Extracorsa destra:

La traslazione del carrello è avanzata oltre il limite di lavoro. Riportare manualmente la traslazione entro la zona di lavoro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Extracorsa sinistra:

La traslazione del carrello è avanzata oltre il limite di lavoro. Riportare manualmente la traslazione entro la zona di lavoro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Anomalia encoder movimento:

- Carrello 1: Anomalia encoder gancio:

- Carrello 1: Errore posizionamento movimento:

- Carrello 1: Errore posizionamento gancio:

- Carrello 1: Errore stazione:

- Carrello 1: Manca tensione ausiliaria 1:

Verificare il fusibile F12 all'interno del quadro carrello,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Manca tensione ausiliaria 2:

Verificare il fusibile F13 all'interno del quadro carrello,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Manca tensione ausiliaria 3:

Verificare il fusibile F14 all'interno del quadro carrello,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Codici di posizionamento inseriti non conformi:

Verificare e reinserire il codice di posizionamento per il carrello. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

- Carrello 1: Chiusura operazioni non effettuata:

25.  Carrello 2: Scatto termico motore sollevamento:

Verificare la causa dello scatto termico RT1 all'interno del quadro carrello e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

26.  Carrello 2: Anomalia azionamento motore movimento:

Verificare la causa dell'anomalia dell'azionamento, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

27.  Carrello 2: Anomalia azionamento motore gancio:

Verificare la causa dell'anomalia dell'azionamento, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

28.  Carrello 2: Anomalia asse movimento:

29.  Carrello 2: Anomalia asse gancio:

30.  Carrello 2: Emergenza:

Ripristinare i pulsanti a fungo di emergenza e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

31.  Carrello 2: Extracorsa avanti:

Il carrello è avanzato oltre il limite di lavoro. Riportare manualmente il carrello entro la zona di lavoro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

32.  Carrello 2: Extracorsa indietro:

Il carrello è avanzato oltre il limite di lavoro. Riportare manualmente il carrello entro la zona di lavoro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

33.  Carrello 2: Extracorsa destra:

La traslazione del carrello è avanzata oltre il limite di lavoro. Riportare manualmente la traslazione entro la zona di lavoro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

34.  Carrello 2: Extracorsa sinistra:

La traslazione del carrello è avanzata oltre il limite di lavoro. Riportare manualmente la traslazione entro la zona di lavoro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

35.  Carrello 2: Anomalia encoder movimento:

36.  Carrello 2: Anomalia encoder gancio:

37.  Carrello 2: Errore posizionamento movimento:

38.  Carrello 2: Errore posizionamento gancio:

39.  Carrello 2: Errore stazione:

40.  Carrello 2: Manca tensione ausiliaria 1:

Verificare il fusibile F12 all'interno del quadro carrello,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

41.  Carrello 2: Manca tensione ausiliaria 2:

Verificare il fusibile F13 all'interno del quadro carrello,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

42.  Carrello 2: Manca tensione ausiliaria 3:

Verificare il fusibile F14 all'interno del quadro carrello,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

43.  Carrello 2: Codici di posizionamento inseriti non conformi:

Verificare e reinserire il codice di posizionamento per il carrello. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

44.  Carrello 2: Chiusura operazioni non effettuata:

49.  Carrello 3: Anomalia azionamento motore movimento:

Verificare la causa dell'anomalia dell'azionamento, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

50.  Carrello 3: Emergenza:

Ripristinare i pulsanti a fungo di emergenza e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

51.  Carrello 3: Extracorsa destra:

La traslazione del carrello è avanzata oltre il limite di lavoro. Riportare manualmente la traslazione entro la zona di lavoro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

52.  Carrello 3: Extracorsa sinistra:

La traslazione del carrello è avanzata oltre il limite di lavoro. Riportare manualmente la traslazione entro la zona di lavoro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

53.  Carrello 3: Mancata apertura blocco:

54.  Carrello 3: Mancata chiusura blocco:

55.  Carrello 3: Mancata apertura freno DX:

56.  Carrello 3: Mancata chiusura freno DX:

57.  Carrello 3: Mancata apertura freno SX:

58.  Carrello 3: Mancata chiusura freno SX:

59.  Carrello 3: Manca tensione ausiliaria 1:

Verificare il fusibile F7 all'interno del quadro carrello,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

60.  Carrello 3: Manca tensione ausiliaria 2:

Verificare il fusibile F8 all'interno del quadro carrello,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

61.  Carrello 3: Manca tensione ausiliaria 3:

Verificare il fusibile F9 all'interno del quadro carrello,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

62.  Carrello 3: Manca tensione ausiliaria 4:

Verificare il fusibile F10 all'interno del quadro carrello,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

65.  Emergenza generale impianto:

Ripristinare i pulsanti a fungo di emergenza e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

66.  Scatto termico alimentazione carrello 1:

Verificare la causa dello scatto termico I1 all'interno del quadro generale e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

67.  Scatto termico alimentazione carrello 2:

Verificare la causa dello scatto termico I2 all'interno del quadro generale e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

68.  Scatto termico alimentazione carrello 3:

Verificare la causa dello scatto termico I3 all'interno del quadro generale e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

69.  Manca tensione ausiliaria generale 1:

Verificare il fusibile F8 all'interno del quadro generale,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

70.  Manca tensione ausiliaria generale 2:

Verificare il fusibile F9 all'interno del quadro generale,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

71.  Manca tensione ausiliaria generale 3:

Verificare il fusibile F10 all'interno del quadro generale,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

72.  Manca tensione ausiliaria generale 4:

Verificare il fusibile F11 all'interno del quadro generale,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

73.  Manca tensione ausiliaria generale 5:

Verificare il fusibile F12 all'interno del quadro generale,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

74.  Impastatrice 1: Anomalia blocco freno:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =MX1-254FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

75.  Impastatrice 2: Anomalia blocco freno:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =MX2-254FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

76.  Impastatrice 3: Anomalia blocco freno:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =MX3-254FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

77.  Ribaltatore 1: Anomalia blocco freno:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =RIB1-106FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

78.  Ribaltatore 2: Anomalia blocco freno:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =RIB2-136FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

79.  Ribaltatore 3: Anomalia blocco freno:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =RIB3-166FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

80.  Area sosta 1: Anomalia blocco freno:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo FC7  e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

81.  Area sosta 2: Anomalia blocco freno:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo FC8  e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

82.  Area sosta 3: Anomalia blocco freno:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo FC9  e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

83.  Impastatrice 1: Anomalia sblocco freno:

84.  Impastatrice 2: Anomalia sblocco freno:

85.  Impastatrice 3: Anomalia sblocco freno:

86.  Ribaltatore 1: Anomalia sblocco freno:

87.  Ribaltatore 2: Anomalia sblocco freno:

88.  Ribaltatore 3: Anomalia sblocco freno:

89.  Area sosta 1: Anomalia sblocco freno:

90.  Area sosta 2: Anomalia sblocco freno:

91.  Area sosta 3: Anomalia sblocco freno:

97.  Pulsante emergenza sala operatori:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza nella sala operatori e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

98.  Pulsante emergenza quadro generale:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza sul quadro generale e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

99.  Pulsante emergenza carrello 1:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza sul carrello 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

100. Pulsante emergenza carrello 2:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza sul carrello 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

101. Pulsante emergenza carrello 3:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza sul carrello 3 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

102. Pulsante emergenza cancello 1:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza accanto al cancello 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

103. Pulsante emergenza cancello 2:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza accanto al cancello 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

104. Pulsante emergenza cancello 3:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza accanto al cancello 3 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

105. Pulsante emergenza cancello 4:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza accanto al cancello 4 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

106. Pulsante emergenza cancello 5:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza accanto al cancello 5 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

107. Server: Ricetta non definita in archivio ricette:

108. Server: Errore immissione dati - in baia sono presenti vasche piene e

vuote:

109. Server: Errore immissione dati - baia fuori servizio:

110. Server: Errore immissione dati - ricetta 0 con vasca vuota già utilizzata:

111. Server: Errore immissione dati - ricetta 0 con vasca piena:

112. Server: Errore VB - zona o baia o posizione sconosciuta:

113. Server: Errore VB - quantità vasche 0 con stato vasca e presenza vasca:

114. Server: Errore VB - stato vasca in baia non definito:

115. Server: Errore VB - azione di prelevamento da baia vuota:

116. Server: Errore VB - azione di deposito in baia piena:

122. Server: posizioni vuote non sufficienti per il carico magazzino:

123. Server: vasche vuote non sufficienti per il carico magazzino:

124. Server: vasche piene non sufficienti per lo scarico magazzino:

125. Server: posizioni vuote non sufficienti per lo scarico magazzino:

126. Server: presenza di vasche piene in baia - la baia di scambio sarà esclusa

dalla pianificazione:

127. Server: Errore VB - zona vasca da lavare esaurita:

128. Server: presenza di vasche vuote in baia - la baia di scambio sarà esclusa

dalla pianificazione:

129. Server: Errore VB - vasca/posizione non trovata:

132. Server: la ricetta indicata è già parte di un gruppo di ricette compatibili:

133. Server: ricetta non definita:

136. Server: posizioni vuote in zona scarto esaurite:

137. Server: baie vuote non disponibili in scarto:

141. Server: errore strobe carrello 1:

142. Server: errore strobe carrello 2:

143. Server: errore strobe carrello 3:

145. Server: errore immissione dati - impianto fuori servizio:

153. Carrello_1: Anomalia laser di misura:

Verificare la causa dell'anomalia del sistema di misura laser, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

154. Carrello_2: Anomalia laser di misura:

Verificare la causa dell'anomalia del sistema di misura laser, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

157. Server: ERRORE - la ricetta indicata è già parte di un gruppo di ricette

compatibili:

158. Server: ERRORE - ricetta non definita:

161. Impianto: Cancello ingresso 1 aperto:

Chiudere il cancello 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

162. Impianto: Cancello ingresso 2 aperto:

Chiudere il cancello 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

163. Impianto: Cancello ingresso 3 aperto:

Chiudere il cancello 3 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

164. Impianto: Cancello ingresso 4 aperto:

Chiudere il cancello 4 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

165. Impianto: Cancello ingresso 5 aperto:

Chiudere il cancello 5 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

166. Impianto: Errore Scheda Safety slot 4 quadro generale:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda posizionata nello slot 4 del PLC all'interno del quadro generale, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

167. Impianto: Errore Scheda Safety slot 5 quadro generale:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda posizionata nello slot 5 del PLC all'interno del quadro generale, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

168. Impianto: Errore Scheda Safety slot 6 quadro generale:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda posizionata nello slot 6 del PLC all'interno del quadro generale, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

169. Impianto: Errore Scheda Safety slot 4 quadro carrello 1:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda posizionata nello slot 4 del PLC all'interno del quadro carrello 1, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

170. Impianto: Errore Scheda Safety slot 5 quadro carrello 1:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda posizionata nello slot 5 del PLC all'interno del quadro carrello 1, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

171. Impianto: Errore Scheda Safety output quadro RIB1:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda di uscita safety posizionata all'interno del quadro ribaltatore 1, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

172. Impianto: Errore Scheda Safety slot 5 quadro carrello 2:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda posizionata nello slot 5 del PLC all'interno del quadro carrello 2, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

173. Impianto: Errore Scheda Safety slot 4 quadro shuttle:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda posizionata nello slot 4 del PLC all'interno del quadro shuttle, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

174. Impianto: Errore Profibus quadro carrello 1:

Verificare la causa della mancanza di comunicazione con il PLC nel quadro del carrello 1 e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

175. Impianto: Errore Profibus quadro carrello 2:

Verificare la causa della mancanza di comunicazione con il PLC nel quadro del carrello 2 e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

176. Impianto: Errore Profibus quadro comandi:

Verificare la causa della mancanza di comunicazione con il PLC del quadro comandi e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

177. Impianto: Errore Profibus quadro shuttle:

Verificare la causa della mancanza di comunicazione con il PLC nel quadro dello shuttle e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

178. Sala posatura: Allarme ventilatori gruppo A:

179. Sala posatura: Allarme ventilatori gruppo B:

180. Sala posatura: Allarme temperatura:

Verificare la sonda di temperatura e il videografico che gestiscono la temperatura all'interno della sala posatura, o la causa della variazione della stessa e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

181. Sala posatura: Allarme umidità:

Verificare la sonda di umidità e il videografico che gestiscono l'umidità all'interno della sala posatura, o la causa della variazione della stessa e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

182. Sala posatura: Scatto termico compressore:

Verificare la causa dello scatto termico del compressore, consultando il manuale del costruttore e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

184. Sala posatura: Allarme impianto osmosi:

Verificare la causa dell'anomalia dell'impianto osmosi, consultando il manuale del costruttore e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

185.  Impianto: Scatto termico motore salita/discesa Ribaltatore 1:

Verificare la causa dello scatto termico =QE-15Q1 all'interno del quadro generale e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

186.  Impianto: Scatto termico motore salita/discesa Ribaltatore 2:

Verificare la causa dello scatto termico =QE-15Q2 all'interno del quadro generale e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

187.  Impianto: Scatto termico motore salita/discesa Ribaltatore 3:

Verificare la causa dello scatto termico =QE-15Q3 all'interno del quadro QE e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

192. Mancanza alimentazione I/O QE:

Verificare il fusibile =QE-19F2 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

193. Mancanza alimentazione I/O SAFE QE:

Verificare il fusibile =QE-19F3 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

194. Mancanza alimentazione ET200 RIB1:

Verificare il fusibile =QE-20F1 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

195. Mancanza alimentazione I/O RIB1:

Verificare il fusibile =QE-20F2 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

204. Mancanza alimentazione I/O SAFE RIB1:

Verificare il fusibile =QE-20F3 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

205. Mancanza alimentazione ET200 RIB2:

Verificare il fusibile =QE-21F1 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

206. Mancanza alimentazione I/O RIB2:

Verificare il fusibile =QE-21F2 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

207. Mancanza alimentazione I/O SAFE RIB2:

Verificare il fusibile =QE-21F3 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

208. Mancanza alimentazione ET200 RIB3:

Verificare il fusibile =QE-22F1 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

209. Mancanza alimentazione I/O RIB3:

Verificare il fusibile =QE-22F2 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

210. Mancanza alimentazione I/O SAFE RIB3:

Verificare il fusibile =QE-22F3 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

211. Mancanza alimentazione ET200 QMX:

Verificare il fusibile =QE-23F1 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

212. Mancanza alimentazione I/O QMX:

Verificare il fusibile =QE-23F2 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

213. Mancanza alimentazione I/O SAFE QMX:

Verificare il fusibile =QE-23F3 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

214. Mancanza alimentazione ET200 MX1:

Verificare il fusibile =QE-24F1 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

215. Mancanza alimentazione I/O MX1:

Verificare il fusibile =QE-24F2 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

216. Mancanza alimentazione I/O SAFE MX1:

Verificare il fusibile =QE-24F3 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

217. Mancanza alimentazione ET200 MX2:

Verificare il fusibile =QE-25F1 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

218. Mancanza alimentazione I/O MX2:

Verificare il fusibile =QE-25F2 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

219. Mancanza alimentazione I/O SAFE MX2:

Verificare il fusibile =QE-25F3 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

220. Mancanza alimentazione ET200 MX3:

Verificare il fusibile =QE-26F1 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

221. Mancanza alimentazione I/O MX3:

Verificare il fusibile =QE-26F2 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

222. Mancanza alimentazione I/O SAFE MX3:

Verificare il fusibile =QE-26F3 all'interno del quadro QE,  l'eventuale causa della sua rottura e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

224. Allarme feedback contattori sicurezza QE:

Verificare la causa dell'anomalia dell'inserzione dei contattori di sicurezza =QE-49KE1 =QE-49KE2 all'interno del quadro QE e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

228. Anomalia freno vasca RIB1:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =RIB1-106FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

229. Pulsante emergenza RIB1 premuto:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza accanto al ribaltatore 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

230. Cancello aperto RIB1:

Chiudere il cancello del ribaltatore 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

231. Sportello aperto RIB1:

Chiudere lo sportello del ribaltatore 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

232. Anomalia salita/discesa vasca RIB1:

Verificare l'anomalia della movimentazione della vasca e il motore =QE-15M1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

236. Anomalia freno vasca RIB2:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =RIB2-136FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

237. Pulsante emergenza RIB2 premuto:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza accanto al ribaltatore 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

238. Cancello aperto RIB2:

Chiudere il cancello del ribaltatore 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

239. Sportello aperto RIB2:

Chiudere lo sportello del ribaltatore 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

240. Anomalia salita/discesa vasca RIB2:

Verificare l'anomalia della movimentazione della vasca e il motore =QE-15M2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

244. Anomalia freno vasca RIB3:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =RIB3-166FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

245. Pulsante emergenza RIB3 premuto:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza accanto al ribaltatore 3 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

246. Cancello aperto RIB3:

Chiudere il cancello del ribaltatore 3 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

247. Sportello aperto RIB3:

Chiudere lo sportello del ribaltatore 3 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

248. Anomalia salita/discesa vasca RIB3:

Verificare l'anomalia della movimentazione della vasca e il motore =QE-15M3 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

252. Allarme feedback contattori sicurezza QMX1:

Verificare la causa dell'anomalia dell'inserzione dei contattori di sicurezza =QMX-216KR1 =QMX-216KR2 all'interno del quadro QMX e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

253. Allarme feedback contattori sicurezza QMX2:

Verificare la causa dell'anomalia dell'inserzione dei contattori di sicurezza =QMX-217KR1 =QMX-217KR2 all'interno del quadro QMX e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

254. Allarme feedback contattori sicurezza QMX3:

Verificare la causa dell'anomalia dell'inserzione dei contattori di sicurezza =QMX-218KR1 =QMX-218KR2 all'interno del quadro QMX e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

260. Anomalia freno vasca MX1:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =MX1-254FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

262. Pulsante emergenza MX1 premuto:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza accanto al mixer 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

263. Cancello lato comandi MX1 aperto:

Chiudere il cancello lato comandi del mixer 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

264. Cancello lato posteriore MX1 aperto:

Chiudere il cancello lato posteriore del mixer 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

264. Cancello lato opposto comandi MX1 aperto:

Chiudere il cancello lato opposto comandi del mixer 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

269. Anomalia freno vasca MX2:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =MX2-254FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

271. Pulsante emergenza MX2 premuto:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza accanto al mixer 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

272. Cancello lato comandi MX2 aperto:

Chiudere il cancello lato comandi del mixer 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

273. Cancello lato posteriore MX2 aperto:

Chiudere il cancello lato posteriore del mixer 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

274. Cancello lato opposto comandi MX2 aperto:

Chiudere il cancello lato opposto comandi del mixer 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

277. Anomalia freno vasca MX3:

Verificare la funzionalità del freno e il finecorsa di controllo =MX3-254FC1 e ripristinare il guasto. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

279. Pulsante emergenza MX3 premuto:

Ripristinare il pulsante a fungo di emergenza accanto al mixer 3 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

280. Cancello lato comandi MX3 aperto:

Chiudere il cancello lato comandi del mixer 3 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

281. Cancello lato posteriore MX3 aperto:

Chiudere il cancello lato posteriore del mixer 3 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

282. Cancello lato opposto comandi MX3 aperto:

Chiudere il cancello lato opposto comandi del mixer 3 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

283. Mancanza condizioni prelievo/deposito Ribaltatore 1:

284. Mancanza condizioni prelievo/deposito Ribaltatore 1:

285. Mancanza condizioni prelievo/deposito Ribaltatore 1:

286. Errato posizionamento traslazione Carrello 1:

Verificare la causa del mancato posizionamento a quota del carrello 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

287. Errato posizionamento gancio Carrello 1:

Verificare la causa del mancato posizionamento a quota del gancio del carrello 1 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

288. Errato posizionamento traslazione Carrello 2:

Verificare la causa del mancato posizionamento a quota del carrello 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

289. Errato posizionamento gancio Carrello 2:

Verificare la causa del mancato posizionamento a quota del gancio del carrello 2 e ripristinare. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

313. Impianto: Errore Scheda Safety input quadro QE:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =QE-SI1 del PLC all'interno del quadro QE, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

314. Impianto: Errore Scheda Safety output quadro QE:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =QE-SO1 del PLC all'interno del quadro QE, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

315. Impianto: Errore Scheda Safety input quadro RIB1:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =RIB1-SI1 del PLC all'interno della cassetta RIB1, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

316. Impianto: Errore Scheda Safety output quadro RIB1:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =RIB1-SO1 del PLC all'interno della cassetta RIB1, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

317. Impianto: Errore Scheda Safety input quadro RIB2:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =RIB2-SI1 del PLC all'interno della cassetta RIB2, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

318. Impianto: Errore Scheda Safety output quadro RIB2:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =RIB2-SO1 del PLC all'interno della cassetta RIB2, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

319. Impianto: Errore Scheda Safety input quadro RIB3:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =RIB3-SI1 del PLC all'interno della cassetta RIB3, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

320. Impianto: Errore Scheda Safety output quadro RIB3:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =RIB3-SO1 del PLC all'interno della cassetta RIB3, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

321. Impianto: Errore Scheda Safety input quadro QMX:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =QMX-SI1 del PLC all'interno della cassetta QMX, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

322. Impianto: Errore Scheda Safety 1 output quadro QMX:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =QMX-SO1 del PLC all'interno della cassetta QMX, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

323. Impianto: Errore Scheda Safety 2 output quadro QMX:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =QMX-SO2 del PLC all'interno della cassetta QMX, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

324. Impianto: Errore Scheda Safety 3 output quadro QMX:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =QMX-SO3 del PLC all'interno della cassetta QMX, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

325. Impianto: Errore Scheda Safety input quadro MX1:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =MX1-SI1 del PLC all'interno della cassetta MX1, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

326. Impianto: Errore Scheda Safety output quadro MX1:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =MX1-SO1 del PLC all'interno della cassetta MX1, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

327. Impianto: Errore Scheda Safety input quadro MX2:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =MX2-SI1 del PLC all'interno della cassetta MX2, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

328. Impianto: Errore Scheda Safety output quadro MX2:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =MX2-SO1 del PLC all'interno della cassetta MX2, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

329. Impianto: Errore Scheda Safety input quadro MX3:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =MX3-SI1 del PLC all'interno della cassetta MX3, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.

330. Impianto: Errore Scheda Safety output quadro MX3:

Verificare la causa dell'anomalia della scheda =MX3-SO1 del PLC all'interno della cassetta MX3, consultando il manuale del costruttore, e ripristinarla. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI" sullo schermo.