R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

# MANUALE OPERATIVO

Sistema di controllo fresatrice Boehringer VDF KW 1325 OP40/1

Commessa: 2014_0290

Cliente: F.M.A. Fabbrica Motori Automobilistici S.r.l.

Via Nazionale delle Puglie, 10

83039 Pratola Serra (Av)

## CONTENUTO DEL MANUALE

- Descrizione del sistema

- Sistema di controllo

- Modalità operative

- Jog

- Ref

- Mda

- Automatico

- Funzioni M

- Parametri R

- Utilizzo HMI

- Dati Macchina per spostamento punto di zero

- Sicurezza macchina

- Elenco allarmi e messaggi del controllo numerico

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

La macchina in oggetto è una fresatrice per la lavorazione dei perni di banco dell’albero motore.

La lavorazione eseguita è una sgrossatura del pezzo.

La macchina è composta principalmente da due gruppi di lavorazione contrapposti.

Ogni gruppo è composto da un carro che supporta il mandrino e la contropunta. Questo carro durante la lavorazione è fisso e bloccato, ma può essere spostato con l’utilizzo del carro mobile per poter variare la posizione del mandrino e per la sostituzione della fresa di lavorazione.

Il carro mobile supporta la fresa di lavorazione, il suo motore e tutta la meccanica di movimentazione.

Il carro si muove con l’ausilio dell’asse Z, dell’asse X e dell’asse C.

L’asse Z è composto da un motore sincrono, cinghia di trasmissione e vite a ricircolo di sfere. Lo spostamento dell’asse viene controllato attraverso l’encoder del motore stesso (encoder incrementale)

L’asse X è composto da un motore sincrono, cinghia di trasmissione e vite a ricircolo di sfere. Lo spostamento dell’asse viene controllato attraverso l’encoder del motore stesso (encoder incrementale)

L’asse C, che muove l’eccentrico di movimentazione della fresa, è composto da un motore sincrono, cinghia di trasmissione, riduttore e pignone con cremagliera. Lo spostamento dell’asse viene controllato attraverso un encoder montato sull’uscita del riduttore (encoder incrementale)

La lavorazione avviene tenendo costantemente tangente la fresa al diametro del perno di lavorazione. Per effettuare questa movimentazione, dopo che l’asse Z è arrivato in posizione, avviene l’interpolazione tra l’asse X e l’asse C descrivendo una traiettoria calcolata attraverso formule trigonometriche.

Oltre ai motori degli assi (tutti sincroni), abbiamo i due motori di rotazione delle frese, il motore della centralina oleodinamica e i motori delle quattro centraline di lubrificazione.

Tutti i comandi sono del tipo oleodinamico .

SISTEMA DI CONTROLLO

Il sistema di controllo della macchina è costituito da un CNC 840D SL. La configurazione utilizzata è la seguente:

- La scheda 6FC5372-0AA30-0AA1 è il nucleo centrale di tutto il sistema di controllo, in essa risiedono il processore NCU, che ha il compito di governare gli assi di movimento, il processore PLC che si occupa della gestione di tutti gli altri componenti dell’impianto.

- L’alimentatore degli azionamenti 6SL3130-7TE23-6AA4è il modulo che converte la tensione di rete in una adatta all’alimentazione dei moduli assi, in pratica realizza un DC-Bus a cui sono connessi gli azionamenti, insieme ad essi costituisce una configurazione Solution Line.

- Tre moduli azionamenti bi-asse 6SL3120-2TE21-8AA3 sono collegati all’alimentatore e provvedono ad azionare i sei motori assi

- Due moduli 6FC5397-0CP10-4BA0 provvedono al collegamento dei due encoder degli assi C al sistema di controllo.

- Due moduli di periferia ET200M presente nel quadro generale provvedono a collegare al PLC gli input e gli output relativi ai componenti presenti nel quadro stesso, quelli presenti nella macchina e quelli relativi allo scambio dati con macchine esterne (portale, linea).

- Un modulo di periferia ET200M presente nella consolle di comando provvede a collegare al PLC gli input e gli output relativi alla pulsanteria di comando e controllo.

- La consolle di comando è costituita da un pannello operativo OP12 accoppiato a un modulo PCU, grazie ad esso ed al software di sistema installato è possibile governare la macchina con tutte le funzionalità di sistema dedicate alle funzioni di governo.

- Sotto il pannello è presente la pulsantiera di macchina da utilizzare per selezionare i modi operativi, per governare gli assi in manuale “JOG”, per avviare l’esecuzione dei programmi in automatico.

Per quanto riguarda la parte di sicurezza della macchina, è stato installato un PLC di sicurezza PILZ tipo PNOZ al quale sono collegati i pulsanti di emergenza, chiave di sicurezza, finecorsa dei ripari perimetrali, contattori di emergenza e contattori dei ripari.

Per l’accensione della macchina bisogna effettuare le seguenti manovre:

- Dare tensione al quadro generale attraverso l’interruttore generale bloccoporta che si trova nella prima anta a destra

- Aspettare l’accensione e la messa in servizio del CNC e del PLC (circa 2 minuti) nel frattempo i led relativi alla tastiera di comando presente sulla consolle continueranno a lampeggiare

- Appena il sistema sarà avviato bisognerà ripristinare i circuiti di sicurezza controllando che il pulsante di emergenza non sia premuto e poi premendo il pulsante luminoso bianco “AUSILIARI INSERITI”

- Appena il circuito sarà ripristinato, la lampada relativa si accenderà. L’eventuale apertura di uno dei ripari perimetrali non permetterà il ripristino del circuito. Nella finestra in alto del pannello operatore si avranno una serie di informazioni relative all’anomalia che causa il non ripristino del circuito.

- Alla prima accensione della macchina lampeggerà il pulsante luminoso “RICERCA ZERO ASSI”. Per effettuare l’azzeramento degli assi, bisogna dapprima ripristinare i circuiti ausiliari come sopra descritto, poi avviare la centralina oleodinamica attraverso il pulsante luminoso “MARCIA CENTRALINA OLEODINAMICA”, predisporre la macchina in manuale posizionando il selettore di funzionamento su “MANUALE”. A questo punto si deve accendere la lampada relativo al pulsante luminoso “MANUALE”, altrimenti si può forzare la funzione manuale premendo il relativo pulsante luminoso “MANUALE”. Solo dopo aver effettuato con successo tale manovre si può effettuare l’azzeramento degli assi premendo il pulsante luminoso “RICERCA ZERO ASSI”. L’inizio dell’operazione viene confermata con il passaggio della lampada relativa da un lampeggio veloce ad un lampeggio più lento. A fine operazione la lampada rimarrà accesa fissa. Verificare lo stato dell’override di avanzamento degli assi (potenziometro all’estrema destra della pulsantiera della macchina). L’override non deve essere a zero e il pulsante rosso di stop non deve essere selezionato.

- Per forzare l’esecuzione del comando di azzeramento assi, bisogna mettere la macchina in manuale e premere il pulsante ABILITAZIONE MOVIMENTI ovviamente con la macchina che non sia già in ricerca di zero

- L’azzeramento degli assi avviene in automatico. Il primo asse a riferirsi è l’asse Z, e solo dopo possono muoversi gli assi X e C sia di un canale che dell’altro.

- Per effettuare un azzeramento assi anche quando il sistema è già riferito, basta portare la macchina in manuale e premere contemporaneamente i pulsanti “RICERCA ZERO ASSI” e “ABILITAZIONE MOVIMENTI”

MODALITÀ OPERATIVE

Per tutte le informazioni di carattere generale relative all’utilizzo del controllo numerico 840D SL facciamo riferimento ai manuali utente forniti dalla Siemens in  particolare la guida operativa. Diamo in seguito un cenno su alcuni concetti di fondamentale rilevanza per l’applicazione sviluppata.

JOG

JOG è la modalità operativa manuale. Si può attivare utilizzando il pulsante  sulla pulsantiera di macchina. In questa modalità è possibile muovere gli assi in manuale. Per ogni asse occorre prima azionare uno dei sei tasti ad esso relativo posto sulla parte destra della pulsantiera (ad esempio “Z” e utilizzando i pulsanti

l’asse si muove nella direzione relativa, il tasto centrale consente di muovere gli assi con la velocità di rapido.

La velocità di spostamento è condizionata dal selettore rotativo “OVERRIDE” posto alla destra della pulsantiera, con la posizione dello stesso su zero gli assi non si muovono, tutte le altre posizioni regolano la velocità in percentuale 0% ….120% della velocità nominale impostata nei dati macchina.

Sotto al selettore override troviamo i due pulsanti     , azionando Feed Stop il led sottostante si accende e tutti gli assi non si muovono, l’azione sul pulsante Feed Start ripristina la possibilità di muovere gli assi.

N.B. Queste ultime due azioni sono valide in ogni modalità operativa.

REF

Partendo dalla selezione “JOG” e azionando il tasto  si accede alla modalità “REF-POINT” questa selezione consente di eseguire la ricerca di zero degli assi. Questa operazione deve essere eseguita all’accensione del controllo numerico e ogni qualvolta si eseguono modifiche su alcuni dati macchina.

La schermata a fianco alla sigla dell’asse compare un cerchietto. Se è vuoto occorre eseguire la ricerca zero.

Dopo il completamento della ricerca con esito positivo il simbolo diventa il seguente.

Prima bisogna eseguire la ricerca degli assi Z1 e Z2, dopo aver portato in Jog  gli assi in una zona di non interferenza con eventuali ostacoli, che ne impedirebbero i movimenti necessari per la ricerca zero, in modalità REF-POINT selezionare l'asse Z e/o l’asse Z1 e quindi premere il tasto

Completate le operazioni per gli assi Z eseguire la ricerca per X, X1, C, C1, selezionando l’asse relativo e premendo i pulsanti   .

Per ogni asse la ricerca si esegue in due fasi, prima il movimento avviene in direzione della camma, dopo l'intercettazione della stessa, il moto dell'asse si arresta per poi procedere lentamente in senso opposto fino a che viene raggiunta la tacca di zero dell'encoder.

MDA

MDA è la modalità operativa semiautomatica.

Si può attivare utilizzando il pulsante  sulla pulsantiera di macchina, in questa modalità è possibile eseguire alcune istruzioni in linguaggio ISO che vengono inserite direttamente nel riquadro dedicato a questa funzione.

Per ogni canale, esiste un blocco di memoria compilabile per l'esecuzione MDA. Per l'esecuzione di questo blocco di comandi, occorre prima selezionare il canale desiderato, quindi dopo aver immesso le istruzioni da eseguire, azionando il tasto  i blocchi di programma immessi saranno eseguiti.

N.B. Per agevolare l'esecuzione di queste semplici istruzioni, in questa modalità non vengono eseguiti alcuni controlli di coerenza necessari per l'esecuzione dei programmi in automatico, come ad esempio la necessità di aver eseguito la ricerca zero per tutti gli assi prima di avviare un programma. Occorre pertanto prestare molta attenzione alle istruzioni che si intendono eseguire in modalità MDA.

AUTOMATICO

Automatico è la modalità operativa totalmente  automatica. Si può attivare utilizzando il pulsante  sulla pulsantiera di macchina. In questa modalità è possibile eseguire il programma attualmente selezionato nel canale attivato.

Per ogni canale, è possibile selezionare un programma. Per la sua esecuzione, occorre azionare il tasto  , quindi i blocchi contenuti nel programma selezionato, saranno eseguiti in sequenza.

L'operazione di start ciclo ha effetto solo sul canale attivo, quindi occorre premere di nuovo lo tesso pulsante dopo aver commutato il canale per avviare l'esecuzione del programma su entrambi i canali.

Nel nostro caso i programmi da eseguire sono solo due, uno per ogni canale.

Il programma selezionato nel canale 1 è “LAV_CH1.MPF”, il programma selezionato nel canale 2 è “LAV_CH2.MPF”.

Per ogni canale sono stati elaborati un gruppo di sottoprogrammi che vengono richiamati dal programma principale in base al ciclo che deve essere eseguito nelle diverse situazioni.

L'elenco dei sottoprogrammi è il seguente:

- CORR_C1.CPF

- CORR_C2.CPF

- DATI_C1.CPF

- DATI_C2.CPF

- TAB_C1.CPF

- TAB_C2.CPF

All'interno dei cicli sviluppati, si fa riferimento ad una serie di funzioni M ed ad un gruppo di parametri R opportunamente configurati ed assegnati di cui in seguito diamo un esaustivo elenco.

FUNZIONI M

Le funzioni M sono richiamate dal CN all’interno dei cicli e sono distinte e separate per ogni braccio. Esse hanno lo scopo primario di coordinare alcune azioni che il CN richiede ed il PLC esegue.

Ogni volta che una funzione M richiede un'azione, il PLC subito esegue un'azione di blocco lettura del programma CN, tale blocco si protrae fino a che l’azione richiesta sia completata correttamente.

Le funzioni M del canale 1 sono:

| CH1_M3 | M3 ROTAZIONE FRESA SINISTRA |
| --- | --- |
| CH1_M24 | M24 APRIRE LUNETTA SINISTRA |
| CH1_M54 | M54 BLOCCAGGIO SLITTA A CROCE SINISTRA |
| CH1_M55 | M55 SBLOCCAGGIO SLITTA A CROCE SINISTRA |
| CH1_M60 | M60 FINE LAVORAZIONE |
| CH1_M61 | M61 INIZIO LAVORAZIONE |
| CH1_M68 | M68 APERTURA BOTOLA TRUCIOLI SINISTRA |
| CH1_M69 | M69 CHIUSURA BOTOLA TRUCIOLI SINISTRA |
| CH1_M74 | M74 AVVIO PULIZIA SLITTA TRASVERSALE |
| CH1_M75 | M75 FINE PULIZIA SLITTA TRASVERSALE |

Le funzioni M del canale 2 sono:

| CH2_M4 | M4 ROTAZIONE FRESA DESTRA |
| --- | --- |
| CH2_M24 | M24 APRIRE LUNETTA DESTRA |
| CH2_M54 | M54 BLOCCAGGIO SLITTA A CROCE DESTRA |
| CH2_M55 | M55 SBLOCCAGGIO SLITTA A CROCE DESTRA |
| CH2_M60 | M60 FINE LAVORAZIONE |
| CH2_M61 | M61 INIZIO LAVORAZIONE |
| CH2_M68 | M68 APERTURA BOTOLA TRUCIOLI DESTRA |
| CH2_M69 | M69 CHIUSURA BOTOLA TRUCIOLI DESTRA |
| CH2_M74 | M74 AVVIO PULIZIA SLITTA TRASVERSALE |
| CH2_M75 | M75 FINE PULIZIA SLITTA TRASVERSALE |

Parametri R

I parametri R sono dei registri che il CN ha a disposizione per appoggiare i dati utili all’esecuzione dei cicli.

Sono delle vere e proprie variabili globali.

Per ogni canale sono disponibili 150 parametri che vanno da R0 a R149.

Alcuni parametri sono stati utilizzati per lo svolgimento dei cicli,  pertanto è di fondamentale importanza che essi non vengano alterati se non in casi eccezionali e da mani esperte.

In una parte di essi sono memorizzate le coordinate dei punti di lavoro.

Sono proprio questi i dati sensibili che non vanno assolutamente alterati.

I Parametri R utilizzati per il canale 1 e per il canale 2 sono:

| R 01 | N° Albero |
| --- | --- |
| R 02 | Apparecchiatura di fresatura ( 1 ch1 - 2 ch2) |
| R 03 | N° Perno |
| R 04 | Diametro Perno |
| R 05 | Raggio Fresa |
| R 06 | Correzione Raggio Fresa |
| R 07 | Eccentrico |
| R 08 | Angolo inserimento entrata TUFFO |
| R 10 | Correzione altezza |
| R 11 | Correzione asse x |
| R 12 | Posizione Z di lavoro |
| R 13 | Angolo di lavorazione entrata |
| R 14 | Velocità 1 |
| R 15 | Diametro commutazione 1 |
| R 16 | Velocità 2 |
| R 17 | Diametro commutazione 2 |
| R 18 | Velocità 3 |
| R 19 | Diametro commutazione 3 |
| R 20 | Velocità 4 |
| R 21 | Diametro di avvio |
| R 22 | Velocità di rotazione |
| R 23 | Velocità di uscita |
| R 100 | Correzione albero a Gr. 0 |
| R 101 | Correzione albero a Gr. 10 |
| R 102 | Correzione albero a Gr. 20 |
| R 103 | Correzione albero a Gr. 30 |
| R 104 | Correzione albero a Gr. 40 |
| R 105 | Correzione albero a Gr. 50 |
| R 106 | Correzione albero a Gr. 60 |
| R 107 | Correzione albero a Gr. 70 |
| R 108 | Correzione albero a Gr. 80 |
| R 109 | Correzione albero a Gr. 90 |
| R 110 | Correzione albero a Gr. 100 |
| R 111 | Correzione albero a Gr. 110 |
| R 112 | Correzione albero a Gr. 120 |
| R 113 | Correzione albero a Gr. 130 |
| R 114 | Correzione albero a Gr. 140 |
| R 115 | Correzione albero a Gr. 150 |
| R 116 | Correzione albero a Gr. 160 |
| R 117 | Correzione albero a Gr. 170 |
| R 118 | Correzione albero a Gr. 180 |
| R 119 | Correzione albero a Gr. 190 |
| R 120 | Correzione albero a Gr. 200 |
| R 121 | Correzione albero a Gr. 210 |
| R 122 | Correzione albero a Gr. 220 |
| R 123 | Correzione albero a Gr. 230 |
| R 124 | Correzione albero a Gr. 240 |
| R 125 | Correzione albero a Gr. 250 |
| R 126 | Correzione albero a Gr. 260 |
| R 127 | Correzione albero a Gr. 270 |
| R 128 | Correzione albero a Gr. 280 |
| R 129 | Correzione albero a Gr. 290 |
| R 130 | Correzione albero a Gr. 300 |
| R 131 | Correzione albero a Gr. 310 |
| R 132 | Correzione albero a Gr. 320 |
| R 133 | Correzione albero a Gr. 330 |
| R 134 | Correzione albero a Gr. 340 |
| R 135 | Correzione albero a Gr. 350 |
| R 136 | Correzione uscita 10 Gr. |
| R 137 | Correzione uscita 20 Gr. |
| R 138 | Correzione uscita 30 Gr. |

UTILIZZO HMI

Per la gestione della macchina, l'impostazione dei parametri, visualizzazione stato operativo, visualizzazione allarmi e dati operativi, si utilizza il pannello operatore della macchina.

Oltre alle pagine video classiche del CNC è stato installato un pacchetto software per la realizzazione e la gestione di pagine grafiche supplementari.

Le pagine video installate vengono spiegati nei paragrafi successivi. Per potersi muovere tra la pagine si utilizzano i tasti funzione che si trovano nella parte inferiore dello schermo.

I tasti funzione si trovano su due livelli come evidenziato nella foto sottoelencata

Nella pagine seguenti spiegheremo il funzionamento di ogni singola pagina.

La pagina sopraelencata serve per la selezione del tipo pezzo.

Nella prima colonna si evidenzia quale tipo sia in produzione. Abbiamo poi i dati relativi alla posizione della contropunta DX e nome albero di ogni singola ricetta.

Per poter cambiare ricetta in esecuzione ci sono due strade.

La prima strada è quella in automatico. Alla richiesta di cambio da parte del caricatore (Selettore su "INSERITO"), il sistema carica in automatico la ricetta richiesta (a patto che la stessa sia presente in memoria) e poi esegue l'attrezzaggio automatico della macchina.

La seconda strada è quella in manuale. Bisogna predisporre la macchina in "MANUALE", inserire il numero di ricetta nel campo in basso a sinistra dello schermo, premere il pulsante "CARICA DATI TIPO SCELTO" e alla comparsa del messaggio "VUOI SALVARE I DATI? SI/NO" basta premere il pulsante "SI". A questo punto il sistema carica in automatico la ricetta richiesta (a patto che la stessa sia presente in memoria) e poi esegue l'attrezzaggio automatico della macchina.Altra possibilità presente in questa pagina è quella di salvare i dati riportati in tutte le pagine di settaggio albero in una ricetta ben specifica. Inserire il numero di ricetta nel campo in basso a sinistra dello schermo, premere il pulsante "SALVA DATI IN ARCHIVIO" e alla comparsa del messaggio "VUOI SALVARE I DATI? SI/NO" basta premere il pulsante "SI". A questo punto il sistema salva in automatico la ricetta richiesta.

La pagina sopraelencata serve per il trasferimento dei dati da albero a albero e da perno a perno.

Per il corretto funzionamento basta inserire il numero di albero di origine, il numero di albero di destinazione e poi il tipo di perno.

Le possibilità sono tre.

- Perno 0-0 (trasferisce i dati dei due perni dal primo albero al secondo albero).

- Perno 1-1 (trasferisce i dati del primo perno dal primo albero al secondo albero).

- Perno 2-2 (trasferisce i dati del secondo perno dal primo albero al secondo albero).

Altre possibilità non sono permesse.

Una volta inseriti i dati di albero e perno corretti, premere il pulsante "TRASFERISCI" e alla comparsa del messaggio "VUOI SALVARE I DATI? SI/NO" basta premere il pulsante "SI". A questo punto il sistema salva in automatico i dati richiesti.

La pagina sopraelencata è la prima di impostazione del perno 1.

La pagina sopraelencata serve per l'impostazione dei seguenti dati del perno 1.

- Diametro del perno: diametro finale del perno

- Correzione altezza: correzione altezza perno

- Correzione X: correzione asse X perno

Una volta inseriti i dati corretti, premere il pulsante "ATTIVA DATI" e alla comparsa del messaggio "VUOI SALVARE I DATI? SI/NO" basta premere il pulsante "SI". A questo punto il sistema salva in automatico i dati richiesti nella ricetta corrente e trasferisce i dati direttamente in esecuzione nel CN.

Se la lavorazione è già in esecuzione (ciclo avviato), la correzione avviene al ciclo successivo, altrimenti se il ciclo non è stato ancora avviato la correzione avviene subito. Se le modifiche da effettuare sono diverse si possono salvare e attivare anche in un secondo momento in pagine successive. Cambiando la pagina i dati non vengono persi.

L'attivazione in lavorazione avviene al massimo in ritardo di un ciclo di lavorazione. Non serve più generare il programma, infatti il nostro sistema genera il programma ad ogni ciclo.

La pagina sopraelencata serve per l'impostazione dei seguenti dati del perno 1.

- Angolo di entrata di lavorazione

- Raggio fresa

- Correzione raggio fresa

- Dati di velocità e quote in ingresso lavorazione

- Velocità di rotazione

- Velocità di uscita dalla lavorazione

Una volta inseriti i dati corretti, premere il pulsante "ATTIVA DATI" e alla comparsa del messaggio "VUOI SALVARE I DATI? SI/NO" basta premere il pulsante "SI". A questo punto il sistema salva in automatico i dati richiesti nella ricetta corrente e trasferisce i dati direttamente in esecuzione nel CN.

La pagina sopraelencata serve per l'impostazione dei seguenti dati del perno 1.

- Correzione quota Z di lavoro

Una volta inserito il dato di correzione, lo stesso viene automatico aggiunto algebricamente al valore iniziale. Poi basta attivare e salvare i dati con lo stesso procedimento sopra descritto.

La pagina sopraelencata serve per l'impostazione dei seguenti dati del perno 1.

- Correzione  rotondità del perno ogni 10 gradi di lavorazione

Una volta trovato il dato di correzione, attraverso il report della sala metrologica, aggiungere il valore riscontrato al valore iniziale per ogni singolo angolo. Se devo aumentare il raggio il valore deve essere positivo; se devo diminuire il raggio il valore deve essere negativo. Poi basta attivare e salvare i dati con lo stesso procedimento sopra descritto.

La pagina sopraelencata è la prima di impostazione del perno 2.

La pagina sopraelencata serve per l'impostazione dei seguenti dati del perno 2.

- Diametro del perno: diametro finale del perno

- Correzione altezza: correzione altezza perno

- Correzione X: correzione asse X perno

Una volta inseriti i dati corretti, basta attivare e salvare i dati con lo stesso procedimento sopra descritto.

La pagina sopraelencata serve per l'impostazione dei seguenti dati del perno 2.

- Angolo di entrata di lavorazione

- Raggio fresa

- Correzione raggio fresa

- Dati di velocità e quote in ingresso lavorazione

- Velocità di rotazione

- Velocità di uscita dalla lavorazione

Una volta inseriti i dati corretti, basta attivare e salvare i dati con lo stesso procedimento sopra descritto.

La pagina sopraelencata serve per l'impostazione dei seguenti dati del perno 2.

- Correzione quota Z di lavoro

Una volta inserito il dato di correzione, lo stesso viene automatico aggiunto algebricamente al valore iniziale. Poi basta attivare e salvare i dati con lo stesso procedimento sopra descritto.

La pagina sopraelencata serve per l'impostazione dei seguenti dati del perno 2.

- Correzione  rotondità del perno ogni 10 gradi di lavorazione

Una volta trovato il dato di correzione, attraverso il report della sala metrologica, aggiungere il valore riscontrato al valore iniziale per ogni singolo angolo. Se devo aumentare il raggio il valore deve essere positivo; se devo diminuire il raggio il valore deve essere negativo. Poi basta attivare e salvare i dati con lo stesso procedimento sopra descritto.

La pagina sopraelencata serve per la gestione del caricato e avvio ciclo.

Una volta predisposta la macchina in "AUTOMATICO", se si avvia il ciclo con il pulsante relativo con il caricatore  spento, la macchina esegue un ciclo di lavorazione e poi si arresta in attesa.

Per poter avviare il ciclo con il caricatore, basta selezione lo stesso attraverso il pulsante relativo, avviare il ciclo attraverso il pulsante relativo e poi informare il caricatore dello stato della macchina (pezzo assente/pezzo presente) attraverso i due pulsanti relativi presenti sul lato sinistro dello schermo.

La pagina sopraelencata serve per la visualizzazione dei dati operativi della macchina.

A fine ciclo dopo aver registrato il numero dei pezzi prodotti, basta premere il pulsante "RESET CONTATORI" per azzerare i contatori stessi.

Se il tempo ciclo della macchina supera il tempo ciclo predisposto si avrà una segnalazione luminosa e un messaggio di errore.

La pagina sopraelencata serve per la visualizzazione dei dati della temperatura della macchina e la corrente assorbita dalle due frese.

Se durante la lavorazione uno dei valori di temperatura supera il valore impostato (dentro il PLC) si avrà una segnalazione luminosa e un messaggio di errore.

Se durante la lavorazione uno dei valori di corrente supera il valore impostato (dentro il PLC) si avrà una segnalazione luminosa e un messaggio di errore e inoltre la fermata istantanea del ciclo di lavorazione e lo stop della fresa interessata.

La pagina sopraelencata serve per la gestione del ritorno in posizione base dei due montanti.

La richiesta avviene attraverso un pulsante luminoso posto sul pulpito. La richiesta può essere fatta solo con la macchina in MANUALE. Una volta effettuata la richiesta la lampada del pulsante inizierà a lampeggiare e si avrà l'apertura automatica della pagina sopra indicata.

Scegliere quindi la fase attraverso uno dei pulsanti posti nella parte sinistra del pannello.

A fine operazione la lampada resterà accesa in modo continuo. Per poter effettuare una nuova fase basta portare brevemente la macchina in AUTOMATICO e poi di nuovo in MANUALE e iniziare di nuovo il ciclo.

La pagina sopraelencata serve per la gestione degli utensili (frese) della macchina.

Nelle voci in alto si hanno le informazioni di quanti cicli sono stati predisposti per ogni singola fresa e quanti cicli di lavorazione sono stati effettuati.

Tutte queste informazioni possono essere modificate in tempo reale. Se il numero dei cicli residui arriva a zero, si avrà una segnalazione luminosa e un messaggio di allarme

Per poter sostituire una o tutte e due le frese, basta predisporre la macchina in MANUALE e premere il pulsante CAMBIO UTENSILE (la lampada relativa inizierà a lampeggiare).

A questo punto si aprirà automaticamente la pagina sopra indicata. Una volta eseguita la richiesta di sostituzione della fresa DX o SX, automaticamente i due montanti vengono portati alla massima apertura (sia che si debba cambiare una fresa che tutte e due).

A questo punto bisogna entrare in macchina e allentare i bulloni di fissaggio della fresa da sostituire e agganciarla con il carroponte.

Adesso ci sono due strade. La prima è quella di estrarre la fresa direttamente in manuale, mentre l'altra è quella di chiudere la porta, ripristinare il sistema, premere il pulsante di ESTRAZIONE FRESA relativo e aspettare che il sistema esegua la movimentazione di estrazione fresa.

A questo punto riaprire la macchina e sostituire la fresa. Ripetere l'operazione anche con la seconda fresa.

A fine lavorazione oppure dopo aver estratto le frese in manuale, basta premere i pulsanti di FINE CICLO FRESA 1 e FINE CICLO FRESA 2 per concludere l'operazione in oggetto.

La pagina sopraelencata serve per la gestione della pressione del cuneo della macchina.

In questa pagina si possono inserire i dati della pressione del cuneo in fase di accostamento e in fase di lavoro.

Le pressioni vengono espresse in bar.

I dati vengono poi attivati e salvati in ricetta con lo stesso procedimento sopra descritto.

DATI MACCHINA PER SPOSTAMENTO PUNTO DI ZERO

Per effettuare le correzioni degli assi scaturite dopo aver controllato geometricamente la macchina bisogna intervenire nei parametri macchina.

Il parametro da modificare è il seguente:

DM 34080  REFP_MOVE_DIST           distanza punto di riferimento

Per gli assi X, Z, X1, Z1 impostare il DM 34080[0] di ogni singolo asse

Per assi C, C1 impostare il DM 34080[1] di ogni singolo asse

Prendere nota del valore precedente, sommare algebricamente ad esso il valore di correzione.

Dopo aver corretto il valore premere il tasto Attivare DM (cf)

Quindi eseguire di nuovo la ricerca zero

SICUREZZA MACCHINA

La gestione delle sicurezze della macchina è affidata ad un PLC di sicurezza PILZ.

A questo PLC sono collegati tutti gli I/O di sicurezza della macchina.

I circuiti principali sono i seguenti:

- Chiave codificata di sicurezza: si trova di fianco al pulpito di comando. Per poter far funzionare la macchina deve essere inserita e ruotata a 1. Solo in queste condizioni i sistemi di sicurezza possono essere ripristinati. In caso di manutenzione all'interno della macchina consigliamo di estrarla e tenerla con se in modo da evitare eventuali ripristini del sistema.

- Circuito di emergenza: costituito dai pulsanti di emergenza e contattori ausiliari e di potenza. Il ripristino del sistema può avvenire solo dopo che i pulsanti siano stati ripristinati.

- Circuito protezioni perimetrali: le tre porte di accesso sono controllate attraverso tre finecorsa di sicurezza con solenoide di sblocco. Per effettuare la richiesta di apertura, bisogna predisporre la macchina in MANUALE e poi premere i pulsanti di richiesta apertura (uno per la porta anteriore e uno per le porte posteriori). Dopo aver aspettato che le frese siano realmente ferme, il sistema comanda l'apertura della porta interessata. Una volta comandata l'apertura la lampada di richiesta passa dal lampeggio all'accensione fissa. Per poter ripristinare il circuito bisogna aprire e chiudere la porta interessata (anche se non è stata aperta) e poi ripristinare gli ausiliari.

N.B. a porte aperte non sono ammesse alcune movimentazioni (la centralina oleodinamica è spenta e la potenza della macchina è aperta)

Se si cerca di forzare uno o più circuiti di sicurezza il PLC andrà in errore e l'unica possibilità di togliere  l'errore è quella di togliere tensione alla macchina stessa.

Si rammenta che essendo in  presenza di circuiti di sicurezza, i segnali sono tutti codificati, i contatti dei pulsanti e dei finecorsa vengono controllati sia in condizione di apertura che in condizione di chiusura .

ELENCO ALLARMI E MESSAGGI DEL CONTROLLO NUMERICO

Sul pannello operatore del controllo numerico in alto troviamo una riga dedicata alla diagnostica. In seguito elenchiamo gli allarmi e i messaggi configurati, ricordando che gli allarmi compaiono con un testo in rosso mentre i messaggi con un testo in nero. Per gli allarmi è necessario premere il tasto di “RESET ANOMALIE”.

- 700000  D08_Q01 :  S.T. ALIMENTATORI 24VDC

(Sgancio interruttori D08_Q01, D08_Q02)

- 700001  SIMOTION :  S.T. ALIMENTAZIONE 24VDC SIMOTION

(Sgancio interruttore D08_Q03, D08_Q04, D08_Q05, D08_Q06, D08_Q07,  )

- 700002  PLC :  S.T. ALIMENTAZIONE 24VDC PLC

(Sgancio interruttori D08_Q08, D08_Q09, D08_Q10, D08_Q11)

- 700003  CASSETTE :  S.T. ALIMENTAZIONE 24VDC CASSETTE

(Sgancio interruttori D08_Q12, D08_Q13, D08_Q14, D08_Q15, D08_Q16, D08_Q17,      D08_Q18, D08_Q19, D08_Q20, D08_Q21, D08_Q22, D08_Q23, D08_Q24, D08_Q25)

- 700004  D10_Q01 :  S.T. ALIMENTAZIONE TRAFO 115VAC

(Sgancio interruttore D10_Q01)

- 700005  D10_Q02 :  S.T. USCITA TRAFO 115VAC

(Sgancio interruttore D10_Q02)

- 700006  E08_Q01 :  S.T. EVACUATORE TRUCIOLI 1

(Sgancio interruttore E08_Q01)

- 700007  E08_S02_3 :  MANCATA PARTENZA EVACUATORE TRUCIOLI 1

(Intervento finecorsa E08_S03_3)

- 700008  E08_Q02 :  S.T. EVACUATORE TRUCIOLI 2

(Sgancio interruttore E08_Q02)

- 700009  E08_S28_6 :  MANCATA PARTENZA EVACUATORE TRUCIOLI 2

(Intervento finecorsa E08_S28_6)

- 700010  E08_Q03 :  S.T. EVACUATORE TRUCIOLI 3

(Sgancio interruttore E08_Q03)

- 700011  E08_S28_7 :  MANCATA PARTENZA EVACUATORE TRUCIOLI 3

(Intervento finecorsa E08_S28_7)

- 700012  E09_Q01 :  S.T. CENTRALINA IDRAULICA

(Sgancio interruttore E09_Q01)

- 700013  E09_A01 :  ALTA TEMPERATURA MOTORE CENTRALINA IDRAULICA

(Alta temperatura motore)

- 700014  E09_F01_0 :  MANCANZA  PRESSIONE OLIO CENTRALINA IDRAULICA

(Dopo l’avviamento la pressione rilevata dal presso stato E09:F01:0 è al di sotto della soglia)

- 700015  E09_F01_3 :  INTASAMENTO FILTRO OLIO CENTRALINA IDRAULICA

(Dopo l’avviamento la pressione rilevata dal presso stato E09:F01:3 è al di sopra della soglia. Probabile filtro intasato)

- 700016  E09_S01_HH :  ALTISSIMO LIVELLO OLIO CENTRALINA IDRAULICA

(Livello olio centralina rilevato da E09:S01è al di sopra della soglia)

- 700017  E09_S01_H :  ALTO LIVELLO OLIO CENTRALINA IDRAULICA

(Livello olio centralina rilevato da E09:S01è al di sopra della soglia)

- 700018  E09_S01_L :  BASSO LIVELLO OLIO CENTRALINA IDRAULICA

(Livello olio centralina rilevato da E09:S01è al di sotto della soglia)

- 700019  E09_S01_LL :  BASSISSIMO LIVELLO OLIO CENTRALINA IDRAULICA

(Livello olio centralina rilevato da E09:S01è al di sotto della soglia)

- 700020  E09_S01_FUGA :  FUGA OLIO CENTRALINA IDRAULICA

(Fuga olio centralina rilevato da E09:S0)

- 700021  E51_Q01 :  S.T. FRESATRICE PLANETARIA 1

(Sgancio interruttore E51_Q01)

- 700022  E51_A01 :  ALTA TEMPERATURA MOTORE FRESATRICE PLANETARIA 1

(Alta temperatura motore)

- 700023  E51_T01 :  ALTA CORRENTE MOTORE FRESATRICE PLANETARIA 1

(Alta corrente motore. Superata soglia inserita all’interno del PLC)

- 700024  E51_MP :  MANCATA PARTENZA MOTORE FRESATRICE PLANETARIA 1

(Dopo l’avviamento la corrente rilevata è al di sotto della soglia. Verificare motore e TA )

- 700025  E52_Q01 :  S.T. FRESATRICE PLANETARIA 2

(Sgancio interruttore E52_Q01)

- 700026  E52_A01 :  ALTA TEMPERATURA MOTORE FRESATRICE PLANETARIA 2

(Alta temperatura motore)

- 700027  E52_T01 :  ALTA CORRENTE MOTORE FRESATRICE PLANETARIA 2

(Alta corrente motore. Superata soglia inserita all’interno del PLC)

- 700028  E52_MP1 :  MANCATA PARTENZA MOTORE FRESATRICE PLANETARIA 2

(Dopo l’avviamento la corrente rilevata è al di sotto della soglia. Verificare motore e TA )

- 700029  E61_Q01 :  S.T. POMPA LUBRIFICAZIONE 1

(Sgancio interruttore E61_Q01)

- 700030  E61_S11_1 :  BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE 1

(Livello olio rilevato da E61:S11:1 è al di sotto della soglia)

- 700031  E61_F20_0 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE CONTROPUNTA 1

(Pressione olio rilevato da E61:F20:0 è al di sotto della soglia)

- 700035  CENTRALINA IDRAULICA SPENTA

(Accendere la centralina oleodinamica attraverso i pulsanti)

- 700100  E61_F20_1 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE GUIDA CONTROPUNTA

(Pressione olio rilevato da E61:F20:1 è al di sotto della soglia)

- 700101  E61_F20_2 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE SLITTA A CROCE 1

(Pressione olio rilevato da E61:F20:2 è al di sotto della soglia)

- 700102  E61_F20_3 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE GUIDA FRESATRICE

(Pressione olio rilevato da E61:F20:3 è al di sotto della soglia)

- 700103  E61_F20_4 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE FRESATRICE 1

(Pressione olio rilevato da E61:F20:4 è al di sotto della soglia)

- 700104  E61_F21_2 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE SERRAGGIO SUPPLEMENTARE

(Pressione olio rilevato da E61:F21:2 è al di sotto della soglia)

- 700105  E61_F20_5 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE CONTROPUNTA 2

(Pressione olio rilevato da E61:F20:5 è al di sotto della soglia)

- 700106  E61_F20_6 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE GUIDA CONTROPUNTA 2

(Pressione olio rilevato da E61:F20:6 è al di sotto della soglia)

- 700107  E61_F20_7 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE SLITTA A CROCE 2

(Pressione olio rilevato da E61:F20:7 è al di sotto della soglia)

- 700108  E61_F21_0 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE GUIDA FRESATRICE 2

(Pressione olio rilevato da E61:F21:0 è al di sotto della soglia)

- 700109  E61_F21_1 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE FRESATRICE 2

(Pressione olio rilevato da E61:F21:1 è al di sotto della soglia)

- 700110  E62_Q01 :  S.T. POMPA LUBRIFICAZIONE 2 WG1

(Sgancio interruttore E62_Q01)

- 700111  E62_S17_1 :  BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE 2 WG1

(Livello olio rilevato da E62:S17:1 è al di sotto della soglia)

- 700112  E62_F17_6 :  INTASAMENTO FILTRO OLIO LUBRIFICAZIONE 2 WG1

(Pressione olio rilevato da E62:F17:6 è al di sopra della soglia)

- 700113  E62_F17_0 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE 2 WG1

(Pressione olio rilevato da E62:F17:0 è al di sotto della soglia)

- 700114  E62_Q02 :  S.T. POMPA LUBRIFICAZIONE 2 WG2

(Sgancio interruttore E62_Q02)

- 700115  E62_S17_4 :  BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE 2 WG2

(Livello olio rilevato da E62:S17:4 è al di sotto della soglia)

- 700116  E62_F17_7 :  INTASAMENTO FILTRO OLIO LUBRIFICAZIONE 2 WG2

(Pressione olio rilevato da E62:F17:7 è al di sopra della soglia)

- 700117  E62_F17_3 :  MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE 2 WG2

(Pressione olio rilevato da E62:F17:3 è al di sotto della soglia)

- 700118  E63_Q01 :  S.T. POMPA LUBRIFICAZIONE GRASSO

(Sgancio interruttore E63_Q01)

- 700119  E63_B11_4 :  BASSO LIVELLO GRASSO LUBRIFICAZIONE

(Livello grasso rilevato da E63:B11:4 è al di sotto della soglia)

- 700120  E63_F21_4 :  MANCANZA LUBRIFICAZIONE GRASSO RIDOTTA MONTANTE 1

(Pressione grasso rilevato da E63:F21:4 è al di sotto della soglia)

- 700121  E63_F21_5 :  MANCANZA LUBRIFICAZIONE GRASSO MONTANTE 1

(Pressione grasso rilevato da E63:F21:5 è al di sotto della soglia)

- 700122  E63_F21_6 :  MANCANZA LUBRIFICAZIONE GRASSO RIDOTTA MONTANTE 2

(Pressione grasso rilevato da E63:F21:6 è al di sotto della soglia)

- 700123  E63_F21_7 :  MANCANZA LUBRIFICAZIONE GRASSO MONTANTE 2

(Pressione grasso rilevato da E63:F21:7 è al di sotto della soglia)

- 700124  G17_S30_0 :  MANCATA CHIUSURA PORTA DI CARICO

(Stato porta di carico non rilevato da G17:S30:0)

- 700125  G17_S30_1 :  MANCATA APERTURA PORTA DI CARICO

(Stato porta di carico non rilevato da G17:S30:1)

- 700126  G50_S29_1 :  CONTROPUNTA 1 NON AVANTI

(Stato contropunta non rilevato da G50:S29:1)

- 700127  G50_S29_2 :  CONTROPUNTA 1 NON INDIETRO

(Stato contropunta non rilevato da G50:S29:2)

- 700128  G51_S13_4 :  CONTROPUNTA 2 NON AVANTI

(Stato contropunta non rilevato da G51:S13:4)

- 700129  G51_S13_5 :  CONTROPUNTA 2 NON INDIETRO

(Stato contropunta non rilevato da G51:S13:5)

- 700130  G51_F13_6 :  CONTROPUNTA 2 NON AVANTI IN PRESSIONE

(Pressione olio contropunta non rilevato da G51:F13:6)

- 700131  G52_S12_5 :  MANDRINO 1 NON BLOCCATO

(Stato mandrino non rilevato da G52:S12:5)

- 700200  G52_S12_7 :  MANDRINO 1 NON SBLOCCATO

(Stato mandrino non rilevato da G52:S12:7)

- 700201  G52_F12_6 :  MANDRINO 1 NON CHIUSO IN PRESSIONE

(Pressione chiusura mandrino non rilevato da G52:F12:6)

- 700202  G53_S29_5 :  MANDRINO 2 NON BLOCCATO

(Stato mandrino non rilevato da G53:S29:5)

- 700203  G53_S29_7 :  MANDRINO 2 NON SBLOCCATO

(Stato mandrino non rilevato da G53:S29:7)

- 700204  G53_F29_6 :  MANDRINO 2 NON CHIUSO IN PRESSIONE

(Pressione chiusura mandrino non rilevato da G53:F29:6)

- 700205  G64_S27_6 :  SPORTELLO TRUCIOLI 1 NON APERTO

(Stato sportello non rilevato da G64:S27:6)

- 700206  G64_S27_7 :  SPORTELLO TRUCIOLI 1 NON CHIUSO

(Stato sportello non rilevato da G64:S27:7)

- 700207  G65_S07_6 :  SPORTELLO TRUCIOLI 2 NON APERTO

(Stato sportello non rilevato da G65:S07:6)

- 700208  G65_S07_7 :  SPORTELLO TRUCIOLI 2 NON CHIUSO

(Stato sportello non rilevato da G65:S07:7)

- 700209  G68_S14_6 :  CONTROPUNTA 1 NON  DISACCOPPIATA

(Stato contropunta non rilevato da G68:S14:6)

- 700210  G68_S14_7 :  CONTROPUNTA 1 NON  ACCOPPIATA

(Stato contropunta non rilevato da G68:S14:7)

- 700211  G68_F14_5 :  CONTROPUNTA 1 NON  BLOCCATA

(Stato contropunta non rilevato da G68:F14:5)

- 700212  G69_S14_2 :  CONTROPUNTA 2 NON  DISACCOPPIATA

(Stato contropunta non rilevato da G69:S14:2)

- 700213  G69_S14_3 :  CONTROPUNTA 2 NON  ACCOPPIATA

(Stato contropunta non rilevato da G69:S14:3)

- 700214  G69_F14_1 :  CONTROPUNTA 2 NON  BLOCCATA

(Stato contropunta non rilevato da G69:F14:1)

- 700215  G70_F15_7 :  CARRO DI SERRAGGIO 1 NON BLOCCATO IN PRESSIONE

(Stato carro di serraggio non rilevato da G70:F15:7)

- 700216  G70_F16_0 :  CARRO DI SERRAGGIO 2 NON BLOCCATO IN PRESSIONE

(Stato carro di serraggio non rilevato da G70:F16:0)

- 700217  G70_F16_1 :  CUNEO DI SERRAGGIO NON BLOCCATO IN PRESSIONE

(Stato cuneo di serraggio non rilevato da G70:F16:1)

- 700218  G70_F16_2 :  STAFFA DI SERRAGGIO NON BLOCCATA IN PRESSIONE

(Stato staffa di serraggio non rilevato da G70:F16:2)

- 700219  G70_S15_0 :  CARRO DI SERRAGGIO 1 NON BLOCCATO

(Stato carro di serraggio non rilevato da G70:S15:0)

- 700220  G70_S15_1 :  CARRO DI SERRAGGIO 1 NON SBLOCCATO

(Stato carro di serraggio non rilevato da G70:S15:1)

- 700221  G70_S15_2 :  CARRO DI SERRAGGIO 2 NON BLOCCATO

(Stato carro di serraggio non rilevato da G70:S15:2)

- 700222  G70_S15_3 :  CARRO DI SERRAGGIO 2 NON SBLOCCATO

(Stato carro di serraggio non rilevato da G70:S15:3)

- 700223  G70_S15_4 :  STAFFA DI SERRAGGIO NON BLOCCATA

(Stato staffa di serraggio non rilevato da G70:S15:4)

- 700224  G70_S15_5 :  STAFFA DI SERRAGGIO NON SBLOCCATA

(Stato staffa di serraggio non rilevato da G70:S15:5)

- 700225  G70_S15_6 :  CUNEO DI SERRAGGIO NON SBLOCCATO

(Stato cuneo di serraggio non rilevato da G70:S15:6)

- 700226  G70_F16_3 :  CUNEO DI SERRAGGIO NON IN PRESSIONE

(Stato cuneo di serraggio non rilevato da G70:F16:3)

- 700227  G71_F08_3 :  MANCANZA PRESSIONE ARIA MACCHINA

(Mancanza aria macchina rilevato da G71:F08:3)

- 700228  G76_F28_5 :  ANOMALIA P.E.L.

(Mancanza pezzo su mandrino rilevato da G76:F28:5)

- 700229  G77_FE28_2 :  SLITTA A CROCE 1 NON SBLOCCATA

(Stato slitta a croce non rilevato da G77:FE28:2)

- 700230  G77_FE28_3 :  SLITTA A CROCE 1 NON BLOCCATA

(Stato slitta a croce non rilevato da G77:FE28:3)

- 700231  G77_FE22_6 :  SLITTA A CROCE 2 NON SBLOCCATA

(Stato slitta a croce non rilevato da G77:FE22:6)

- 700300  G77_FE22_7 :  SLITTA A CROCE 2 NON BLOCCATA

(Stato slitta a croce non rilevato da G77:FE22:7)

- 700301  K10_S25_1 :  ASSE X IN EXTRACORSA +

(Extracorsa hardware asse rilevato da K10:S25:1)

- 700302  K10_S25_2 :  ASSE X IN EXTRACORSA -

(Extracorsa hardware asse rilevato da K10:S25:2)

- 700303  K10_S27_2 :  ASSE X NON ABILITATO

(Asse non abilitato rilevato da K10:S27:2)

- 700304  K10_B03 :  ASSE X STRAPPO GIUNTO

(Rottura giunto meccanico asse rilevato da K10:B03)

- 700305  K11_S25_5 :  ASSE Z IN EXTRACORSA +

(Extracorsa hardware asse rilevato da K11:S25:5)

- 700306  K11_S25_6 :  ASSE Z IN EXTRACORSA -

(Extracorsa hardware asse rilevato da K11:S25:6)

- 700307  K11_B03 :  ASSE Z STRAPPO GIUNTO

(Rottura giunto meccanico asse rilevato da K11:B03)

- 700308  K11_S27_0 :  CONTROPUNTA ASSE Z IN EXTRACORSA +

(Extracorsa hardware asse rilevato da K11:S27:0)

- 700309  K11_S27_1 :  CONTROPUNTA ASSE Z IN EXTRACORSA -

(Extracorsa hardware asse rilevato da K11:S27:1)

- 700310  K11_S14_4 :  ST1 NON ACCOPPIATO

(Asse non accoppiato rilevato da K11:S14:4)

- 700311  K11_S27_3 :  X+, C-, AUTOCENTRANTE 1 NON LIBERI

(Assi non liberi rilevato da K11:S27:3)

- 700312  K11_S26_0 :  SELETTORE POSIZIONE WG2 SORPASSATO

(Corsa asse rilevato da K11:S26:0)

- 700313  K11_S26_1 :  CONTROLLO DI SICUREZZA WG1 ESPULSIONE UTENSILE

(Corsa asse rilevato da K11:S26:1)

- 700314  K15_S26_3 :  ASSE C IN EXTRACORSA +

(Extracorsa hardware asse rilevato da K15:S26:3)

- 700315  K15_S26_4 :  ASSE C IN EXTRACORSA -

(Extracorsa hardware asse rilevato da K15:S26:4)

- 700316  K15_S26_2 :  ASSE C NON ABILITATO CON ASSE Z

(Asse non abilitato rilevato da K15:S26:2)

- 700317  K20_S05_1 :  ASSE X2 IN EXTRACORSA +

(Extracorsa hardware asse rilevato da K20:S05:1)

- 700318  K20_S05_2 :  ASSE X2 IN EXTRACORSA -

(Extracorsa hardware asse rilevato da K20:S05:2)

- 700319  K20_S07_2 :  ASSE X2 NON ABILITATO

(Asse non abilitato rilevato da K20:S07:2)

- 700320  K20_B03 :  ASSE X2 STRAPPO GIUNTO

(Rottura giunto meccanico asse rilevato da K20:B03)

- 700321  K21_S05_5 :  ASSE Z2 IN EXTRACORSA +

(Extracorsa hardware asse rilevato da K21:S05:5)

- 700322  K21_S05_6 :  ASSE Z2 IN EXTRACORSA -

(Extracorsa hardware asse rilevato da K21:S05:6)

- 700323  K21_B03 :  ASSE Z2 STRAPPO GIUNTO

(Rottura giunto meccanico asse rilevato da K21:B03)

- 700324  K21_S07_0 :  CONTROPUNTA ASSE Z2 IN EXTRACORSA +

(Extracorsa hardware asse rilevato da K21:S07:0)

- 700325  K21_S07_1 :  CONTROPUNTA ASSE Z2 IN EXTRACORSA -

(Extracorsa hardware asse rilevato da K21:S07:1)

- 700326  K21_S14_0 :  ST2 NON ACCOPPIATO

(Asse non accoppiato rilevato da K21:S14:0)

- 700327  K21_S07_3 :  X2+, C2-, AUTOCENTRANTE 2 NON LIBERI

(Assi non liberi rilevato da K21:S07:3)

- 700328  K21_S06_0 :  SELETTORE POSIZIONE WG2 SORPASSATO

(Corsa asse rilevato da K21:S06:0)

- 700329  K21_S06_1 :  CONTROLLO DI SICUREZZA WG2 ESPULSIONE UTENSILE

(Corsa asse rilevato da K21:S06:1)

- 700330  K25_S06_3 :  ASSE C2 IN EXTRACORSA +

(Extracorsa hardware asse rilevato da K25:S06:3)

- 700331  K25_S06_4 :  ASSE C2 IN EXTRACORSA -

(Extracorsa hardware asse rilevato da K25:S06:4)

- 700400  K25_S06_2 :  ASSE C2 NON ABILITATO CON ASSE Z2

(Asse non abilitato rilevato da K25:S06:2)

- 700401  M00_S01 :  PULSANTE EMERGENZA QUADRO GENERALE PREMUTO

(Pulsante emergenza quadro premuto)

- 700402  M31_S01 :  PULSANTE EMERGENZA PULPITO PREMUTO

(Pulsante emergenza pulpito comando premuto)

- 700403  M31_S02 :  CHIAVE DI SICUREZZA MACCHINA

(Chiave di sicurezza macchina estratta oppure ruotata a zero)

- 700404  M31_I13 :  FEEDBACK CONTATTORI EMERGENZA

(Feedback contattori circuito di emergenza non pervenuto)

- 700405  M03_S01 :  PORTA 1 APERTA

(Porta anteriore macchina aperta)

- 700406  M04_S01 :  PORTA 2 APERTA

(Porta posteriore macchina aperta)

- 700407  M04_S03 :  PORTA 3 APERTA

(Porta posteriore macchina aperta)

- 700408  EMERGENZA :  EMERGENZA MACCHINA

(Macchina in emergenza)

- 700409  QUOTA ASSE Z MAGGIORE DEL FC SW POSITIVO

(Quota impostata asse maggiore del finecorsa software positivo)

- 700410  QUOTA ASSE Z1 MINORE DEL FC SW NEGATIVO

(Quota impostata asse minore del finecorsa software negativo)

- 700500   D25_Q01 : S.T. CONDIZIONATORE

(Sgancio interruttore D25_Q01)

- 700501   D25_F01 : TEMPERATURA ALTA ARMADIO ELETTRICO

(Alta temperatura interna quadro elettrico)

- 700502   E54_Q01 : S.T. GRU ORIENTABILE

(Sgancio interruttore E54_Q01)

- 700503   E54_XY28_0 : GRU ORIENTABILE FUORI POSIZIONE

(Gru fuori posizione rilevata da E54:XY28:0)

- 700504   E09_S01_HH : ALTISSIMO LIVELLO OLIO CENTRALINA IDRAULICA

(Livello olio centralina rilevato da E09:S01è al di sopra della soglia)

- 700505   E09_S01_H : ALTO LIVELLO OLIO CENTRALINA IDRAULICA

(Livello olio centralina rilevato da E09:S01è al di sopra della soglia)

- 700506   E09_S01_L : BASSO LIVELLO OLIO CENTRALINA IDRAULICA

(Livello olio centralina rilevato da E09:S01è al di sotto della soglia)

- 700508   E51_T01 : ALTA CORRENTE MOTORE FRESATRICE PLANETARIA 1

(Alta corrente motore. Superata soglia inserita all’interno del PLC)

- 700509   E52_T01 : ALTA CORRENTE MOTORE FRESATRICE PLANETARIA 2

(Alta corrente motore. Superata soglia inserita all’interno del PLC)

- 700510  E61_S11_1 : BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE 1

(Livello olio rilevato da E61:S11:1 è al di sotto della soglia)

- 700511  E62_S17_1 : BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE 2 WG1

(Livello olio rilevato da E62:S17:1 è al di sotto della soglia)

- 700512  E62_S17_4 : BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE 2 WG2

(Livello olio rilevato da E62:S17:4 è al di sotto della soglia)

- 700513  E63_B11_4 : BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE 3

(Livello olio rilevato da E63:B11:4 è al di sotto della soglia)

- 700514  E08_S02_3 : MANCATA PARTENZA EVACUATORE TRUCIOLI 1

(Intervento finecorsa E08_S02_3)

- 700515  E08_S28_6 : MANCATA PARTENZA EVACUATORE TRUCIOLI 2

(Intervento finecorsa E08_S28_6)

- 700516  E08_S28_7 : MANCATA PARTENZA EVACUATORE TRUCIOLI 3

(Intervento finecorsa E08_S28_7)

- 700517  E61_S11_11 : BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE 1

(Livello olio rilevato da E61:S11:1 è al di sotto della soglia)

- 700518  E61_F20_0 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE CONTROPUNTA 1

(Pressione olio rilevato da E61:F20:0 è al di sotto della soglia)

- 700519  E61_F20_1 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE GUIDA CONTROPUNTA 1

(Pressione olio rilevato da E61:F20:1 è al di sotto della soglia)

- 700520  E61_F20_2 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE SLITTA A CROCE 1

(Pressione olio rilevato da E61:F20:2 è al di sotto della soglia)

- 700521  E61_F20_3 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE GUIDA FRESATRICE 1

(Pressione olio rilevato da E61:F20:3 è al di sotto della soglia)

- 700522  E61_F20_4 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE FRESATRICE 1

(Pressione olio rilevato da E61:F20:4 è al di sotto della soglia)

- 700523  E61_F21_2 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE SERRAGGIO SUPPLEMENTARE

(Pressione olio rilevato da E61:F21:2 è al di sotto della soglia)

- 700524  E61_F20_5 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE CONTROPUNTA 2

(Pressione olio rilevato da E61:F20:5 è al di sotto della soglia)

- 700525  E61_F20_6 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE GUIDA CONTROPUNTA 2

(Pressione olio rilevato da E61:F20:6 è al di sotto della soglia)

- 700526  E61_F20_7 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE SLITTA A CROCE 2

(Pressione olio rilevato da E61:F20:7 è al di sotto della soglia)

- 700527  E61_F21_0 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE GUIDA FRESATRICE 2

(Pressione olio rilevato da E61:F21:0 è al di sotto della soglia)

- 700528  E61_F21_1 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE FRESATRICE 2

(Pressione olio rilevato da E61:F21:1 è al di sotto della soglia)

- 700529  E62_F17_6 : INTASAMENTO FILTRO OLIO LUBRIFICAZIONE 2 WG1

(Pressione olio rilevato da E62:F17:6 è al di sopra della soglia)

- 700530  E62_F17_0 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE 2 WG1

(Pressione olio rilevato da E61:F17:0 è al di sotto della soglia)

- 700531  E62_S17_1_1 : BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE 2 WG1

(Livello olio rilevato da E62:S17:1 al di sotto della soglia)

- 700600  E62_F17_7 : INTASAMENTO FILTRO OLIO LUBRIFICAZIONE 2 WG2

(Pressione olio rilevato da E62:F17:7 è al di sopra della soglia)

- 700601  E62_F17_3 : MANCANZA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE 2 WG2

(Pressione olio rilevato da E62:F17:3 è al di sotto della soglia)

- 700602  E62_S17_4_1 : BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE 2 WG2

(Livello olio rilevato da E62:S17:4 è al di sotto della soglia)

- 700603  E63_B11_41 : BASSO LIVELLO GRASSO LUBRIFICAZIONE

(Livello grasso rilevato da E63:B11:4è al di sotto della soglia)

- 700604  E63_F21_4 : MANCANZA LUBRIFICAZIONE GRASSO RIDOTTA MONTANTE 1

(Pressione grasso rilevato da E63:F21:4 è al di sotto della soglia)

- 700605  E63_F21_5 : MANCANZA LUBRIFICAZIONE GRASSO MONTANTE 1

(Pressione grasso rilevato da E63:F21:5 è al di sotto della soglia)

- 700606  E63_F21_6 : MANCANZA LUBRIFICAZIONE GRASSO RIDOTTA MONTANTE 2

(Pressione grasso rilevato da E63:F21:6 è al di sotto della soglia)

- 700607  E63_F21_7 : MANCANZA LUBRIFICAZIONE GRASSO MONTANTE 2

(Pressione grasso rilevato da E63:F21:7 è al di sotto della soglia)

- 700608  G76_F28_5 : ANOMALIA P.E.L.

(Mancanza pezzo su mandrino rilevato da G76:F28:5)

- 700609  E09_F01_3 :  INTASAMENTO FILTRO OLIO CENTRALINA IDRAULICA

(Pressione olio rilevato da E09:F01:3 è al di sopra della soglia)

- 700610  ALTA TEMPERATURA SU CONTROPUNTA 1

(Temperatura su contropunta maggiore del valore impostato nel PLC)

- 700611   ALTA TEMPERATURA SU CONTROPUNTA 2

(Temperatura su contropunta maggiore del valore impostato nel PLC)

- 700612   ALTA TEMPERATURA SU FRESATRICE 1

(Temperatura su fresatrice maggiore del valore impostato nel PLC)

- 700613   ALTA TEMPERATURA SU FRESATRICE 2

(Temperatura su fresatrice maggiore del valore impostato nel PLC)

- 700614   PORTALE IN INTERFERENZA

(Portale in interferenza con movimentazione fresa)

- 700615   TIPO DI ALBERO DIVERSO DA QUELLO SELEZIONATO IN MACCHINA

(Tipo di albero in lavorazione diverso da quello trasportato dal portale)

- 700616   FRESATRICE 1 SUPERATO IL NUMERO DI CICLI SOSTITUIRE

(Superato numero cicli impostato di lavorazione dell’utensile)

- 700617   FRESATRICE 2 SUPERATO IL NUMERO DI CICLI SOSTITUIRE

(Superato numero cicli impostato di lavorazione dell’utensile)

- 700618   FRESATRICI FERME

(Frese ferme durante il programma automatico)

- 700619   TIME-OUT PORTALE

(Superato tempo di attesa del portale)

- 700620   TEMPO CICLO MAGGIORE DI QUELLO IMPOSTATO

(Tempo di ciclo attuale maggiore di quello impostato)

- 700624   ASSE Z CONTROPUNTA  BLOCCATA E ACCOPPIATA

(Asse Z bloccato per le due condizioni sopra indicate)

- 700625   ASSE Z CONTROPUNTA  NON BLOCCATA E NON ACCOPPIATA

(Asse Z bloccato per le due condizioni sopra indicate)

- 700626   ASSE Z CONTROPUNTA  BLOCCATA

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700627   ASSE Z CONTROPUNTA  BLOCCATA IN RICERCA DI ZERO

(Asse Z bloccato per le due condizioni sopra indicate)

- 700628   ASSE Z SLITTA A CROCE BLOCCATA

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700629   ASSE Z SLITTA A CROCE NON SBLOCCATA

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700630   ASSE Z SPORTELLO TRUCIOLI NON APERTO

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700631   ASSE Z MANCA INTERBLOCCO CON ASSE X

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700632   ASSE Z MANCA INTERBLOCCO CON ASSE C

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700624   ASSE Z CONTROPUNTA  BLOCCATA E ACCOPPIATA

(Asse Z bloccato per le due condizioni sopra indicate)

- 700625   ASSE Z CONTROPUNTA  NON BLOCCATA E NON ACCOPPIATA

(Asse Z bloccato per le due condizioni sopra indicate)

- 700626   ASSE Z CONTROPUNTA  BLOCCATA

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700627   ASSE Z CONTROPUNTA  BLOCCATA IN RICERCA DI ZERO

(Asse Z bloccato per le due condizioni sopra indicate)

- 700628   ASSE Z SLITTA A CROCE BLOCCATA

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700629   ASSE Z SLITTA A CROCE NON SBLOCCATA

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700630   ASSE Z SPORTELLO TRUCIOLI NON APERTO

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700631   ASSE Z MANCA INTERBLOCCO CON ASSE X

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700632   ASSE Z MANCA INTERBLOCCO CON ASSE C

(Asse Z bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700634   ASSE Z2 CONTROPUNTA  BLOCCATA E ACCOPPIATA

(Asse Z2 bloccato per le due condizioni sopra indicate)

- 700635   ASSE Z2 CONTROPUNTA  NON BLOCCATA E NON ACCOPPIATA

(Asse Z2 bloccato per le due condizioni sopra indicate)

- 700636   ASSE Z2 CONTROPUNTA  BLOCCATA

(Asse Z2 bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700637   ASSE Z2 CONTROPUNTA  BLOCCATA IN RICERCA DI ZERO

(Asse Z2 bloccato per le due condizioni sopra indicate)

- 700638   ASSE Z2 SLITTA A CROCE BLOCCATA

(Asse Z2 bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700639   ASSE Z2 SLITTA A CROCE NON SBLOCCATA

(Asse Z2 bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700640   ASSE Z2 SPORTELLO TRUCIOLI NON APERTO

(Asse Z2 bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700641   ASSE Z2 MANCA INTERBLOCCO CON ASSE X2

(Asse Z2 bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700642   ASSE Z2 MANCA INTERBLOCCO CON ASSE C2

(Asse Z2 bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700643   ASSE X MANCA INTERBLOCCO CON ASSE Z

(Asse X bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700644   ASSE C MANCA INTERBLOCCO CON ASSE Z

(Asse C bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700645   ASSE X2 MANCA INTERBLOCCO CON ASSE Z2

(Asse X2 bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700646   ASSE C2 MANCA INTERBLOCCO CON ASSE Z2

(Asse C2 bloccato per la condizione sopra indicata)

- 700647   CONTROPUNTE DA POSIZIONARE

(Macchina bloccata per la condizione sopra indicata)