# MANUALE OPERATIVO

Misuratore eccentricità

# INDICE

GENERALE

Descrizione della macchina .……………………………………………………….3

Operazioni preliminari di avvio della macchina....………………………………..3

OPERAZIONI

Utilizzo della macchina ............…………….....……………………….………….3

DESCRIZIONE PAGINE PANNELLO OPERATORE

Pagina principale ................………………………………………………………4

Pagina set up ........………………………………………………….…………......5

Pagina allarmi .......……….……………………………………………………….6

SEGNALAZIONI DA CONTROLLORE

Elenco segnalazioni  .….………………………………………………………….7

# DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

La macchina in questione è utilizzata per la misurazione dell'eccentricità di particolari in produzione. Ossia effettua la misurazione di eccentricità per il punto di "fase" e di "tranciatura", oltre all'altezza del pezzo.

Le misure di fase e tranciatura sono relative al primo punto di acquisizione, mentre l'altezza è assoluta in tutti i punti.

Il sistema di controllo è costituito da un PLC posto nel quadro di gestione.

La parte di comando e supervisione è formata da un pannello operatore e da una pulsantiera posti sulla macchina.

### OPERAZIONI PRELIMINARI DI AVVIO DELLA MACCHINA

Per avviare la macchina bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- Alimentare la macchina attraverso il suo cavo di alimentazione.

- Attendere che il PLC e il pannello operatore si siano avviati.

### UTILIZZO DELLA MACCHINA

Azzerare la terza testa di misura (altezza) sul piano di appoggio del pezzo da misurare.

Posizionare il pezzo interessato sul mandrino e bloccarlo, mettendo la "fase" del pezzo in corrispondenza dello "0" del mandrino.

A questo punto è necessario azzerare le teste di misura 1 e 2 con lo "0" del mandrino rivolto verso l'operatore.

Eseguito ciò si preme il pulsante di START MISURA, che inizierà a lampeggiare. Ruotare il mandrino attorno al sua posizione di "0" in modo che si accenda la spia di segnalazione "POSIZIONE OK". A questo punto premere nuovamente il pulsante "START MISURA". Ripetere l'operazione per le altre tre posizioni di misura (270°-180°-90°) ruotando il mandrino in senso orario. Dopo aver compiuto la lettura sull'ultimo punto, il pannello operatore visualizzerà tutte le misure acquisite durante il ciclo di misura.

Si ricorda che la Fase è allineata a 0°, mentre la tranciatura è ritardata di 90°.

N.B.: Le teste di misura devono essere "azzerate" attraverso il pannello di misurazione posto sopra il pannello operatore. Aprire il coperchio dei pulsanti sulla destra e premere "ZERO A","ZERO B" o "ZERO C" a seconda della testa che si vuole azzerare, che corrispondono rispettivamente alle teste 1,2 e 3.

PAGINA PRINCIPALE

.

In questa pagina è possibile visualizzare il mandrino con i rispettivi angoli di misura.

Accanto ad ogni angolo, a fine ciclo di misura, verranno visualizzati i valori delle misurazioni effettuate sulla Fase, sulla Trancia e dell'altezza. Questi valori sono espressi in mm.

E' inoltre possibile, da questa pagina, accedere alla pagina di SET UP e degli ALLARMI.

PAGINA SET UP

La macchina ha la possibilità di correggere una errata misura, causata dall'angolazione della testa di misura rispetto al piano dove andrà a misurare.

Per questo motivo è possibile correggere la misura impostando l'angolo di misura della testa in base al piano di misura stesso.

PAGINA ALLARMI

Nella pagina “ALLARMI” è possibile visualizzare tutte le anomalia che può presentare la macchina durante il funzionamento, indicando l'ora e il numero di allarme.

ELENCO SEGNALAZIONI SU PANNELLO OPERATORE

Di seguito Vi forniamo un elenco di tutte le segnalazioni con il relativo numero di riferimento che è visualizzato all’estrema sinistra di ogni segnalazione, e l’eventuale ripristino dell’anomalia.

- Mancanza tensione 24Vdc ingressi:

Verificare lo stato del fusibile 8F2 e la causa della sua rottura.

- Mancanza tensione 24Vdc uscite:

Verificare lo stato del fusibile 8F3 e la causa della sua rottura.

- Mancanza tensione 24Vdc strumento:

Verificare lo stato del fusibile 8F1 e la causa della sua rottura.