# MANUALE OPERATIVO

Troncatrice a freddo PENDINGAUSS

# INDICE

GENERALE

Descrizione dell’impianto .……………………………………………………….3

Operazioni preliminari di avvio impianto ….…...…..…………………………..3

OPERAZIONI

Cicli di lavoro .............…………………….....……………………….………….3

Sicurezze e ripari ..…………………………….....……………………………….4

DESCRIZIONE PAGINE DEL PANNELLO OPERATORE

Descrizione moduli pagina ………………………………………………………5

Pagina iniziale ......……………………………………………………………......6

Menù principale ...……………………………………………………………......7

Layout ...................……….…………………………………………...………….8

Contapezzi ......... ....……….…………………….……………………………….10

Impostazioni macchina .....……………………………………………………….11

Allarmi ….…….....…...…………………………………………………………..12

SEGNALAZIONI DA CONTROLLORE

Descrizione generale ….……………………………………………………….…13

Elenco segnalazioni  .….…………………………………………………………13

# DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto in questione è una troncatrice a freddo per trafilati di acciaio.

Il sistema di controllo è costituito da un PLC posto nel quadro di gestione.

La parte di comando e supervisione è formata da una pulsantiera di gestione e supervisione.

### OPERAZIONI PRELIMINARI DI AVVIO IMPIANTO

Per avviare la macchina è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Alimentare il quadro elettrico attraverso l'interruttore generale.

- Verificare che i pulsanti di EMERGENZA posti sul quadro principale e sulla pulsantiera di comando non siano premuti.

- Premere il pulsante RESET EMERGENZE sulla pulsantiera comandi.

- In seguito è possibile entrare nel menù principale della supervisione, semplicemente premendo un qualsiasi punto dello schermo.

CICLI DI LAVORO

La macchina prevede i seguenti cicli di lavorazione impostabili mediante il selettore posto sulla pulsantiera di comando:

1. CICLO IMPULSI - Operando questa selezione, il movimento della macchina

è possibile solamente con il pulsante TAGLIO

MANUALE posto sulla pulsantiera di comando, mentre

tutte le altre operazioni dovranno essere eseguite

manualmente.

N.B: Al comando del taglio manuale il pressore ed il

premibarra si chiudono e il calibro arretra, per evitare il

danneggiamento della punta del calibro stessa.

2. CICLO AGGIUSTAGGIO - Come CICLO IMPULSI

3. CICLO AUTOMATICO - Con questa selezione, dopo aver premuto il

pulsante START CICLO, la macchina procederà

in automatico al caricamento delle barre e al taglio

delle stesse fino al raggiungimento dei pezzi

impostati.

SICUREZZE E RIPARI

La macchina è dotata di 4 cancelli di protezione e di uno sportello di accesso al volano della macchina stessa.

I cancelli che effettuano l'accesso nella zona della troncatrice non posso essere aperti con il motore principale in rotazione. E' necessario, quindi, arrestare il motore principale prima di effettuare l'accesso.

Il cancello di accesso posteriore al banco di carico, al contrario, può essere aperto in ogni momento e arresterà la centralina idraulica, quindi tutte le movimentazioni del banco stesso.

Per poter aprire i ripari è necessario effettuare la richiesta di accesso, premendo il pulsante RICHIESTA DI ACCESSO  posto accanto ad ogni riparo.

Al momento della richiesta, la lampada di colore rosso inizierà a lampeggiare. Quando la lampada diventerà fissa, è possibile aprire il riparo interessato.

I ripari, una volta chiusi correttamente, dovranno essere ripristinati premendo il pulsante RIPRISTINO EMERGENZE E RIPARI posto sulla pulsantiera di comando.

DESCRIZIONE PANNELLO OPERATORE.

DESCRIZIONE MODULI SU PAGINE PANNELLO OPERATORE PULPITO

.

In tutte le pagine è presente in alto la parte informativa della macchina con la visualizzazione di data e ora ed eventuali segnalazioni presenti e non riconosciute.

PAGINA INIZIALE

Questa pagina rappresenta la schermata iniziale del pannello operatore appena avviato  dell’impianto.

Per entrare nel menù operativo basta semplicemente toccare un qualsiasi punto dello schermo.

MENU’ PRINCIPALE

Nella pagina “MENU’ PRINCIPALE” è possibile visualizzare lo stato dei cancelli di accesso e dello sportello di protezione ingranaggi.

Nella parte inferiore della pagina, sono presenti dei pulsanti che permettono di aprire altre pagine, mentre, toccando una zona della macchina interessata, si aprirà la pagina che mostra il dettaglio di quella sezione e lo stato di tutti i finecorsa.

LAYOUT

In queste pagine è possibile monitorare lo stato di tutti i finecorsa del banco di carico,  della troncatrice e del calibro e la loro relativa nomenclatura.

Queste pagine sono molto importanti al manutentore per una diagnosi rapida dei guasti.

CONTAPEZZI

Nella pagina "contapezzi" è possibile impostare lo Shop Order in lavorazione e il numero di  pezzi previsti per lo stesso. E' inoltre possibile inserire il numero di pezzi da tagliare, che arresteranno il ciclo di taglio al raggiungimento degli stessi, e visualizzare quelli al momento già tagliati. E' possibile azzerare il contatore dei pezzi tagliati premendo RESET CONTAPEZZI posto sulla pagina e confermado l'azzeramento.

N.B: Il numero di pezzi tagliati per il lotto, vengono conteggiati esclusivamente se la macchina esegue il taglio in modo automatico.

Tutti questi dati sono protetti da password fornita separatamente da questo manuale.

Il contapezzi parziale viene utilizzato dall'operatore a proprio piacimento

Viene inoltre visualizzato il contatore assoluto di colpi macchina, che non è possibile modificare.

IMPOSTAZIONI MACCHINA

Nella pagina sopra indicata è possibile impostare la lubrificazione della macchina, la lunghezza del pezzo tagliato e del sistema.

La lubrificazione viene avviata al raggiungimento dei cicli di taglio impostati, o manualmente attraverso il pulsante AVVIA CICLO e si arresta dopo che il finecorsa del blocchetto di distribuzione grasso ha eseguito il numero di scambi impostati dall'operatore.

N.B.: L'impostazione dei cicli di taglio per la lubrificazione ed il numero di scambi del blocchetto del grasso sono protetti da password, che verrà fornita separatamente da questo manuale.

L'impostazione della lunghezza del pezzo è necessaria per il corretto funzionamento del deviatore di pezzi in uscita dalla macchina per lo scarto automatico del fine barra.

Nella parte inferiore viene impostata la data e l'ora al controllore.

ALLARMI

In questa pagina vengono visualizzate tutte le segnalazioni e gli allarmi attivi. L’operatore dovrà verificare i motivi che hanno causato le segnalazioni presenti a video, e dopo averne rimosso le cause può procedere premendo il pulsante RESET ALLARMI posto sulla pulsantiera di comando.

DESCRIZIONE GENERALE SEGNALAZIONI A PANNELLO OPERATORE

Premessa.

Tutti i messaggi visualizzati sul pulpito e sul pannello operatore vengono identificati attraverso la prima lettera della segnalazione, in due tipologie ben distinte: “A/” per gli Allarmi e “W/” per i Warning.

Tutti gli Allarmi vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo sul pannello operatore e dalla lampada di colore rosso posta sul pulpito di comando;

I Warning vengono segnalati attraverso una segnalazione di testo. Queste segnalazioni non generano un fermo della macchina ma alcune, se trascurate, si tramutano in allarmi.

ELENCO SEGNALAZIONI SU PANNELLO OPERATORE

Di seguito Vi forniamo un elenco di tutte le segnalazioni con il relativo numero di riferimento che è visualizzato all’estrema sinistra di ogni segnalazione, e l’eventuale ripristino dell’anomalia.

- A/ PL-21PE1 / QE-21PE2 Pulsanti emergenza premuti:

Ripristinare i pulsanti a fungo di emergenza sul quadro e sulla pulsantiera di comando e successivamente premere il pulsante "RIPRISTINO EMERGENZE" e "RESET ALLARMI".

- A/ QE-7T1 Scatto termico motore principale:

Verificare la causa dello scatto termico e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

- A/ QE-7QF1 Scatto termico motore pompa centralina idraulica:

Verificare la causa dello scatto termico e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

- A/ QE-8QF1 Scatto termico motore traversa caricatore:

Verificare la causa dello scatto termico e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

5.  A/ QE-8QF2 Scatto termico freno motore traversa caricatore (opzionale):

Nel caso è installato un motore con elettrofreno alimentato separatamente, verificare la causa dello scatto termico e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

- A/ QE-9QF1 Scatto termico motore nastro uscita pezzi OK:

Verificare la causa dello scatto termico e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

- A/ QE-9QF2 Scatto termico motore nastro uscita pezzi scarto:

Verificare la causa dello scatto termico e ripristinarlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

9.  A/ QE-12F4 Mancanza alimentazione PLC nel quadro principale:

Verificare la causa dell'interruzione del fusibile e sostituirlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

10.  A/ QE-12F5 Mancanza alimentazione ingressi digitali PLC nel quadro

principale:

Verificare la causa dell'interruzione del fusibile e sostituirlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

11.  A/ QE-12F5 Mancanza alimentazione uscite digitali PLC nel quadro

principale:

Verificare la causa dell'interruzione del fusibile e sostituirlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

12.  A/ 23KE1-2 Mancanza alimentazione ausiliari nel quadro principale:

Verificare la causa della mancata inserzione dei contattori delle emergenze. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

13.  A/ QE-11F1 Mancanza alimentazione cassetta rulliera (=RL):

Verificare la causa dell'interruzione del fusibile e sostituirlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

14.  A/ QE-11F2 Mancanza alimentazione cassetta troncatrice (=TR):

Verificare la causa dell'interruzione del fusibile e sostituirlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

15.  A/ QE-11F3 Mancanza alimentazione cassetta nastri uscita (=NU):

Verificare la causa dell'interruzione del fusibile e sostituirlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

16.  A/ QE-11F4 Mancanza alimentazione cassetta centralina (=CE):

Verificare la causa dell'interruzione del fusibile e sostituirlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

17.  A/ QE-12F1 Mancanza alimentazione testata PLC su pulsantiera (=PU):

Verificare la causa dell'interruzione del fusibile e sostituirlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

18.  A/ QE-12F2 Mancanza alimentazione ingressi digitali PLC su pulsantiera

(=PU):

Verificare la causa dell'interruzione del fusibile e sostituirlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

19.  A/ QE-12F3 Mancanza alimentazione uscite digitali PLC su pulsantiera

(=PU):

Verificare la causa dell'interruzione del fusibile e sostituirlo. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

23.  A/ RL-37S1 Anomalia caricamento barra su rulliera:

Verificare la causa del mancato caricamento delle barre sulla rulliera. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

24.  A/ RL-37FC1 Anomalia caricamento barra su traverse:

Verificare la causa del mancato caricamento delle barre sulle traverse. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

25.  A/ RL-38FC7 Anomalia discesa pressore:

Verificare la causa della mancata movimentazione del pressore. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

26.  A/ RL-36FC1 Anomalia salita traverse:

Verificare la causa della mancata movimentazione della salita traverse. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

27.  A/ RL-36FC1 Anomalia salita traverse:

Verificare la causa della mancata movimentazione della discesa traverse. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

28.  A/ QE-23KE1/2 Anomalia feedback contattori emergenza:

Verificare la causa della mancata inserzione dei contattori di emergenza. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

29.  A/ QE-23KM1/2 Anomalia feedback contattori innesto frizione:

Verificare la causa della mancata inserzione dei contattori di innesto freno frizione. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

30.  A/ QE-22S1 Anomalia rotazione volano:

Verificare la causa della mancata rotazione del volano. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

31.  A/ QE-22FC1 Anomalia taglio non effettuato:

Verificare la causa del mancato taglio effettuato. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

33.  A/ TR-40B1 Mancanza aria impianto:

Verificare che l'aria dell'impianto sia aperta. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

34.  A/ TR-40FC1 Anomalia bloccaggio barra:

Verificare la causa della mancata movimentazione del bloccaggio barra. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

35.  A/ TR-40FC2 Anomalia movimentazione calibro avanti:

Verificare la causa della mancata movimentazione del calibro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

36.  A/ TR-40FC3 Anomalia movimentazione calibro indietro:

Verificare la causa della mancata movimentazione del calibro. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

37.  A/ TR-40S1 Anomalia avanzamento barra sul calibro:

Verificare la causa della mancata traslazione della barra sulla rulliera. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

38.  A/ TR-40FTC1 Taglio barra non effettuato:

Verificare la causa del mancato taglio della barra . Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

39.  A/ TR-40FC4/5 Anomalia inserimento blocchi di sicurezza cancello anteriore:

Verificare la causa della mancata inserzione dei blocchi di sicurezza del cancello anteriore . Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

40.  A/ TR-40FC6/7 Anomalia disinserimento blocchi di sicurezza cancello

anteriore:

Verificare la causa della mancata disinserzione dei blocchi di sicurezza del cancello anteriore . Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

41.  A/ TR-41FC1 Anomalia lubrificazione macchina:

Verificare la causa della mancata lubrificazione della macchina. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

42.  A/ TR-41FC2 Anomalia sblocco freno volano:

Verificare la causa del mancato sblocco del freno volano. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

49.  A/ NU-9QF2 Scatto termico motore nastro uscita pezzi OK in cassetta (=NU):

Verificare la causa dello scatto termico del nastro,  in cassetta. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

50.  A/ NU-9QF4 Scatto termico motore nastro uscita pezzi scarto in cassetta

(=NU):

Verificare la causa dello scatto termico del nastro,  in cassetta. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

57.  A/ CE-43B2 Altissima temperatura olio in centralina:

Verificare la causa dell'innalzamento della temperatura dell'olio in centralina. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

65.  W/ QE-22FC2 Cancello accesso anteriore macchina aperto:

Chiudere il cancello di accesso, premere il pulsante "RIPRISTINO EMERGENZE E RIPARI". Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

66.  W/ QE-22FC3 Sportello accesso ingranaggi macchina aperto:

Chiudere lo sportello di accesso, premere il pulsante "RIPRISTINO EMERGENZE E RIPARI". Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

67.  W/ QE-22FC4 Cancello accesso anteriore banco di carico aperto:

Chiudere il cancello di accesso, premere il pulsante "RIPRISTINO EMERGENZE E RIPARI". Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

68.  W/ QE-24FC1 Cancello accesso posteriore macchina aperto:

Chiudere il cancello di accesso, premere il pulsante "RIPRISTINO EMERGENZE E RIPARI". Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

69.  W/ QE-24FC2 Cancello accesso posteriore banco di carico aperto:

Chiudere il cancello di accesso, premere il pulsante "RIPRISTINO EMERGENZE E RIPARI". Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

73.  W/ RL-38FC1 Mancanza barre su supporti:

Caricare barre sul caricatore. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

76.  W/ Lotto completato:

I pezzi tranciati hanno raggiunto la quantità impostata da pannello operatore.

Per proseguire, resettare il contatore nella pagina "contapezzi". Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

81.  W/ TR-40FC4-5 Blocchi cancello accesso anteriore inseriti:

Quando vengono inseriti i blocchi di sicurezza del cancello anteriore, viene visualizzata questa segnalazione per ricordare di sbloccare il cancello prima di chiuderlo.

Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

82.  W/ TR-40FC6-7 Blocchi cancello accesso anteriore disinseriti:

Quando viene aperto il cancello anteriore, se non vengono inseriti i blocchi di sicurezza del cancello anteriore, viene visualizzata questa segnalazione per ricordare di bloccare il cancello prima di accedervi.

Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".

89.  W/ CE-43B1 Alta temperatura olio in centralina:

Verificare la causa dell'innalzamento della temperatura dell'olio in centralina. Successivamente premere il pulsante "RESET ALLARMI".