R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

# MANUALE OPERATIVO

Ribaltatore matrice, ribaltatore pot 1, ribaltatore pot 2

Commessa: 2016/0347

Cliente :  IRD S.r.l.

Via della Dogana, 12

03100 Frosinone

## CONTENUTO DEL MANUALE

- Descrizione dell'impianto

- Pompe del vuoto

- Gruppo ribaltatori POT

- Gruppo ribaltatore Matrice

- Operazioni preliminari di avvio ribaltatori POT

- Operazioni preliminari di avvio ribaltatore Matrice

- Allarmi e anomalie

# DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto in oggetto è composto da due gruppi principali, di cui 2 ribaltatori Pot totalmente uguali tra loro e 1 ribaltatore Mixer.

Questi due impianti sono asserviti da una linea del vuoto generale e da due linee idrauliche, separate per ogni gruppo, che permettono le movimentazioni dei ribaltatori.

# POMPE DEL VUOTO

La linea del vuoto è composta da due pompe situate all'interno del locale quadri ed è possibile selezionare quale delle due pompe utilizzare attraverso il selettore posto sul quadro di distribuzione.

E' possibile inoltre avviare la pompa del vuoto selezionata, direttamente dal locale quadri, attraverso i pulsanti di marcia e arresto posti sul quadro di distribuzione.

# GRUPPO RIBALTATORI POT

Il primo gruppo è formato dai 2 ribaltatori Pot ed è  composto da due pulsanti di emergenza a ridosso dei ribaltatori stessi e di una pulsantiera di comando posta al centro dei due che permette di avviare la pompa del vuoto e comandare l'apertura della valvola dell'impianto idraulico.

Sono presenti anche due braccetti di bloccaggio su ogni ribaltatore per permettere la movimentazione esclusivamente con gli stessi inseriti.

Quando viene effettuato il ribaltamento di uno dei due Pot, attraverso l'apposito comando posto sul lato di ognuno, verrà generata anche una segnalazione acustica che allerta dell'operazione in corso.

# GRUPPO RIBALTATORE MATRICE

Il secondo gruppo è formato da un ribaltatore Matrice ed è  composto da un pulsante di emergenza a ridosso del ribaltatore stesso e di una pulsantiera di comando posta a lato che permette di comandare l'apertura della valvola dell'impianto idraulico.

Sono presenti inoltre due barriere fotoelettriche che inibiscono la movimentazione chiudendo la valvola dell'impianto idraulico.

E' presente anche un braccetto di bloccaggio per permettere la movimentazione esclusivamente con lo stesso inserito.

Quando viene effettuato il ribaltamento, attraverso l'apposito comando posto sul lato, verrà generata anche una segnalazione acustica che allerta dell'operazione in corso.

### OPERAZIONI PRELIMINARI DI AVVIO RIBALTATORI POT

Per avviare i ribaltatori è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Alimentare il quadro elettrico posto nella sala quadri attraverso il sezionatore bloccoporta che deve essere posizionato su “1”

- Verificare che il pulsante di Emergenza posto sul fronte quadro non sia premuto, altrimenti riportarlo nella condizione di normale funzionamento

- Verificare che il pulsante di emergenza posto sulla pulsantiera installata nella zona di lavoro non sia premuto, altrimenti riportarlo nella condizione di normale funzionamento

- Verificare che i pulsanti di emergenza posti sui due ribaltatori non siano premuti, altrimenti riportarli nelle condizioni di normale funzionamento.

- Premere il pulsante "Ripristino ausiliari" presente  sulla pulsantiera dell'area di lavoro e, se tutte le condizioni sono state soddisfatte, si illuminerà la relativa spia di segnalazione.

- Posizionare i braccetti di entrambi i ribaltatori in posizione di bloccaggio Pot.

- A questo punto premere il pulsante “Marcia valvola idraulica” posto sulla pulsantiera installata nell’area di lavoro e se tutte le prescrizioni sopraindicate sono state rispettate l’accensione della lampada relativa indicherà l’abilitazione del sistema.

- Se la lampada non si accende andare nel paragrafo dedicato agli allarmi per effettuare verifiche e, una volta ripristinata la causa, ripetere la procedura.

- Per arrestare il circuito idraulico basta premere il pulsante “Arresto valvola idraulica”

- L’intervento di uno dei pulsanti di emergenza portano alla chiusura del circuito idraulico e, se non utilizzata dal ribaltatore Matrice, allo spegnimento della centralina. Per riavviare la centralina bisogna ripartire dal punto 2

- Una volta avviata la centralina per movimentare i ribaltatori basta utilizzare i comandi oleodinamici precedentemente installati e presenti su ogni singola macchina.

- La movimentazione di ogni singola macchina verrà evidenziata tramite avviso ottico/acustico proveniente da due indicatori posti su ogni ribaltatore.

### OPERAZIONI PRELIMINARI DI AVVIO RIBALTATORE MATRICE

Per avviare il ribaltatore è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Alimentare il quadro elettrico posto nella sala quadri attraverso il sezionatore bloccoporta che deve essere posizionato su “1”

- Verificare che il pulsante di Emergenza posto sul fronte quadro non sia premuto, altrimenti riportarlo nella condizione di normale funzionamento

- Verificare che il pulsante di emergenza posto sulla pulsantiera installata nella zona di lavoro non sia premuto, altrimenti riportarlo nella condizione di normale funzionamento

- Verificare che il pulsante di emergenza posto sul ribaltatore non sia premuto, altrimenti riportarlo nelle condizioni di normale funzionamento.

- Verificare che non ci siano impedimenti di carattere fisico nell’area di lavoro delle due coppie di barriere fotoelettriche a protezione dell’area di lavoro del ribaltatore matrice.

- A questo punto premere il pulsante “Ripristino ausiliari” posto sulla pulsantiera installata nell’area di lavoro e se tutte le prescrizioni sopraindicate sono state rispettate l’accensione della lampada relativa indicherà l’abilitazione del sistema

- Se la lampada non si accende andare nel paragrafo dedicato agli allarmi per effettuare verifiche

- A questo punto per abilitare il circuito oleodinamico basta premere il pulsante “Marcia valvola idraulica” e l’accensione viene evidenziata con l’accensione della lampada relativa. Per arrestare la centralina basta premere il pulsante “Arresto valvola idraulica”.

- L’intervento di uno dei pulsanti di emergenza oppure l’interruzione dei fasci di una delle fotocellule di sicurezza portano all’apertura del circuito di sicurezza e se non utilizzata dal ribaltatore Matrice, allo spegnimento della centralina. Per riavviare la centralina bisogna ripartire dal punto 2.

- Una volta avviata la centralina per movimentare il ribaltatore è sufficiente utilizzare i comandi oleodinamici precedentemente installati e presenti su ogni singola macchina.

- La movimentazione del ribaltatore verrà evidenziata tramite avviso ottico/acustico proveniente dal relativo indicatore posto sul ribaltatore.

### ALLARMI E ANOMALIE

Gli allarmi della macchina evidenziati sul quadro elettrico sono i seguenti e determinano l’arresto della centralina oleodinamica:

Alta temperatura olio centralina: la temperatura dell’olio è troppo elevata. Verificare il funzionamento del termostato, il funzionamento dell’elettrovalvola dell’acqua di raffreddamento, la presenza dell’acqua di raffreddamento. L’allarme si resetta automaticamente al rientro della temperatura nei valori normali di funzionamento.

Basso livello olio centralina: il livello dell’olio è troppo basso. Verificare il funzionamento del livello, il livello reale dell’olio nella centralina. L’allarme si resetta automaticamente al rientro del livello nei valori normali di funzionamento.

Filtro centralina intasato: il filtro dell’olio della centralina è intasato. Verificare il funzionamento del pressostato, lo stato del filtro e se necessario sostituirlo. L’allarme si resetta automaticamente al rientro della pressione nei valori normali di funzionamento.

Termostati in allarme: la temperatura dell'olio nel circuito idraulico è troppo elevata. Verificare il funzionamento del termostato e la causa dell'eccessivo riscaldamento dell'olio. L’allarme si resetta automaticamente al rientro della temperatura nei valori normali di funzionamento.

Barriere intervenute: i fasci luminosi di una delle due barriere fotoelettriche del ribaltatore, sono stati interrotti. Verificare il funzionamento delle barriere ed eventualmente togliere eventuali ingombri. L’allarme si resetta premendo il pulsante di ripristino ausiliari.

Pulsanti di emergenza premuti: uno dei pulsanti di emergenza è stato premuto. Ripristinare i pulsanti di emergenza interessati. L’allarme si resetta premendo il pulsante di ripristino ausiliari.

Ausiliari non si ripristinano: verificare la presenza della tensione di alimentazione del quadro elettrico, verificare lo stato dei pulsanti di emergenza e relativi collegamenti, verificare lo stato delle fotocellule e relativi collegamenti (fare riferimento al manuale delle fotocellule allegato alla presente documentazione), verificare il funzionamento del modulo 15 A1, verificare lo stato dei fusibili 15F1-15F2, verificare lo stato della lampada 15PS2

Centralina non si avvia: verificare la presenza degli ausiliari, verificare lo stato del salvamotore 13QF1, verificare lo stato del contattore 13KM1, verificare lo stato del motore 13M1, verificare che non ci siano allarmi relativi alla centralina 16R1-16R2-16R3

Elettrovalvola acqua non si apre: verificare che la centralina sia in moto, verificare lo stato del fusibile 13F1, verificare lo stato dell’elettrovalvola 13EV1

Segnalazione ribaltatori in movimento mancante: verificare l’effettiva movimentazione dei ribaltatori, verificare lo stato del fusibile 20F2, verificare lo stato dei pressostati 10PS1-10PS2, verificare lo stato delle lampade 10H1, verificare lo stato delle suonerie 10HV1.